Лабораторная работа 4 Определение растворенного в воде кислорода по методу Винклера

Цель работы: определение содержание растворенного кислорода пробы воды и формулировка вывода о соответствии ее требованиям, предъявляемым к воде питьевого назначения.

Материалы и оборудование: кислородные склянки с притертыми пробками, градуированные пипетки, бюретка, штатив, плоскодонные колбы, мерный цилиндр.

Реактивы: хлорид марганца, щелочной раствор иодида калия, раствор серной кислоты, 0,025 н тиосульфат натрия, 1%-ый раствор крахмала растворимого.

Краткие сведения из теории

В соответствии с требованиями к составу и свойствам воды водоемов у пунктов питьевого и санитарного водопользования содержание растворенного кислорода в пробе, отобранной до 12 часов дня, не должно быть ниже 4 мг/дм3 в любой период года; для водоемов рыбохозяйственного назначения концентрация растворенного в воде кислорода не должна быть ниже 4 мг/дм3 в зимний период (при ледоставе) и 6 мг/дм3 – в летний.

Определение кислорода в поверхностных водах включено в программы наблюдений с целью оценки условий обитания гидробионтов, в том числе рыб, а также как косвенная характеристика оценки качества поверхностных вод и регулирования процесса очистки стоков. Содержание растворенного кислорода существенно для аэробного дыхания и является индикатором биологической активности (т.е. фотосинтеза) в водоеме.

Таблица 1 – Содержание кислорода в водоемах с различной                        степенью загрязненности

| Уровень загрязненности воды и класс качества | Растворенный кислород |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лето, мг/дм3 | зима, мг/дм3 | % насыщения |
| Очень чистые, I | 9 | 14–13 | 95 |
| Чистые, II | 8 | 12–11 | 80 |
| Умеренно загрязненные, III | 7–6 | 10–9 | 70 |
| Загрязненные, IV | 5–4 | 5–4 | 60 |
| Грязные, V | 3–2 | 5–1 | 30 |
| Очень грязные, VI | 0 | 0 | 0 |

Содержание растворенного кислорода определяется методом иодометрического титрования.

Метод основан на способности гидроксида марганца (II) окисляться в щелочной среде до гидроксида марганца (IV), количественно связывая при этом кислород. В кислой среде гидроксид марганца (IV) снова переходит в двухвалентное состояние, окисляя при этом эквивалентное связанному кислороду количество иода. Выделившийся иод оттитровывают раствором тиосульфата натрия в присутствии крахмала как индикатора.

Ход работы

1 К исследуемой пробе добавьте 1,5 мл хлорида марганца (II). В щелочной среде он реагирует с растворенным кислородом с образованием нерастворимого гидроксида марганца (IV):

Mn2+ + 2OH- = Mn(OH)2

Mn(OH)2 + O2 = 2MnO(OH)2

Выпадает осадок белого цвета. Таким образом производится фиксация (количественное связывание) кислорода в пробе.

2 Далее к пробе добавьте 1 мл раствора иодида калия. Осадок приобретает бурую окраску.

3 Склянку закройте, пробу перемешайте и оставьте на 30 минут для отстаивания.

4 Далее к пробе добавьте 2 мл раствора кислоты для растворения осадка. В результате этого протекает реакция с образованием свободного иода:

Mn(OH)2 + 2I- + 4H3O+ = Mn2+ +I 2 + 7H2O

Раствор становится ярко-желтого цвета.

5 Затем пробу титруйте раствором тиосульфата натрия в присутствии крахмала, который добавляется для лучшего определения момента окончания титрования. Реакция описывается уравнениям:

I2 + 2Na2S2O3 = Na2S2O3 + 2NaI

6 О завершении титрования судите по исчезновению синей окраски (обесцвечиванию) раствора в точке эквивалентности. Количество раствора тиосульфата натрия, израсходованное на титрование, пропорционально концентрации растворенного кислорода.

7 Содержание растворенного кислорода в воде рассчитывайте по уравнению:

,

где VTC - общий объем раствора тиосульфата, израсходованного на

титрование (до и после добавления крахмала), мл;

NTC - нормальность раствора тиосульфата, г-экв/л;

8 - атомарная масса кислорода;

1000 - коэффициент пересчета единиц измерения (из граммов в

миллиграммы);

VKC - внутренний объем калиброванной кислородной склянки с

закрытой пробкой, мл;

V - объем потерь пробы при выполнении операции в мл

(4,5 мл).

8 Сделайте вывод о возможности использования воды.

Вопросы для самоконтроля

1 С какой целью проводят определение содержания кислорода в воде?

2 Каким методом определяется содержание растворенного в воде кислорода?

3 В чем состоит сущность метода определения содержания растворенного в воде кислорода?

4 Для чего в иодометрическом методе используется крахмал?

5 Какими факторами обусловлено наличие в воде кислорода?

6 На какие процессы расходуется кислород в водоеме?

7 Каковы нормативы по содержанию кислорода в питьевой воде и водоемах рыбохозяйственного назначения?