Практическая работа 6

Интегральная оценка качества природных вод.

Теоретическая часть: В последнее время разработана современная экспертная система оценок, основанная на методе экологических модификаций. Метод включает следующие градации оценки состояния экосистем: фоновое, антропогенного экологического напряжения, антропогенного экологического регресса и антропогенного метаболического регресса. При фоновом состоянии возможны перестройки биоценоза, не ведущие к усложнению или упрощению его структуры, т.е. не меняющие общего уровня организации входящих в него сообществ. Состояние экологического напряжения выражается в увеличении разнообразия биоценоза (увеличении общего числа видов, уменьшении энтропии, усложнении межвидовых взаимодействий, увеличении пространственно-временной гетерогенности, усложнении пищевой цепи). Состояние экологического регресса характеризуется уменьшением разнообразия и пространсвенно-временной гетерогенности, увеличением энтропии, упрощением межвидовых взаимодействий, трофических цепей. Состояние метаболического регресса соответствует снижению активности биоценоза по сумме всех процессов образования и разрушения органического вещества фитопланктона, перифитона, бактерий и консументов. Применение метода основано на определении изменений интенсивности общего метаболизма биоценоза (продукционные характеристики фитопланктона, отношение и деструкции продукции фитопланктона, характер вертикального распределения хлорофилла и др.).

Другим методом экспертной классификации водных экосистем является индекс экологического состояния, интегрирующий основные биотические индексы и параметры гидробионтов: численность и биомасса бентоса, число видов в сообществе, видовое разнообразие, биотический индекс Вудивисса, олигохетный индекс Пареле и гидробиологические параметры (Таблица 1,2).

Интегральный индекс (ИБС) рассчитывается по формуле:

ИБС=(Вi)Nd, где

Вi – используемые биологические показатели, выраженные в относительных единицах; Nb –количество отобранных биологических показателей.

Таблица 1.

Классификация качества воды водоемов и водотоков по гидробиологическим показателям.

| Степень загрязненности воды | По фито-, зоопланктону, перифитону | По зообентосу |  | По бактериопланктону |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индекс сапробности по Пантле и Буку, баллы | Отношение общей численности олигохет к общей численности донных организмов,% | Биотический индекс по Вудивиссу, баллы | Общее количество бактерий, 106 кл/мл | Количество сапрофитных бактерий, 103 кл/мл | Отношение общего количества бактерий к количеству сапрофитных бактерий |
| Очень чистые | Менее 1,0 | 1-20 | 10 | Менее 0,5 | Менее 0,5 | Более 103 |
| Чистые | 1,0-1,5 | 21-35 | 7-9 | 0,5-1,0 | 0,5-5,0 | Более 103 |
| Умеренно загрязненные | 1,51-2,5 | 36-50 | 5-6 | 1,1-3,0 | 5,1-10,0 | 102-103 |
| Загрязненные | 2,51-3,5 | 51-65 | 4 | 3,1-5,0 | 10,1-50,0 | Менее 102 |
| Грязные | 3,51-4,0 | 66-85 | 2-3 | 5,1-10,0 | 50,1-100,0 | Менее 102 |
| Очень грязные | Более 4,0 | 86-100 или макробентос отсутствует | 0-1 | Более 10,0 | Более 100,0 | Менее 102 |

Таблица 2

Основные характеристики воды и биоты по классам качества воды

| Класс качества воды | I | II |  | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс сапробности по Сладчеку | 0,-0,5 | 0,5-1 | 1-1,5 | 1,5-2,5 | 2,5-3,5 | 3,5-4 |
| Зона самоочищения воды | ксено-сапробная | бета-олиго-сапробная | альфа-олигосапробная | бетамезосапробная | Альфа-мезосапробная | полисапробная |
| Индекс сапробности по Ватанабе | 85-100 | 70-85 | 50-70 | 30-50 | 15-30 | 0-15 |
| Индекс Шеннона, область изменения | 0-4 | 1-4,5 | 0-5 | 0-5 | 1,5-4,5 | 0-4 |
| Индекс Шеннона max | 3-4 | 4-4,5 | 4,5-5 | 4,5-5 | 4-4,5 | 2-4 |
| Индекс Шеннона min | 0-1,5 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1,5-2 | 0,15 |
| Прозрачность по диску Секки (проточные водоемы) | 3 | 0,3-0,7 | 0,5-0,7 | 0,3-0,5 | 01,-0,3 | 0,05-0,1 |
| Прозрачность по диску Секки (непроточные водоемы) | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0,5 |
| Хлорофилл «а», мкг/л (непроточные воды) | 3 | 8 | 8 | 15 | 30 | 60 |
| Валовая суточная продукция фитопланктона, г О2/м2 | 0-1,5 | 1.5-3 | 3-4,5 | 4,5-7,5 | 7,5-10,5 | 10,5-120 |
| Биомасса фитопланктона, мг/л | 0-0,1 | 0,1-0,5 | 0,5-1 | 1-5 | 5-50 | 50-100 |

На основе ИБС и интегрального индекса экологического состояния по химическим показателям (ИХС) вычисляется обобщенный индекс экологического состояния водотока (ИИЭС), с помощью которого выделяют три типа экологического состояния: зону экологического бедствия, зону экологического кризиса и зону относительного экологического благополучия.

Контрольные вопросы и задания:

- Какие градации включает в себя метод экологических модификаций?

- Заполните таблицу:

Градации оценки состояния экосистем

| Градация | Признаки изменения в биоценозе |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

3.Что положено в основу расчета интегрального индекса (ИБС)?

4.Исходя из данных таблицы 1,сделайте вывод о классификации качества воды водоемов и водотоков по гидробиологическим показателям.

5.Исходя из данных таблицы 2, сделайте вывод об основных характеристиках воды и биоты по классам качества воды