6. ПРИВЯЗКА РАСТРА

Нажмите правую кнопку мыши, на стандартной панели инструментов. Поставьте галочку на Georeferencing, возникнет соответствующая панель.

В падающем списке Georeferencing, ставим галочку на Auto Adjust.

В данном меню:

·  Update georeferencing - обновить геопривязку;

·  Rectify – диалог перезаписи растра;

·  Fit to display - “врезать по экрану”;

·  Flip or Rotate - повернуть или отразить;

·  Transformation - трансформация (преобразования первого порядка, второго порядка, третьего порядка);

·  Auto Adjust – автоподгонка растра (после каждой контрольной точки);

·  Update Display - обновить экран;

·  Delete Сontrol Points - удалить контрольные точки;

·  Reset Transformation - отменить трансформацию;

Выбираем в поле Layer растровый слой, который собираемся привязывать. Нажимаем кнопку  и вводим (указываем) пары контрольных точек. Далее все зависит от задачи:

А. Привязка растра по координатам

В этом случае, поставив точку, мы нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Input X,Y. Вводим координаты точки и переходим к следующей контрольной точке. В ArcMap координаты вводятся как в математике, а не как в геодезии.

Нажав на кнопку ,  можно просмотреть, удалить Ваши контрольные точки, увидеть величину RMS (среднеквадратичной ошибки).

Минимальное количество контрольных точек - три. Рекомендую ставить больше, посмотрите величину среднеквадратичной ошибки. Идеальный вариант - она должна быть меньше 1 (но наверняка ошибка будет намного больше).

Если величина RMS Вас устраивает, щелкаем по полю  Rectify в падающем списке Georeferencing, появится следующее диалоговое окно.

Здесь:

Cell Size - размер ячейки (разрешение);

Resample Type - тип пересчета (билинеарной интерполяции, метод ближайшего соседства, метод кубической свертки);

Output Raster - путь выходного растра.

Указываем имя и путь выходного растра. Нажимаем OK, привязка окончена.

Б. Привязка растра к векторному слою

В этом случае суть привязки ничем не отличается от предыдущей. Отличие состоит в том, что когда Вы поставите контрольную точку  на растре (точки ставятся в порядке растр - вектор), Вам необходимо найти такое же место на привязанном векторном слое и еще раз нажать левую кнопку мыши.