Показатели кондиций.

Для большинства месторождений обычно достаточно 3-5 ведущих показателей кондиций.

1.Минимальное промышленное содержание. Под минимальным промышленным содержанием понимают такое содержание полезного компонента в подсчетном блоке, которое обеспечивает возврат всех затрат на добычу и переработку ископаемого и плановую прибыль производства.

Минимальное  промышленное  содержание  определяется  исходя из следующего равенства:

Ц=  Q * K п

где : Ц — оптовая цена 1т. продукции горнорудного предприятия;
Q — себестоимость 1т.  продукции горнорудного предприятия;

Кп — коэффициент прибыли, учитывающий необходимость получения прибыли.

Если, например, размер прибыли определяется в 10% от себестоимости, то Кп = 1,1.

Q = (Qд  +  Qo)*q

где Qд — себестоимость добычи 1 т руды (руб.);

Qо — себестоимость обогащения 1 т руды (руб.) ;

q —расход руды на 1 т продукции (концентрата) горнорудного предприятия (т).

Если продукцией горнорудного предприятия является концентрат, то

q =СкСрКрКи

где   Ск — содержание полезного компонента в концентрате в %;

Ср—содержание полезного компонента в руде в %;

Кр — коэффициент разубоживания руды при добыче;

Ки — коэффициент    извлечения    полезного    компонента    при обогащении.

Подставляя указанные значения, получим

(Qд+Qo)*СкСмин.пром.КрКиКп=Ц

отсюда

Смин.пром.=(QД+Qo)КПСКЦКРКИ

В комплексных рудах минимальное промышленное содержание определяется либо для каждого полезного компонента в отдельности, либо единое для всех полезных компонентов, приведенное к одному из основных компонентов.

Определение минимального промышленного содержания для каждого полезного компонента производится при следующих условиях:

а)	содержание попутных компонентов в рудах неравномерное, причем могут быть выделены два или несколько   промышленных типов руд при существенно различном содержании в них полезных компонентов;

б)	доказана целесообразность раздельной добычи  и  переработки различных типов руд;

в)	в процессе обогащения получают селективные концентраты;

г)	выделение каждого селективного концентрата требует дополнительных затрат.

При отсутствии любого из этих условий для комплексных руд месторождений определяется единое минимальное промышленное содержание, рассчитываемое на условный компонент.

Переводные коэффициенты для пересчета содержания попутного компонента на содержание основного компонента определяются по формуле

Кпр=ЦКИ.ПСК.ОЦОКИ.ОСК.П

где	Цп — оптовая цена концентрата   попутного   компонента;

Ки.п — коэффициент извлечения попутного компонента;

Ск.п — содержание попутного   компонента в концентрате;

Ц0,  Ки.о, Ск.о — соответствующие    показатели   для   основного компонента.

Задача

Требуется дать оценку комплексным рудам одного из железорудных месторождений, основным полезным компонентом которого является железо, а попутным апатит и бадделеит (природная двуокись циркония). Месторождение разрабатывается карьером. Руды обогащаются по единой схеме: дробление и электромагнитная сепарация (с выделением магнетитового концентрата), флотация (с выделением апатитового концентрата) и гравитация (с выделением бадделеитового концентрата).

Себестоимость в расчете на 1 т руды составляет (в руб.):

добычи—1,97

обогащения—1,40

разведки—0,01

Коэффициент, учитывающий прибыль, принимаем равным 1,2.

Подсчитанные запасы по блокам характеризуются следующим качеством руды в таблице:

| Номер блока | Содержание полезных компонентов, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fе | Р2О5 | ZгО2 |
| 1 | 28 | 5 | 0,14 |
| 2 | 18 | 2 | 0,12 |
| 3 | 12 | 11 | 0,18 |

Разубоживание принято нулевым.

Извлечение при обогащении, %:

Fе     -    90%

Р2О5   -    70%

ZгО2  -    50%

Качество концентратов (содержание полезного компонента), %:

Магнетитовый  —   Fе  64%

Апатитовый    —     Р2О5  36%

Бадделеитовый  — ZrО2  92%

Оптовая цена 1 т концентрата, руб.

Магнетитового—10,08

Апатитового—13,54

Бадделеитового—643,0

Ход решения:

Минимальное промышленное содержание рассчитывается на условный компонент, во-первых, в связи с невозможностью выделить затраты на каждый вид получаемых концентратов, а во-вторых, в связи с единой схемой обогащения руд, при которой невозможна селективная добыча и переработка руд. За условный компонент принимается железо.

Чтобы проверить, можно ли указанные выше запасы руд в подсчетных блоках отнести к балансовым, по каждому из них необходимо рассчитать содержание полезных компонентов в пересчете на условное железо. Для этого необходимо определить переводные коэффициенты.