Задача 2. Выявление закономерной изменчивости методом скользящего окна

Качество полезного ископаемого подвержено не только случайной изменчивости, характеризуемой значениями σх или Vx, но и закономерной изменчивости, для выявления которой предложено много методов, в том числе один из наиболее распространенных — метод П. Л. Каллистова, заключающийся в многократном сглаживании упорядоченного ряда исходных данных методом скользящего окна.

Пусть имеется ряд последовательно расположенных в разведочной выработке проб (см. таблицу), в которых известно содержание компонента. Вычислим дисперсию содержаний, которую назовем начальной и обозначим D или σ02. Далее возьмем окно размером в три пробы и, последовательно перемещая его, рассчитаем все средние содержания в окне: в результате получим ряд сглаженных наблюдений.

| № п/п | Содержание полезного компонента, г/т | № п/п | Содержание полезного компонента, г/т | № п/п | Содержание полезного компонента, г/т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,13 | 9 | 4,12 | 17 | 2,21 |
| 2 | 3,35 | 10 | 2,7 | 18 | 2,1 |
| 3 | 4,16 | 11 | 2,8 | 19 | 1,53 |
| 4 | 3,12 | 12 | 2,9 | 20 | 1,96 |
| 5 | 6,9 | 13 | 3,7 | 21 | 2,31 |
| 6 | 5,16 | 14 | 3,8 | 22 | 1,7 |
| 7 | 3,43 | 15 | 4,7 |  |  |
| 8 | 6,3 | 16 | 5,7 |  |  |

Путем сравнения исходных и сглаженных содержаний найдем дисперсию Dсг1 по формуле

Dсг1=(x'−x)2n (вычисляется дисперсия для генеральной совокупности разности сглаженных и исходных значений)

где х’ — сглаженные содержания.

Операцию сглаживания можно повторить, и сравнение дважды сглаженных и исходных содержаний дает дисперсию Dсг2. Продолжая дальнейшее сглаживание, можно получить Dсг3. и т. д.

Сглаживать наблюдения надо до тех пор, пока дисперсия Dсгi  разности сглаженных и исходных значений не достигнет минимума. Минимальная дисперсия характеризует степень случайной изменчивости содержания, а разность ΔD=D0- Dсгmin отражает степень закономерной изменчивости. Ряд сглаженных наблюдений представляет собой закономерную изменчивость. Таким образом, по методу П. Л. Каллистова удается разделить общую изменчивость на закономерную и случайную.

Дисперсия исходных данных D0 = 2,157, дисперсия разностей содержаний после первого сглаживания Dсг1=2,836, после второго Dсг2=1,227, после третьего Dсг3 =1,418. Следовательно, дисперсия разности достигает минимума после второго сглаживания, она и характеризует случайную изменчивость Dсг2 =1,227. Отсюда дисперсия закономерной изменчивости ΔD =2,157—1,227=0,93, а коэффициент вариации, по П. Л. Каллистову

V=Dсг1x∗100=1,2273,49∗100=31,74%

Оценка числа проб по случайной изменчивости:

n=V2∗t2δотн2, где V – коэффициент вариации случайной изменчивости при максимальном сглаживании; t – коэффициент вероятности погрешности, обычно берут 2; отн – максимально допустимая относительная погрешность содержания, % (обычно берут 5÷10%).

Требуется: просчитать указанные значения.

Ход решения:

- Оценить исходные данные путём рассмотрения типа вариационной кривой. Для этого сгруппировать выборку, предварительно выбрав величину интервала содержаний будущего ряда распределений. Построить гистограмму и кривую распределений.

- Применить сглаживание методом скользящего окна, определить минимальную дисперсию для разности сглаженных и исходных значений.

- Рассчитать дисперсию, коэффициент вариации и оценить число проб для получения закономерной изменчивости.