ТЕМА 23 БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

- КЛАССИФИКАЦИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОТОВАРОВ.

- ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

- ИСТОЧНИКИ СВЕТА. ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА.

- ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ МАШИНЫ.

- ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ.

- КЛАССИФИКАЦИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА

## ЭЛЕКТРОТОВАРОВ

Бытовые электротехнические товары составляют самостоятельный подкласс промышленных товаров народного потребления. Он объединяет в основном электробытовые приборы и машины хозяйственного назначения, эксплуатация которых связана с использованием электрической энергии.

Бытовые электротехнические товары можно классифицировать по различным признакам:

1 По назначению разделяют на следующие 8 групп:

1) проводниковые изделия; 2) электроустановочные изделия; 3) бытовые светильники; 4) электронагревательные приборы; 5) бытовые машины и приборы; 6) приборы для получения, установления или измерения тока и напряжения; 7) электроприборы личной гигиены; 8) машины и приборы для механизации хозяйственных работ.

2 По виду преобразования электрической энергии

1.Осветительные 2. Механические  3. Нагревательные  4. Комбинированные.

3 По степени защиты от поражения электрическим током приборы и машины подразделяют на 5 классов: 0; 01; I; II; III. К классу 0 относят приборы и машины, имеющие только рабочую изоляцию и не имеющие устройств для заземления, они наиболее опасны. Класс 01 включает приборы, имеющие только рабочую изоляцию, зажим для заземления и несъемный соединительный шнур без заземляющей жилы. К классу I относят приборы, имеющие только рабочую изоляцию и контакт для заземления, который при съемном шнуре соединяют с заземляющим контактом приборной вилки, а при несъемном — с заземляющей жилой шнура и заземляющим контактом вилки. В класс II входят приборы, имеющие двойную или усиленную изоляцию и не имеющие устройств для заземления. К классу III относят приборы, предназначенные для присоединения к сети на напряжение до 360В и не имеющие ни внутренних, ни внешних цепей, работающих при напряжении свыше 360В, они наиболее безопасны.

4 По степени защиты от влаги:

- обычного исполнения (не имеют специальной защиты от попадания влаги внутрь, например, холодильник);

- каплезащищенные (капли, падающие вертикально, не попадают внутрь, например, стиральная машина);

- брызгозащищенные (имеют защиту от брызг, падающих под углом к вертикали, например, электросамовар);

- водонепроницаемые (защищены от попадания влаги внутрь при полном погружении в воду, например, электрокипятильник).

5 По условиям эксплуатации работают под надзором (пылесос) и без надзора (холодильник).

6 По режиму работы подразделяют на работающие с продолжительным режимом (кондиционер), с кратковременным (миксер), с повторно-кратковременным (холодильник).

7 По способу установки: стационарные, переносные, ручные.

8 По климатическим условиям эксплуатации: умеренный (У), холодный (ХЛ), тропический влажный (ТВ), тропический сухой (ТС), тропический влажный и сухой (Т), любой (О)

# Потребительские свойства электротоваров:

- Функциональные свойства:

- Экономичность характеризуется величиной КПД электротовара или удельным расходом электроэнергии.

- Производительность (скорость выполнения операций).

- Качество выполняемых операций определяется конструкцией электротовара.

- Эргономические свойства:

- Безопасность электрическая  (обеспечивается изоляцией и заземлением), пожарная (зависит от температуры нагрева опорной поверхности) и термическая (характеризуется вероятностью ожога при эксплуатации).

- Бесшумность – экологическое свойство, характеризующее шумовое загрязнение природной среды и влияние на здоровье человека.

- Уровень комфортности (удобство пользования) определяется степенью автоматизации работы электоротовара.

- Гигиенические свойства. Электротовары не должны выделять запахов, легко чиститься.

3 Надежность электрических приборов — это комплекс свойств, характеризующих длительность проявления функции. Ее обусловливают - безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость.

Безотказность — это способность прибора сохранять свою работоспособность в течение определенного времени (срока службы, гарантии).

Долговечность характеризуется продолжительностью функционирования нагревательного прибора. Долговечность зависит от сложности конструкции прибора, материала нагревательной части и вида защитного покрытия, жаростойкости, механической прочности и устойчивости при наклоне на 10-15°.

Ремонтопригодность прибора определяется видом энергии, а для электрических приборов — типом нагревательного элемента. Большинство нагревательных приборов ремонтопригодны, но порою их ремонт затруднителен из-за отсутствия соответствующих запасных деталей.

Сохраняемость прибора зависит от механической прочности прибора в целом и отдельных его частей, а также от коррозийной и химической стойкости материалов.

4 Эстетические свойства нагревательных приборов определяются функциональной выразительностью, стилевой направленностью, информативностью формы и видом защитно-декоративного покрытия. Изделия покрывают силикатными эмалями белого или ярких цветов в сочетании с цветными пластмассовыми и хромированными  деталями.

2 ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

К группе проводниковых изделий относятся провода и шнуры. Это кабельные изделия, предназначенные для передачи электроэнергии от источника тока к приемнику, а также для изготовления обмоток электрических машин и приборов. Они состоят из токопроводящей жилы и изоляции из различных диэлектриков, а также оплетки или обмотки.

Основное отличие проводов от шнуров состоит в том, что провода используются для подведения или распределения электроэнергии внутри помещений, т. е. стационарной проводки, или для обмоток трансформаторов, двигателей и т. п., а шнуры - чаще всего для временного подсоединения приемников тока к сети.

Классификация проводниковых изделий  производится по  следующим признакам:

1. По материалу токопроводящей жилы проводниковые изделия могут быть алюминиевые и медные. Как правило, в шнурах используется медь.

2. По числу жил различают одно-, двух- и многожильные провода и шнуры; при этом каждая из жил может быть однопроволочной или многопроволочной. Увеличение числа проволок в одной жиле увеличивает гибкость кабельного изделия. Число, диаметр и способ укладки отдельных проволок в жиле определяет конструкцию изделия.

3. По степени гибкости жилы подразделяются на a)нормальные - применяются для неподвижной стационарной прокладки, б) гибкие (Г) - для неподвижной прокладки повышенной гибкости, в)повышенной гибкости (ПГ) - для переносных проводов и г)особо гибкие (ОГ), используемые в соединительных шнурах.

4. По материалу изоляции кабельные изделия могут быть с резиновой (Р), наиритовой (Н), поливинилхлоридной (В), полиэтиленовой (П), лакированной (Л) и иной изоляцией. Качество изоляции определяется электрическим сопротивлением и прочностью, диэлектрической проницаемостью, прочностью при разрыве, растяжении, изгибе, пластичностью, морозостойкостью, стойкостью к воздействию масел и др. В зависимости от степени нагреваемости изоляции кабельные изделия подразделяют на семь классов с градацией температуры от 90 °С (класс V) до 150 °С (класс Н) и более (класс С). Для бытовых электроприборов чаще всего применяются провода и шнуры с нагреваемостью 105 °С (класс А) и 120 °С (класс Е).

5.По назначению проводниковые изделия делят на провода - установочные, арматурные, обмоточные» монтажные; шнуры соединительные и армированные для бытовых электроприборов; наборы проводов и шнуров.

6.По маркам подразделяются как провода, так и шнуры, но обозначение марок несколько отличается. Буквы в марке указывают наименование изделия (провод - П, шнур бытовой - ШБ), материал жилы (А - алюминий, медь не обозначается), материал изоляции, особенности конструкции, число жил, например: Г - гибкий, П -плоский с двумя и более жилами, Д - двужильный, К -с концентрическими уложенными жилами, Т - термостойкий, О - с оплеткой из пряжи и нитей и т. п. Цифры в марке обозначают номинальное напряжение, однако указываются не всегда.

Ассортимент проводниковых изделий:

1.Установочные провода используют для электропроводки внутри помещений (скрытой и открытой), а также для наружной проводки. Они рассчитаны на напряжение от 380 до 660 В,

2.Арматурные провода служат для электропроводки в осветительной арматуре. Их изготовляют только медными, с теплостойкой изоляцией из резины, в лавсановой или хлопчатобумажной оплетке.

3.Обмоточные провода применяются для изготовления обмоток трансформаторов, электродвигателей и т. д. Жилы могут быть медные и алюминиевые, изоляция - чаще всего эмалевая или высокопрочная лаковая.

4.Монтажные провода используют при монтаже различных установок, например, ПМВ - провод монтажный одножильный в поливинилхлоридной изоляции.

5. Соединительные шнуры изготовляют из медных гибких жил параллельно, концентрически уложенных или скрученных, в поливинилхлоридной или резиновой изоляции. В общей оболочке может быть 2-4 жилы. Большинство соединительных бытовых шнуров рассчитаны на напряжение до 250 В, некоторые, например ШБРЛ, - до 380 В.

6.Армированные шнуры в отличие от соединительных поступают в торговлю не бухтами или мотками длиной 50 м и более, а мерными отрезками (1,7; 2,2; 3,7; 4,2; 6,2 м), армированными вилкой или вилкой и приборной розеткой. Марки этих шнуров такие же, что и соединительных, но через тире вводятся дополнительные обозначения: В - армированный вилкой, А - армированный вилкой и розеткой, У - удлинительный, Рг и Р2 -отрезки, разделанные с одного или двух концов (т. е. оголены и пропаяны, подготовлены к армированию); П - с опрессованной вилкой или розеткой.

Наборы проводов и шнуров, поступающие в торговлю, комплектуются из отходов кабельного производства, часто подбираются разными по назначению, длине, гибкости, комплектуются изоляционной лентой.

Важнейшими показателями качества проводов и шнуров являются толщина и электрическая прочность изоляции и оболочки, их термо-, морозо-, маслостойкость.

При маркировке проводов и шнуров на их поверхности на расстоянии не более 300 мм друг от друга наносят обозначения товарного знака изготовителя, года изготовления, марки и номинального напряжения. В оплетку вводят нитку определенного цвета, характерную для каждого предприятия.

В продажу эти изделия поступают в бухтах, масса которых не должна превышать 50 кг. Мерные отрезки поступают в пачках, рассортированные по маркам, сечению и цвету. Внешняя упаковка содержит ярлык с указанием товарного знака предприятия-изготовителя, марки, числа жил, номинального сечения (мм3), напряжения (В), длины (м) для бухт или количества и длины каждого шнура в пачке, массы брутто (кг), даты изготовления (год, месяц), номера стандарта.

Провода и шнуры с пластмассовой изоляцией рассчитаны на срок службы не менее 10 лет, марок ПГВ - на 5 лет, шнуры, бытовые  от 3 до 6 лет. Проводниковые изделия с резиновой изоляцией имеют неограниченный срок службы. Гарантийный срок для установочных проводов и шнуров от 1 до 2,5 лет.

Электроустановочные изделия

Классификация  по последующим признакам.

1.По назначению ассортимент этих изделий подразделяется на три подгруппы: а)для монтажа и ремонта электропроводки, б)для подключения к сети приемников тока и в)для защиты проводки и электроприборов от токовых перегрузок.

2.В зависимости от применяемых материалов эти изделия могут быть фарфоровыми, стеклянными, деревянными, металлическими, пластмассовыми, а также комбинированными из разных перечисленных материалов.

3.По конструкции различные виды установочных изделий отличаются специфичностью, например, патроны могут быть резьбовые и штифтовые, выключатели -клавишные, кнопочные, поворотные и др.

4.Вид изделия определяется его наименованием: ролики, воронки, патроны, штепсельные соединения и т. д.

5.Размерные характеристики у разных изделий определяются по-разному. Так, размер ролика определяется его диаметром и высотой, изоляционной ленты - ее шириной (мм), патрона - диаметром гильзы (мм) и т. д.

6.По виду монтажа эти изделия делят на стационарные (скрытой, открытой установки и встраиваемые в приборы), нестационарные (для установки на соединительных проводах и шнурах) и переносные, по месту установки - на потолочные, настенные, устанавливаемые на шнуре и в приборах.

7.По степени защиты данные товары выпускаются 12 групп. Вид защиты регламентируется стандартами для конкретных групп товаров.

Специфическими признаками ассортимента могут быть вид привода механизма переключения для выключателей и переключателей (клавишные, шнурковые, перекидные, поворотные, ползунковые, кнопочные); схема включения в сеть (однополюсные, двухполюсные, трехполюсные, однополюсные на две и три цепи, для управления с двух или нескольких мест); способ крепления (с помощью накидной гайки, винта); технические параметры (номинальное напряжение и сила тока); форма (круглая, квадратная и др.).

Ассортимент электроустановочных  изделий

1.Установочные изделия, используемые для монтажа проводки, включают: ролики (для закрепления проводов и шнуров при открытой проводке), втулки (для дополнительной изоляции проводов и шнуров при проводке через стены, перегородки), вводные воронки (для дополнительной защиты и изоляции при вводе проводов через наружные стены), коробки (для организации и изоляции мест соединений и разветвлений, а также для встраивания выключателей, переключателей, розеток), изоляционную ленту (для изоляции мест соединения проводов и шнуров).

2.Установочные изделия для подключения электроприборов к сети - это выключатели (для включения и отключения из сети электрических приборов), переключатели (для включения и отключения одной или нескольких ветвей цепи), штепсельные соединения и вилки, патроны, клемные колодки, комбинированные блоки.

Наиболее разнообразен ассортимент выключателей и переключателей. Они отличаются местом и способом установки, видом привода механизма переключения. Форма крышки может быть круглой, прямоугольной, квадратной, фигурной.

Патроны необходимы для подсоединения к сети источников света. Различают патроны для ламп накаливания и люминесцентных ламп. По конструкции они могут быть резьбовые и штифтовые (байонетные). Резьбовые патроны в свою очередь различаются по диаметру резьбы гильзы, способу крепления и месту установки

К штепсельным соединениям относятся розетки, вилки, разветвительные, удлинительные и переходные устройства. Номинальное их напряжение - 220 В. Могут быть с плоскими, цилиндрическими и комбинированными контактами, с заземляющим контактом и без него. Вырабатываются преимущественно из пластмасс (фенопластов, аминопластов, ударопрочного полистирола).

3.Установочные изделия для защиты -электропроводки и приборов от токовых перегрузок представлены предохранителями. По конструкции они могут быть с плавкой вставкой однократного действия и автоматические электромагнитные многократного действия. Первые из них невелики по размерам, удобны и безопасны, но после перегорания требуют замены пробок. Их недостатком является и то, что они не размыкают цепь при небольшой, но длительной перегрузке, вызывая нагрев приборов. Предохранители автоматического действия лишены этих недостатков. Принцип их действия основан на срабатывании теплового и электромагнитного реле. При коротком замыкании происходит отключение прибора, а после устранения повреждения в цепи нажатием кнопки можно включить предохранитель снова.

Требования к качеству электроустановочных изделий сводятся к соответствию стандартным нормам технических параметров медных сплавов, стальных деталей, которые должны иметь антикоррозионные покрытия и не иметь дефектов. Изоляционные детали должны изготовляться из электротехнической керамики с водопоглощением не более 0,5 % и из жаростойких пластмасс -не более 0,2 %. Детали должны иметь гладкую поверхность без заусенцев, зазубрин, сколов. При превышении номинального тока на 25 % температура изделий не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 40 °С. Изоляция изделий с номинальным напряжением 250 В должна выдерживать без пробоя в течение 1 мин напряжение в 1500 В.

Механическая прочность проверяется падением на изделие груза массой 250 г, а для вилок, удлинительных розеток, проходных выключателей дополнительным испытанием является падение с высоты 500 мм в стальных барабанах. Гарантийный срок на установочные изделия - 2 года.

Маркировочные данные предусматривают указание товарного знака изготовителя, номинального напряжения (В), тока (А), а на патронах - мощности (Вт). На выключателях указывается включенное или отключенное положение.

- ИСТОЧНИКИ СВЕТА. ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

К источникам света относятся лампы накаливания и люминесцентные лампы.

Лампы накаливания относятся к тепловым источникам света, в которых при нагревании током до 2400 -2900°С тела накала (вольфрамовой нити) происходит ее свечение. Составными частями электрической лампы' накаливания являются стеклянная колба, цоколь (резьбовой или штифтовой), тело накала, ножка с крючками для крепления тела накала, два электрода.

Классификация ламп накаливания производится по следующим признакам:

1. В зависимости от условий работы тела накала лампы бывают вакуумные и газонаполненные. В качестве газов для наполнения используют инертные газы (аргон, криптон, ксенон). Эти газы повышают температуру тела накала, но при этом увеличиваются и потери энергии вследствие теплопроводности и конвекции газа. Газовое наполнение применяют только для ламп повышенной мощности (40 Вт и выше). Лампы накаливания выпускают мощностью 15-1500 Вт для напряжения 127 и 220 В.

2. По назначению различают лампы осветительные общего назначения, для местного освещения, декоративные, медицинские, автомобильные, для кино-фотопроцессов, для портативных фонарей, радио- и электроприборов, велосипедов, елочных гирлянд, сувенирные.

3. В зависимости от формы тела накала и заполнения колбы лампы общего назначения бывают следующих типов: В - вакуумные, с телом накала в виде спирали, мощностью 15-25 Вт; Г - заполненные аргоном, спиральные, мощностью 150, 200, 300, 500 - 1500 Вт; БК - биспиральные, наполненные криптоном, мощностью 40, 60, 100 Вт (эти лампы имеют наибольший световой поток и поэтому наиболее совершенны).

4. По форме колбы лампы могут быть грушевидными, свечеобразными, грибовидными (криптоновые).

5. По цвету стекломассы колбы - бесцветными, матированными, молочными, окрашенными,  с диффузионным и зеркальным отражателем.

6. По диаметру цоколя различают лампы бытовые с диаметром цоколя 14 мм (Е14 - до 100 Вт) и 27 мм (Е27 - до 300 Вт) и лампы для общественных зданий мощностью свыше 300 Вт с цоколем Б40. Выпускаются штифтовые лампы с цоколем Ш22.

Лампы накаливания нашли широкое применение в быту благодаря небольшим габаритам, простоте включения, стабильности светового потока, бесшумности, способности работать от сети как переменного, так и постоянного тока. К недостаткам этих ламп следует отнести их порошок, покрывающий внутренние стенки лампы. Лампа представляет собой трубку, на концах которой крепятся цоколи с двумя контактными штифтами. При возникновении электрического разряда свободные электроны при перемещении к аноду сталкиваются с атомами аргона и ртути и возбуждают их, образуя излучения, низкую экономичность (КПД — 1-3 % ), малый срок службы (до 1000 ч), искажение цветопередачи из-за большой доли желтых лучей.

Люминесцентные лампы - это газоразрядные источники света. Световой поток в них создается за счет свечения люминофоров, возбуждаемых ультрафиолетовым излучением, возникающим в результате электрического разряда в парах ртути в смеси с аргоном. Люминофор - порошок, покрывающий внутренние стенки лампы.

Классификация люминесцентных ламп  производится по следующим признакам:

1. По спектральному составу излучаемого света различают пять типов люминесцентных ламп: ЛД - дневного света, ЛБ - белого света, ЛХБ - холодного белого света с голубым оттенком, ЛТБ - теплого белого света с розоватым оттенком, ЛДЦ - правильной цветопередачи, дающие свечение, близкое к цвету пасмурного неба. Лампы ЛД, ЛБ и ЛТБ создают освещение, близкое к дневному; лампы ЛДЦ и ЛХВ используют при необходимости различать оттенки цветов; лампы ЛБ вызывают наименьшее напряжение глаз.

2. По мощности люминесцентные лампы выпускаются на 4, 6, 8, 13, 15, 20, 30, 40, 65, 80 и 125 Вт. Лампы типа ЛБ выпускаются всех мощностей, остальных типов - от 15 до 80 Вт.

3. По форме трубки лампы бывают прямые, U-образные, W-образные и кольцевые (К).

Преимущества люминесцентных ламп заключаются в большой экономичности (их светоотдача в 4—6 раз выше), большем сроке службы (до 10 тыс. ч), возможности получения света нужного спектра. Недостатками их являются сложная схема включения, работа от сети переменного тока, громоздкость, затруднение очистки из-за крепления к потолку, шум при работе, зависимость работы от внешних условий (понижение температуры затрудняет зажигание ламп).

Осветительная арматура - это светильник без источника света.

Она необходима для крепления лампы, перераспределения и преобразования светового потока, защиты глаз от слепящего света. Арматура в комплекте с источником света представляет собой светильник.

Ассортимент осветительной арматуры классифицируют по ряду признаков: 1) по типу ламп - на арматуру для ламп накаливания и для люминесцентных ламп; 2) по назначению - для общего, местного, декоративного, комбинированного, ориентационного (ночники) освещения, экспозиционную и специальную; 3) по числу ламп - на одно-, двух-, трех- и многоламповую; 4) по конструкции - на симметричные и несимметричные светильники с постоянным и переменным световым центром.

Симметричные светильники 1) по характеру светораспределения делятся на пять классов: П - прямого света, Н - преимущественно прямого, Р - рассеянного, В -преимущественно отраженного, О - отраженного света; 2) по типу кривых силы света (кривых распределения освещенности):   -  на  светильники  концентрированные (К),  глубокие (Г),  косинусные (Д),  полуширокие (Л), широкие (Ш), равномерные (М), синусные {С); 3) по степени защиты от окружающей среды - на незащищенные,   пылезащищенные,   пыленепроницаемые,   брызгозащищенные,   струезащищенные,   водонепроницаемые, герметичные; 4) по классу защиты от поражения электротоком - 0, 01, I, П, III классов; 5) по пожаробезопасности - на светильники,  устанавливаемые на сгораемый и несгораемый материал; 6) по способу установки -на стационарные и нестационарные; 7) по месту крепления:    стационарные    -    на    потолочные,    настенные, встраиваемые, подвесные, пристраиваемые, венчающие, консольные,  торцовые; нестационарные - на настольные, напольные, ручные, головные; 8) по видонаименованиям: на потолочные светильники (крепятся непосредственно к потолку); подвесные светильники (источники света располагаются на некотором расстоянии от потолка); настенные светильники - бра; напольные светильники — торшеры; настольные лампы; ночники (устанавливают для ориентации ночью на прикроватных тумбочках, в детских комнатах, в местах нахождения аптечки и т. п.); ручные фонари; 9) по материалам рассеивателей - на стеклянные, пластмассовые, текстильные, деревянные, проволочные, металлические, из лозы; 10) по конструктивным особенностям — с зеркальным, матовым и диффузионным отражением света.

Качество источников света и осветительной арматуры регламентируется соответствующими НТД. Оно обеспечивается правильностью упаковки, поэтому прежде всего проверяются целостность и стандартность упаковки, целостность изделий, комплектность. Изделия должны иметь однородное защитно-декоративное покрытие, быть правильно собранными, работоспособными, устойчивыми, без механических повреждений, следов коррозии, повреждений электроизоляции. Недопустимы несоответствие размеров цоколя требованиям стандартов, наличие непрозрачных дефектов на стеклянных колбах, коррозии на цоколе, оголенных токопроводящих жил.

- ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ МАШИНЫ

Электробытовые машины применяются в быту для замены ручного труда, к ним относятся:

- Машины для обработки белья

Включают стиральные машины и машины для отжима, сушки и глаженья белья

Машины для стирки белья (стиральные машины) состоят из корпуса, стирального бака, рабочей части (стирального устройства), отжимного, сливного устройства, электропривода, несъемного шнура, системы управления, шлангов.

Корпус машины может быть круглым или прямоугольным. К нему крепятся все основные узлы машины. Внутри корпуса находится стиральный бак, который в некоторых машинах, имеющих круглую форму; выполняет роль корпуса. В этом случае происходит быстрое охлаждение стирального раствора.

Рабочая часть представляет собой пластмассовый лопастный диск, называемый активатором. Он может находиться на стенке или на дне бака. Вращение активатора обеспечивает стирку белья. Его расположение и скорость вращения определяют основные свойства машины.

Стирка белья может осуществляться иными способами, в частности путем возвратно-поворотного движения самого стирального бака. Такой бак называется барабаном, а стиральные машины - барабанными. Барабан имеет внутренние гребни высотой 15—70 мм. Машина должна иметь два-три режима реверсирования (изменение направления и скорости вращения), что дает возможность стирать белье различного волокнистого состава.

Активаторные машины также должны иметь не менее двух режимов. Бережный режим достигается возвратно-поворотным движением обычного активатора с радиально расположенными ребрами или применением активатора с асимметричными спиральными ребрами.

Различные режимы стирки позволяют стирать с незначительным износом не только льняное и хлопчатобумажное белье, но и трикотажные полотна, ткани из химических волокон.

Отжимное устройство выполняется в виде самостоятельного узла или им служит стиральный бак — барабан, который в режиме отжима вращается в одну сторону в 5—6 раз быстрее, чем в режиме стирки. В этом случае белье после стирки из бака не вынимают, а только меняют режим работы, что значительно удобнее. Самостоятельные отжимные устройства представляют собой резиновые валки, которые вращаются вручную, или центрифугу, которая состоит из наружного неподвижного бака и вращающейся перфорированной корзины цилиндрической или конической формы. Чем быстрее вращение корзины, тем лучше отжимается белье за счет возрастающей центробежной силы.

Сливное устройство бывает двух типов: механизированное в виде центробежного насоса и самотечное в виде шланга, выведенного на боковую стенку машины. В этом случае для полного удаления раствора машину наклоняют.

Электропривод состоит из одного или, из двух двигателей. Он обеспечивает работу стирального, отжимного и сливного устройств.

Систему управления работой машины образуют реле времени, которое включает двигатель и отключает его по истечении времени стирки, а также ручки переключателей режимов работы. Наиболее сложная система управления в автоматических многопрограммных машинах.

Шланги бывают двух типов — наливной и сливной.

Потребительские свойства стиральных машин

Это функциональные, эргономические и эстетические свойства, а также безопасность и надежность машин.

К функциональным свойствам относят способность машины отстирывать, отжимать и отполаскивать белье; износ белья в машине, производительность и универсальность.

Отстирываемость определяется относительной белизной загрязненного и выстиранного белья и измеряется в процентах. Она зависит от способа стирки, интенсивности перемешивания белья и температуры раствора. Большое влияние на отстирываемость оказывает правильно организованный процесс стирки при эксплуатации машины. Следует учитывать, что для достижения максимальной отстирываемости необходимо стирать белье дважды: сначала при температуре 40°С, затем при температуре 80—90°С (для хлопчатобумажного и льняного белья). Не следует перегружать машину бельем, это ухудшает отстирываемость. Износ белья характеризуется потерей прочности после 20 циклов одной обработки и измеряется в процентах. Потеря прочности зависит от степени механического воздействия и скручивания белья в процессе стирки. Меньше всего белье скручивается в барабанных машинах, поэтому потеря прочности в них не превышает 10%.

Классификация и ассортимент стиральных машин

Стиральные машины предназначены для обработки белья по полному циклу: замачивание, стирка, полоскание, отжим.

Стиральные машины группируют по ряду признаков: 1) по способу активации стирального раствора (активаторные и барабанные); 2) по степени механизации и автоматизации процессов обработки белья (СМ — стиральная машина без отжима, СМР — с ручным отжимным устройством, СМП — полуавтоматическая, с механизацией все процессов, СМА — автоматическая, у которой все операции выполняются автоматически в соответствии с заданной программой, СМЭ - стиральная машина с электронным управлением, имеющая упрощенную систему управления).

3) В зависимости от конструктивных особенностей машины классифицируются по номинальной загрузке (в кг сухого белья) 1,0; 1,5; 2, 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 4) по количеству баков (однобаковые и двухбазовые); 5) по способу загрузки (с верхней и с фронтальной загрузкой); 6) способу управления (с электрическим и электронным управлением Э), 7) по числу программ (одно, двух- и многопрограммные); 8) по наличию нагрева или подогрева раствора; 9) по маркам и моделям; 10) по комфортности (обычной и повышенной); 11) по классу эффективности стирки (А,В – высокий класс; С,D – средний класс; E,F,G – низкий класс); 12) по классу отжима (А,В – высокий класс; С,D – средний класс; E,F,G – низкий класс); 13) по классу энергопотребления (А,В – низкий класс; С,D – средний класс; E,F,G – высокий класс).

Машины повышенной комфортности должны иметь не менее двух из перечисленных ниже приспособлений — тормоз центрифуги, наличие двух или более режимов стирки, автоматическую намотку раствора, устройство для нагрева воды, фильтр для очистки отработанного раствора, корзинку для отжатого белья, секционный (3 и более) дозатор моющих средств, звуковой или световой сигнализатор окончания работы машины, реле времени. В паспорте машины указываются классы эффективности стирки, отжима и энергопотребления. Лучшей считается машина, которая имеет три класса А.

В соответствии со стандартами почти все признаки классификации отражены в обозначении типоразмеров машин. Предусматривается выпуск стиральных машин следующих типоразмеров: СМА-3, СМА 31 СМА 4Б, СМА4ФБ, СМП ЗБ, СМП-3, СМП-2Д, СМР-1,5; СМР-СМ-1, СМ-1,5 (цифры обозначают загрузку сухого белья в кг; Б барабаны, Ф — фронтальная загрузка белья, Д — двухбаковая). Для каждой машины стандартом приведены нормативы отстирываемости, потери прочности, остаточной влажности, мощность, масса и габариты. В зависимости от степени механизации и автоматизации процессов стиральные машины бывают нескольких типов:

1 Стиральные машины без отжима белья (СМ) малогабаритны. Перемешивание стирального раствора осуществляется в них за счет вращения дискового активатора, находящегося на боковой стенке стирального бака из пластмассы емкостью не более 30 дм3. Потребляемая мощность не превышает 150 Вт. Машины выпускаются на 1 кг белья и на 1,5 кг. Масса таких машин — 10 и 15 кг.

2 Стиральные машины с ручным отжимом белья (СМР) характеризуются простотой конструкции, высокой надежностью и рассчитаны на стирку 1,5 или 2 кг сухого белья на один или два режима стирки в зависимости от вида белья. Многие имеют насосы для откачки отработанного раствора.

3 Полуавтоматические стиральные машины (СМП) обеспечивают полную механизацию всех процессов обработки белья (стирку, отжим, удаление отработанного раствора) и частичную автоматизацию при помощи реле времени. Эти машины могут быть однобаковыми барабанного типа или двухбаковыми активаторного типа с 1 -3 режимами стирки.

4 Автоматические стиральные машины (СМА) выпускаются многих моделей, рассчитанных на стирку от 3 до 6 кг белья,  обеспечивают наименьшую трудоемкость всех процессов обработки белья. Автоматические стиральные машины устроены по принципу машин барабанного типа, но имеют более сложное электрооборудование. Отечественные машины имеют от 3   до 20 программ.

5 Стиральные машины с электронным управлением (СМЭ) выпускаются пока только за рубежом. Японские машины для внутреннего рынка имеют одну кнопку пуска, режим стирка машина выбирает самостоятельно, используя одежные бирки со штриховым кодированием и нюхательные датчики.

Машины для отжима, сушки и глаженья белья имеют небольшой ассортимент, подразделяются по назначению, например электросушилка шкафного типа, настольная гладильная машина и т.д.

2 Машины для уборки помещений

К машинам для уборки помещений относят пылесосы, полотеры, окномоечные и поломоечные машины, мусородробилки. Наибольшее распространение получили пылесосы.

Пылесосы относятся к вакуумным пылеуборочным машинам. Кроме основной, пылесосы могут выполнять такие дополнительные функции, как увлажнение воздуха, окраска поверхностей, распыление порошков, и т. д.

В процессе работы у входного отверстия пылесоса создается пониженное давление. В область пониженного давления устремляется воздух из помещения, увлекая частицы пыли и другие загрязнения, захватываемые различными пылеуборочными инструментами — насадками. Затем воздух очищается от этих частиц матерчатым или бумажным фильтром, а пыль собирается в резервуаре (пылесборнике).

На корпусе указывается, сколько ватт пылесос потребляет из сети, но чтобы понять, как хорошо пылесос собирает пыль, надо смотреть на мощность потока воздуха (мощность всасывания), которая измеряется в аэроваттах (аВт). Для современных пылесосов мощность всасывания составляет 250-350 аВт и указывается в паспорте. Модели, для которых она не указана, лучше не покупать. Всосать пыль мало, важно ее задержать в недрах пылесоса. В паспорте указывается тонкость отсева (показывает, какой наименьший размер частиц способен задержать фильтр пылесоса) и полнота отсева (сколько частиц задержано и сколько выброшено в воздух). Одна цифра без другой не означает ничего. Для недорогих моделей эффективность очистки не указывается, поэтому остается положиться на репутацию производителя.

Самые дешевые модели имеют несменяемый тканевый мешок для пыли, который нужно вытряхивать после каждой уборки. Чуть более дорогие модели имеют сменные бумажные мешки. Еще более дорогие модели имеют мощность всасывания 260-280 аВт и оснащены суперфильтром, способным задерживать самые мелкие частицы. Суперфильтры сменные и стоят дорого (от 60 тыс. руб.). Модели от 400 тыс. руб. имеют мощность всасывания 290-350 аВт, срок службы суперфильтров (полгода и более), сниженный уровень шума. Эти пылесосы бывают разных видов – без мешка для пыли и с водяным фильтром. Плюс моделей без мешка – мощность всасывания не снижается по мере наполнения бункера, но надо вытряхивать пыль. В пылесосах с водяным фильтром вся грязь собрана в емкости с водой – ее нужно просто вылить, но делать это надо после каждой уборки.

К экологическим свойствам относят уровень шума и радиопомех. Уровень шума, создаваемый при работе пылесоса, высок (70 дБА) и превышает санитарные нормы. Для уменьшения шумов в некоторых странах, например в Японии, внутренние поверхности корпуса пылесоса оклеивают тонким слоем поролона.

Эстетические свойства определяются информативностью, пропорциональностью, лаконичностью формы корпуса и колористическим оформлением.

Бытовые пылесосы классифицируют по следующим признакам:

1)	по назначению — пылесосы общего и специального применения (для чистки ковров, одежды, автомашин, животных и т. д.);

- по способу эксплуатации — напольные (массой от 6 до 8 кг), ручные (массой до 3 кг), подвесные и комбинированные;

- по расположению воздуховсасывающего агрегата и характеру движения воздуха внутри корпуса — прямоточные (с горизонтально расположенным агрегатом) и вихревые (с вертикально расположенным агрегатом);

- по типоразмерам: ПН-600, ПН-400, ПР-280 (П — пылесос, Н — напольный, Р — ручной, цифра означает потребляемую мощность);

- по оформлению — в виде цилиндра, сферы, котла, катушки, ранца и т. п.;

6)  по комфортности — обычной и повышенной;

7)  по маркам и моделям.

Вихревые пылесосы, как более мощные, имеют более высокие показатели функциональных свойств, чем прямоточные.

Определение пылеочистительной способности. Пылеочистительную способность пылесосов определяют нанесением искусственно приготовленной пыли (состав и дисперсность пыли указаны в ГОСТ 10280—75). Пыль наносят в количестве 50 г/м на участок пола или ковра равномерным слоем (на пол — с помощью сита, а в ковер втирают валиком). Участок пола или ковра должен быть ограничен по периметру планками размером 0,7x1 м; вид пола и тип ковра Эргономические требования заключаются в том, что указываются приспособления, повышающие уровень комфортности, ограничиваются значение вибрационной скорости и сопротивление насадки при ее движении по ковру.

В стандарте нормируют также показатели надежности. Ресурс пылесоса должен быть не менее 750 ч (т. е. срок службы 10— 12 лет), вероятность безотказной работы за 250 ч должна составлять не менее 0,9; пылесосы должны обладать механической прочностью и выдерживать транспортную тряску.

Моющие пылесосы подают раствор специального шампуня на ковер и собирают грязную воду в специальный контейнер. Моющие пылесосы примерно в два раза крупнее обычных пылесосов.

Полотерные машины предназначены для натирания полов, нанесения мастики, шлифования и мытья полов с одновременным отсосом пыли.

3 Машины для хранения и обработки пищевых продуктов

К этим машинам относятся холодильники и различные машины для обработки продуктов (мясорубки, соковыжималки, кофемолки и кофейные мельницы, миксеры, овощерезки, мороженицы, а также аппараты для сбивания масла, сепараторы, фруктодробилки, овощечистки).

Холодильник – электробытовой прибор, состоящий из холодильной камеры и морозильной камеры (НТО – низкотемпературное отделение), предназначенный для охлаждения и замораживания пищевых товаров.

Холодильники подразделяются по конструкции на компрессионные, абсорбционные и термоэлектрические.

В компрессионных и абсорбционных холодильниках  охлаждение воздуха внутреннего объема камеры и находящихся в ней продуктов происходит за счет кипения (испарения) специальных жидкостей с низкой температурой кипения - хладагентов (фреон, аммиак). Если превышение температуры хладагента над температурой окружающей среды достигается путем сжатия паров компрессором, холодильники называются компрессионными. Если нагрев паров хладагента осуществляется газом или электричеством, холодильники называются абсорбционными. В термоэлектрических холодильниках холод вырабатывается за счет использования эффекта Пельтье, основанного на термопаре (пластина из двух металлов с разной теплопроводностью), когда при прохождении тока на одном конце выделяется тепло, а на другом - холод. Лучшими считаются компрессионные холодильники.

Холодильники классифицируются по следующим признакам:

- по назначению: для хранения охлажденных продуктов, для хранения охлажденных и замороженных продуктов, для хранения  замороженных продуктов (морозильники), для хранения напитков (бары);

- по числу камер

- однокамерные (общая дверь для морозильной и холодильной камер);

- двухкамерные (две двери);

- многокамерные (имеют также камеру для хранения свежих овощей и плодов, где температура до +10 °С, 100% влажность);

- по месту установки: напольные, настенные, настольные, встраиваемые, автомобильные;

- по конструкции

- азиатский тип (морозильная камера вверху);

- европейский тип (морозильная камера внизу);

-американский тип (распашная система дверей, с одной стороны холодильная камера, с другой морозильная камера);

5) по объему холодильной и морозильной камер, определяется в литрах полезного объема хранимых продуктов, для холодильников производимых в РБ объем холодильной камеры до 280 л, объем морозильной камеры до 220 л;

6) по температуре в НТО, она маркируется на дверцах морозильной камеры в виде звездочек и показывает максимально низкую температуру (* - 6 °С, ** - 12 °С, *** - 18 °С, **** - 24 °С, если последняя * другого цвета или находится в кружке, то есть функция быстрого замораживания, если данная функции включена, то t  в НТО - 24 °С, если нет, то t - 18 °С)

7) по комфортности — обычной и повышенной;

8) по классу энергопотребления КВт/ч в сутки (А,В – низкий класс; С,D – средний класс; E,F,G – высокий класс);

9) по маркам и моделям.

Электромясорубки бывают 2 типов: шнековые и бесшнековые.

Шнековые отличаются от ручных более узкой и высокой горловиной для загрузки мяса, что обеспечивает безопасность пользования.

Кофейные мельницы, в которых кофе измельчают ножами. В кофемолках кофе перемалывается жерновами.

Электросоковыжималки в зависимости от способа удаления отходов подразделяются на неавтоматические, полуавтоматические (СВ] и автоматические (СВА). Производительность их составляет не нее 0,45 кг/мин свеклы стандартной влажности, эффективность от жима — не менее 60%.

Миксеры (электровзбивалки) используют для приготовления кремов, взбитых сливок, пюре, муссов и т. п. По способу эксплуатации они бывают ручные и настольные. Настольные миксеры закрепляются на столе, в комплект входит стеклянный стакан емкостью 1 л, дне которого находится нож. Потребляемая мощность — 80—180 Вт Время взбивания — 6—8 мин, эффективность взбивания (определяется как отношение объема готового продукта к объему исходного) не ниже 65%.

Электромороженицы служат для приготовления мороженого в домашних условиях. Основные рабочие части — мешалка и взбиватель, приводимые в движение электродвигателем. Время приготовления 1 кг мороженого — 1 ч.

Универсальные кухонные машины (кухонные комбайны) могут выполнять свыше 10 различных операций. Они включают кофемолку, терку, миксер, мясорубку и т.д.

4 Машины и приборы для поддержания микроклимата

В эту группу товаров входят кондиционеры, тепловые полупроводниковые насосы, вентиляторы, увлажнители, воздухоочистители.

Вентиляторы - наиболее распространенные приборы для поддержания микроклимата.

В зависимости от назначения различают вентиляторы для обдува, перемещения, притока и вытяжки воздуха. В зависимости от места установки: настольные – ВН, настенные – ВС, настольно-настенные – ВНС, напольные (торшерные) – ВТ, универсальные – ВУ, кухонные – ВО, для вытяжки каналов – ВК, ручные – ВР, потолочные – ВП, автомобильные – ВА. В зависимости от принципа действия различают вентиляторы осевые, центробежные, диаметральные (тангенциальные). В зависимости от изменения направления воздуха бывают вентиляторы:

– без изменения направления потока воздуха

– с изменением направления путем изменения положения вентилятора;

– с изменением неавтоматическим или автоматическим направлением потока воздуха в вертикальной или горизонтальной плоскости

– без изменения положения вентилятора;

– с круговым изменением направления потока воздуха;

– реверсивные — с электрическим резервом вращения крыльчатки.

По способу включения в сеть – со штепсельной вилкой, выключателем или переключателем скоростей; с включением и выключением без переключателя; с включением и выключением только выключателем при переключении; с электрической блокировкой открывания крышки или жалюзи. Вентиляторы выпускают на напряжение 127 или 220 В переменного тока частотой 50 Гц.

Электротепловентиляторы сочетают вентилятор и обогреватель помещения. Принцип действия электротепловентилятора основан на засасывании воздуха через перфорированный корпус или специальное отверстие в нем, нагревании воздуха и выброс его через отверстие в передней панели. Управляются переключающим устройством, с помощью которого можно выбрать три режима работы — холодный обдув, теплый и горячий поток воздуха. При холодном обдуве работает только вентилятор, при теплом – используется половина мощности нагревателя, при горячем он работает на полную мощность. Электротепловентиляторы могут быть настольными, напольными, настенными и универсальными. Рассчитаны на напряжение 220В. Мощность электронагревателя должна быть не менее 1,25 кВт. Конструкция электротепловентилятора предусматривает изменение мощности нагревателя и скорости двигателя. Для пожарной безопасности и предохранения от перегорания прибор снабжают устройством, которое отключает электронагреватель при остановке двигателя.

Электроувлажнители воздуха используют во время отопительного сезона, когда в помещениях резко снижается влажность воздуха. Они выбрасывают в воздух распыленные частицы воды, причем воздух в помещении не только увлажняется, но и ионизируется, что благоприятно влияет на организм человека.

Кондиционеры служат для охлаждения, осушения, очистки и вентиляции воздуха. Кондиционеры устанавливают в окне или проеме стены здания. Корпус кондиционера разделен перегородкой на 2 отсека, один из которых располагается внутри, а другой — снаружи помещения. Кондиционер снабжен герметичным компрессионным агрегатом, сменным воздушным фильтром, терморегулятором для поддержания температуры в здании и вентиляции. При работе на режиме вентиляции кондиционер осуществляет циркуляцию воздуха в помещении; при этом воздух проходит через воздушный фильтр, где очищается. При необходимости загрязненный воздух выбрасывается наружу, а с улицы поступает порция свежего. В режиме вентиляции могут работать либо оба отсека кондиционера, либо только внутренний. Воздух может охлаждаться и осушаться при работе обоих отсеков кондиционера. При этом происходит и очистка воздуха. Загрязненный фильтр необходимо периодически промывать в воде и высушивать.

Ионизатор воздуха предназначен для искусственного насыщения воздуха в помещении отрицательными аэроионами. Он состоит из прибора, создающего высокое напряжение (4 кВ), и излучателя. Под действием электрического поля электроны, стекая с провода излучателя, соединяются с молекулами кислорода, образуя отрицательные аэроионы.

Воздухоочиститель, или надплитный фильтр, предназначен для очистки воздуха от пыли, сажи и других загрязнителей, выделяющихся в процессе приготовления пищи. Его устанавливают над электрической или газовой плитой. Воздухоочиститель имеет следующие элементы, предназначенные для обработки загрязненного воздуха: 1) аэрозольный фильтр для очистки воздуха от жидких аэрозольных частиц, образующихся при конденсации паров влаги и жиров, частиц дыма и сажи; 2) фильтр для очистки воздуха от газовых примесей;	3) ;ртутную бактерицидную лампу, излучение которой оказывает стерилизующий и дезодорирующий эффект. Воздухоочистители выпускают на напряжение 220В переменного однофазного тока частотой 50 Гц. Потребляемая мощность – не более 200 Вт. Режим работы – продолжительный. В комплект входят крепежные детали, запасные предохранители и пакет с сорбентом. Каждый воздухоочиститель упаковывают в коробку, в которую вкладывают инструкцию по эксплуатации и паспорт.

5 Машины для механизации хозяйственных работ

Машины для механизации хозяйственных работ делятся:

- Садовый инструмент (водонасосы, газонокосилки, культиваторы и т.д.).

- Электрические машины и инструменты для домашних работ (дрели, дисковые и цепные пилы, столярные и слесарные станки, паяльники, приборы для резьбы и выжигания по дереву и т.д.)

6 Бытовые машины и приборы для изготовления одежды

1. Швейные машины. К функциональным свойствам швейных машин относят:

Качество шитья определяется прежде всего качеством строчки, равномерностью стежков, отсутствием пропусков стежков и стягивания строчки, ее прочностью.

Скорость шитья зависит от вида привода. Выше всего она у  машины с электроприводом.

Универсальность машины определяется видом сшиваемых материалов, максимальной длиной стежка и количеством выполняемых операций (виды специальных швов, наметка, вышивание, штопка, пришивка пуговиц, обметка петель и швов и др.).

К эргономическим свойствам можно отнести легкость хода, простоту наладки, эксплуатации и ухода, наличие подсветки. Уровень шума характеризует экологические свойства. Он не должен превышать 70 дБА.

К эстетическим свойствам швейных машин предъявляются высокие требования, и прежде всего к форме корпуса. Машины должны быть светлых тонов, с высоким качеством защитно-декоративного покрытия.

Надежность швейных машин характеризуется безотказностью, которая понижается с усложнением конструкции машины, ремонтопригодностью, долговечностью, гарантийный срок — 6 лет.

Ассортимент швейных машин можно сгруппировать по дующим признакам:1)  по типам и классам: тип 1 — для прямой строчки (класс 2 М), тип 2 — для прямой и зигзагообразной строчки (класс 115), тип 3 — для прямой, зигзагообразной и фигурной строчки (классы 120, 142), тип 4 — то же, но с элементами автоматики; 2) по виду привода: ручные, ножные, с электроприводом; 3) по типу челнока —качающимся, колеблющимся, вращающимся (ротационным) челноком; 4) по типу платформы — плоская, рукавная; 5) по исполнению — ставке с футляром, в чемодане, со столом-шкафом, с кабинетным столом.

2 Вязальные машины предназначены для ускорения и облегчения процесса ручного вязания. Вязка получается более ровной и красивой. Основные узлы вязальной машины - каретка, игольница, петлеобразующие органы и платины. Принцип вязания сводится к передвижению по игольнице каретки, воздействующей на иглы, на которые проложены нити, изгибающиеся в петли и образующие петельный ряд. Вязальные машины подразделяются по классам (в зависимости от плотности вязания и толщины применяемой пряжи), техническим параметрам, приводу (ручной, электрический).

5 ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ

В настоящее время выпускается около 60 видов изделий этой группы. Они предназначены для приготовления и подогрева пищи общего и специального назначения, для нагрева воды, глаженья, отопления помещений, обогрева тела человека, проведение ремонтных работ.

В зависимости от способа нагрева электронагревательные приборы подразделяются на приборы с нагревом проводников высокого сопротивления (хромоникелевые, реже железохромалюминиевые сплавы); приборы с инфракрасным нагревом (трубки из кварцевого стекла, йодные лампы накаливания); приборы с индукционным нагревом (наиболее перспективны; нагрев происходит за счет вихревых токов и за счет тепла, выделяемого в обмотках трансформатора; экономичны, однако, их рабочая температура не превышает 500˚С); приборы с нагревом за счет токов высокой и сверхвысокой частоты (пища приготавливается очень быстро, не пригорает, сохраняет питательную ценность).

Каждая подгруппа электронагревательных приборов представлена определенными видами изделий.

Группа приборов для приготовления и подогрева пищи представлена приборами общего назначения (электроплиты и переносные электроплитки), для подогрева и поддержания температуры пищи (мармитаты, подогреватели детского питания, термостаты), для жарения, тушения и выпечки (жаровочные шкафы, вафельницы, грили и др.), для варки пищи и приготовления напитков (чайники, электросамовары, кофеварки и др.).

Приборы для приготовления пищи общего назначения имеют конфорки, жарочный шкаф (у плит) или жарочный настил. Плитки выпускаются с 1-2 конфорками диаметром 145 и 180 мм, мощностью 800-1200 Вт (экспресс - конфорки -  мощностью 1500 и 2000 Вт). Время разогрева до рабочей температуры (450-500˚С) составляет 4-15 мин и зависит от мощности. Плитки имеют трехступенчатую регулировку нагрева, плиты – трех- и пятиступенчатую. Напольные плиты выпускаются с мощностью 4 – 9 кВт.

Приборы для подогрева и поддержания температуры пищи имеют небольшую мощность и представлены мармитами (металлические или керамические подставки с вмонтированными нагревательным элементом, нагревающим рабочую поверхность до 100˚С), подогревателями детского питания (емкость с теплоизоляцией и двойными стенками, между которыми вмонтирован нагревательный элемент мощностью до 80 Вт) и термостатами (теплоизолированные шкафы с поддерживаемой температурой около 70˚С).

Приборы для жарения, тушения и выпечки представлены жарочными шкафами, чудо – печами (предназначены для выпечки мучных и кондитерских изделий), электровафельницами, тостерами (для поджаривания ломтиков хлеба), ростерами (для поджаривания бутербродов), грилями, шашлычницами и фритюрницами.

Приборы для варки пищи и приготовления напитков включают чайники, электросамовары, кофеварки, яйцеварки, кастрюли и т.д.

Приборы для нагрева воды включают два типа изделий: погружные кипятильники и емкостные кипятильники – водонагреватели. Погружные кипятильники выполняются в виде тэнов с пластмассовой трубкой. Емкостные водонагреватели могут быть проточными и аккумуляционными. Первые более экономичны.

Приборы для глаженья представлены электроутюгами и гладильными машинами. Утюги выпускаются в нормальном исполнении и малогабаритные следующих типов: УТ – с терморегулятором; УТП – с терморегулятором и пароувлажнителем; УТПР – дополнительно с разбрызгивателем; УТМ – малогабаритные с терморегулятором. Наилучшими считаются утюги УТПР.

Приборы для отопления помещений применяются в качестве вспомогательных. По способу отдачи тепла они могут быть излучающими, конвекционными и комбинированными; по месту установки – напольными, настольными, настенными, потолочными и универсальными; по мощности – 0,5 -2 кВт; по способу регулирования мощности – без регулирования, с неавтоматическим и автоматическим регулированием.

К излучающим отопительным приборам относятся камины, имеющие зеркальный отражатель. К конвекционным отопительным приборам относятся конвекторы, электрорадиаторы и электронагреватели.

Приборы для обогрева тела человека. Они представляют собой гибкие изделия, в которых используются маломощные безопасные нагреватели в виде проволочной спирали, углеродистые трубки или пластмассовые трубки с графитовым наполнителем. К этим приборам относятся электробинты, грелки, пояса, одеяла, пледы, коврики, бабуши (для обогрева ног).

Контроль качества электробытовых машин

Одно из основных требований к качеству электробытовых машин – их электропожаробезопасность.

Рабочие части машин (холодильные агрегаты, электродвигатели) должны быть герметичными, защищенными от попадания жидкости (стирального раствора – в стиральных машинах, воды и пищевых продуктов – в машинах для обработки пищевых продуктов и т.п.). Машины не должны самопроизвольно перемещаться. Материалы и покрытия, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, а также теплоизоляция должны быть нетоксичными и применяться только с разрешения органов здравоохранения.

Предприятия – изготовители гарантируют качество бытовых машин: для холодильников – 3 года со дня продажи (или изготовления, если отсутствует отметка о   дате продажи); для мясорубок, электрочайников, кастрюль, утюгов, электровафельниц – 1,5 года; для пылесосов, соковыжималок, мармитов, термостатов, стиральных машин – 2 года; для кофемолок – 1 год; для электровзбивалок – 2,5 года и т.д. В течение гарантийного срока производятся бесплатное обслуживание, ремонт, замена и возврат изделий или денег (по желанию покупателя).

Для сохранения качества электробытовые машины следует правильно упаковать, чтобы обеспечить фиксацию изделий, предотвратить расшатывание узлов и т.п. Для этого используются деревянные поддоны, каркасы, картонные ящики, коробки.

К каждому изделию должна прилагаться сопроводительная документация (паспорт и инструкция по эксплуатации), при этом заводские номера изделий и номера в документах должны совпадать. Электробытовые  машины хранят в сухих помещения при температуре не ниже 5 градусов и ОВВ не выше 80%.