Лекция 4. Функции и кривые.

Вычерчивание кривых линий и графиков функций, задаваемых уравнениями в явном виде

Автоматическое получение графиков функций было едва ли не первым практическим применением машинной графики.

Графики функций обычно представляют собой кривые линии. Поставим обратный вопрос: всякая ли кривая линия будет графиком некоторой функции. Стоит ли считать функцией окружность, если это контур детали или граница отверстия.

Функции обычно рассматривают однозначные, т.е. такие когда одному значению аргумента соответствует одно значение функции. Но этим свойством не обладает даже окружность. С другой стороны, и окружность и различные другие линии имеют свое аналитическое выражение, их уравнения записываются в различных формах.

Нетрудно записать эти уравнения в явном виде, например, окружность, разрешив его относительно любой из координат

x−xc2+y−yc2=r2

xc, yc - центр, r - радиус.

Если линии строятся с помощью явного уравнения, координате аргументу придают постепенно увеличивающееся или уменьшающееся значение и всякий раз подсчитывают значение координаты-функции. Найденные точки соединяют отрезками.

В качестве исходных данных для получения конкретной дуги линии определенного типа задается аналитическая модель. В ее составе – начальное и конечное значение координаты-аргумента, шаг – всегда положительное значение.

Возьмем, например, уравнение синусоиды. Но не простейшем виде, а с линейными преобразованиями аргумента и функции, чтобы линию можно было чертить различными способами (высота, масштаб).

y=y0+A∗ sinx−x0∗62832S

Здесь x0, y0 - координаты нулевой точки, A - амплитуда, S - длина волны.

Таким образом, имея уравнение любой кривой можно написать программу вычерчивания ее графика.

В основе этих действий лежит концепция «вычисляй и сразу выдавай». Вычисленная точка сразу выводится на экран монитора или на печать.

Но иногда требуется другая стратегия: вычисляя точки кривой, написать их координаты, чтобы затем использовать полученную координатную модель для различных целей.

Уравнение, которое было приведено в качестве примера, записано в явном виде. Однако в двумерном пространстве линии могут быть заданы параметрически – двумя уравнениями, явно выражающими обе координаты через значение некоторого параметра

x=ft,

y=gt.

Параметрические линии по форме могут быть гораздо более разнообразными, чем описываемые явными уравнениями.

Чтобы параметрическое представление линии не показалось слишком сложным, линия может быть задана, например, двумя не явными уравнениями, содержащими (каждое) две координаты и параметр.

Fx,y,t=0,

Gx,y,t=0.

Запрограммировать вычерчивание параметрической линии не сложно, например, эллипс. Его параметрические уравнения:

x−xc+R1 cosα, y−yc+R2 sinα.

Таким образом, мы рассмотрели вычерчивание кривых линий и графиков функций, задаваемых уравнениями в явном и неявном виде при работе с растровой графикой.

Основы графического представления информации при работе с векторной графикой.

Двумерное пространство

Вычисление в плоскости не представляет труда и основаны на понятиях планиметрии и аналитической геометрии.

Основные операции

- Преобразование координат пространства в координаты экрана дисплея.

Одна из особенностей геометрического моделирования состоит в том, что она позволяет пользователю работать в своем собственном пространстве, не заботясь о последующем представлении информации на экране.

Для связи пространств пользователя и экрана в них выделяются окна прямоугольной формы, края которых параллельны координатным осям. Переход от одного пространства к другому состоит в определении соотношения между точками с координатами xп, yп в окне пользователя и xэ, yэ в окне экрана.

2. Поиск пересечений

Окно пользователя определяется координатами нижнего левого xпн, yпн и верхнего правого xпв, yпв углов, окно экрана – аналогично xэн, yэн, xэв, yэв.

Из очевидных соотношений

xэ−xэнxэв−xэн=xп−xпнxпв−xпн,    yэ−yэнyэв−yэн=yп−yпнyпв−yпн,

можно получить выражение для связи координат

xэ=Axп+B, yэ=A'yп+B',

xп=Сxэ+D, yп=С'yэ+D'

# Поиск пересечений

Пересечения плоских объектов находятся с помощью правил аналитической геометрии на плоскости. Рассмотрим в качестве примера пересечение двух прямых, заданных уравнениями:

AX + BY + C = 0,

A'X + B'Y + C = 0.

Очевидно, надо решить простую систему из двух уравнений с двумя неизвестными. Сначала вычислим определитель:

DET = AB' − BA'.

Если   DET  < EPS, прямые считаются параллельными (EPS- очень малая величина), в противном случае координаты точки пересечения определяются выражениями:

XINT= C' B + CB'   DET

YINT= CA' + A C'   DET.

Пересечение окружности C с известными координатами центра (XC, YC), радиусом R и прямой D. Запишем уравнения окружности и прямой в виде

X−XC2+ Y−YC2 = R2,

AX + BY + C = 0.

Проверим сначала, существует ли хотя бы одна точка пересечения. Для этого расстояние от центра окружности до прямой должно быть менее или равно радиусу окружности:

AXC+ BYC + C A2+B2≤R.

Если это условие выполняется, для решения задачи достаточно решить систему уравнений (1) и (2). Введем обозначения:

DELTA=R2A2+B2−AXC+BYC+C2,

T1=BXC−AYC+DELTA,

T2=BXC−AYC−DELTA.

Тогда для двух решений имеем:

X1=BT1−AC  A2+B2 ,Y1=−AT1−BC  A2+B2 ,

X2=BT2−AC  A2+B2 ,Y2=−AT2−BC  A2+B2 .

Пересечение двух окружностей заданных координатами центров (X1, Y1) и (X2, Y2) и радиусами R1 и R2. Сначала необходимо проверить, что окружности не являются концентрическими (т.е. расстояние между их центрами больше EPS). После этого находим выражение для радикальной оси (радикальная ось двух окружностей представляет собой геометрическое место точек, из которых можно провести касательные одинаковой длины к этим окружностям) окружностей и задача сводится к предыдущему случаю: отыскание точек пересечения (если они существуют) радикальной оси и одной из окружностей.

## Вычисление периметров и площадей

Эти вычисления выполняются без труда для фигур, представляющих собой многоугольники. Из графических представлений легко получить правила вычислений. Пусть имеется замкнутый многоугольник с N вершинами. Обозначим через xi, yi координаты i- ой вершины. Тогда можно показать, что периметр P и площадь S вычисляются по следующим формулам:

P=i=1N−1 xi+1−xi2+ yi+1−yi2 12,

S=12i=1N−1xiyi+1 − xi+1yi + xNy1 − x1yN.

Замечание Приведенные формулы применимы только к многоугольникам.