Лекция 7. Геометрические проекции

Параллельные и перспективные проекции

В технических чертежах применяются параллельные проекции, а перспективные обычно используют художники и архитекторы для изображения общих планов. Черчение с применением перспективных проекций более или менее сложных объектов довольно трудоемко, но использование вычислительной техники позволяет упростить эту процедуру. С помощью вычислительных устройств удалось коренным образом изменить саму постановку проблемы.

Итак, различают перспективные и параллельные проекции. Для получения перспективной проекции необходимо определить точки пересечения плоскости проекции (XOY) с прямыми, исходящими из центра проецирования (точка M) и проходящими через все точки объекта.

M

Рисунок 1 –  Перспективная проекция 1

Рисунок 2 –  Перспективная проекция 2

Параллельные проекции определяются аналогично, за исключением того, что центр проецирования находится на бесконечности (все прямые параллельны).

Рисунок 3 –  Параллельная проекция 1

Для проведения параллельных проецирующих прямых, указывается некоторое направление проецирования относительно плоскости проекций.

Рисунок 4 –  Параллельная проекция 2

Аксонометрические проекции

Во многих случаях при выполнении технических чертежей оказывается необходимым иметь изображения более наглядное. Для построения таких изображений применяются проекции, называемые аксонометрическими. Название аксонометрия образовано из слов древнегреческого языка: аксон – ось и метрио – измеряю. Способ аксонометрического проецирования состоит в том, что данная фигура вместе осями прямоугольных координат, к которым она отнесена в пространстве, проецируется параллельно на некоторую плоскость, принятую за плоскость аксонометрической проекции (картинную плоскость). Таким образом можно сказать, что аксонометрической проекцией называется параллельная проекция, у которой порождающие прямые перпендикулярны плоскости проекции.

Пространственная система координат OXYZ с единичными отрезками е  по осям координат проецируется на аксонометрическую плоскость Р с осями О1X1, O1Y1, O1Z1 с аксонометрическими масштабами ex, ey, ez ( как показано на рисунке). Отношение  exe=k, eye=m, eze=n называются коэффициентами искажения по аксонометрическим осям. Известно, что k=cosα, m=cosβ, n=cosγ, где α, β , γ – углы между осями координат их проекцией на плоскость Р

Тогда для прямоугольной аксонометрической проекции имеет место равенство k2+m2+n2=2.

На рисунке показано построение окружностей в аксонометрических плоскостях.

Среди аксонометрических проекций различают:

- изометрию: в плоскости проекции углы между каждой парой осей равны или если k=m=n, то k=23≈0.82. Изометрические оси между собой составляют угол 120о.

- диметрию: в плоскости проекции равны между собой два угла между осями или если k=m≠n и k=89≈0.94, m=k2=0.47. Для такой проекции коэффициенты по осям X и Z принимаются равным 1 , а по оси Y – 0,5/

- триметрию: в плоскости проекции все три угла между осями различны, т.е. k≠m≠n.

Косоугольные проекции

Для косоугольных проекций проецирующие прямые составляют с плоскостью проекции угол, отличный от 90 градусов.

Рисунок 5 – Косоугольная проекция

Различные типы косоугольных проекций характеризуются величиной этого угла. Выделяют два типа косоугольных проекций:

- свободную проекцию: угол между проецирующими прямыми и плоскостью проекции, равна 45 градусов;

- кабинетную проекцию: частный случай свободной проекции, в котором масштаб по третьей оси уменьшен в два раза.

При использовании проективного проецирования стремятся получить такой вид изображаемого объекта, который наиболее реалистично отражал бы его, был бы возможно близок к восприятию человеческим глазом. При этом используются различные типы перспективного проецирования в зависимости от выбранной поверхности изображения (плоскость, сфера, цилиндр).

Матричные представления проекций

Для описания преобразований проецирования, так же как и других геометрических преобразований, будем использовать матрицы, векторы и однородные координаты. Рассмотрим матричные представления различных типов проекций.

Аксонометрические проекции. Аксонометрия является параллельной проекцией. Рассмотрим сначала ортогональные проекции в плоскости x=0, y=0, z=0. Матрицы преобразования проецирования этих случаев легко выводятся из определений

Mортx=0= 0000010000100001 ,

Mорту=0= 1000000000100001 ,

Mортz=0= 1000010000000001 .

Для ортографических проекций на плоскости x=p, y=p, z=p необходимо применить еще преобразование переноса

Mортx=p= 0000010000100001   100001000010p001 = 000001000010p001 .

Изометрия, диметрия и триметрия получаются комбинацией поворотов, за которыми следует проекция из бесконечности. Если нужно описать проекцию на плоскость  z=0, то сначала необходимо осуществить преобразование поворота на угол b относительно оси Y, затем на угол α относительно оси X.

Косоугольная проекция. В косоугольных проекциях проецирующие прямые образуют с плоскостью проекции угол, отличный от 90 градусов. Рассмотрим проекцию на плоскость X0Y(рис. 2) и предположим, что px и pyявляются составляющими косоугольной проекции единичного вектора Z на эту плоскость, т.е. вектор 0 0 1 1 преобразуется в вектор px py 1 1. Матрица такого преобразования имеет вид

10000100pxpy000001 .

Для свободной проекции px=cos 45°, py=sin 45°, а для кабинетной проекции px=12cos 45°, py=12sin 45°.

Перспективные проекции. Перспективную проекцию будем представлять в виде цепочки перспективного преобразования и преобразования проецирования на плоскость, предполагая, что проецирование осуществляется на плоскость  Z=0 (рис.3).

Перспективные проекции

В качестве точки проецирования выберем лежащую на оси Z точку V0, 0, vz и определим точки пересечения P' x', y', z' лучей, исходящих из точки проецирования и проходящих через все точки объекта P x, y, z с плоскостью Z=0. Легко показать, что

x'=−vzz−vzx,	y'=−vzz−vzy,

или

x'=1−z/vz+1x,	y'=1−z/vz+1y.

Матрица такого преобразования перспективного проецирования имеет вид:

MPперс= 10000100000−1/vz0001 .