Лекция 7 Понятие компьютерной сети.

Краткая история Internet. Локальные и глобальные сети. Информационные ресурсы сети Internet.

Internet возникла из оборонного проекта конца 60-х –нач. 70х гг., направленного на создание коммуникационной сети, способной функционировать даже в условиях атомной войны. Наиболее важным качеством  сети, по мнению разработчиков, было отсутствие единого центра управления, который мог бы стать объектом нападения, с целью прекратить её функционирование.

Внедрение сети ARPANET состоялось в 1969г. В 70-е гг. сеть ARPANET развивалась медленно. В основном развитие происходило за счет подключения региональных сетей, воссоздающих общую архитектуру на более низком уровне (в региональном или локальном масштабе).  Основной объявлённой задачей ARPANET стала координация групп коллективов, работающих над едиными научно-техническими проектами, а основным назначением стал обмен электронной почтой и файлами с научной и проектно-конструкторской документацией.  Необъявленной задачей - разработка новых сетевых протоколов, способных обеспечить живучесть глобальной сети даже в ядерном конфликте.  Такая анархичная сеть была создана. Последующее распространение использования Internet в области исследовании, коммерции и досуга было неожиданным следствием их работы. (Сеть ARPANET – предшественник Internet).

Днём рождения Internet можно считать 1 января 1983г. Начиная с этого времени начал использоваться новый стандарт коммуникаций TCP/IP (Transmission control protocol / Internet protocol)– протокол управления передачей / межсетевой протокол, который позволил различным соединяться друг с другом.

После этого управление сетью перешло Национальному научному фонду (NSF), который в США выполняет роль нашей Академии наук. В середине 80-х гг.к ней начали подключатся академические и научные сети других стран. (Великобритания- JANET (Jоinеd Academic Network). Развитие сети после внедрения протокола TCP/IP значительно ускорилось. Роль NSF стала чисто символической после подключения иностранных секторов.

В второй половине 80-х гг. произошло деление всемирной сети на домены по принципу принадлежности:

- домен gov- финанс. на деньги правит.,

- sci- на средства научных кругов,

- edu- на средства системы оборудования,

- com- коммерческий.

Национальные сети других государств стали рассматриваться как отдельные домены:

- uk- Великобрит.,

- su- Сов. Союз,

- ru- Россия.

Начиная со второй половины 80-х гг. сложилась и заработала система доменных имён. Тогда и  появилось понятие Интернета как саморазвивающейся децентрализованной иерархической  структуры, теперь она финансируется от переферии.

Другим важным событием в истории Internet явилось создание “Всемирной паутины” (World Wide Web или WWW)-1992г. Идея заключалась в том, чтобы позволить физикам и другим учёным пользоваться распределённой в сети Internet информацией более простым способом. Существовавшие тогда средства Internet требовали от пользователей немалых знаний о сети, поэтому был разработан новый метод передачи и отображения информации. (Тим Бернерс-Ли – физик, Женева).

Третьим важным событием в истории Internet была разработка группой программистов  из Национального центра компьютерных приложений специальной программы “ Мозаика” 1993г., которая окончательно сделала Internet общедоступной. “Мозаика” позволила пользователю получать и отображать документы простым нажатием кнопки “мыши”. “Мозаика” обрабатывала документы, графики, изображения и звуки автоматически, обеспечивая лёгкий доступ к “Паутине”. (“Мозаика” – просмоторщик).

Сеть превратилась в легкодоступный источник различной информации, от простого текста до видеофильма. Затем Internet росла. В настоящее время число пользоватей составляет по разным оценкам от 30 до 60 млн. чел.(500 тыс. россиян).

Понятие “компьютерная сеть”

Под  сетью принято понимать совокупность множество узлов, объединённых между собой линиями связи.

Узлами компьютерной сети являются мощные ВМ. Узлы сети соединяются нитями – оптоволоконными, спутниковыми, радиорелейными или  телефонными линиями связи. В том случае если один или несколько узлов одной сети (А) являются составными частями другой (B) или имеет место наличие линии связи, соединяющих узлы сети  A и B, можно говорить о существовании межсетевого соединения (Internet). Если структура (формат) электронных сообщений в сети (А) отличается от используемых в сети (В),  для обмена между ними сообщениями создаются шлюзы. Для создания шлюзов могут использоваться аппаратные комплексы узлов, в которых происходит стыковка сетей (А) и (В) (Шлюз—это компьютер).

Сети (А) и (В) могут быть локальными (в пределах одного здания), региональными (в пределах некоторой административной территории), а также национальными. В случае если в единое целое объединяются сети (А,..,Z), охватывающие не только страны, но и континенты, то речь идёт о глобальной информационной сети (Internet).

Internet неоднородная сеть. Это группа из нескольких тысяч индивидуальных сетей, объединенных, для того чтобы позволить потоку информации свободно проходить в любые точки земного шара.

Описание сети Internet

Интернет – межсеть. В узком смысле  это объединение сетей. Интернет это пространство, внутри которого осуществляется непрерывная циркуляция данных.

Основу Internet  составляет технология межсетевого взаимодействия—протоколы межсетевого обмена TCP/IP--по существу машинный язык Сети, который позволяет компьютерам, находящимся в различных сетях, обмениваться сообщениями.

Основу Сети, её  “костяк” составляют несколько десятков государственных суперкомпьютеров, связанных между собой оптоволоконными линиями связи (скорость обмена инф. до 100 Мбит/с.).

К этой базовой сети по выделенным линиям связи подключаются менее мощные машины, принадлежащие университетам, исследовательским центрам ( скор. обмена да 64 Кбит/с).

К ним по не коммутируемым телефонным линиям связи могут подключаться хост-компьютеры (главные ЭВМ, любой ПК, который предоставляет определенный набор услуг для других компьютеров данной сети), предоставляющие всем желающим возможность доступа к сети Internet  по коммутируемым телефонным каналам (за умеренную плату). Для хост-компьютеров скорость обмена информацией с компьютерами сети также может достигать  64 Кбит/с, а скорость обмена информацией с компьютерами пользователей может составлять от 2400 бит/с до 28800 бит/с.

Пользователь, желающий приобщиться к ресурсам Сети, может соединиться с ней не выходя из своей квартиры (при наличии телефона и договора на обслуживание его соответствующей хост-машиной).

Взаимодействие компьютера пользователя и хост-машины и последующий доступ к ресурсам Сети обеспечивается с помощью модема (устройства преобразующего буквы, символы и цифры в последовательность сигналов, передаваемых по телефонным каналам), протоколов обмена (соглашений, разработанных для защиты информации от помех и искажений), а также ПО пользователя (Relcom).

Т.о. для подключения к Internet необходим ПК и модем, который присоединяется к обычной телефонной сети. Должна быть специальная программа управления модемом. Пользователь, используя эту программу, запускает свой модем, этот модем через телефонную линию соединяется с модемом, который расположен на компьютере, включённых в одну из интернетовских сетей. Последний компьютер отвечает на звонок и осуществляет связь компьютера пользователя с Internet.

Протокол TCP/IP

В техническом понимании ТСР/IP- не один сетевой протокол, а два протокола, лежащих на разных уровнях. Протокол ТСР- протокол транспортного уровня, он управляет тем как происходит передача. Протокол IP- адресный. Он принадлежит сетевому уровню и определяет, куда происходит передача.

Протокол ТСР. Согласно ему, отправленные данные "нарезаются" на небольшие пакеты, после чего каждый пакет маркируется т.о. чтобы в нём были данные, необходимые для правильной сборки документа на компьютере получателя.

Для понимания сути протокола ТСР можно представить игру в шахматы по переписке, когда двое участников разыгрывают одновременно десяток партий. Каждый ход записывается на отдельной открытке с указанием номера партии и номера  хода. В этом случае между двумя партнёрами через один почтовый канал работает как бы десяток соединений (по одному на партию).

Аналогично два компьютера, связанные между собой одним физическим соединением, могут поддерживать одновременно несколько ТСР- соединений.

Когда мы работаем в Интернете, то по одной единственной телефонной линии можем одновременно принимать документы из Америки, Австралии и т. д. Пакеты каждого из документов поступают порознь, с разделением во времени, и по мере поступления собираются в разные документы.

Протокол IP-адресный протокол. Суть его в том, что у каждого участника сети Интернет должен быть свой уникальный адрес (IP- адрес). Без этого ТСР - пакеты не будут доставлены на место. Этот адрес выражается 4 байтами (один байт- 256 различных значений, следовательно теоретически можно выразить более 4 млрд. уникальных IP- адресов, 256 в степени 4).

Структура IP- адресов такова, что каждый компьютер, через который проходит какой-либо ТСР-пакет, может по этим четырём числам определить, кому из ближайших "соседей" надо переслать пакет, чтобы он оказался "ближе" к получателю.

При определении ближайшего соседа учитываются условия связи и пропускная способность линии. Решением вопросов какой узел считать ближайшим занимаются маршрутизаторы (спец. компьютеры или спец. программы, работающие на узловых серверах сети).

Информационные ресурсы сети

Возможности использования ресурсов сети, предоставляемые поставщиком услуг Internet (провайдером) – организацией, содержащей хост-машину и взимающей плату за её использование, может существенно отличаться в зависимости от подключения.

Наиболее “общий” набор услуг:

- электронная почта (Е-mail)

- телеконфероенции Usenet

- доступ к информационным ресурсам (FTP,WWW, Gopher)

- удалённый доступ (Telnet)

- разговор в сети (Chat)

Электронная почта – это наиболее популярное средство для обмена сообщениями в Internet. Её работа напоминает работу обычной почты: пишете письмо (набираете его на экране), запечатываете (сохраняете его в файле), а затем подписываете конверт – добавляете в начало файла заголовок (header), относите на почту (передаёте на почтовую машину). В большинстве случаев отправление за 10-20 мин. будет доставлено в другой конец земного шара.

Телеконференции Usenet – это область обсуждений в Internet. Пользователь имеет доступ к интерактивной газете, в которой информация разбита на 10000 разделов или групп обсуждений. Но пользователь может не только читать статьи, но и помещать свои статьи (отвечать), посылая сообщения на адрес ЭП сервера конференций.

Доступ к информационным ресурсам. Существует три основных доступа к накопленной (в сети) информации:

FTP (File Transfer Protocol) – это протокол передачи файлов, который позволяет обмениваться файлами между   компьютерами, поддерживающими данный протокол. Чтобы получить необходимый файл, пользатель соединяется (с помощью команд ftp) с компьютером сети, на котором хранятся интересующие его архивы, регистрируется как анонимный пользователь, просматривает его директории и запрашивает интересующий его файл. В сети создано значительное число архивных серверов (anonymous ftp).

Gopher – это ПО, предоставляющее доступ к информации за счёт использования удобной системы меню. Перемещая стрелки по пунктам меню вверх, вниз, налево и направо, пользователь может просматривать доступные информационные ресурсы без необходимости уточнять их адреса в сети и имена их файлов.

WWW – позволяет объединять графику, текст,  звуки и музыку, “ видео ” в пределах страниц гипертекста, выводимого на экран компьютера. Для доступа к ресурсам достаточно навести курсор на выделенные строки, содержащие названия интересующих ресурсов, и нажать клавишу мыши.

Удалённый доступ (Remote Access); Telnet . Если ПК пользователя соединен с сетью, то он может обеспечить удаленный доступ к нему с любого компьютера Internet; посмотреть пришедшую почту, произвети поиск в базе данных компьютера пользователя (реклама товаров)

Разговор в сети: Internet Relay Chat  является  коротковолным радио Internet. Имеется ряд каналов, подобно конфигурациям UseNet , покрывающим определенную тематику. Пользователь подключается к одному из компьютеров, поддерживающих режим IRC, выбирает интересующий его канал и общается с находящимся на линии собеседником путем набора текста с клавиатуры. При наличии у пользователя звуковой карты и соответствующего ПО может прослушивать собеседников и даже подбирать для них голоса.