КУРС ЛЕКЦИЙ ПО СПЕЦКУРСУ

«ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ»

Тема 1: СИНТЕЗ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Введение

В настоящее время накоплен большой опыт построения математических моделей объектов исследования из различных отраслей науки, техники, промышленности и экономики. Однако проявляющаяся последнее время тенденция к использованию общесистемных принципов и методов исследований [1] в различных областях знаний наталкивается на определенные трудности. Это связано, как известно, с целым комплексом различных причин: наличием больших объемов разнородной информации в различных областях знаний, использованием различных понятийных аппаратов, профессиональной разобщенностью исследователей и других.

Многочисленные попытки унификации системного подхода [2], при решении конкретных задач науки и практики, привели к понятию сложной системы как многопараметрического объекта, представимого конечным множеством математических моделей, каждая из которых отражает конкретную группу свойств исходной системы. При этом появляется возможность выделить классы сложных систем со специфическими свойствами, на основании которых разрабатываются методологические принципы построения математических моделей, которые характеризуются единой математической терминологий и могут быть доступны специалистам различных предметных областей.

Такой подход дает основания рассчитывать в дальнейшем на создание необходимой базы, позволяющей исследователю работать с системами любой степени сложности, вне зависимости от ее физической сущности или ограниченности рамками определенной формализации. В тексте данной статьи к классам сложных систем относятся производственные и экономические системы, вычислительные сети, системы управления, системы энергообеспечения, а также другие системы, призванные обеспечивать безопасность жизнедеятельности и производства.

Системный анализ сложных систем положен в основу исследований производственных систем с вероятностными характеристиками их функционирования (вероятностных производственных систем) как класса сложных систем. При этом под вероятностными характеристиками функционирования могут пониматься характеристики надежности функционирования оборудования, задействованного в ходе реализации технологического цикла производства, характеристики выполнения технологических операций, качественные характеристики используемых в процессе производства материалов и комплектующих изделий и другие.

В качестве инструмента для реализации предлагаемого подхода используется динамическое имитационное моделирование, базирующееся на разработке динамических имитационных моделей.

Краткий анализ состояния вопроса

Как показал анализ современного состояния разработок в области исследования и проектирования технологических объектов с вероятностными характеристиками их функционирования [3], проблема моделирования вероятностных производственных систем состоит в недостаточной результативности методов их исследования при увеличении количества учитываемых параметров, в особенности для тех случаев, когда структура технологического цикла изменяется в процессе функционирования объекта исследования.

Это связано, в первую очередь, с многообразием сложных технологических систем, в ходе реализации которых могут изменяться параметры их функционирования и структура технологического цикла; сложностью практических задач при оценке уровня надежности и безопасности потенциально опасных промышленных объектов; необходимостью учета человеческого фактора при выполнении работ на потенциально опасных объектах.

В соответствии с вышесказанным является актуальной задача обеспечения надежности и безопасности функционирования производственных систем, а также повышение эффективности их использования. Одним из подходов на пути решения данной проблемы является проектное моделирование рациональной структуры вероятностных производственных систем как на стадии проектирования новых, так и при эксплуатации существующих технологических линий.

Поэтому разработка новых методов, программных средств анализа и синтеза оптимальной структуры наиболее сложных вероятностных технологических процессов, использующихся при организации работ на ответственных объектах при наличии оборудования, которое может отказывать и служить источником возникновения аварий техногенного характера, являются весьма актуальными с научной и практической точек зрения.

Методика построения компонентов динамической имитационной модели вероятностной производственной системы

Для построения компонентов динамической имитационной модели вероятностных производственных систем использовалась агрегатная система автоматизации моделирования вероятностных технологических процессов производства, реализующая агрегатный способ имитации сложных систем, а также способ формализации вероятностных производственных систем на основе вероятностных сетевых графиков (ВСГР) [4]. При этом используется шесть типов агрегатов-имитаторов:

ATOPij – агрегат-имитатор выполнения технологической операции (MTXOij);

ASOBi – агрегат-имитатор свершения i-го события в процессе имитации функционирования вероятностной производственной системы (ВПС);

AOBINr – агрегат-имитатор функционирования оборудования индивидуального пользования с номером r;

AKANr и AOBOPr – агрегат-имитатор совместного использования оборудования общего пользования с помощью выделенного канала;

APROCk – процедура-имитатор с номером k ликвидации аварийной ситуации при выполнении имитационной модели (ИМ) ВПС.

Каждый из этих агрегатов представляет собой реентерабельную программу из конечного множества математических моделей, составляющих математическую модель исходной вероятностной производственной системы. Упомянутые модели агрегатов-имитаторов в базе данных модели имеет свой набор переменных и статистик моделирования в соответствии с версией модели. Количество версий равно числу агрегатов данного типа в ИМ ВПС. Динамика реализации алгоритмов этих агрегатов одинакова для каждого типа агрегатов, но каждая из версий может находиться в различных состояниях, согласно временной диаграмме реализации агрегатов в модельном времени. Рассмотрим кратко динамику реализации алгоритма одной из версий этих агрегатов.

AMTXOij представляет собой четырехполюсный агрегат, имитирующий выполнение технологической операции MTXOij в ИМ ВПС. В режиме прямой имитации приходит сигнал от ASOBi, который по соответствующим функциям распределения формирует значения параметров агрегата (τijl; cijl; {Vrij}; {mtijl}; {koijl}) в l- ой реализации ИМ. Затем каждый ATOPij определяет индивидуальные запросы на ресурсы и оборудование в виде списков запросов (SPINRSijl; SPOBRijl; SPISPijl). Далее происходит обращение к системе распределения ресурсов, которая выделяет требуемые ресурсы на время имитации MTXOij. Когда при имитации ATOPij на выделенном ему оборудовании возникают опасные отказы, то интервал времени выполнения ATOPij будет увеличиваться до тех пор, пока не будут завершены восстановительные работы на соответствующем агрегате-имитаторе оборудования. При этом проводится анализ возможных последствий случившегося опасного отказа оборудования путем розыгрыша с вероятностью Par жребия первого типа «Произошла авария», который позволяет идентифицировать наличие аварии при работе агрегата на оборудовании с номером r. Если возникла сложная авария, то для ее ликвидации используется «штатная» последовательность процедур ликвидации аварий (агрегатов-имитаторов) {APROCk}. Каждый из них обладает своим оборудованием, составом исполнителей и действует по утвержденному алгоритму ликвидации последствий аварийной ситуации. Длительность τprkl реализации APROCk также является случайной величиной и формируется по известной до начала имитации функции распределения Φ4k(τpr). По окончании реализации этой последовательности агрегатов выполнение операции на отказавшем оборудовании продолжается с прерванного места, формируется признак «была авария» (πak=1), а время выполнения операции на оборудовании увеличивается на величину, равную суммарному времени выполнения всех процедур APROCk. По окончании имитации последовательности {APROCk} инициируется возврат на ATOPij, где и формируется сигнал, поступающий на r-й вход агрегата ASOBj. При этом передается признак πak=1 («была авария» на оборудовании номера k) , а агрегат ATOPij переходит в режим ожидания инверсного сигнала от ASOBj.

Агрегаты ASOBi являются многополюсными с различным числом входов и выходов. Выходы у ASOBi могут быть одиночными и «кустовыми». Из «кустовых» выходов агрегата формируются сигналы двух типов: действительный Sgd, разыгрываемый по вектору вероятностей {Pijkl} и (k−1) фиктивных сигналов Sgf. Выходы ASOBi нумеруются, поэтому при адресации сигнала указывается номер события i и номер входа r в агрегат ASOBj. Только действительные сигналы Sgd, поступающие в режиме прямой имитации на вход ATOPij, инициируют его работу по изложенному алгоритму. Фиктивные сигналы Sgf обходят алгоритм выполнения ATOPij. При этом у агрегатов ASOBj используется еще один тип выходных «кустовых» сигналов, называемых резервными выходами ASOBj. С их помощью реализуется «технологическое резервирование» в ИМ ВПС. При появлении отказов оборудования во время выполнения ATOPij, которые посылают сигналы на входы ASOBj, внутри сигнала устанавливается признак аварии (πав). Если πав=1 (это означает, что ASOBj инициируется в ситуации, когда на предыдущем ATOPij была авария), то в этих случаях инициируются «резервные» выходы. С этих выходов может формироваться любая комбинация сигналов Sgd и Sgf. Если πав=0 на всех входах ASOBj, то это означает, что аварий до активизации агрегата не было, поэтому активизируются «штатные» ATOPjs.

Если хотя бы на один из входов ASOBj приходят сигналы от ATOPij, во время выполнения которых была авария, то это означает активизацию резервного кустового выхода. Механизм формирования действительных сигналов у «кустовых» выходов третьего типа основан на использовании булевой матрицы γnr, которую составляет технолог-эксперт до начала имитации. Наличие единицы на пересечении n-й строки с r-м столбцом в этой матрице означает необходимость включения резервных ATOPjr в том случае, когда во время выполнения ATOPnj произошла авария (πавn=1). С помощью этого механизма кустовые выходы третьего типа становятся динамическими регуляторами подключения резервных ATOPjr, если на входы ASOBj поступают сигналы от ATOPij, во время выполнения которых на оборудовании, используемом ими, происходили аварии.

Имитация функций оборудования инициируется запусками ATOPij, который может использовать любое число имитаторов оборудования. За каждым ATOPij закрепляется два типа оборудования: индивидуального пользования с номером r, имитируемого агрегатами AOBINr; общего пользования, имитируемого агрегатами AOBOPr. На агрегатах оборудования общего пользования ATOPij использует некоторый объем общего ресурса Vr2ij на время его имитации. По окончании имитации занятый объем ресурса возвращается агрегату оборудования общего пользования AOBOPr. Поскольку общим оборудованием могут пользоваться несколько ATOPij, то синхронизация их доступа реализуется следующим образом: работа оборудования общего пользования имитируется одним агрегатом AOBOPr и множеством агрегатов-имитаторов каналов общего пользования AKANr, число которых равно числу агрегатов ATOPij, использующих совместно ресурсы AOBOPr. Агрегат AOBOPr функционирует непрерывно (последовательно переходит из состояния S1 в состояние S2, а затем снова в состояние S1) в течении l-й реализации ИМ ВПС. Длительности нахождения оборудования в этих состояниях определяется при их смене соответственно функциям распределения: k-й интервал безотказного функционирования τБОkl находится по функции распределения Φ1r(τБО), определяя длительность нахождения общего оборудования в состоянии S1; k-й интервал восстановления работоспособности  оборудования τВОkl также находится по функции распределения Φ2r(τВО), определяя таким образом длительность нахождения общего оборудования в состоянии S2. Это чередование состояний агрегата продолжается до окончания l-й реализации ИМ. Далее весь процесс имитации AOBOPr продолжается аналогичным образом, но уже в (l+1)-й реализации имитационной модели.

Поскольку ATOPij и AOBOPr функционируют независимо, каждый согласно своим алгоритмам, то для синхронизации совместного использования несколькими ATOPij одного и того же AOBOPr (когда он находится именно в состоянии S1) введено использование агрегата-канала AKAN, имитирующего использование общего ресурса Vrjl. Количество таких AKAN определяется числом использований AOBOPr всеми агрегатами ATOPij.

Таким образом, с помощью комбинаций различных типов кустовых выходов и задания числа разветвлений каждого кустового выхода, эксперту-технологу на стадии проектирования предоставляется возможность динамического регулирования выполнения множества {ATOPij} в зависимости от сложившейся операционной обстановки.

Синтез динамической структуры технологического цикла на имитационной модели вероятностной производственной системы

Как видно из методики построения компонентов динамической имитационной модели, исходная вероятностная производственная система представляется в виде конечного набора взаимосвязанных математических моделей. Связь между компонентами математической модели исходной ВПС осуществляется посредством синхронизации взаимодействия агрегатов-имитаторов, входящих в состав моделей-компонентов.

На основании значений множества {πaвij} агрегат события ASOBj осуществляет технологическое резервирование по изложенной выше методике. Кроме технологического резервирования, в ИМ ВПС предусмотрено автоматическое индивидуальное резервирование оборудования, которое включается при достижении фактической наработки оборудования его критического значения. До начала имитации эксперт-технолог устанавливает для каждого устройства порог Q0r этой  наработки. Фактическая наработка QФr накапливается на индикаторе Indr путем добавления к значению этого индикатора при каждом использовании устройства некоторого приращения ΔQФr. С интервалом  ΔτIЗ значения этих индикаторов посылаются системе принятия решений SPRESH для обеспечения оперативного управления процессом имитации.

Окончательный вариант организации рациональной структуры технологического цикла, который соответствует текущему состоянию оборудования, принимается на основе анализа статистической информации, собранной в процессе функционирования имитационной модели.

Важной статистикой реализации ВСГР, лежащего в основе формализации вероятностной производственной системы, является граф критических путей (GRKRPh) в N реализациях в h- го варианта ВПС, который получен следующим образом. Каждый элемент l-й реализации ВСГР критический путь KRPlh представляет собой последовательность чередования статистик выполнения агрегатов (ASOBi, ATOPij, ASOBj). При этом статистиками выполнения ASOBi являются четверки значений (i, tрil, tпil, Ril=0), а статистиками ATOPij служат тройки значений (ij, τVijl, cijl). Используя исходную структуру ВСГР, эти последовательности накладываются, а в итоге формируется вероятностный граф критических путей GRKRPh. На выходе ASOBi подсчитывается количество запусков ATOPij (νij) во всех N реализациях исходного ВСГР. Затем происходит формирование вероятностей Pij запусков ATOPij с выходов ASOBi графа GRKRPh. Таким образом, кроме четверки статистик ASOBi (i, tрi, tпi, Ri), на каждом выходе этого агрегата формируется вектор {Pks} вероятностей запусков ATOPij, где s - номера компонентов этого вектора вероятностей.

Другой группой статистик {SThl} являются графики расхода ресурсов в модельном времени при l-й реализации ИМ ВСГР: ресурсов (GR1rl) с номером r, материалов и комплектующих изделий (GR2rl) с номером r, суммарного расхода финансовых средств(GR3l). Фиксируются также временные диаграммы использования: оборудования (DIAG1l), исполнителей (DIAG2l), бригад исполнителей (DIAG3l).

Таким образом, в конце l-й реализации имитационной модели ВПС множество статистик {SThl} включает в себя следующие графики и диаграммы: {GR1rl}, {GR2rl}, {GR3l}, {DIAG1l},{DIAG2l}, {DIAG3l}. Эти статистики запоминаются в виде файлов графиков и диаграмм в базе данных имитационной модели и, по решению эксперта-технолога, могут направляться в систему принятия решений (SPRESH) для выполнения анализа в цикле каждой l-й реализации имитационной модели. По завершении реализаций ИМ графики и диаграммы (в модельном времени t0) накладываются друг на друга системой SPRESH и в виде набора параметров (θ6) передаются эксперту для выбора окончательного варианта структуры ВПС.

Обсуждение результатов

Новизна класса формализуемых систем производственных систем состоит в том, что в процессе функционирования технологического цикла может произойти изменение его структуры в результате управляющих воздействий аппаратуры управления или оператора технологического цикла вследствие сбоев или отказов функционирования задействованного оборудования. При этом предложенный подход позволяет решать следующие задачи:

а) проектного моделирования надежных и безопасных производственных систем с учетом операций резервирования и ликвидации последствий сбоев и аварий оборудования,

б) синтеза оптимальной структуры технологического цикла с учетом надежностных характеристик используемого оборудования на стадии проектирования;

в) обеспечения динамической имитации класса производственных систем с вероятностными параметрами их функционирования на стадии проектного моделирования с использованием конечного множества математических моделей,

что в совокупности дает возможность ускорения разработки новых проектов технологических комплексов и снижения себестоимости проектирования их оптимальной структуры при наличии элементов потенциальной опасности.

Заключение

Разработанные подход и программное обеспечение проектного моделирования производственных систем с вероятностными характеристиками позволяют: повысить надежность и безопасность производства существующих технологических систем за счет резервирования цепочек технологических операций при возникновении аварийный ситуаций; снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций на производстве, на основе построения рациональной структуры технологического цикла на стадии проектирования; обеспечить резервирование потенциально опасных технологических операций при проведении пуско-наладочных работ и монтаж технологических линий, имеющих определенный срок предварительной эксплуатации;

Литература

1. Бусленко Н.П. Лекции по теории больших систем / Н.П. Бусленко, В.В. Калашников, Н.Н. Коваленко //  М.: Сов. радио, 1973.  439 с.

2. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач: Пер. с англ. / Дж. Клир //  М.: Радио и связь, 1990.  544 с.

3. Смородин В.С. Агрегатная система автоматизации моделирования вероятностных технологических процессов производства / В.С. Смородин // Математичнi машини i системи (Mathematical Machines and Systems).  2007.  № 1.  С. 105–110.

4. Смородин В.С. Методика контроля и принятия решений при имитационном моделировании технологических процессов опасного производства / В.С. Смородин // Проблемы управления и информатики.  2006.  № 5.  С. 79–91.

Тема 2: МЕТОД ДИНАМИЧЕСКОЙ ИМИТАЦИИ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ

1. Введение

Эффективным средством решения актуальных проблем анализа функционирования и синтеза оптимальной структуры производственных систем с вероятностными параметрами их функционирования является системный анализ объектов исследования [1]. Под вероятностными параметрами функционирования понимаются характеристики надежности функционирования оборудования, используемого в ходе реализации технологического цикла производства, характеристики выполнения технологических операций, качественные характеристики используемых в процессе производства материалов и комплектующих изделий.

Следует отметить, что в настоящее время многообразие существующих сложных технологических систем, в ходе реализации которых могут изменяться параметры их функционирования и структура технологического цикла, а также сложность практических задач, возникающих при оценке уровня надежности и безопасности функционирования потенциально опасных промышленных объектов [2], требуют разработки специфических подходов и новых технических решений при оптимизации структуры производственных систем на стадии их проектного моделирования.

В данной работе предлагается гибкий математический аппарат для реструктуризации моделей вероятностных производственных систем (ВПС), позволяющий представить функционирование объекта исследования в виде конечного множества имитационных моделей. В качестве инструмента реализации предлагаемого подхода используется динамическое имитационное моделирование, базирующееся на разработке динамических имитационных моделей. Подобное представление обеспечивает получение в процессе имитации результирующей структуры технологического цикла, которая содержит оптимизированные схемы резервирования технологических операций в рамках заданного критерия качества функционирования объекта.

Новизна предложенного подхода состоит в обеспечении возможности построения интегральной графовой структуры технологического цикла, что позволяет получить результирующую структуру, содержащую конкретные схемы резервирования технологических операций в зависимости от параметров надежности функционирования оборудования. Разработанные имитационные модели могут использоваться в качестве составных элементов систем анализа функционирования существующих технологических объектов при автоматизации технологических процессов и производств, разработке и автоматизации систем проектирования новых технологических объектов.

2. Особенности формализации и организации резервирования технологических операций

В основу формализации функционирования ВПС положено их описание на основе использования аппарата вероятностных сетевых графиков (ВСГР) [3]. Применение динамической имитации обеспечивается сочетанием процедуры Монте-Карло и агрегатной системы автоматизации моделирования [4]. При этом множество l-х реализаций имитационной модели (ИМ) дает возможность представить исходную производственную систему в виде конечного множества детерминированных сетевых графиков {}. Каждый детерминированный сетевой график , в свою очередь, состоит из множества технологических операций, имитируемых соответствующими агрегатами-имитаторами операций , соединение между которыми осуществляется с помощью агрегатов-имитаторов событий  и . Они представляют собой реентерабельные программы-подмодели, которые имеют свой набор переменных моделирования и статистик имитации, соответствующий номеру компонента-подмодели в базе данных имитационной модели для соответствующего элемента ВСГР.

В процессе функционирования динамической имитационной модели наличие отказов оборудования при выполнении агрегатов-имитаторов  может оказывать существенное влияние на динамику имитации последующих технологических операций. Особенностью динамической имитационной модели является наличие в ней механизма переключения сигналов, поступающих от агрегатов-имитаторов технологических операций в процессе имитации, а также механизма реагирования на эти сигналы агрегатов-имитаторов событий, происходящих в ходе имитации динамики функционирования вероятностного технологического процесса.

Действие механизма переключения сигналов основано на применении в динамической имитационной модели многополюсных агрегатов-имитаторов, имеющих многокомпонентную систему выходов, обеспечивающих оперативное реагирование имитационной модели на возникновение «нештатных» ситуаций. Для этой цели используются специальные выходные сигналы агрегатов , которые являются «кустовыми» и называются резервными выходами. С их помощью реализуется так называемое «технологическое резервирование». Наличие множественных отказов оборудования при выполнении различных  приводит к необходимости использования на выходах  нескольких цепочек резервных , которые активизируются только при возникновении аварий во время имитации выполнения технологических операций  на агрегате-имитаторе оборудования  для обеспечения ликвидации их последствий. Если аварии не происходит, то активизируются «штатные» . При этом переключение ветвей  должно быть оперативным и зависеть от наличия отказов оборудования, используемого агрегатами-имитаторами , которые являются входными для события . Функция переключения сигналов на агрегате  осуществляется с помощью формирования динамической моделью комбинации фиктивных и действительных сигналов на «кустовых» выходах третьего типа [3].

Механизм формирования действительных сигналов у «кустовых» выходов третьего типа основан на применении булевой матрицы . Наличие единицы на пересечении -й строки с -м столбцом в этой матрице означает необходимость включения резервных технологических операций  с признаком , свидетельствующим о наличии ранее случившейся аварии. Это означает, что на -м разветвлении -го кустового выхода третьего типа формируется действительный сигнал  только в том случае, если станет истинной булева функция , где  – номер входа агрегата . С помощью этого механизма кустовые выходы третьего типа становятся динамическими регуляторами подключения резервных , если на входы  поступают сигналы с , во время выполнения которых на оборудовании, находящемся в их распоряжении, происходили аварии. Таким же образом с помощью комбинаций различных типов кустовых выходов и задания числа их разветвлений для каждого кустового выхода обеспечивается возможность динамического регулирования реализовавшейся структуры технологического цикла в зависимости от сложившейся операционной обстановки в ходе реализации проектного моделирования технологического процесса.

3. Технология построения динамической имитационной модели вероятностного сетевого графика

Для реализации процедуры формирования структуры и технологии построения динамической имитационной модели используется подсистема  агрегатной системы автоматизации моделирования [4], которая обеспечивает ввод исходной информации о структуре имитационной модели вероятностного сетевого графика, осуществляет проверку правильности описания структуры вероятностной производственной системы, проводит процедуру определения ошибок коммутации агрегатов-имитаторов ВСГР, осуществляет актуализацию базы данных агрегатов динамической имитационной модели, проводит верификацию функционирования построенных имитационных моделей, осуществляет текущий контроль версий динамических имитационных моделей при их хранении в библиотеке моделей . Ввод исходной информации о начальной структуре ВСГР осуществляется операторами описания исходной информации в следующей последовательности.

1. На первом шаге задаются состав и структура множества событий {}. Оператором , где , задается общее число событий. Далее для каждого агрегата  оператором  задается количество входов () и выходов (). Структура кустового выхода  определяется оператором структуры , в котором указываются номер выхода (), тип кустового выхода (), количество разветвлений , признак  для формирования действительных () и фиктивных () сигналов на -х разветвлениях выхода . Для кустового выхода первого типа () на всех разветвлениях  формируются только действительные сигналы . В случае вероятностного кустового выхода () на одном из выходов формируется действительный сигнал , а на остальных (-1) выходах формируются фиктивные сигналы . Для кустового выхода третьего типа (), где  является матрицей планирования формирования действительных сигналов  на резервных выходах агрегата  в случае, если на , посылающих входные сигналы на , возникали аварии, соответствующие выходные сигналы моделируются аналогично. Для кустовых выходов четвертого типа () задается матрица , согласно которой выбираются , корректирующие содержимое компонентов вектора управления  посылкой на агрегаты-корректировщики действительных сигналов  согласно вышеизложенному алгоритму.

2. Вторым шагом ввода исходной информации для динамической имитационной модели является формирование базы данных модели () последовательно для каждого  в любом порядке следования этих агрегатов. Состав ресурсов технологического цикла для таких агрегатов задается оператором , где  – количество устройств для -го типа ресурсов, . Далее следуют операторы заказа ресурсов каждого типа. Оператор заказа состава оборудования индивидуального пользования  имеет вид: , где  – номер ресурса, – количество устройств -го ресурса,  – номер устройства  -го ресурса,  – вид заказа устройства c номером  (0 – табличная функция распределения, 1 – стандартная функция распределения, 2 – списковая структура, 3 – одиночные значения),  – число интервалов табличной функции распределения, длина списка или номер стандартной функции распределения (1 – нормальное, 2 – экспоненциальное, 3 – равномерное) распределяемого ресурса,  – структура заказа, зависящая от его типа (в случае табличной функции  представляет собой последовательность {}, ; для списковой структуры  представляет собой список номеров устройств длиной ; для стандартных распределений  означает список параметров стандартных функций распределения). Операция ввода в базу данных продолжается до тех пор, пока не будет занесена вся информация по множеству агрегатов {.

3. На третьем шаге состав устройств оборудования ВПС задается оператором , в котором  означает общее число устройств индивидуального оборудования, а  указывает общее число устройств оборудования общего пользования.

Для каждого агрегата  далее  раз задаются надежностные характеристики функционирования. Исходная информация для устройств определяется операторами , где  – номер устройства,  – вероятность возникновения аварии при отказах устройства,  – тип и назначение функции распределения (для  – функция распределения  интервалов безотказной работы ; для  – функция распределения  интервалов восстановления ; для  – функция распределения  интервалов ликвидации аварии; для  – функция распределения  дополнительной стоимости восстановительных операций; для  – функция распределения  интервалов дополнительной стоимости работ по ликвидации аварии).

Затем следует задание надежностных характеристик для агрегата  оборудования общего пользования. Для каждого из них задается исходная информация с помощью операторов , где  – номер устройства,  – общий размер места на совместно используемом оборудовании с номером . Параметры оператора  имеют аналогичное  содержание (определяют в совокупности надежностные характеристики оборудования общего пользования).

4. На четвертом шаге в базу данных модели вводится информация о процедурах ликвидации аварий (). Имитационная модель процедуры ликвидации аварии реализована агрегатом-имитатором , параметры которого задаются составным оператором , в котором  представляет собой общее число агрегатов-имитаторов функционирования процедур ликвидации аварий , а параметр  задает состав ресурсов предприятия, которые могут быть задействованы на реализацию процедур ликвидации аварии (материалы, комплектующие изделия, финансовые и временные затраты).

Для занесения в базу данных имитационной модели  для каждого агрегата  задается исходная информация с помощью операторов , где  – номер ,  – тип функции распределения -го ресурса,  – число интервалов табличной функции распределения () или количество параметров стандартной функции распределения (),  – содержимое табличной функции распределения {}, где , или список параметров.

5. На пятом шаге вводится интегральный состав других видов ресурсов вероятностной производственной системы. Составы индивидуальных ресурсов (), исполнителей () и бригад исполнителей () задаются с помощью операторов . Состав и начальные значения общих ресурсов (), материалов () и комплектующих изделий () определяются оператором .

Приведенный состав операторов взаимодействия агрегатов имитационной модели с базой данных модели используется также соответствующими подсистемами управления динамической имитацией и управляющей программой моделирования ().

4. Управление динамической имитацией на стадии проектирования структуры технологического цикла

Управляющая программа моделирования  организует взаимодействие агрегатов-исполнителей с агрегатами синхронизации с помощью сигналов на основе агрегатного способа имитации в процессе динамической имитации. Каждый агрегат-исполнитель представляет собой объединение нескольких активностей и заканчивается одним из операторов синхронизации или оператором посылки сигнала на агрегаты-синхронизаторы. При запуске этих операторов выполнение алгоритма агрегата прерывается, что означает окончание соответствующей активности агрегата и возврат из программы агрегата на управляющую программу . Регулярно проверяется выполнение всех условий ожидания агрегатов и запуска тех активностей агрегатов, для которых завершается условие выполнения запросов на их активизацию.

В составе средств автоматизации динамической имитации используются универсальные подсистемы визуализации результатов моделирования , управления оборудованием технологического цикла , обработки результатов имитационных прогонов , а также состоящая из нескольких подсистем, которые реализуют методику использования классических методов принятия решений, система принятия решений .

5. Выводы

1. Предложен метод динамической имитации вероятностных производственных систем с параллельно-последовательной организацией для решения задачи синтеза оптимальной (в рамках заданного критерия качества функционирования объекта исследования) структуры технологического цикла на стадии проектирования. В основу формализации производственных систем с параллельно-последовательной организацией положены математические модели, построенные с помощью вероятностных сетевых графиков.

2. При построении динамических имитационных моделей использован гибкий математический аппарат, допускающий реструктуризацию технологического цикла производства в зависимости от сложившейся операционной обстановки на основе использования для моделирования компонентов производственной системы агрегатов-имитаторов сложной логической структуры и конечного множества имитационных моделей детерминированных сетевых графиков.

3. Основанный на динамической имитации подход к решению задачи синтеза оптимальной структуры технологического цикла опирается на применение агрегатной системы автоматизации имитационного моделирования и ориентирован на случаи, когда динамику функционирования вероятностных производственных систем можно описать на уровне элементов управления со сложной логикой с использованием процедур метода Монте-Карло.

4. Разработанная технология применения динамической имитации как способа системного анализа сложных систем для класса производственных систем с вероятностными характеристиками надежности оборудования позволяет обеспечить возможность применения разработанных имитационных моделей при построении интегральной графовой структуры технологического цикла, содержащей оптимизированные схемы резервирования технологических операций, которые используют оборудование с низким уровнем надежности.

5. Полученные результаты могут быть использованы в качестве составных компонентов для систем анализа функционирования объектов при автоматизации технологических процессов и производств, разработке систем автоматизации проектирования, а также при реализации проектов на стадии проектного моделирования новых технологических объектов и выработке проектных решений в условиях недостатка информации.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач / Клир Дж.; пер. с англ.  М.: Радио и связь, 1990.  544 с.

2. Смородин В.С. Система управления надежностью оборудования вероятностных технологических процессов опасного производства / В.С. Смородин // Проблеми програмування.  2007.  № 3.  С. 107 – 123.

3. Смородин В.С. Методы и средства имитационного моделирования технологических процессов производства: монография / В.С. Смородин, И.В. Максимей.  Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2007.  369 с.

4. Смородин В.С. Агрегатная система автоматизации моделирования вероятностных технологических процессов производства / В.С. Смородин // Математичнi машини i системи.  2007.  № 1.  С. 105 – 110.

Тема 3: СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ИМИТАЦИИ УПРАВЛЯЕМЫХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Возникновение понятия сложной системы как многопараметрического образа объекта исследования, представимого конечным множеством математических моделей, каждая из которых отражает конкретную группу свойств исходной системы, связано с многочисленными попытками унификации системного подхода [1] в процессе решения конкретных задач науки и практики. При этом появилась возможность выделить классы сложных систем со специфическими свойствами, что обеспечило возможность разработки методологических принципов построения математических моделей, которые характеризуются единой математической терминологий и могут быть доступны специалистам различных предметных областей.

В данной работе системный анализ сложных систем положен в основу исследований управляемых технологических процессов с вероятностными характеристиками их функционирования (управляемых вероятностных технологических процессов) как класса сложных систем. В контексте настоящей статьи под вероятностными характеристиками функционирования могут пониматься характеристики надежности функционирования оборудования, задействованного в ходе реализации технологического цикла производства, характеристики выполнения технологических операций, качественные характеристики используемых в процессе производства материалов и комплектующих изделий и другие.

Предлагается новый подход к унификации методов системных исследований в области проектного моделирования сложных систем с вероятностными параметрами их функционирования на основе конечного множества математических моделей. В качестве инструмента реализации предлагаемого подхода используется динамическое имитационное моделирование, базирующееся на разработке динамических имитационных моделей управляемых вероятностных технологических процессов.

Для построения компонентов динамических имитационных моделей объектов исследований используется агрегатная система автоматизации моделирования вероятностных технологических процессов, реализующая агрегатный способ имитации сложных систем, а также способ формализации вероятностных производственных систем на основе вероятностных сетевых графиков [2]. Система контроля имитации при этом обеспечивает возможность принятия управляющих воздействий на основе текущей операционной обстановки в процессе функционирования технологического цикла.

1 Структура системы контроля имитации и управления

Под управлением понимается упреждение конфликтных ситуаций в функционировании вероятностного технологического процесса (ВТП), которое достигается с помощью аппаратно-программного комплекса, состоящего из средств аппаратного сопряжения ВТП с параллельно действующей ЭВМ.

Система оперативного контроля имитации управляемых вероятностных технологических процессов (ВТП) состоит из следующих компонентов: имитационной модели (ИМ) управляемого ВТП; подсистемы планирования имитационных экспериментов (PS.PLANEX); подсистемы оперативного контроля имитации (PS.CONTROL); подсистемы анализа результатов (PS.ANALIS); подсистемы-эксперта (PS.EXPERT), контролирующей ход имитации и управляющей изменением параметров модели.

Функционирование компонентов системы оперативного контроля осуществляется с помощью управляющих воздействий:

− взаимодействия подсистем с «экспертом» θk (k=1,5): чтения информации о состоянии технологического цикла (θ1,θ2,θ4); оперативного воздействия «эксперта» (θ3) по текущему варианту реализации структуры ВТП в имитационной модели; установки начальных значений состава ресурсов вh-м варианте организации структуры ВТП (θ5);

− взаимодействия подсистем с ИМ (выдача оперативной информации о ходе имитации ВТП с помощью множества индикаторов состояния оборудования {indr}; формирование множества статистик {STkl} и откликов {Y0jl} в l-й реализации ИМ ВТП по методу Монте-Карло);

− множество постоянных характеристик модели {Gh} и параметров
{X0jh} моделирования ВТП, задаваемых для «запитки» модели при запуске на имитацию h-го варианта состава ресурсов и структуры ВТП.

Основным компонентом системы является агрегатная имитационная модель, реализующая имитацию объекта исследования с помощью вероятного сетевого графика (ВСГР) и построенная на основе системы автоматизации имитационного моделирования [2].

В процессе реализации прогона имитационной модели осуществляются следующие виды внутреннего управления динамикой имитации:

− автоматическое одиночное резервирование оборудования в тех случаях, когда наработка на отказ r-го устройства оборудования (Qr) достигает критической величины;

− ликвидация последствий аварий при опасных отказах функционирования r-го устройства последовательностью процедур {PROCk};

− технологическое резервирование, означающее изменение состава и последовательности выполнения технологических операций {MTXOij} после возникновения аварии.

В имитационной модели предусмотрено также множество управляющих воздействий ({αk}, k=1,4) подсистемы PS.CONTROL, включающее в себя: переключение на режим профилактики оборудования (α1), изменение шага наблюдения и формирования информации для построения графиков расхода ресурсов ВТП (α2), выдача диаграмм перехода компонентов имитационной модели из состояния в состояние (α3); досрочная остановка имитации использования h-го варианта состава ресурсов ВТП (α4).

2 Функциональное назначение компонентов ИМ ВТП

Для постановки серий имитационных экспериментов (ИЭ), отображающих взаимодействие имитационной модели с компонентами системы контроля, используется агрегатная система автоматизации моделирования [2], которая реализует агрегатный способ имитации ВТП и состоит из следующих подсистем, библиотек и компонентов:

− библиотеки типовых агрегатов LB.AGREG;

− подсистемы формирования имитационных моделей из множества агрегатов-компонентов ВСГР (PS.FORMSG);

− управляющей программы моделирования (UPMA);

− подсистем обработки статистики имитации ВСГР (PS.OBRAB), визуализации результатов ИЭ (PS.VISIAL), первичного анализа результатов экспериментов (PS.ANALIZ).

Рассмотрим структуру и функциональное назначение перечисленных компонентов. Библиотека LB.AGREG содержит несколько типов реентерабельных программ, используемых для имитации функций агрегатов
AMTXOij, ASOBi, AOBINK, APROCK. За время постановки ИЭ для каждой
l-й реализации имитационной модели программы AMTXOij и ASOBi циклически переходят в различные состояния под управлением UPMA.

При построении ИМ ВТП компоненты этой библиотеки используются в качестве «заготовок» для построения подпрограмм агрегатов, которые совместно с UPMA образуют ее основную часть. Подсистема PS.FOMSG организует ввод исходной информации, который инициируется PS.PLANEX, проверяет правильность написания состава и структуры ИМ, сообщает эксперту о наличии ошибок коммутации, организует верификацию функционирования скомпонованных агрегатов в виде единой имитационной модели.

Подсистема PS.MONTEK содержит библиотеку процедур формирования случайных величин, программу реализации статистических испытаний и вычисления оценок математических ожиданий и дисперсий откликов ИЭ. Подсистема PS.OBRAB автоматизирует операции обработки первичной статистики моделирования, являясь при этом адаптацией известного пакета STATISTIKA [3].

Подсистема PS.VIZUAL формирует временные диаграммы использования устройств и ресурсов (DIAGrhl), а также графики Z1rhl(t0) и Z2rhl(t0) для l-й реализации ВСГР. Управляющая программа моделирования UРМА организует переход агрегатов из состояния в состояние и обеспечивает сочетание прямого и инверсного способа изменения модельного времени t0 с реализацией процедур Монте-Карло, а также контролирует моменты вычисления tpil и tpjl агрегатов ASOBi.

Таким образом, структура имитационной модели формируется с помощью библиотек агрегатной системы имитации [2] с помощью таблиц коммутации агрегатов AMTXOij и ASOBi. Эту работу выполняет PS.PLANEX, воздействуя через управление α5 на UРМА. На следующем этапе исследования проводится серия экспериментов на реальном ВТП. Если же проектируется новая структура ВТП, то используются экспертные данные о параметрах и надёжности функционирования AMTXOij. Результатом этапа является формирование базы данных модели, содержащей информацию о параметрах MTXOij. На следующих этапах исследования организуется серия ИЭ для испытания ИМ ВТП согласно известным методикам [4].

3 Контроль хода имитации управляемого ВТП

Возможность возникновения аварии оборудования ВТП при выполнении AMTXOij требует предусмотреть выход из ситуации, возникшей после аварии, хотя она уже ликвидирована последовательностью {APROCk}. На этот случай в ИМ ВТП предусмотрены «резервные» цепочки AMTXOij, которые активизируются только при появлении аварий. Переключение на «резервную» ветвь AMTXOij реализуется за счёт использования булевой матрицы коммутации γns, формируемой экспертом-технологом до начала имитации. Строками матрицы являются номера AMTXOij на входе ASOBi, а столбцами являются номера резервных AMTXOij на выходе ASOBj, которые необходимо инициировать в после аварии. Таким образом, подобное «технологическое» резервирование является динамическим регулятором поставарийной ситуации в ВТП.

Ещё одним способом недопущения аварий оборудования ВТП является автоматический переход на резервное устройство, когда хотя бы для одного из устройств оборудования фактическая наработка на отказ превышает пороговые значения в indr. В этом случае множество {indr} поступает в PS.OPEREX, которая проверяет близость к пороговому значению наработки всех устройств оборудования. При достижении близости к пороговым значениям у нескольких устройств формируются следующие воздействия на ИМ ВТП: групповой переход на резервирование тех устройств, у которых наработка близка к критической (α1); переход на общую профилактику оборудования из-за неэффективности группового резервирования или нехватки резервных устройств (α2); допускается возможность аварии в тех случаях, когда останавливать ВТП нельзя, и состояния индикаторов игнорируются (α3); если оборудование изношено, а общая профилактика неэффективна, принимается решение о досрочном завершении имитации h-о варианта ИМ, поскольку появление аварии для данного ВТП недопустимо (α4).

PS.ANALEX использует статистику имитации {STk} и множество откликов модели {Y0j}. Откликами Y0j являются усреднённые по числу реализаций их интегральные значения для h-го варианта ВТП: критическое время выполнения технологического цикла (TКРh), стоимость реализации ВТП (C0h), интегральный расход материалов и комплектующих изделий (mt0h), количество использований ресурсов r-го номера (υrh), суммарная стоимость ликвидации аварий (CABh), общие потери на профилактику (TОПРh). Эти интегральные отклики модели составляют многомерный вектор откликов VOh варианта ВТП, у которого все компоненты требуют минимизации, но имеют различную размерность и свои диапазоны изменения. Поэтому необходима нормировка компонентов этого вектора их максимальными значениями для всех возможных вариантов структуры ВТП.

Важной статикой реализации ИМ ВТП является граф критических путей (GRKRPk), который получен после наложения всех критических путей. С помощью сообщения θ4 PS.ANALEX выдаёт эксперту графики расхода ресурсов r-го типа Z1rh(t0), финансовых средств Z2rh(t0), а также временные диаграммы использования оборудования и исполнителей (DIAGrh). Оперативная статистика реализации ВТП в виде сообщения θ4 предоставляется эксперту-технологу для принятия решений на основе классической теории принятия решений. В результате эксперт формирует набор управляющих воздействий(θ1, θ2, θ3  и θ5), которые затем через подсистему SPRESH обеспечивают возможность досрочной остановки l-й реализации ИМ, перевод всех устройств оборудования на профилактику, оперативное изменение характеристик надёжности функционирования оборудования.

Для сравнения вариантов структуры ВТП осуществляется «свёртка» этого вектора к скалярному показателю Wh способом весовых коэффициентов важности (jδj=1; 0≤δj≤1) откликов с номером j. Вариантам организации ВТП соответствуют значения вектора {Xoih} параметров ВТП и постоянных параметров имитации {Gh}. Каждая из составляющих векторов параметров может изменяться на различных уровнях. Поэтому количество вариантов K0 (h=1,K0) определяется стратегией изменения каждого уровня параметров. Выбор оптимальной стратегии осуществляется на основе классических методов планирования экспериментов. Эксперт с помощью воздействия θ5 инициирует PS.ANALEX и последующий запуск h-го варианта ИМ. Минимальное значение Wh по всему множеству вариантов с номером h0 и будет решением задачи определения рационального варианта организации структуры ВТП.

Выводы

Разработанный подход имитационного моделирования для нового класса объектов (управляемых производственных систем с вероятностными параметрами их функционирования) обеспечивает возможность корректировки последствий отказов оборудования и возврата переменных управления в заданные диапазоны значений с использованием зарезервированных технологических операций.

Программное обеспечение, которое реализует данный способ имитационного моделирования, обеспечивает решение задачи проектного моделирования рациональной структуры технологического цикла при наличии сбоев и отказов оборудования. Как следует из вышесказанного, предложенный подход и программное обеспечение для исследования управляемых вероятностных технологических процессов как класса сложных систем позволяют:

- повысить надежность и безопасность производства существующих технологических систем за счет резервирования цепочек технологических операций при возникновении аварийный ситуаций;

- снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций на производстве, на основе построения рациональной структуры технологического цикла на стадии проектирования;

- обеспечить резервирование потенциально опасных технологических операций при проведении пуско-наладочных работ и монтаж технологических линий, имеющих определенный срок предварительной эксплуатации;

- повысить производительность технологических линий;

- снизить себестоимость проектного моделирования высоконадежных производственных систем;

- обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции, как на внешнем, так и на внутреннем рынках Республики Беларусь.

Литература

1. Клир, Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач: Пер. с англ. / Дж. Клир //  М.: Радио и связь, 1990.  544 с.

2. Смородин, В.С. Агрегатная система автоматизации моделирования вероятностных технологических процессов производства / В.С. Смородин // Математичнi машини i системи (Mathematical Machines and Systems).  2007.  № 1.  С. 105–110.

3. Боровиков, В.П. Искусство анализа данных на компьютере: для профессионалов. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2003. — 688 с.: ил.

4. Смородин, В.С. Методика контроля и принятия решений при имитационном моделировании технологических процессов опасного производства / В.С. Смородин // Проблемы управления и информатики.  2006.  № 5.  С. 79–91.

Тема 4: СИНТЕЗ СТРУКТУРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА УПРАВЛЯЕМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Введение

Многообразие сложных технологических систем, в ходе реализации которых могут изменяться параметры их функционирования и структура технологического цикла, сложность возникающих практических задач при оценке уровня надежности и безопасности потенциально опасных промышленных объектов в настоящее время требуют разработки новых подходов и технических решений при оптимизации структуры производственных систем на стадии их проектного моделирования.

Эффективным средством решения актуальных проблем в подобных случаях является системный анализ объектов исследования [1], в качестве которых в данной работе рассматриваются управляемые производственные системы (УПС) с вероятностными параметрами их функционирования. При этом под вероятностными параметрами функционирования могут пониматься характеристики надежности функционирования оборудования, задействованного в ходе реализации технологического цикла производства, характеристики выполнения технологических операций, качественные характеристики используемых в процессе производства материалов и комплектующих изделий.

Для управляемых производственных систем как класса сложных систем предлагается гибкий математический аппарат реструктуризации имитационных моделей, позволяющий представить объект исследования в виде конечного множества математических моделей. Подобное представление обеспечивает получение результирующей структуры технологического цикла, которая содержит оптимизированные (в рамках заданного критерия качества функционирования объекта исследования) схемы резервирования технологических операций в процессе имитации.

В качестве инструмента реализации предлагаемого подхода используется динамическое имитационное моделирование, базирующееся на разработке динамических имитационных моделей управляемых производственных систем. Управление производственной системой в контексте данной статьи понимается в смысле упреждения конфликтных ситуаций в процессе функционировании технологического цикла производственной системы.

Новизна предложенного подхода состоит в обеспечении возможности построения интегральной графовой структуры технологического цикла, что позволяет получить результирующую структуру, содержащую конкретные схемы резервирования технологических операций в зависимости от вероятностных параметров функционирования управляемой производственной системы.

Построенные при этом динамические имитационные модели могут быть использованы в качестве составных компонентов в системах анализа функционирования при автоматизации технологических процессов и производств, а также при разработке и автоматизации систем проектирования новых технологических объектов.

1 Описание математического аппарата, используемого при реструктуризации имитационных моделей

Возможность отказов оборудования управляемой производственной системы при выполнении агрегатов-имитаторов технологических операций [2]  ставит эксперта-технолога перед необходимостью на стадии проектирования предусмотреть выход из состояний, возникших после аварии. На этот случай в имитационной модели (ИМ) предусматриваются «резервные» цепочки , которые активизируются только при появлении аварий. Переключение на «резервную» ветвь  реализуется за счёт использования булевой матрицы коммутации , формируемой экспертом-технологом до начала имитации. Строками этой матрицы () являются номера агрегатов  на входе агрегата-события , а столбцами () являются номера резервных  на выходе , которые необходимо инициировать в поставарийной ситуации. Подобное «технологическое резервирование» является динамическим регулятором поставарийной ситуации в УПС.

Другим способом недопущения аварий оборудования является автоматический переход на резервные устройства, когда хотя бы для одного из устройств оборудования фактическая «наработка» превышает пороговые значения из множества {}. Элементы этого множества {} поступают в подсистему , которая проверяет близость к пороговому значению наработки всех устройств оборудования. При достижении близости к пороговым значениям у нескольких устройств формируются следующие воздействия на ИМ: групповой переход на резервирование тех устройств, у которых наработка близка к критической (); переход на общую профилактику оборудования из-за неэффективности группового резервирования или нехватки резервных устройств (); допускается возможность аварии в тех случаях, когда процесс производства останавливать нельзя, и состояния индикаторов игнорируются (); если оборудование изношено, и общая профилактика будет неэффективна, принимается решение о досрочном завершении имитации -го варианта ИМ УПС, поскольку появление аварии для данного технологического процесса недопустимо ().

использует статистику имитаций {} и множество откликов модели {}. Откликами  являются усреднённые по числу реализаций  их интегральные значения для -го варианта УПС: критическое время выполнения () технологического цикла производства, стоимость его реализации (), интегральный расход материалов и комплектующих изделий (), количество использованных ресурсов -го номера (), суммарная стоимость ликвидации аварий (), общие потери времени на профилактику (). Интегральные отклики модели составляют многомерный вектор откликов  варианта структуры УПС, у которого все компоненты требуют минимизации, но имеют различную размерность и диапазоны изменения. Поэтому необходима нормировка компонентов этого вектора максимальными их значениями из всех вариантов организации структуры технологического цикла. Для сравнения вариантов структуры осуществляется «свёртка» этого вектора к скалярному показателю  способом весовых коэффициентов важности () откликов с номером . Вариантам организации структуры УПС соответствуют значения вектора параметров {} и постоянных параметров имитации множества {}. Каждая из составляющих векторов параметров может меняться на различных уровнях. Поэтому общее количество вариантов  () определяется стратегией изменения каждого уровня параметров. Выбор оптимальной стратегии осуществляется на основе классических методов планирования экспериментов. Эксперт с помощью воздействия  инициирует подсистему  и последующий запуск -го варианта ИМ УПС. Минимальное значение  по всему множеству вариантов с номером  и будет решением задачи построения оптимального варианта организации структуры УПС.

Важной статикой реализации имитационной модели является граф критических путей (), который получен после наложения всех реализовавшихся критических путей. С помощью сообщений  подсистема  выдаёт эксперту графики расхода (в модельном времени ) ресурсов -го типа , финансовых средств , а также временные диаграммы использования оборудования и исполнителей (). Оперативная статистика реализации ИМ в виде сообщения  предоставляется эксперту-технологу для принятия решений на основе классической теории принятия решений. В результате эксперт формирует набор управляющих воздействий (, ,  и ), которые затем через подсистему принятия решений  обеспечивают возможность досрочной остановки -й реализации имитационной модели, перевод всех устройств оборудования на профилактику, оперативное изменение характеристик надёжности функционирования оборудования.

2 Оптимизация схем резервирования технологических операций

При оптимизации схем резервирования технологических операций на стадии проектного моделирования эксперт-технолог может использовать следующие стратегии: задание начальных значений множества констант-характеристик процесса {}, определяющих состав ресурсов предприятия; выбор алгоритмов модификации структуры технологического цикла при возникновении аварий в ходе реализации технологических операций ; выбор оборудования, обладающего необходимой надежностью функционирования и удовлетворительными временами восстановления работоспособности; изменение ценовой политики, определяющей стоимостные показатели реализации всех технологических операций. При этом варианты организации УПС будут отличаться составом множества {} параметров . Общее число () вариантов организации УПС определяется количеством комбинаций уровней элементов множества {}.

Откликами имитационной модели УПС являются:

{} – вектор усредненных значений коэффициентов растяжения времени выполнения технологических операций {} из-за отказов и ликвидации аварий {}, где ;

{} – вектор стоимостных показателей реализации УПС, состоящий из трех компонентов (реализации структуры при безотказной работе {Y21}, стоимости восстановительных работ {Y22} и стоимости ликвидации аварий {Y23});

{} – вектор суточного расхода материалов и комплектующих изделий;

{} – вектор коэффициентов использования ресурсов технологического цикла;

{} – вектор коэффициентов использования места на общих ресурсах;

{} – вектор использования индивидуального оборудования с учетом наличия отказов и восстановлений его работоспособности;

{} – вектор значений времени реализации технологического цикла при безотказной работе оборудования () и при наличии отказов оборудования ().

Технология выбора управляющего воздействия на производственную систему при возникновении отказов и аварий оборудования предполагает предварительную их имитацию. Для принятия обоснованного решения, необходимо выполнить следующую последовательность действий: ввод в базу данных модели исходной информации о структуре технологического процесса; задание начальных значений ресурсов согласно плану имитационных экспериментов; cоставление матрицы переключения резервных агрегатов  для каждого кустового выхода агрегата ; выбор весовых коэффициентов  откликов моделирования на основе априорной информации и стратегиях управления; составление плана и проведение серий имитационных экспериментов, в ходе которых определяется статистика и вычисляются значения откликов моделирования {}; приведение откликов к одному масштабу и типу с последующим расчетом интегрального показателя  и формирование матрицы решений; использование одного из классических критериев принятия решений для выбора рационального состава ресурсов технологического цикла.

3 Процедура реализации динамических имитационных моделей

Построение и использование динамических имитационных моделей управляемых производственных систем реализуется следующей последовательностью этапов.

На этапе 1 задаётся начальная структура исходной имитационной модели вероятностного процесса с помощью операторов подсистемы формирования модели .

На этапе 2 реализуется натурный эксперимент с целью получения исходной информации для последующей проверки адекватности имитационной модели реальному объекту имитации. В случаях, когда не удаётся найти аналитический вид функций распределения, используется табличная форма их представления.

На этапе 3 осуществляется верификация базового варианта имитационной модели. Задаётся начальный состав ресурсов, материалов, исполнителей и оборудования. Далее формируются управляющие таблицы-справочники и таблицы базы данных для хранения статистики имитации, используемые в дальнейшем при организации имитационного эксперимента.

На этапе 4 реализуются функции испытания и анализа свойств имитационной модели, которая представляет собой многошаговую процедуру использования стандартных методик испытания сложных систем, в процессе которой реализуются типовые этапы испытания имитационных моделей.

На этапе 5, осуществляется контроль реализации имитационной модели в пошаговом режиме через случайные интервалы времени (до следующего события) с одновременной проверкой текущего состояния управляемой производственной системы на соответствие базовому варианту модели.

При наличии полного соответствия объекту имитации модельное время переводится на следующее событие, и функционирование имитационной модели продолжается. При изменении текущей структуры производственной системы производится запись реализовавшейся части технологического цикла в базу данных модели. Последнее свершившееся событие фиксируется в качестве начального для дальнейшего продолжения имитации, после чего выполняется возврат на этап 1.

По окончании имитации в базе данных модели завершается процесс формирования оптимизированной структуры технологического цикла, построенной в режиме модельного времени в соответствии с выбранным критерием качества функционирования объекта имитации.

Заключение

\Предложен способ синтеза структуры технологического цикла управляемых производственных систем на основе конечного множества математических моделей на стадии их проектного моделирования. При реализации данного подхода предложено использовать динамические имитационные модели. Приведено теоретическое обоснование и технология применения динамической имитации как способа системного анализа сложных систем для класса управляемых производственных систем с вероятностными характеристиками их функционирования.

Дано описание математического аппарата, используемого при реструктуризации имитационных моделей. Показано, что новизна предложенного подхода состоит в предоставлении способа построения интегральной графовой структуры технологического цикла, который позволяет получить результирующую структуру, содержащую оптимизированные схемы резервирования технологических операций в рамках выбранного критерия функционирования объекта исследования.

Полученные результаты могут быть использованы в качестве составных компонентов в системах анализа функционирования при автоматизации технологических процессов и производств, а также при разработке и автоматизации систем проектирования новых технологических объектов.

Изложенный способ построения динамических имитационных моделей опирается на применение агрегатной системы автоматизации имитационного моделирования и ориентирован на случаи, когда динамику функционирования имитационных моделей управляемых производственных систем можно описать на уровне элементов управления со сложной логикой с использованием процедур метода Монте-Карло. В основу формализации управляемых производственных систем положены вероятностные графовые структуры [2].

ЛИТЕРАТУРА

1. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач: Пер. с англ. / Дж. Клир //  М.: Радио и связь, 1990.  544 с.

2. Смородин, В.С. Агрегатная система автоматизации моделирования вероятностных технологических процессов производства / В.С. Смородин // Математичнi машини i системи (Mathematical Machines and Systems).  2007.  № 1.  С. 105–110.

Тема 5: АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ НАЛИЧИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ

Введение

Анализ функционирования технологических процессов при наличии элементов потенциальной опасности обладает рядом особенностей и связан с необходимостью учета вероятности сбоев, отказов и аварий оборудования. Наиболее сложными объектами для исследования являются технологические системы, в ходе реализации которых могут изменяться вероятностные параметры их функционирования. При этом под вероятностными параметрами могут пониматься параметры выполнения технологических операций, обеспечивающих заданный уровень надёжности функционирования технологического цикла производства, а также надежностные характеристики оборудования, используемого при реализации технологических операций процесса производства.

Новизна класса формализуемых объектов вероятностных технологических процессов [1] при наличии элементов потенциальной опасности состоит в том, в процессе функционирования технологического цикла могут произойти изменения в его структуре в результате управляющих воздействий аппаратуры управления или оператора, управляющего технологическим циклом, а также при необходимости упреждения выхода бракованной продукции.

В данной работе предлагается новый подход, связанный с погружением моделей технологических объектов, имеющих графовую структуру, в пространство возможных состояний объекта исследования при наличии функциональных зависимостей между операциями для реализации сквозной технологии объектно-ориентированного программирования контура управления технологическим циклом производства.

Следует отметить, что единственной технологией, обладающей возможностью структурной реконфигурации технологического процесса, остается технология имитационного моделирования, применяемая ко всему спектру задач синтеза оптимальной структуры вероятностных технологических систем в рамках предложенного нами подхода.

1 Методика анализа интегральной статистики и принятия проектных решений

Отличительной особенностью векторной (многокритериальной) оптимизации является наличие множества недоминирующих решений, каждое из которых может быть выбрано исследователем в качестве оптимального. Как известно, в общем виде задачи векторной оптимизации могут быть сформулированы следующим образом:

fi(x)→max, i=1,k; fj(x)→min, j=k+1,m; x∈G	(1)

Понятие оптимального решения для таких задач заменяется понятием эффективного решения. В агрегатной системе имитации [2] процедура PR.USTUPK подсистемы PS.RESHEN реализует наиболее часто применяемые методы многокритериальной оптимизации, при этом выделяется главный критерий (f1(x)→max). В этом случае задача векторной оптимизации имеет вид:

fi(x)→max; fi(x)≥fiэ, i=l,k;  fj(x)≤fjэj=k+1,m,	(2)

где fiэ и fjэ – множество экспертных оценок для неглавных критериев оптимизации. Подобная процедура реализует метод последовательных уступок, согласно которому все критерии эффективности располагаются в порядке уменьшения степени их важности (fi1(x),fi2(x),...,fin(x)).

Процедура PR.SOSTKP подсистемы PS.RESHEN  реализует метод составного критерия. Исследователь определяет важность γi, где  γi≥0,  i-го  критерия (например, дисперсия fi(x) может быть «весом» критерия). Составной критерий имеет вид:

u(x)=i=1nγifi(x)→max					(3)

В более общем случае используется процедура PR.BEZRA подсистемы PS.RESHEN, реализующая общий случай нормативных методов векторной оптимизации. Все нормативные методы предполагают возможность предварительного получения нормативов λfi, i=1,m на основе приближенного решения многоцелевой задачи и приближения к этим нормативам по заданной метрике ρ(f(x),λfi)→min, которая может вычисляться одним из следующих способов:

ρ1(f(x),λfi)=i=1mfi(x)−λfi2					(4)

ρ2(f(x),λfi)=i=1mfi(x)−λfi					(5)

ρ3(f(x),λfi)=maxifi(x)−λfi					(6)

В ряде случаев в качестве критериев выступают булевы переменные и функции их использующие. Для таких случаев в PS.RESHEN имеется процедура PR.GLKP, которая реализует метод логического объединения критерия и используется, когда fi(x), при i=1,m, могут принимать значения только 1 (i-я цель достигнута) или 0 (в противном случае).

Для выбора рационального варианта используется процедура PR.CRIT подсистемы PS.RESHEN, которая выбирает рациональный вариант, согласно одной из стратегий выбора:

1) усредненные значения критериев

u1=maxs(fis=12(maxifis+minifis)), i=1,s					(7)

2) оптимистическое значение оценки принятия решений

u2=maxs(fir=maxifis), i=1,s							(8)

3) пессимистическая оценка

u3=maxs(fir=minifis), i=1,s							(9)

4) нейтралитета

u4=maxs(1si=1sfir), i=1,s							(10)

5) Севиджа

u5=mins(fir=maxi(maxsfis−lis)), i=1,s					(11)

Отметим, что все отклики fir и fis являются скалярами. Набор классических критериев (7) – (11) позволяет принимать эффективные решения в условиях неопределенности и риска. Отметим, что эти критерии вычисляются при условии постоянства значений множеств {G} и {Z} в ходе выбора оптимального варианта решения.

Если же {G} и {Z} таковыми не являются, то составляется матрица принятия решений fir, в которой строками r являются варианты структуры технологического цикла, а столбцами – вероятности нахождения множеств {G} и {Z} в различных состояниях. В этом случае используется методика выбора варианта рациональной организации структуры по матрице принятия решения.

Таблица 1

| Вектор вероятностей начального состояния νn | in | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pn | 0,60 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 |
| Функция распределения цикла смен состояний F0(ν) | Pk | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 1,00 |
|  | νk | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| вектор вероятностей конечного состояния vk | ik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Pk | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 |
|  | j i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Матрица вероятностей перехода из состояния i в состояние j pij | 1 | 0,05 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,20 | 0,10 |
|  | 2 | 0,30 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,40 |
|  | 3 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,20 |
|  | 4 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,70 | 0,05 |
|  | 6 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,05 | 0,20 |
|  | 7 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,50 | 0,05 | 0,05 |

В таблице 1 приведены значения вероятностей перехода технологического цикла контрольного примера из состояния в состояние при определении рационально варианта организации его структуры при наличии сбоев и отказов оборудования.

2 Оценка ошибок имитации при оптимизации структуры технологического цикла

Для автоматизации постановки серий имитационных экспериментов на модели использовалась агрегатная система имитации [2], в библиотеке которой (LIB.PROC) реализованы соответствующие реентерабельные программы. С помощью подсистемы формирования имитационной модели (PS.FORMPR) на основании исходной информации происходит компоновка структуры программы модели.

В результате создается вариант программы имитационной модели, для которого параметры состава ресурсов и надежностные характеристики функционирования оборудования технологического цикла находятся в «серединной» точке пространства параметров состояний модели. Вариант имитационной модели, для которого параметры находятся в серединной точке пространства, в дальнейшем будем называть «базовой моделью». Таким образом, универсальная имитационная модель из библиотеки LIB.PROC системы автоматизации моделирования превращается в модель, соответствующую конкретной структуре тестового варианта объекта исследования.

На данном этапе требуется определение достаточного числа реализаций процедуры Монте-Карло при постановке серий имитационных экспериментов, оценка погрешности имитации, анализ «чувствительности» откликов модели к вариациям параметров моделирования в диапазоне их изменения.

На первом шаге этапа с помощью универсальной процедуры PR.TOCHN определялась точность имитации. Число «прогонов» модели в имитационном эксперименте было установлено равным тридцати (N1=30). Каждый «прогон» предполагает запись интегральной статистики имитации в базу данных имитационной модели. Процедура PR.TOCHN по выборке объема N1=30 для каждого l-го «прогона» (l=1, N1) определяет оценку математического ожидания и дисперсии n-го отклика (Yn и Dn). Точность оценивается по формуле:

εn%=0,75LYnDnN1−1⋅100% 				(12)

Оценка общей ошибки имитации при этом равна ε=maxnεn%. При каждом «прогоне» начальные значения базовых генераторов равномерно распределенных величин ξ0 определялись путем совмещения значений двух конгруэнтных генераторов псевдослучайных величин ξ0. После проведения тридцати имитационных экспериментов для имитационной модели с помощью процедуры PR.TOCHN была определена точность имитации (εn=10%). Для иллюстрации реализации предложенной методики исследования точность в 10%, с нашей точки зрения, достаточна. В том случае, когда подобная точность имитации мала, необходимо увеличить число реализаций процедуры Монте-Карло до величины N2, большей N1 но для этого необходимы дополнительные расходы ресурсов машинного времени.

На втором шаге этапа с помощью процедуры PR.CHUVS подсистемы PS.ISPITAN оценивается «чувствительность» откликов имитационной модели к изменению параметров имитации при числе реализаций N1=30 (использовалась известная методика [3]). Процедура PR.CHUVS позволила вычислить коэффициент чувствительности откликов к вариациям параметров по формуле:

δ Yn=Yh+−Yh+⋅2(Yh++Yh−)⋅100%,				(13)

где Yh+ и Yh− –  значения откликов при значениях параметров имитационной модели соответственно из Xq+ и Xq− (здесь диапазон изменения q-го параметра равен (Xq+,Xq−)). Результаты расчетов коэффициентов с помощью процедуры PR.CHUVS показывают, что для всех откликов коэффициент чувствительности δ Yn изменяется от 20% до 30%. Поскольку δ Yn>εn для всех параметров, то в дальнейших имитационных экспериментах нельзя уменьшать состав параметров и откликов имитационной модели.

На третьем шаге этапа определялось число реализаций N процедуры Монте-Карло в имитационной модели с помощью расчетной формулы:

N>Snd2(1−α);					(14)

где α=0,05 – коэффициент значимости, d=Sn4 – точность имитации. Расчеты по формуле (14) определили необходимость задания числа реализаций N1≥100 экспериментов.

3 Апробация методики анализа надежности функционирования вероятностных производственных систем

Анализ надежности функционирования вероятностных производственных систем осуществлялся на имитационной модели в рабочей точке пространства параметров надежности {GH} на основании матрицы надежностных характеристик оборудования технологического цикла. В ходе перехода из состояния i в состояние j процесс PR.UZEL определял времена и стоимости нахождения технологического цикла в состояниях ij. Каждый j-й процесс PR.SOSTij заказывал ресурсы в состояниях ij l-й реализации (l≤100). Процедура Монте-Карло активизировала PR.UZEL с начального состояния in=1.

При выполнении алгоритмов PR.SOSTij для тех случаев, когда использовалось оборудование, проверялась ситуация возникновения отказов. В l-й реализации для каждого устройства оборудования с номером k определялись конкретные значения характеристик надежности оборудования (τBO kl, τVO kl, CVO kl, τAV1 kl, CAV1 kl, τAV2 kl, CAV2 kl). Эти характеристики оставались неизменными до возникновения очередного отказа оборудования номера k. При очередной активизации процессу PR.SOSTij процессом PR.UZEL передаются номера предыдущего i и последующего состояний j. В момент активизации PR.SOSTij по матрице условных распределений определяет время нахождения технологического цикла в состоянии ij τijkl и стоимость реализации состоянии ij Cijkl.

При использовании оборудования номера k проверяется условие возникновения отказа из-за превышения граничного времени наработки устройства Qf kl≤Qnar k, где Qf kl – накопленное значение времени наработки k-го устройства в l-й реализации; Qnar k – граничное значение времени наработки k-го устройства в l-й реализации имитационной модели.

После накопления статистик имитации процесс PR.SOSTij активизирует процесс PR.UZEL вместе с указанием признаков (UKAZ и πav) на основе которых процесс выбирает номер активизируемого процесса PR.SOSTij.

Процесс PR.SOSTij в j-м состоянии формирует очередную точку временной диаграммы использования ресурсов при переходе ВТП1 из состояния i в состояние j, состоящих из последовательностей статистик имитации.

В результате завершения имитационного эксперимента в файле статистики находится множество временных диаграмм реализации процесса в виде записи ({ST 1jhl}; j=1, 10, h=1, 100, l=1, 100) и множество интегральных статистик ({STINjl};j=1, 10,l=1, 100). По окончании N1=100 реализаций исследования варианта структуры в серединной точке параметров надежности {GH} в файле статистик имитации имеется N1 записей первого и второго типа. Этот файл статистики был обработан PS.OBRABOT. Обработка статистики имитации состояла в усреднении статистик имитации {STINjl} и нахождения средних значений по N1 реализациям интегральных откликов нахождения ВТП1 в j-х состояниях и определении векторов откликов {Sτj}, {SCj}, {Skoj}, 
{Smtj}; j=1, 10 – среднее значение статистик соответственно времени нахождения, стоимости реализации, расхода комплектующих и материалов PR.SOSTij в j-х состояниях. При этом вычислялись дисперсии статистик расхода ресурсов {Dτj}, {DCj}, {Dkoj}, {Dmtj}; j=1, 10.

Рисунок 1 – Диаграмма превышения времени нахождения технологического цикла в i-х состояниях из-за отказов оборудования

Анализ нормированных значений откликов, представленных на рисунках 1 и 2, позволяет разделить состояния технологического процесса на 3 группы по суммарно используемым ресурсам (SCj,Skoj,Smtj) и суммарному времени нахождения в состояниях (Sτi).

Анализ динамики реализации запросов ресурсов при наличии отказов оборудования в ходе серий экспериментов на модели позволил установить значение следующих статистик имитации:

- коэффициент превышения фактического времени τfij выполнения PR.SOSTij на значениях контрольного примера составляет kτz=0,69, а растяжение времени выполнения PR.SOSTij из-за отказов оборудования составляет γR=1,44;

- вероятности использования ресурсов и оборудования составляют соответственно Pisp R=0,76 и Pisp O=0,77.

Рисунок 2 – Диаграмма превышения стоимости технологических операций

в i-х состояниях из-за отказов оборудования

Как видно из рисунка 2, более 23 состояний технологического цикла используют ресурсы и оборудование. Из-за отказов оборудования и появления аварий время нахождения в состояниях увеличивается в среднем 1,4 раза. При 100 сменах состояний оборудование отказывало в 7 случаях. Поэтому можно считать, что интегральная вероятность отказа оборудования в среднем составляет POT=7100=0,07.

На основании полученных результатов можно сделать заключение, что основная доля времени и стоимости выполнения технологического цикла приходится на состояние третьей группы (i=4 и i=6) и равна соответственно 0,535 и 0,477. При этом удельный вес нестандартных состояний по времени и стоимости нахождения в этих состояниях равен соответственно 0,257 и 0,22.

Таким образом, решающую роль в структурной реконфигурации технологического цикла играют надежностные характеристики функционирования оборудования, а предложенный подход позволяет оценить параметры выполнения технологических операций, обеспечивающие заданный уровень надёжности функционирования технологического цикла.

Заключение

Предлагается новый подход, связанный с погружением модели объекта исследования в пространство возможных состояний при наличии функциональных зависимостей между операциями для реализации сквозной технологии объектно-ориентированного программирования контура управления технологическим циклом производства.

Разработана методика анализа надёжности функционирования вероятностных производственных систем, позволяющая определить параметры выполнения технологических операций, обеспечивающие заданный уровень надёжности функционирования технологического цикла. Методика реализует процедуру комплексной оценки вероятностных характеристик выполнения технологических операций с использованием аппарата имитационного моделирования.

Новизна предложенной методики определяется введением пространства состояний параметров надежности технологического цикла, основанного на определении вероятностей надёжности технологических операций, и введением пространства функций, позволяющих отобразить отношения и связи между технологическими операциями.

Практическая значимость данного подхода состоит в реализации процедуры оценки вероятностных значений параметров надёжности функционирования компонентов производственной системы, обеспечивающей оптимальные варианты реализации структуры технологического цикла в рамках многофункционального критерия качества его выполнения.

В основу структурной реконфигурации технологического процесса производства положена технология имитационного моделирования, применяемая ко всему спектру задач синтеза оптимальной структуры вероятностных технологических систем с использованием агрегатной системы автоматизации моделирования [2], которая опирается на построение динамических имитационных моделей объекта исследования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Смородин, В.С. Метод динамической имитации вероятностных производственных систем / В.С. Смородин // Математичнi машини i системи (Mathematical Machines and Systems). – 2012. – № 2. – С. 96 – 101.

2. Смородин, В.С. Агрегатная система автоматизации моделирования вероятностных технологических процессов производства / В.С. Смородин // Математичнi машини i системи (Mathematical Machines and Systems).  2007.  № 1.  С. 105 – 110.

3. Лоу, А. Имитационное моделирование. Классика CS / А. Лоу, В. Кельтон.  3е изд.  СПб.: Питер; Киев.: BHV, 2004.  847 c.