– подобие: если ft=Fp и λ>0, то

fλt=1λ⋅Fpλ;

– запаздывание: если ft=Fp и τ>0, то

ft−τ=e−pτ⋅Fp;

– опережение: если ft=Fp, то

ft+τ=epτFp−0τfte−ptdt;

– изображение периодической функции: пусть оригинал ft имеет период T и он может быть представлен в виде сходящегося ряда

ft=n=0∞f0t−nT,

где

Тогда

n=0∞f0t−nt=F0p⋅11−e−pT;

– смещение: если ft=Fp и a, то

eat⋅ft=Fp−a;

– дифференцирование оригинала: если ft=Fp и функции f't, f''t,…, fnt являются оригиналами, то для любого , 2, …,

,

в частности f't=p⋅Fp−f0;

– дифференцирование изображения: если ft=Fp, то

Fnp=−1n⋅tn⋅ft, 1, 2, …;

– интегрирование оригинала: если ft=Fp, то

0tfzdz=1pFp;

– интегрирование изображения: если ft=Fp и интеграл p∞Fρdρ сходится, то p∞Fρdρ=ftt;

– пусть ftt – оригинал непрерывный на 0≤t<∞, ft=Fp и несобственный интеграл 0∞fttdt сходится. Тогда имеет место равенство 0∞fttdt=0∞Fxdx.

1.4 Таблица оригиналов и изображений

Ниже приведены изображения некоторых функций:

| 1≑1p; eat≑1p−a; t≑1p2; tn≑n!pn+1, n∈ℕ; eat⋅tn≑n!(p−a)n+1; sinwt≑wp2+w2; coswt≑pp2+w2; shwt≑wp2−w2; chwt≑pp2−w2; | eat⋅shwt≑wp−a2−w2; eat⋅chwt≑p−ap−a2−w2; t⋅sinwt≑2wpp2+w22; t⋅coswt≑p2−w2p2+w22; t⋅shwt≑2wpp2−w22; t⋅chwt≑p2+w2p2−w22; eat⋅sinwt≑wp−a2+w2; eat⋅coswt≑p−ap−a2+w2.. |
| --- | --- |

Тема 2 Восстановление оригинала по изображению

2.1 Свертка функций.

2.2 Интеграл Дюамеля.

2.3 Теоремы разложения.

2.4. Связь преобразования Лапласа с преобразованием Фурье.

2.1 Свертка функций

– умножение изображений: если f1t=F1p, , и f2t=F2p, , то

F1p⋅F2p=0tf1τ⋅f2t−τ dτ;

– теорема Бореля: свертке оригиналов

f1t∗f2t=0tf1τ⋅f2t−τ dτ=0tf2y⋅f1t−y dy

соответствует произведение изображений

f1t∗f2t=F1p⋅F2p;

– интеграл Дюамеля: если ft=Fp и , то

,

.

2.3 Теоремы разложения

Для восстановления оригинала  по заданному изображению  в простейших случаях используется таблица изображений. Дополнительное применение свойств изображений позволяет существенно расширить возможности восстановления оригинала по заданному изображению.

Теорема 1 (Римана-Меллина) Пусть функция ft оригинал с показателем роста s0, а Fp – ее изображение. Тогда в любой точке t непрерывности оригинала ft справедлива формула Римана-Меллина

ft=12π iu−i∞u+i∞Fpeptdp,

где интегрирование производится вдоль любой прямой , , и интеграл понимается в смысле главного значения.

Формула Римана-Меллина

ft=12π iu−i∞u+i∞Fpeptdp

является обратной к формуле Fp=0∞ft e−ptdt и называется обратным преобразованием Лапласа.

В точке , являющейся точкой разрыва 1-го рода функции , правая часть формулы Римана-Меллина равна

.

Непосредственное применение формулы обращения для восстановления оригинала  по изображению  затруднительно. Для нахождения оригинала обычно пользуются теоремами разложения.

Теорема 2 (1-я теорема разложения) Если функция Fp в окрестности точки p=∞ может быть представлена в виде ряда Лорана

Fp=k=0∞ckpk+1=c0p+c1p2+c2p3+...,

то функция ft=k=0∞ck⋅tkk!=c0+c1t+c2⋅t22!+..., , является оригиналом, имеющим изображение Fp:

Fp=k=0∞ckpk+1=k=0∞ck⋅tkk!=ft.

Вторую теорему разложения можно сформулировать следующим образом.

Теорема 3 (2-я теорема разложения) Если Fp=PpQp – рациональная правильная несократимая дробь, p1, p2, ..., pn– простые или кратные нули знаменателя Qp, то оригиналft, соответствующий изображению Fp, определяется формулой

Fp=PpQp=.

В частности, если знаменатель p1, p2, ..., pn – простые полюса, то функция

ft=k=1nPpkQ'pk⋅epkt

является оригиналом, имеющим изображение Fp.

Теорема 4 Пусть Fp – функция комплексной переменной p, обладающая свойствами:

1) Fp задана в полуплоскости Rep=u>s0 и удовлетворяет в ней условиям:

а) Fp – аналитическая функция в полуплоскости Rep=u>s0,

б) в области Rep≥u>s0 функция Fp стремится к нулю при p→∞ равномерно относительно argp−s0;

в) для всех Rep=u, u>s0, несобственный интеграл  сходится;

г) может быть аналитически продолжена на всю комплексную плоскость Cp;

2) аналитическое продолжение функции Fp в полуплоскость Rep≤s0 удовлетворяет условиям леммы Жордана.

Тогда имеет место следующее соотношение:

ft=12π iu−i∞u+i∞Fpeptdp,

где t>0 и p=pk – особые точки (полюсы, существенно особые точки) функции, являющейся аналитическим продолжением Fp в полуплоскость Rep≤s0, k=1,2,…,n.

2.4. Связь преобразования Лапласа с преобразованием Фурье

Пусть функция ft является оригиналом с показателем роста  и имеет конечное число экстремумов. Тогда для нее можно записать интеграл Фурье. При этом имеет место формула:

ft+0+ft−02=12π−∞+∞Φωeiω tdω,

где Φω=−∞+∞fte−iω tdt.

Учитывая, что в интеграле Лапласа параметр p=u+iω, Rep=u, и для сходимости интеграла выбирается u>s0, то можно записать:

Fp=Fu+iω=0+∞fte−p tdt=−∞+∞fte−u te−iω tdt.

Сравнивая полученный интеграл Лапласа с преобразованием Фурье, видно, что изображение Fu+iω=Fp есть прямое преобразование Фурье для функции gt=ft⋅e−ut.

Тема 3  Приложения операционного исчисления

3.1 Решение линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами

3.2 Решение систем дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами

3.3 Использование операционного исчисления в электротехнике

Пусть имеется линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами

a0yn+a1yn−1+...+any=ft,

удовлетворяющее начальным условиям Коши

y0=c0, , ..., yn−10=cn−1,

где c0, c1,..., cn−1 – заданные числа, функция yt вместе с ее рассматриваемыми производными и функция ft являются оригиналами.

Для того чтобы найти решение  применим к обеим частям дифференциального уравнения преобразование Лапласа, т. е. от оригиналов  и  переходим к изображениям  и  соответственно. В результате получается операторное уравнение:

a0pnY−pn−1c0−pn−2c1−...−cn−1+a1pn−1Y−pn−2c0−...−cn−2+...++an−1pY−c0+anY=F

Разрешая полученное операторное уравнение относительно Yp, находим

Yp=Fp+Rn−1pQnp,

где Qnp=a0pn+a1pn−1+...+an,

Rn−1p=c0a0pn−1+a1pn−2+...+an−1+c1a0pn−2+a1pn−3+...+an−2+		+...+cn−1a0.

Полученное решение называется операторным решением искомого дифференциального уравнения.

Определяя оригинал yt, соответствующий найденному изображению Yp, получается искомое решение .

Полученное решение yt во многих случаях оказывается справедливым при всех t∈R, а не только при t≥0.

При нулевых начальных условиях решение операторного уравнения примет вид Yp=FpQnp.

Если  – решение дифференциального уравнения

при начальных условиях ...=, то решением уравнения  при тех начальных условиях является функция

.

Данная формула позволяет находить решение линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами при нулевых начальных условиях, не находя изображения правой части.

Пусть дана система линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами:

,

,

..........................................,

,

удовлетворяющая начальным условиям Коши

y10=c1, y20=c2, ..., yn0=cn,

где c0, c1,..., cn – заданные числа, функции y1t, y2t, ..., ynt вместе с их первыми производными и функции f1t, f2t, ..., fnt являются оригиналами.

Пусть ykt=Ykp, fkt=Fkp, . Применяя преобразование Лапласа к каждому уравнению системы и учитывая правила дифференцирования оригинала, получим:

pY1−c1+a11Y1+...+a1nYn=F1t,

pY2−c2+a21Y1+...+a2nYn=F2t,

..........................................,

pYn−cn+an1Y1+...+annYn=Fnt,

или

p+a11Y1+a12Y2...+a1nYn=c1+F1t,

a21Y1+p+a21Y1+...+a2nYn=c2+F2t,

...........................................................,

an1Y1+an2Y2+...+p+annYn=cn+Fnt.

Данная система называется системой операторных уравнений.

Пусть

Δ=a11+pa12...a1na21a22+p...a2n............an1an2...ann+p

есть определитель системы операторных уравнений и Δkm – алгебраические дополнения элементов, находящихся на пересечении k-1 строки и m-го столбца. Если определитель Δ≠0, то применяя правило Крамера, получим:

Ykp=i=1nFip+ciΔkmΔ, .

Для нахождения решения исходной системы определяются оригиналы, соответствующие полученным изображениям.

Если определитель Δ=0, то система операторных уравнений решения не имеет, следовательно, и исходная система не имеет решения.

При помощи операционного исчисления можно находить решения линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами, уравнениями в частных производных, уравнений в конечных разностях, проводить суммирование рядов, вычислять интегралы. При этом решение этих и других задач значительно упрощается.

Использование операционного исчисления в электротехнике. Методы операционного исчисления широко используются в электротехнике при исследовании переходных процессов в линейных цепях с сосредоточенными параметрами r, L и C, поскольку явления, происходящие в таких цепях, описываются обыкновенными линейными дифференциальными уравнениями и их системами, которые легко решаются с помощью операционного исчисления.

Переходным процессом называется явление, наблюдающееся в цепи при переходе от одного установившегося режима к другому. Переходные процессы возникают в электрических цепях в результате коммутаций (включения или выключения э. д. с., различных переключений, короткого замыкания в цепи, внезапного изменения параметров в цепи и т. д.). Эти процессы в электрических цепях всегда являются электромагнитными. Они протекают обычно с очень большой скоростью и, как правило, заканчиваются по истечении долей секунды. При этом возможны случаи, когда напряжения и токи цепи или на отдельных ее элементах при переходном процессе значительно превосходят их значения в установившемся режиме. Последнее может привести к выходу из строя некоторых элементов цепи.

При протекании переходных процессов в электрических цепях всегда выполняются законы коммутации (законы переходных процессов):

а) ток в индуктивности L не может измениться скачком. В начальный момент (непосредственно после коммутации) он сохраняет то значение, которое было в момент, непосредственно предшествующий коммутации:

iL0+=iL0−=iL0;

б) напряжение на емкости C не может измениться скачком. В начальный момент (непосредственно после коммутации) оно сохраняет то значение, которое было в момент, непосредственно предшествующий коммутации:

uC0+=uC0−=uC0.

Значения токов в индуктивностях и напряжений на обкладках конденсаторов в момент времени, непосредственно предшествующий коммутации в цепи, iL0 и uC0, определяют начальные условия переходного процесса. При расчете переходного процесса в электрической цепи эти условия необходимо выявить до выполнения всех остальных вычислений. Если все iL0 и uC0 равны нулю, то в цепи имеют место нулевые начальные условия, а токи в индуктивностях и напряжения на конденсаторах в переходном процессе начнут изменяться от нулевых значений. При ненулевых начальных условиях для определения знаков iL0 и uC0 надо задаться направлениями обхода контуров цепи, в которых будет происходить переходный процесс. Положительные знаки iL0 и uC0 сохранятся, если их направления совпадают с направлением обхода контура. В противном случае знаки iL0 и uC0 изменятся на противоположные. Здесь токи в индуктивностях и напряжения на конденсаторах в переходном процессе начнут изменяться от тех значений, которые они имели в момент, непосредственно предшествующий коммутации (с учетом установленных знаков соответствующих величин).

Пусть в электрической цепи, изображенной на рисунке 3. 1, рубильник P переключается из положения 1 в положение 2. Тогда в контуре r, L и C возникнет переходный процесс. Примем, что его начальные условия ненулевые: iL0≠0 и uC0≠0. При направлениях тока в индуктивности и напряжения на обкладках конденсатора в начальный момент переходного процесса, показанных на рисунке 11, выбранном направлении обхода контура имеем iL0>0 и uC0>0.

Рисунок 11 – Электрическая цепь

Возьмем направление мгновенного значения тока переходного процесса i=it, совпадающие с направлением обхода контура. Так как направление источника э. д. с. e=et, действующего в контуре r, L и C во время переходного процесса, совпадает с направлением обхода этого контура, то по второму закону Кирхгофа получаем уравнение:

ri+Ldidt+1C0tidt+uC0=e.

Обозначим ip=i=Ip – изображение тока переходного процесса в контуре; ep=e=Ep – изображение внешней э. д. с., действующей в контуре.

Тогда уравнение цепи r, L и C в операторной форме примет вид:

rIp+LpIp−iL0+1pCIp+uC0p=Ep.

Это уравнение можно записать так:

r+Lp+1pCIp=Ep+LiL0−uC0p.

Откуда находится выражение для изображения тока переходного процесса в виде:

Ip=Ep+LiL0−uC0pr+Lp+1pC.

Полученная зависимость представляет собой закон Ома в операторной форме. Его можно записать так:

Ip=FpZp,

где Fp=Ep+LiL0−uC0p – изображение всех (внешних и внутренних) э. д. с., действующих в контуре; Zp=r+Lp+1pC – операторное сопротивление контура r, L и C; −uC0p – изображение начальной э. д. с. емкости (включая знак «минус»), уравновешивающей начальное напряжение на обкладках конденсатора и направленной навстречу uC0.

Операторное сопротивление Zp=r+Lp+1pC контура r, L и C получено из выражения комплекса полного сопротивления этого контура

Z=r+iωL+1iωC

путем замены iω на p, i2=−1.

Закон Ома в операторной форме позволяет, непосредственно исследовать переходные процессы только в неразветвленных электрических цепях. При рассмотрении переходных процессов в разветвленных и сложных электрических цепях необходимо использовать первый и второй законы Кирхгофа, которые имеют в операторной форме следующий вид:

первый закон – k=1nIkp=0;

второй закон – k=1mZkpIkp=k=1lFkp.

При составлении уравнений цепи по этим законам «правила знаков» остаются такими же, как и при расчете установившихся режимов в электрических цепях постоянного и переменного тока. В частности, если мгновенное значение тока переходного процесса int протекающего в ветви n, принято направленным к заданному узлу (для которого составляется уравнение по первому закону Кирхгофа), то изображение этого тока Inp берется с одним знаком (например, со знаком «плюс»). Если же ток imp направлен от узла, то его изображение Imp берется с другим знаком (со знаком «минус»).

Составляя уравнения по второму закону Кирхгофа, необходимо учитывать, что кроме внешних э. д. с. ekt=ek в контурах, содержащих индуктивности и емкости при ненулевых начальных условиях, действуют еще и внутренние э. д. с. (начальные э. д. с.: самоиндукции и емкости). Причем, если направление iLk0 совпадает с направлением обхода контура, то слагаемое LkiLk0 следует брать со знаком «плюс», если же и uCk0 направлено по обходу контура, то результирующий знак слагаемого uCk0p должен быть «минус», так как начальная э. д. с. емкости всегда направлена навстречу начальному напряжению на обкладках конденсатора uC0.

Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме имеют тот же вид, что и при установившихся режимах в цепях постоянного и переменного тока. Поэтому, применяя операционное исчисление для расчета переходных процессов, в принципе можно использовать все методы расчета сложных линейных электрических цепей с постоянными параметрами. При исследовании переходных процессов в сложных и разветвленных электрических цепях (в последнем случае при ненулевых начальных условиях) наибольшее применение получили метод уравнений Кирхгофа, метод контурных токов и метод наложения. При расчете переходных процессов в неразветвленных  цепях, также в простых разветвленных цепях при нулевых начальных условиях применяется закон Ома в операторной форме. При этом в разветвленной цепи непосредственно определяется только ток переходного режима в ветви, содержащей источник э. д. с. (вся цепь нереально сводится к простой неразветвленной цепи).

Во всех случаях расчета переходных процессов в электрических цепях операторным методом сохраняется такая последовательность операций: сначала определяются начальные условия, затем записывается уравнение или система уравнений для заданной цепи в операторной форме, что позволяет найти изображения искомых токов или напряжений. По полученным изображениям отыскиваются оригиналы – мгновенные значения токов или напряжений переходного режима.

Вопросы для самоконтроля

Определения

- Какая функция называется оригиналом?

- Какой интеграл называется изображением?

- Какая операция называется преобразованием Лапласа?

- Что называется обратным преобразованием Лапласа?

Формулировки теорем и формулы

- Сформулируйте необходимый признак существования изображения?

- Сформулируйте теорему единственности оригинала?

- Сформулируйте теорему Римана-Меллина.

Доказательства теорем

- Сформулируйте и докажите теорему о существовании изображения.

- Сформулируйте и докажите свойства  преобразования Лапласа.

- Сформулируйте и докажите вторую теорему разложения.

Вопросы и задачи на понимание

В чем суть первой теоремы разложения?

- Как связаны между собой преобразование Лапласа и преобразование Фурье?

- Как используется преобразование Лапласа при решении линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами?

- Как используется преобразование Лапласа при решении систем линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами?

- При исследовании каких процессов используется операционное исчисление в электротехнике?

Задания к практическим занятиям

Раздел 1 Ряды Фурье

Тема 1 Ряды Фурье по ортогональным системам функций

1 Вычислить скалярное произведение функций ϕx=x3 и ψx=x4+1на отрезке 0;1.

2 Доказать, что система sinπxl, sin2πxl, …, sinnπxl, … на отрезке 0;l является ортогональной и построить соответствующую ей ортонормированную систему.

3 Доказать, что система многочленов Лежандра, определяемая следующим образом:

Pnx=12nn!dndxnx2−nn, n=0,1,...,

на отрезке −1;1 является ортогональной.

4 Записать первые три члена разложения функции fx=x на отрезке −1;1 по ортогональным многочленам Лежандра.

Примеры оформления решения

1 Вычислить скалярное произведение функций ϕx=x и ψx=x2на отрезке 0;1.

Решение. Имеем:

ϕ,ψ=01xx2dx=x44|01=14.

2 Вычислить норму функции ϕx=sinx в L20;π.

Решение. Так как

ϕ2=0πsin2xdx=x2−14sin2x|0π=π2,

то ϕ=π2.

3 Проверить ортогональны ли функции ϕx=x и ψx=x2 на