КУРС ЛЕКЦИЙ ПО СПЕЦКУРСУ

«ПРОЕКТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»

Тема 1: Особенности технологических процессов производства

На современном этапе развития науки и техники любое производство основывается на реализации технологических процессов производства (ТПП). Обычно каждый ТПП состоит из множества реализаций микротехнологических операций (MTXOij), где i,j – номера состояний или событий в ТПП. Возможны три способа реализации ТПП, соответствующих порядку следования микротехнологических операций: последовательный, параллельно-последовательный и параллельный. В зависимости от характера использования ресурсов предприятия операциями MTXOij технологические процессы можно разделить на два класса: детерминированные (ДТПП) и вероятностные (ВТПП). Исторически ДТПП были изучены первыми и притом всесторонне в силу простоты технологий их исследования, использовавших три типа формализации.

Очень простые по составу и структуре детерминированные процессы удавалось формализовать на основе теории массового обслуживания. Одноуровневые технологии предполагают представление MTXOij в виде приборов системы массового обслуживания (СМО), на вход которой поступают запросы на выполнения MTXOij. Наиболее подходят для исследования аппаратом СМО поточное производство ремонта изделий, конвейерные линии, используемые при промышленном производстве продукции. Основные ограничения состоят в том, чтобы характеристики использования операциями MTXOij ресурсов предприятия были детерминированными величинами, а для вероятностных типов ресурсов необходимо удовлетворение предпосылок использования для формализации аппаратом СМО. Целью моделирования с помощью аналитических моделей СМО является определение времени Tkp реализации ТПП и множества статистик обслуживания очередей на входе приборов СМО, отображающих обслуживание во времени выполнения MTXOij. Отметим, что другие характеристики использования ресурсов предприятия множеством {MTXOij} не вычисляются. Как видим, возможности моделирования ТПП аппаратом СМО существенно ограничены.

В тех случаях, когда ТПП имеют графовую структуру выполнения MTXOij, применяется аппарат сетевого планирования. В основе исследования ТПП лежит построение сетевого графика (СГР), составляемого технологом предприятия из технологической схемы выполнения MTXOij. Процесс исследования ТПП с помощью СГР разбивается на три стадии [9]: подготовка исходных данных, построение СГР, анализ СГР и прогноз характеристик ТПП. На первой стадии выявляются все взаимосвязи продолжительности MTXOij. Взаимосвязи между операциями представляются в виде матрицы следования αij, отображающей графовую структуру ТПП. Оцениваются продолжительности работ MTXOij τij, которые должны быть постоянными величинами. Целью имитационного моделирования является нахождение времени реализации ТПП, которое называется критическим, и поиск критического пути (той последовательности MTXOij, которая определяет максимальное время выполнения всех операций). На СГР  кроме MTXOij выделяются события SOBi и SOBj. Поэтому номера MTXOij означают номера событий на входе и на выходе операции. Расчет времени свершения событий и интегральных характеристик СГР осуществляется по известным методикам [13] в три этапа. На первом этапе рассчитываются наиболее ранние сроки свершения событий tpj в направлении от исходного к завершающему событию. Для любого события i ранний срок свершения равен длине максимального из путей к данному событию от исходного по формуле tpj=max(tpi+τij). На втором этапе рассчитываются поздние сроки свершения событий tni. Расчет также ведется последовательно, но уже в обратном порядке, переходя от завершающего к исходному событию. Поздний срок завершающего события равен его раннему сроку. Времена свершения любых других событий определяются из соотношения tnj=min(tni−τij). Это означает, что от позднего срока всех j-х событий, следующих за i-м событием, вычитаются продолжительности работ, связывающих i-е событие с j-м и выбирается минимальная величина. Расчет завершается вычислением tni начального события. На третьем этапе рассчитываются резервы времени выполнения событий Ri=tni−tpi. Далее приступают к анализу параметров СГР, который включает в себя определения критического пути, нахождение критического времени Tkr, определение полного и частного резервов СГР. Расчеты ведутся согласно известной методике [13]. Отметим, что, согласно известным методикам анализа СГР, других параметров MTXOij не имеет. Как только времена τij становятся случайными величинами, изложенная методика применения СГР для исследования ТПП не пригодна. Тем более, не подходят классические способы анализа ТПП, когда кроме времени каждая MTXOij для своего выполнения требует еще ресурсов и оборудования предприятия.

Для более сложно организованного ТПП используются модели теории принятия решений. Процесс составления расписания выполнения MTXOij состоит из упорядочения во времени множества требований MTXOij на обслуживающих приборах с учетом длительностей и ограничений на порядок выполнения операций с целью оптимизации заданной целевой функции анализа ТПП. К сожалению, время реализации известных алгоритмов решения большинства задач теории расписаний растет быстро с ростом числа требований (n) и числа приборов (m). Детерминированные модели используются для представления практических ситуаций, в которых длительности предполагаются известными на этапе составления расписаний и не изменяются в процессе его реализации. На  практике информация о длительности операций бывает неполной и недостаточно достоверной на этапе составления расписаний, и возникают трудности, когда заранее заданная длительность MTXOij при реализации расписания существенно отличается от заданной. Даже если длительности всех операций считаются известными заранее, необходимо принимать во внимание ошибки, возникающие в ходе практической реализации расписания, точность оборудования для определения длительностей MTXOij, ошибки округления при построении расписания на компьютере, возможные поломки приборов, дополнительных требований с высокими приоритетами. Неадекватность детерминированной модели теории расписаний реальным системам обслуживания ТПП отмечается в публикации [61].

Гораздо позднее исторически стали развиваться методы исследования ВТПП. Здесь возможно использование трех классов вероятностных ТПП, различающихся типом математических моделей для анализа и прогноза поведения ВТПП. Прежде всего, это стохастические модели теории расписаний [61], в которых предполагается, что длительность MTXOij является случайной величиной с известным законом распределения вероятностей. При этом у исследователя ВТПП первого типа могут возникнуть следующие трудности при использовании стохастических моделей. Во-первых, часто не удается получить необходимую информацию для определения достоверного распределения вероятностей случайного времени MTXOij. Во-вторых, эти распределения будут действительно полезными в случае достаточно большого числа реализаций построенного расписания. В случае же единственной реализации расписания заданные распределения вероятностей могут оказаться бесполезными (при неудачной для построенного расписания конкретной реализации длительностей операций). В работе [61] рассматривается аналитическая модель, когда предполагается, что при реализации расписания длительность MTXOij τij может принимать любое значение между нижней и верхней границами, которые известны до применения процедуры составления расписания. Как видим, данная модель является стохастической в условиях «строгой неопределенности» (нет информации о распределении вероятностей случайной длительности MTXOij). Для использования стохастических моделей теории расписаний необходимо выполнение трех важнейших условий:

– в любой момент времени каждый прибор может обслуживать не  более одной MTXOij и каждая MTXOij может обслуживаться не более, чем одним прибором ТПП;

– прерывание приоритетной операции в процессе ее выполнения запрещено;

– фактическая длительность операции τijf может принимать любое действительное значение между верхней и нижней границами.

На практике все три условия редко исполняются и, кроме того, предположение о том, что длительности MTXOij известны до построения расписания никак не могут измениться в процессе его реализации, ограничивает практические возможности современной теории расписаний.

Второй тип ВТПП представляют собой все те процессы, которые можно исследовать на основе имитационных моделей, построенных на основе приборов массового обслуживания с управлением [26]. Рассмотрим два примера ВТПП второго типа: технологические процессы услуг почтовой связи (ТП УПС) и технологические процессы сборочно-разборочного производства (ТП СРП) при ремонте изделий сложной структуры. Общим в этих вероятностных технологических процессах производства является технология обслуживания компонентами ТПП множества поступающих запросов на ресурсы предприятия.

ТП УПС по своей сути являются вероятностными, поскольку характер поведения клиентов является случайным и динамика взаимодействия структурных подразделений почтовой связи заранее не предсказуема. Это обстоятельство обуславливает наличие следующих особенностей реализации ТПП УПС [62, 64].

1. Все типы УПС функционально независимы друг от друга, хотя и объединены по месту расположения и подчинения единому руководству.

2. Каждый вид УПС обеспечен своим набором ресурсов, необходимых для его реализации.

3. Имеет место иерархия подчиненности структурных подразделений почтовой связи и иерархия использования имитационных моделей УПС. Существуют четыре уровня этой иерархии: отделение почтовой связи (ОПС); районные узлы почтовой связи (РУПС); областные предприятия почтовой связи (ОППС), которым подчинено множество РУПС; республиканское отделение «Белпочта», управляющее всеми ОППС. Это обстоятельство обусловливает необходимость использования последовательности ИМ УПС на каждом из уровней иерархии моделей.

4. Сложный и многофункциональный характер взаимодействия технологических операций, реализующих УПС i-го типа с помощью последовательности {MTXOij}, которые уникальны по своей структуре и описываются соответствующими графами GRFi. Это означает, что каждая УПС i-го типа обладает одним графом GRFi для всех структурных подразделений ОПС.

5. Существует объективная трудность измерения характеристик поведения клиентов для построения моделей УПС. При этом нарушается свойство ординарности входного потока требований, что не позволяет использовать модели СМО.

6. Существует технологическая иерархия реализации УПС, а времена обслуживания запросов клиентов на MTXOij не описываются экспоненциальными законами распределения.

7. В каждом ОПС на одном рабочем месте обычно совмещено несколько MTXOij, относящихся к разным видам УПС. В зависимости от структуры ТПП в иерархии предоставления услуг почтовой связи могут выполняться несколько операций с одними и теми же функциями распределения.

Технологические процессы сборочно-разборочного производства (ТП СРП) обычно обслуживают несколько изделий сложной структуры, поступающих на предприятие группами одновременно [43]. Отремонтированные изделия покидают предприятие тем же способом. Целью исследования таких предприятий является оценка пропускной способности предприятия и поиск оптимального состава рабочих мест при различных интенсивностях поступления изделий и требуемых ресурсов для выполнения ремонтных операций. Особенностями объекта исследования являются:

– разделение технологических потоков ремонтируемых изделий на несколько уровней иерархии с различной технологией ремонта изделий;

– наличие в ВТПП трех типов операций (расщепление технологических потоков, сборка нескольких потоков в единую линию, ремонтные операции);

– цеховая структура рабочих мест, которые специализированы по MTXOij;

– привязанность ресурсов предприятия к рабочим местам и ограниченный состав ресурсов на предприятии, а также ограниченный состав ремонтных бригад исполнителей, выполняющих ремонтные операции на соответствующих рабочих местах;

– при производстве ремонтных операций на рабочих местах возможно использование ресурсов индивидуальных и общих;

– общие ресурсы используются частично на время выполнения ремонтных операций и затем снова возвращаются для их использования, но уже следующей MTXOij;

– для некоторых ремонтных операций на ряде рабочих мест возможно использование специализированного оборудования, индивидуально закрепляемого за рабочим местом;

– возможны заказы дополнительного оборудования, материалов и комплектующих изделий при выполнении ремонтных операций;

– при использовании оборудования возможны отказы его функционирования, и при этом известны характеристики отказа и восстановления устройств оборудования.

Особенностями ремонтируемых изделий являются:

– наличие иерархии выполнения компонентов изделий;

– каждый компонент верхнего уровня вложенности содержит в себе составляющие более низкого уровня вложенности;

– для производства ремонтных операций исполнители на рабочих местах с помощью соответствующего оборудования используют нужное количество материалов и комплектующих изделий;

– только часть компонентов сложных изделий может требовать выполнения операций ремонта, однако для других компонентов изделия ремонтных операций не потребуется, но при этом все же необходимы сборочно-разборочные операции для достижения доступа к глубоко расположенным деталям изделия.

Данные особенности объекта исследования определяют специфику задач с помощью имитационного моделирования. Как видим, ВТПП2 является  иерархическим. Технология ремонта изделий на каждом уровне иерархии определяется структурой ремонтируемого изделия и поэтому является уникальной. Кроме того, необходимо отметить сложную структуру изделия. Нарушение ординарности поступления изделий на ремонт и не экспоненциальный характер распределения времени ремонта компонентов изделий не позволяет использовать аналитические модели СМО и определяет необходимость применения имитации при анализе динамики реализации ТПП СРП.

Итак, для приведенных типов ВТПП имеется много общего в технологии исследования динамики их развития во времени. Аналитические модели СМО для исследования ВТПП применять нельзя, и поэтому исследователи вынуждены применять имитационное моделирование.

В практике проектного моделирования исследователям приходится рассматривать ВТПП третьего типа (ВТПП3), которые отличаются следующими особенностями:

1. Графовый характер технологии выполнения MTXOij при реализации ВТПП3. Выполнение одной группы {MTXOij} не может быть начато до тех пор, пока не будет выполнена предыдущая группа микротехнологических операций, что отображается в структуре графа GRMTXO выполнения MTXOij.

2. Каждая MTXOij для своего выполнения требует не только затрат времени τij, но и целый набор ресурсов предприятия ({RESk}) разного типа и назначения, причем количество ресурсов предприятия обычно ограничено.

3. Время выполнения MTXOij являются случайной величиной, задаваемой функцией распределения F1ij(τ) произвольного типа.

4. Некоторые MTXOij используют различное количество материалов mtij и  комплектующих изделий koij, являющихся случайными величинами, описываемыми соответствующими функциями распределения F3ij(ko) и F4ij(mt).

5. Для своего выполнения MTXOij требует финансовых затрат, и поэтому стоимости Cij выполнения MTXOij также являются случайными величинами, описываемыми соответствующими функциями распределения F2ij(C).

6. Каждая MTXOij для своего выполнения требует предоставления детерминированного количества используемых ресурсов:

– исполнителей (ISPij) и бригад исполнителей (BRISPij);

– индивидуальных ресурсов (RESINDij), ресурсов общего пользования (RESOBij), индивидуального оборудования (OBINDij), оборудования общего пользования (OBOPij).

7. При функционировании оборудования общего и индивидуального пользования могут возникать отказы функционирования, требующие восстановления его работоспособности. Причем, некоторые отказы могут приводить к авариям с известными вероятностями Pijotk. Характеристики надежности функционирования оборудования являются вероятностными величинами, определяемыми по соответствующим функциям распределения:

– интервалы безотказной работы устройства (F1ij(τBO));

– интервалы восстановления функционирования оборудования (F2ij(τVO));

– интервалы времени τav ликвидации аварий (F3ij(τAV)).

Фактическая длительность τijf выполнения каждой MTXOij является случайной величиной, зависящей не только от наличия ресурсов предприятия в момент ее активизации, но и  от надежностных характеристик оборудования ВТПП3, на которых она реализуется.

8. Структура ВТПП3 также может быть вероятностной. Это означает, что после свершения группы {MTXOij} по вероятности pk может следовать одна из групп последующих {MTXOjn}.

Первой особенностью  ВТПП3 третьего типа является скорость протекания их во времени. Вероятностные технологические процессы производства по скорости протекания во времени и реактивности их как объектов управления разделим на три группы: быстро протекающие ВТПП3 (1 группа); процессы реального времени ВТПП3 (2 группа); медленно протекающие ВТПП3 (3 группа). Динамика управления каждой группы ВТПП3 различна.

ВТПП3 1-го типа имеют высокую скорость их реализации во времени. Для контроля и управления этими ВТПП3 используются аппаратно организованные системы, функционирующие на принципах стабилизации, контроля и управления самим ВТПП3. Известны методы и средства такого регулирования и контроля [4, 5, 8] с помощью специальных средств автоматического управления ВТПП3 с высокой скоростью их реализации. Очевидно, что ИМ ВТПП3 по скорости их реакции практически «не успевают» за скоростью течения ВТПП3.

ВТПП3 2-го типа имеют среднюю скорость их протекания во времени. Обычно это процессы реального времени. С помощью ИМ ВТПП3 возможно параллельное взаимодействие реального ВТПП3, ИМ ВТПП3, системы контроля SPRESH и эксперта-технолога, наблюдающего с помощью ИМ ВТПП3 за реализацией опасного производства [6]. По-видимому, между ИМ ВТПП3 и реальным ВТПП3 существует некоторое время упреждения (τУП), величина которого зависит от реактивности программ анализа за ходом ВТПП3. За это время система SPRESH успевает выработать необходимое управляющее воздействие, стабилизирующее поведение ИМ ВТПП3, и аналогичное воздействие на реальный ВТПП3, обеспечивающее изменение откликов ВТПП3 в заданных пределах.

ВТПП3 3-го типа имеют малую скорость их реализации. Поэтому за время анализа ситуации системой SPRESH (τАН) имеется возможность экстраполировать возможные реакции на ИМ ВТПП3 и воздействовать в необходимые моменты времени на реальный ВТПП3. Кроме контроля за надежностью оборудования в ряде случаев удается имитировать ситуации информационной зависимости MTXOij от двух групп параметров: управления {Uj} и информационного взаимодействия {INj} [6].

Второй особенностью ВТПП3 является иерархический характер организации ВТПП3 и вероятностный характер управления каждым уровнем иерархии организации ВТПП3. Собственно ВТПП3 состоит из множества микротехнологических операций {MTXOij}, структура связей которых определяется вероятностным сетевым графиком (ВСГР). Внутри ИМ существуют три уровня автоматического управления развитием ВТПП3:

- одиночное резервирование оборудования при достижении его критической наработки;

- ликвидация аварий с помощью последовательности агрегатов-имитаторов процедур {APROCk};

- технологическое резервирование для случая коррекции состава {AMTXOij} при возникновении аварий.

Вне ИМ ВТПП3 с помощью системы SPRESH реализуется ещё три уровня внешнего управления ИМ ВТПП3 и соответственно реального ВТПП3 [7, 13]:

- планового управления в начале каждого имитационного эксперимента (ИЭ) путем указания параметров вариантов модели в h-м  варианте {X0ih} (количество исполнителей; состав индивидуального и общего пользования оборудования; количество материалов и комплектующих изделий; значения характеристик надежности и ремонта оборудования; состава ресурсов; величины наработки устройств, после которых вероятность отказа многократно повышается);

- оперативного управления имитацией развития ВТПП3, которое предполагает контроль за состоянием ВТПП3 с помощью анализа множества индикаторов {indr} за состоянием оборудования для проверки условия Qfr>Qor, что приводит к одиночному резервированию (сюда же относятся и реакция со стороны эксперта-технолога (θ3), направленная на вмешательство в ИМ ВТПП3 со стороны эксперта-технолога посредством внешнего воздействия системы SPRESH на ИМ ВТПП3, а также на реальный ВТПП3);

- анализа информации, формируемой системой SPRESH и принятие решений EXPERTом на основе как откликов ИМ ВТПП3 каждой l-й реализации ИМ ВСГР, так и интегральных откликов после N реализаций ИМ ВСГР (согласно процедуре Монте-Карло)

- наконец, путем анализа графа критических путей (GR. KRP), представляющего собой результат наложения друг на друга критических путей во всех реализующих ВСГРl.

Третьей особенностью ВТПП3 является наличие оборудования с заданными надежностными характеристиками, которое может отказать с известной вероятностью. Каждое r-е устройство оборудования (индивидуального и общего пользования) обладает порогом наработки (Q0r), превышение которого приводит либо к отказу его функционирования, либо к появлению аварии в ВТПП3. Для ВТПП3 это обстоятельство особенно важно. Поэтому для ВТПП3 2-го типа должен осуществляться непрерывный мониторинг составом индикаторов достижения устройствами этого порога и автоматический переход на резервирование. Для ВТПП3 важно наличие резервного оборудования, которое включается немедленно, а затем осуществляется непрерывный контроль над ситуацией и при наличии возможности переход на групповое резервирование устройств оборудования.

Четвертой особенностью ВТПП3 является высокая цена возникновения аварии в ВТПП3. Это обстоятельство определяет необходимость немедленного перехода на профилактику в тех случаях, когда останов ВТПП3 возможен согласно технологии его развития и для перехода на резервирование нет свободных устройств, или сам факт перехода на групповое резервирование теряет смысл. В тех случаях, когда аварии избежать не удается, система SPRESH [6, 7] допускает автоматическую ликвидацию аварии имитационной моделью последовательностью процедур ликвидации аварии, которые имитируются соответствующими агрегатами-имитаторами. Каждый из этих агрегатов-имитаторов обладает собственным оборудованием, набором исполнителей и ресурсами для ликвидации аварии. Более того, после возникновения аварии меняется состав выполняемых операций за счет включения в имитационной модели механизмов технологического резервирования [8, 48].

Как видно, структура ВТПП3, характер использования ресурсов MTXOij и надежностные характеристики оборудования не позволяют использовать аналитические модели. Кроме того, важной особенностью ВТПП3 является то, что сами MTXOij не являются инициаторами их выполнения. Поэтому нельзя воспользоваться аппаратом транзакций, как это имеет место при исследовании ВТПП2. Активизация выполнения MTXOij определяется свершением событий, которые обусловливаются завершением группы предшествующих операций. Как видим, инициаторами активизации групп MTXOij является граф связей, характеризующий ВТПП3. Поэтому имитационные модели, построенные на основе использования транзактного способа имитации, нельзя использовать для исследования ВТПП3, и нужен способ активизации групп MTXOij с помощью вероятностного сетевого графика (ВСГР).

Тема 2: Существующие способы и средства имитационного моделирования технологических процессов производства первого и второго типов

Для исследования детерминированных ТПП разработан набор специальных математических методов: для исследования ВТПП1 используются модели СМО; для планирования выполнения ТПП2 используются модели теории расписаний; для исследования ТПП3 разработаны модели сетевого планирования в виде сетевых графиков (СГР) и методики анализа ТПП3 с помощью СГР.

В случае исследования вероятностных технологических процессов также используются свои методы. Для исследования ВТПП1 используются  стохастические модели теории расписаний (СМТР). Методы исследования ВТПП3 с помощью СМТР, средства построения СМТР и технологии их использования для реализации методов исследования ВТПП на моделях СМТР изложены в работе [61].

Один из первых методов имитационного моделирования ВТПП1, включающим в себе имитацию с оптимизацией результатов имитации, рассматривался в работах [65, 72].

Задача оптимизации при моделировании производственных процессов возникает в связи с тем, что принимаемая очередность обработки деталей существенно влияет на совокупный цикл обработки. Поэтому за критерий решения задачи оптимизации принимается минимизация длительности совокупного цикла обработки деталей.

Довольно часто задача оптимизации производственных процессов сводится именно к выбору оптимальной очередности обработки деталей. В связи с этим разработано достаточно много методов математического моделирования, исключающих необходимость оценки всех возможных вариантов и позволяющих автоматизировать процесс выбора, так как реализация задачи моделирования вручную и особенно задачи моделирования групповых поточных линий сопряжена с большими затратами труда и времени. Это объясняется тем, что такие линии допускают обработку на них деталей большой номенклатуры. Часто в реальных условиях производства номенклатура обрабатываемых каждой линией деталей исчисляется не только десятками, сотнями и даже тысячами наименований, что предполагает обработку огромных объемов информации.

Наиболее удачными методами анализа ВТПП1 и поиска оптимальной очередности запуска деталей в обработку являются: матричный метод, предложенный В.А. Петровым; метод оптимизации по правилам приоритета, разработанный А.А. Колобовым, и аналитический метод, предложенный Ф.И. Парамоновым [14, 41].

Матричный алгоритм оптимизации порядка запуска деталей на многономенклатурном производственном участке основан на дискретном программировании, все исходные и промежуточные данные представляются в виде наборов матриц, и на основе нескольких расчетных параметров формируются правила оптимального поиска решения. Однако этот метод не учитывает влияния пооперационных трудоемкостей и позволяет искать лишь случайную очередность обработки, т.е. метод является весьма субъективным, так как в его основу положен сугубо эмпирический поход. Суть метода, основанного на правилах приоритета, состоит в том, что в случаях конфликтных ситуаций, когда на один станок претендуют одновременно несколько деталей, то предпочтение отдается по какому-либо приоритету. Поскольку выбор такого приоритета субъективен и не дает гарантии поиска математического оптимума, то к настоящему времени предложено большое множество приоритетов. Оценивая этот метод, необходимо отметить, что при некоторой упорядоченности он имеет следующие недостатки: не допускаются перерывы в процессе обработки деталей, а также в основу решения задачи принимается последовательная форма организации процесса во времени, что удлиняет длительность совокупного цикла. Результатом моделирования процесса обработки деталей или сборки сборочных единиц является формирование расписаний работы рабочих мест на принятый шаг управления. За шаг управления может приниматься рабочая смена, рабочий день, рабочая неделя и т.д. Выбор шага управления определяется достигнутым организационным уровнем и принимается таким, чтобы в течение шага не происходили необратимые процессы, нарушающие стабильность функционирования управления системы. Шаг может изменяться с течением времени при условии повышения уровня организации процесса производства. Чем стабильнее процесс производства, тем большим может приниматься шаг управления. Для принятого шага управления формируются расписания работы рабочих мест производственной системы. Исходной основой для их формирования является технологическая информация, а именно, затраты времени на наладку и подналадку оборудования, принятый размер партии запуска и время смещений запуска деталей в обработку.

При функционировании производственной системы могут быть сбои в ее работе. Такие сбои могут быть вызваны поломкой оборудования, браком в производстве, несвоевременной подачей материала и инструмента на рабочие места, болезнями рабочих и другими возмущающими воздействиями, возникающими при функционировании системы. Под их воздействием фактическое выполнение расписаний рабочими местами может отклоняться от запланированного. Следовательно, для оценки фактического состояния системы необходим учет фактического выполнения расписаний. Поэтому, во-первых, необходимо имитировать фактический ход производства и, во-вторых, провести учет выполнения заданных расписаний рабочими местами.

Далее, на основе данных о фактическом выполнении расписаний за шаг управления по его окончании необходимо провести анализ запланированных расписаний. Его результатом являются координаты по каждому рабочему месту, начиная с которого нужно формировать расписание на очередной шаг управления. Такие координаты в свой состав включают номер детали, которая находилась в обработке на момент окончания шага управления, и количество обработанных деталей из ее партии на тот же момент времени.

На функционирующую производственную систему, кроме названных внутренних возмущений, могут воздействовать и внешние возмущения. Последние могут возникать при изменении конъюнктуры рынка; требований потребителя выпускаемых изделий, связанных с улучшением их качества; вносимых конструкторских и технологических изменений. Поэтому перед формированием расписаний на каждый очередной шаг управления необходимо внесение изменений в исходную информацию для того, чтобы исходная информация адекватно отображала реальное состояние управляемого объекта. А это, в свою очередь, перед формированием расписаний на каждый очередной шаг управления требует коррекции исходной модели процесса производства.

Для исследования ВТПП2 обычно используются различные модификации методов теории массового обслуживания в комбинации с методом статистических испытаний для учета стохастических аспектов реализации вариантов ВТПП2. В этих случаях рабочие места представляются в виде приборов СМО типа MTXOij, а транзактами (TRi) отображаются потоки деталей, материалов и инструментальных средств. Переменная, характеризующая TRi, принимает одно из двух состояний:  означающее обслуживание транзакта на приборе CMOj или ожидание TRi в очереди OCHi. Состояние очередей характеризуется количеством находящихся в них TRi. Поскольку значения параметров MTXOij являются случайными величинами с произвольными законами их распределения, то ИМ CMOj представляет собой алгоритм, отображающий поведение ВТПП2 во времени при заданных потоках TRi, поступающих на входы ИМ ВТПП2. В качестве откликов в таких ИМ [1, 16, 23, 45, 67, 74]  выступают среднее число транзактов, обслуженных в единицу времени, коэффициенты загрузки оборудования, среднее время обслуживания транзакта в ВТПП2. Основным свойством MTXOij в ИМ ВТПП2 является время обслуживания TRi, которое представляет собой случайную величину. При этом учитывается влияние следующих факторов: взаимозаменяемость ресурсов, совместное использование одного и того же ресурса несколькими MTXOij, режим использования ресурсов на стадиях выполнения MTXOij, количество одновременно обрабатываемых деталей. Для  описания и использования ИМ ВТПП2 разработаны специальные методы и языки моделирования [43, 62, 64]. Из-за вероятностного характера параметров MTXOij при ВТПП2 используется процедура Монте-Карло [31]. Еще одним направлением имитации ВТПП2 является исследование гибких производственных участков и комплексов с различным составом многочисленного основного и вспомогательного оборудования и с широким спектром номенклатуры деталей. Для моделирования подобных ВТПП2 используются системы моделирования на основе систем Петри [42]. В основе данного способа имитации лежит представление i-й единицы планирования eij из множества M, имеющей pi вероятностей возникновения стадий обработки, как системы, представляющей собой совокупность (j+1) состояний с последовательным переходом единицы планирования из предыдущего состояния в последующее по технологии реализации ВТПП2. Вершины eij, являющиеся единицами планирования, имеют раскраску в виде маркеров начала и окончания своих состояний τ0 и τk соответственно. Любой переход с вероятностью eijeij+1 осуществляется с помощью технологических и вспомогательных средств, имеющих собственные дискретные состояния, представленные соответствующими функциональными подсистемами Петри. Для перехода единицы планирования в состояние eij требуются технологические ресурсы, которые могут обеспечить выполнение операции. Сложность и громоздкость представления ВТПП2 с помощью сетей Петри является главным тормозом их применения. Каждая вершина в составе подсетей имеет свой набор параметров. Методика синтеза сетей Петри в единую иерархическую сеть Петри имеет свои особенности. За счет масштабирования во времени появляется возможность анализа состояния объектов предприятия в любом разрезе сети, моделирования на созданной сети в пределах любых интервалов времени, оценки расписаний работы гибких производственных систем. На основе методик синтеза сетей Петри в имитационную модель планирования ВТПП2 разработан ряд систем моделирования [15, 65], которые позволяют размещать в различных позициях планировки любое количество моделей складов, формируя модели расписаний для различных компоновок производственных систем. Слабость использования сетей Петри состоит в том, что никакого расписания нельзя построить при вероятностном характере параметров объекта имитации. В работе [42] сообщается об использовании известной системы моделирования для  разработки на основе модифицированных моделей СМО моделей таких объектов, как сборочные конвейеры, системы транспортировки грузов внутри предприятия, системы складского обеспечения и технологические операции, выполняемые рабочими. Подобные имитационные модели используются при разработке проектов реконструкций предприятий для анализа совместного взаимодействия технологического и транспортного оборудования внутризаводских транспортных потоков в связи с пуском новых агрегатов и выводом из эксплуатации устаревшего оборудования.  Например, при реконструкции сталеплавильного цеха ОАО «Севастополь» [21] моделировалась замена печей, установка сортировочной машины непрерывной разливки стали при сохранении существующих зданий цехов и подъемно-транспортного оборудования. Другой пример использования ИМ на основе модификаций методов СМО представляет собой имитация работы железнодорожного транспорта [21]. С помощью имитационной модели определялись места установки дополнительных стрелочных переходов. Оценивался на ИМ максимальный поток заявок заданной структуры, который может обслужить станция и вычислялось перераспределение грузов. В модели Казанского метро [21] также использовались подмодели в виде СМО, которые позволили оценить влияние пассажиропотоков на загрузку метрополитена и определить возможные способы устранения очередей в «часы пик», прогнозировать расписание движения поездов. Кроме того,  с помощью имитационной модели удалось провести анализ влияния надежности работы оборудования на пропускную способность метро. Отметим, что все перечисленные модели были реализованы на основе модификаций методов СМО, но рассматривалась только простейшая структура ВТПП2. Для исследования более сложной организации ВТПП2 существует набор технологически обеспеченных систем моделирования. Рассмотрим наиболее известные системы автоматизации моделирования, используемые при создании ИМ ВТПП2.

На рынке программного обеспечения существует множество инструментов, облегчающих разработку дискретно-событийных моделей и проведение экспериментов с моделями в этой традиционной области моделирования. В первую очередь это GPSS, который стал революцией более 40 лет назад, задав парадигму моделирования в этой области в виде блоков и транзактов [46].

В 1999 году фирмой "XJ Technologies (Экс Джей Технолоджис)" (г. Санкт-Петербург) была завершена разработка системы AnyLogic [16]. За эти годы система получила большое распространение и популярность. Это одна из немногих российских разработок в области имитационного моделирования, получивших признание за рубежом. Данная система применяется в диапазоне от микромоделей “операционного” уровня, где важны конкретные размеры, расстояния, скорости, времена, до макромоделей “стратегического” уровня, на котором рассматривается глобальная динамика обратных связей, тенденции на длительных временных отрезках и оцениваются стратегические решения. AnyLogic поддерживает на единой платформе практически все существующие подходы дискретно-событийного и непрерывного моделирования (блок-схемы процессов, системную динамику, агентное моделирование, карты состояний, системы уравнений и т.д.).  AnyLogic предлагает пользователю графическую среду для создания моделей на основе простых визуальных средств с дополнительным использованием всех возможностей современного объектно-ориентированного языка Java. Любой объект модели, разрабатываемой в AnyLogic, представляется как класс Java, пользователь может добавить в модель свои классы, переопределять методы базовых классов, использовать базовые и разработать свои библиотеки классов и т. п. По модели, представленной в графическом редакторе, AnyLogic генерирует Java-программу. При построении модели в AnyLogic разработчик, фактически, создает Java-классы активных объектов и определяет отношения между ними. Во время выполнения модель представляет собой иерархию экземпляров активных объектов. Собранная модель может работать локально, на одном компьютере, или же пользователь может построить Java апплет, который можно запустить под управлением браузера. Основной сущностью в модели, разрабатываемой в среде AnyLogic, является активный объект. Активный объект имеет внутреннюю структуру и поведение и может инкапсулировать как элементы другие активные объекты. Структура активного объекта определяет, из каких элементов он состоит и какие связи существуют между инкапсулированными объектами. Поведение определяет реакции активного объекта на внешние события – логику его действий во времени. Структурные диаграммы и карты состояний в последнее десятилетие доказали свое удобство при визуальной спецификации сложных инженерных систем. Число уровней вложенности объектов структуры, и вложенность состояний в картах состояний произвольны, что позволяет отражать в моделях структурную и поведенческую иерархию сложных систем. Моделирование систем с дискретными событиями в AnyLogic основывается на механизме обмена сообщениями между активными объектами через порты, а на внутриобъектном уровне используются таймеры и события с очевидной семантикой. Логика обработки сообщений задается графически с помощью карт состояний. Поэтому AnyLogic имеет естественные аналоги блоков и транзакций языков блочного моделирования: блок GPSS естественно представить активным объектом в AnyLogic, а транзакты – сообщениями. Дополнительные объекты, такие как ресурсы или очереди, строятся базовыми средствами AnyLogic и включены в библиотеку. Визуализация динамики процессов и статистическая обработка случайных параметров являются встроенными и выполняются автоматически.

Математически системы в среде AnyLogic описываются системами дифференциальных уравнений первого порядка. Эти модели применяются для корпоративного планирования и анализа политик управления корпорацией, политик управления социальными и экономическими системами. Модели системной динамики могут быть представлены с помощью либо аналитической записи дифференциальных уравнений, либо графического их представления, аналогичного тому, которое используется в традиционных инструментах.  AnyLogic позволяет сроить как стохастические, так и детерминированные модели и проводить анализ результатов моделирования. Поддерживается более тридцати пяти стандартных вероятностных распределений, можно также определить свои. В систему входят средства сбора и анализа статистики в работающей модели, а также средства её презентации в любых формах и экспорта в другие приложения. С моделью могут быть проведены эксперименты Монте-Карло, анализ чувствительности, оптимизация, а также эксперименты по сценарию пользователя. В AnyLogic встроен оптимизатор OptQuest. Комбинируя эвристики, генетические алгоритмы, нейронные сети и математическую оптимизацию, OptQuest позволяет находить значения дискретных и непрерывных параметров модели, соответствующие максимуму или минимуму целевой функции, в условиях неопределённости и при наличии ограничений. OptQuest настраивается и запускается из среды разработки модели. Также есть возможность применения пользовательских методов оптимизации, связанных с моделью через Java API.

Язык SLX (Simulation Language with Extensibility) относится к новому поколению программных продуктов Wolverine Corp. и основывается на широких возможностях языка имитационного моделирования (ЯИМ) GPSS/H [46]. При разработке языка SLX решались три глобальных проблемы: введение послойного построения (в оригинале layer – слой, пласт), создания механизма организации связей и управления между слоями и создания внешнего интерфейса, обеспечивающего доступ к слоям. Язык SLX [23]  позволяет осуществлять связь с другими языками и программами. Если у пользователя возникает необходимость обратиться к коллекции функций С/С++ непосредственно из SLX, то необходимо поместить эти функции в динамическую библиотеку (DLL) и обеспечить аргументами, отвечающими на вызов. SLX автоматически генерирует хедер-файлы С/С++ (.h), которые определяют объекты SLX в синтаксисе С. Ядро SLX имеет следующие основные особенности:

- число потребных операторов весьма мало, благодаря их малому количеству базовые операторы могут комбинироваться таким образом, чтобы описать наибольшее число возникающих ситуаций;

- ядро имеет непосредственный доступ; в традиционном построении GPSS операторы не допускают прямого доступа, до тех пор, пока они не будут переведены в надлежащее состояние (логические переключатели, очереди и т. п.);

- доступ к основным элементам ядра гарантирует точность и адекватность модельного представления;

- ядро обеспечивает вычислительные возможности при работе с СИ-подобными программами;

- все элементы ядра, включая взятые из ядра СИ, активно контролируются.

SLX представляет собой платформу, на базе которой могут быть построены другие средства имитации. Механизм расширения позволяет придать известным средствам новые особенности. Особенно очевидно это проявляется в поисковых системах. Обычно, в большинстве языков программирования, для укрупнения операций используют макросы, структура которых ограничена или отличается по синтаксису при переходах от языка к языку. В этом смысле SLX сам является макросом, содержащим небольшое число основных определений и позволяющим чтение файла даже в процессе выполнения предписания.

Язык SLX никоим образом не отменяет и не заменяет язык имитационной модели (ЯИМ), скорее наоборот, за счёт реализации всех его преимуществ исследователи получают интегрированный программный продукт, который сочетает преимущества универсальных С-подобных языков с ЯИМ GPSS/H.  Язык достаточно просто интегрируется с программным продуктом Proof Animation, обеспечивая качественную анимацию.

Тем не менее, SLX по сути является объектно-ориентируемой надстройкой языка С++ над GPSS. Возможности такой системы не могут выйти за рамки ее нижнего уровня, и SLX сохраняет все недостатки GPSS.

В интерактивной системе имитационного моделирования ISS 2000 [46] в качестве языка имитационного моделирования используется GPSS [46]. Система моделирования реализована при помощи создания лингвистического процессора (ЛП). Основное назначение ЛП состоит в том, чтобы он, путем интерактивного взаимодействия с пользователем на некотором языке L, построил подмножества таких высказываний D из некоторого множества G, что только высказывания D всегда истинны. Таким образом, ЛП задается структурой вида: ЛП=<L, D, G, T>, где T – множество, определяющее некоторую теорию относительно высказываний G. С прагматической точки зрения G – определяет все возможные ответы на вопросы из меню, которые образуют язык L. Подмножество Т определяет только те ответы, по которым алгоритм работы ЛП, определяющий теорию Т, строит семантически и синтаксически правильные операторы GPSS программ.

Язык L представляет собой систему меню для пользователя, множество G соответствует дереву альтернативных вариантов построения подмодели, а подмножество высказываний D определяет параметрические настроенные подмодели для конкретной реализации ИМ. Технология создания CASE-средств имитационного моделирования требует:

- выбора правильного конструктивного множества элементов;

- разработку средств спецификации, выбора и настройки элементов;

- наличие средств конструирования модели из выбранных элементов.

Правильный выбор конструктивного первоначального множества элементов определяет класс моделей, которые могут быть смоделированы с помощью данных средств. Для того, чтобы покрыть более широкий класс моделей, необходимо выбирать множество как можно ближе к языковым средствам моделирования. Более того, выбираемый язык моделирования должен быть декларативного типа, чтобы облегчить разработку интерфейса между создаваемым программным генератором и выбранным языком за счет унификации построения и обращения к языковым средствам, заложенным в самом языке.

Структура имитационной модели представляется в виде графа стохастической сети с дальнейшим преобразованием в модель процесса. Система имеет возможность агрегированного описания концептуальной и имитационной модели за счёт выделения классов объектов и их параметрической настройки на конкретную реализацию модели. В качестве языка моделирования выбран язык декларативного типа GPSS.

Основными элементами системы являются:

· язык интерактивного проектирования моделей (система меню);

· система параметрической настройки моделей;

· подсистема работы со стандартными и пользовательскими функциями распределений;

· лингвистический процессор;

· подсистема организации экспериментов (включая нахождение узких мест в концептуальной модели) и статистической обработки результатов с целью структурной оптимизации организации сети.

В процессе автоматизированного проектирования имитационной модели реализуется заданная стохастическая сеть СМО и определяются характеристики и параметры для каждой вершины сети; задаются параметры для имитационного эксперимента. Совокупность реализаций параметрической настройки для всех подмоделей системы определяет необходимую информацию для конкретной модели в среде GPSS. Лингвистический процессор отражает совокупность подмоделей в конкретную GPSS-модель для дальнейшего проведения имитационного эксперимента и представляет собой CASE средство, преобразующее язык интерактивного проектирования модели в GPSS-модель.

Проблемы возникают при отображении в графическом виде маршрутов движения заявок, когда маршрут определяется типом заявки (например, разный тип заготовки обрабатывается в соответствии со своей технологической картой). Поэтому введено понятие виртуальной сети [42], что упрощает работу с разными типами заявок, имеющие свои собственные маршруты движения по узлам сети массового обслуживания. Виртуальная стохастическая сеть представляет собой систему массового обслуживания с переменной структурой связей устройств обслуживания. Такая сеть даёт возможность представления в сети маршрутов движения заявок разного типа, и может применяться для моделирования сборочного производства или транспортных систем разного типа (например, доставки продуктов или перевозки людей). Для ее реализации в ISS 2000 вводится элемент маршрутизатор для узла стохастической сети СМО. Реализуется маршрутизатор с использованием средств косвенной адресации языка GPSS и функций, которые задают маршруты движения заявок по узлам сети и времена обработки.

После задания структуры модели и создания имитационной программы на языке GPSS (создания проекта) и запуска эксперимента, в ISS 2000 существует возможность просмотра статистических данных из стандартного отчета GPSS, таких как коэффициенты загрузки устройств, гистограммы времени пребывания заявок в системе и других. Система ISS 2000 реализована средствами Delphi.

В 1989 фирма Wolverine выпустила Proof Animation, устанавливающий новый уровень для общецелевых анимационных пакетов [23]. Proof Animation главным образом нацелена на два направления.  Во-первых, это небольшой, но мощный командный язык, который может быть использован в широком спектре приложений. Во-вторых, он может использоваться почти с любым языком моделирования, также хорошо, как с любым программным обеспечением, которое может создавать стандартные ASCII файлы вывода. Версии системы включают Proof Animation (пакет начального уровня), Proof Professional ("неограниченная" версия) и Proof Animation для студентов. Опция Proof, "Demo Maker", обеспечивает возможность создания демонстраций без нарушения авторских прав. Прогон во времени возможен только в запускаемой версии Proof Animation.

Вместе с базовой программой ProcessModel, поставляются еще три дополнительных компонента: LIVE Animation (ЖИВАЯ Анимация), OneStep Modeling (Моделирование за один шаг) и Visual Staffing (Визуальная работа с ресурсами). ProcessModell полезен для совершенствования деловых процессов любого типа включая обработку транзакций, обслуживание покупателей, производственные и сборочные операции, транспортные услуги. Типичные приложения ProcessModel включают в себя:

1. Расписание работы персонала и график рабочего времени.

2. Приоритетность и возможность прерывания задач.

3. Возможность выбора различных методов управления.

4. Планирование емкости операции или процесса.

5. Возможность задания размера партии обработки.

6. Расписание назначений.

7. Определение последовательности работ.

8. Производственное расписание.

9. Повышение продуктивности.

10. Сокращение цикла обработки.

11. Снижение стоимости.

12. Управление качеством.

13. Анализ «узких мест».

14. Оценка стоимости по операциям и ресурсам.

15. Расписание доступности ресурсов для перерывов в работе и простоев.

ProcessModel дает возможность анализа множества испытаний, поддерживает определяемые пользователем переменные и атрибуты, формирует стандартные и настраиваемые пользователем отчеты.

Кроме того, ProcessModel позволяет создавать иерархические модели для лучшей организации и управления большими модельными проектами. Группы разработчиков могут создавать различные части сложной модели, а потом, объединив их, моделировать процесс целиком.

- Инструментальная система моделирования MISS [23] относится к процессно-ориентированным системам. В ее концепции имеются элементы сходства с концепцией СИМУЛЫ-67 и с SDL-концепцией проектирования и имитации систем связи. Предмет моделирования в MISS - это набор объектов, организованных в многоуровневую иерархию, а функционирование объектов трактуется как совокупность нескольких параллельно текущих процессов. Между любыми процессами могут существовать связи: посылая по ним сигналы, одни процессы могут изменять течение других. Эволюция каждого процесса представляется чередованием стадий. Моменты переключения между стадиями планируются по ходу имитации. Множество возможных переключений для всех стадий всех процессов фиксируется заранее, выбор конкретного переключения всякий раз определяется набором сигналов, полученных процессом на момент переключения.

- Система MISS - продукт более чем двадцатилетней работы по созданию конкретных моделей сложных процессов. Один из вариантов упомянутой выше системы согласования производственных и эксплуатационных процессов, система анализа эффективности противоракетной обороны космического базирования, один из вариантов имитации функционирования системы государств были выполнены в среде MISS.

- Инструментальная система моделирования ДИКСИ [21] реализована в виде объектной базы данных, с набором системных типов объектов, причем каждый системный тип также является объектом системы. Основным принципом задания динамики объектов в системе является объединение понятий объекта и процесса его изменения: каждый объект определяет процесс изменения в системном времени своего состояния и состояния иерархии своих подобъектов, посредством задания алгоритмов и временных параметров для объекта и иерархии подобъектов. В качестве базового механизма организации выполнения процесса принята иерархическая схема с квантованием шагов по времени. Программирование в рамках ДИКСИ осуществляется в любой системе программирования, поддерживающей стандарт DLL фирмы MICROSOFT. Она состоит из следующих компонентов.

Cim - это компилятор языка программирования Simula, разработанный в университете г. Осло. Мобильность Cim основывается на языке программирования Cи. Компилятор и система поддержки выполнения программ написаны на Си, а компилятор создает Си-код, который передается компилятору Си для последующего преобразования в машинный код. Авторы - Sverre Hvammen Johansen, Stein Krogdahl and Terje Mjns, Department of Informatics, University of Oslo.

Системой, предназначенной для проектирования, исследования и модернизации дискретных систем методом имитационного моделирования, является ДАСИМ [21], которая может применяться для проектирования локальных и распределенных сетей ЭВМ с коммутацией пакетов, специализированных мультипроцессорных систем и вычислительных комплексов, выбора протоколов множественного доступа к каналам связи, исследования широкого класса сетей массового обслуживания большой размерности, а также производственных процессов и автоматических линий. Комплекс ориентирован на использование непроцедурной технологии разработки и исследования моделей. Суть технологии заключается в отсутствии необходимости программирования на всех этапах выполнения имитационного эксперимента. Первая версия ДАСИМ функционирует под управлением MS DOS и позволяет исследовать модели, включающие до 150 автоматов (обслуживающих устройств). Вторая версия работает под управлением UNIX в среде X Window. Максимальное количество моделирующих автоматов определяется доступным объемом оперативной памяти из условия 1Кбайт - 1 устройство. В состав комплекса входят следующие компоненты:

- интегрированная среда разработки и отладки моделей;

- моделирующий комплекс;

- база данных результатов моделирования;

- справочная система.

Система моделирования ДАСИМ предназначена для решения задач проектирования сложных дискретных систем с использованием имитационных моделей. Применение такого моделирующего комплекса основано на использовании непроцедурной технологии разработки и исследования имитационных моделей. Характерной особенностью данной технологии проектирования является отсутствие необходимости программирования на всех этапах создания и исследования моделей. Использование системы моделирования позволяет в 3-7 раз по сравнению с программными комплексами аналогичного назначения типа GPSS и CSS сократить трудоемкость и повысить производительность труда специалистов-разработчиков архитектур систем и оборудования. Данная система моделирования ориентирована на пользователя - непрофессионала в области программирования и обработки данных. Это достигается тем, что в основе применения системы моделирования лежит непроцедурный язык, предназначенный для описания структуры исследуемого объекта с помощью устройств-имитаторов (автоматов), связей между ними и сигналов управления, позволяющих имитировать алгоритмы функционирования этих устройств.

Пакет имитационного моделирования ПИМ (разработка Власова Л. В.) [21] – это пакет, аналогичный GPSS, разработанный на Visual C++ 6 в 2002 году. До этого была версия ПИМ для MS DOS. К настоящему времени на ПИМ разработано около 10 приложений, прошедших апробацию на предприятиях Санкт Петербурга и в Москве.

В работе Королева А.Г. [21] предлагается погрузить возможности языка GPSS в один из хороших языков программирования, обеспечивающих эффективную работу с Windows, и представить модель системы массового обслуживания в виде набора процедур на Object Pascal. Для этого был разработан набор модулей (Unit), которые реализуют процедуры и функции, необходимые для построения моделей. Процедуры естественным образом распадаются на собственно процедуры, и блоки. Блоки – это те процедуры, из которых формируется собственно модель. Они соответствуют блокам языка GPSS и реализуют продвижение заявок по модели. Остальные процедуры – используются при построении других частей модели, например, для организации процесса моделирования как такового. Система Object GPSS позволяет просто и естественно писать тексты моделей на Object Pascal, и ее возможности в плане моделирования, заметно превосходят, то, что есть, например, в GPSS-World, в первую очередь, за счет возможностей самого Object Pascal, а во вторую – за счет расширения номенклатуры блоков, процедур и функций.

Система моделирования Arena разработана компанией Systems Modeling Corporation [23]. Она позволяет создавать подвижные компьютерные модели, используя которые можно адекватно представить многие реальные системы (производственные технологические операции, складской учет, банковскую деятельность). В системе Arena соединены интерфейсные возможности среды Windows и легкость иерархического построения модели и ее последовательного приближения к реальному объекту. Имитационная модель в Arena включает следующие основные элементы: источники и стоки (Create и Dispose), процессы (Process) и очереди (Queue). Источники – это элементы, от которых в модель поступает информация или объекты. Скорость поступления данных или объектов от источника обычно задается статистической функцией. Среда имитационного моделирования Arena  [46]  включает:

- отчеты, статистику и основные анимационные объекты для просмотра полученных результатов;

- VBA and Visual Basic для изменения пределов параметров с целью определения наилучшего результата.

Вспомогательное средство системы Process Analyzer позволяет, меняя значения параметров модели, структуру модели, определить занятость ресурсов, их полезность и т.д. Она сравнивает альтернативные сценарии и выбирает тот сценарий, который дает наилучший результат. Сравнивая эти сценарии работы модели, можно определить лучшее решение (но не оптимальное, т.к. нельзя просмотреть все возможные решения, т.е. исследовать полностью область допустимых решений), но все-таки определить лучшее решение таким способом возможно.

Дополнительным средством оптимизации системы является OptQuest. Изменяя пределы значений переменных, запуская модель несколько раз, система определяет наилучшее решение. Оптимизировать можно только одно значение, при этом можно определять параметры ограничений для других переменных. Как видим, это однокритериальная оптимизация. Модель должна быть исследована, ее разработка, и корректировка должны быть завершены. Таким образом, можно найти необходимое оптимальное число ресурсов, требуемых данной системой.

В основу системы моделирования MICIC [21] положена концепция многоуровневого представления СС. Это даёт возможность совместно работать в одном проекте различным специалистам. Уровни специалистов определяются целями работы с ИМ. Можно выделить следующие цели:

- – создание концептуальной модели, отражающей, в первую очередь, взгляд на объект моделирования со стороны коллектива заказчика;

- – преобразование концептуальной модели в формальное описание СС, соответствующее представлениям аналитика и служащее исходным заданием для программиста;

- – алгоритмизация, кодирование и отладка механизмов информационного взаимодействия отдельных элементов имитационной модели;

- – описание вариантов использования ИМ, т. е. схемы постановки, реализации, и обработки результатов ИЭ, настроенных на квалификацию инженера;

- – демонстрация результатов моделирования и их следствий администратору и потенциальным клиентам предприятия, заказавшего проект на моделирование.

При построении концептуальной модели следует придерживаться блочно-сетевой концепции структуризации, принятой в MICIC. Это позволит системному аналитику естественным образом построить описание объекта в соответствии с базовой схемой формализации MICIC. Центральное место в данной иерархии целей занимает этап программирования ИМ. Программист должен воспользоваться языком моделирования MICIC, чтобы обеспечить реализацию ИЭ. Поскольку в настоящее время существуют очень развитые технологии программирования, то данный язык моделирования реализован как библиотека к широко распространенному объектно-ориентированному языку программирования С++. В таком случае от программиста не потребуется дополнительно изучать новый язык моделирования, детально вникать в синтаксические конструкции, приобретать опыт отладки и верификации программ ИМ. Он будет использовать привычный ему полнофункциональный инструментарий интегрированной среды разработки приложений на С++. Именно отсутствие необходимости специального обучения может привести к решению реализации проекта силами собственного научно-исследовательского подразделения заказчика.

Таким образом, разработчик языка моделирования предоставляет программисту интерфейс для определения структуры ИМ, описания информационного взаимодействия между ее элементами, обработки результатов моделирования в процессе реализации ИЭ. После завершения ИЭ важно обеспечить передачу результатов моделирования во внешнюю программную среду, позволяющую наилучшим для заказчика образом презентовать достигнутый эффект.

В силу того, что разработчик системы моделирования МICIC всегда один и тот же, системный модуль является уникальным и неизменным для всех ИМ, написанных на языке моделирования MICIC. Аналитик и программист модели представляют различные научные или производственные коллективы. Так как в любом эксперименте независимо от конкретной структуры ИМ ее элементы взаимодействуют по фиксированным алгоритмам, то информационный модуль, создаваемый программистом, соответствует определенной концептуальной модели СС. Наконец, с одной и той же ИМ можно поставить произвольное количество ИЭ. Поэтому аналитик наиболее подходящим образом формирует способы постановки планов ИЭ и обработки результатов моделирования, определяя функциональные модули ИМ на основе одного и того же информационного модуля. При этом, если ИЭ будут встроены в некоторый стандартизированный пользовательский диалог, то непосредственно решением проблем исследования и проектирования СС будет заниматься инженер, который принимал активное участие в постановке задачи на моделирование. Такая схема реализации проекта органично сочетает знания и опыт различных коллективов специалистов.

Использование в имитационном моделировании сетей Петри, как наиболее универсального и часто встречающегося метода формализации имитационных моделей, в большинстве случаев, ограничено построением несложных циклических моделей для роботизированных комплексов и гибких производственных модулей (ГПМ) с обозримым количеством состояний системы. Попытки создания моделей для более сложных систем – гибких производственных участков и комплексов с различным составом многочисленного основного и вспомогательного оборудования, широким спектром номенклатуры деталей ограничивает область применения аппарата сетей Петри в виду большого количества дискретных состояний ГПС, сложности и множественности сетевых структур.

В качестве решения данной проблемы Р.Р. Загидуллин [42] предложил метод синтеза сетей Петри на базе функциональных подсетей и поведения системы во времени как функции изменения состояния множества номенклатуры. В основе данного метода лежит представление любой i-ой единицы планирования eij (j=1,pi) из множества M=(eij, i=1,m), имеющей pi стадий обработки, как системы, имеющей j+1 состояний, где j=0 означает заготовку, с последовательными переходами P(eij=>eij+1) единицы планирования (ЕП) из каждого предыдущего состояния в следующее по ходу технологического процесса. Вершины, представляющие ЕП eij, имеют раскраску в виде маркеров начала и окончания своих состояний – τн и τкн соответственно. Любой переход P(eij=>eij+1) осуществляется с помощью технологических и вспомогательных средств, имеющих свои дискретные состояния и представленные одной или несколькими функциональными подсетями Петри Gjj+1. Условием перехода является возможность данных средств выполнить очередной переход – gjj+1.

В начальный момент времени заготовка ei0 находится на складе. Для перехода ЕП в состояние ei1 отыскиваются требуемые технологические ресурсы (основное и вспомогательное оборудование), которые могут обеспечить выполнение первой операции и соответствующий переход ЕП в состояние ei1. Вызов этих ресурсов влечет за собой конкатенацию соответствующих функциональных подсетей транспортного средства, складской системы и других объектов, участвующих в работе и обеспечивающих такие процедуры, как перемещение ТС к складу, загрузку ЕП ei0, перемещение ее на ГПМ, последующую обработку и т. д. по структуре ее технологического процесса. Необходимость в перемещении на другой ГПМ на следующей стадии определяется сравнением по еще одному маркеру – адресу местонахождения. Таким образом, каждая вершина имеет раскраску в виде следующих маркеров eij={i, j, τн, τкн, k, t}, где k – адрес местонахождения, t – время пребывания ЕП eij в данном состоянии. Функция перехода g определяет как возможность, так и целесообразность перехода ЕП eij в следующие состояния, а также состав необходимых макропроцедур и соответствующих им функциональных подсетей Gj-1 j.Формирование данных подсетей Петри становится возможным после функционального анализа макропроцедур («Перемещение ЕП со склада на ГПМ», «Перемещение ЕП на другой ГПМ», «Перемещение ЕП на склад») аналогичного по смыслу анализу языковых конструкций с помощью синтаксических диаграмм Бэкуса-Науэра. Элементарные функциональные процедуры (<простой ГПМ>: Гп{k, i, j, τн, τкн, t}, <переналадка ГПМ>: Гн{k, i, j, τн, τкн, t}, <загрузка ЕП со склада>: Тэ{k, i, j, τн, τкн, t} и другие – всего 18 процедур), выступающие в роли терминальных составляющих макропроцедур определяют простейшие функции элементов ГПС, которые могут быть использованы многократно на различном составе таких формальных параметров, как адрес объекта в ГПС, моменты начала и окончания процедуры и т. п. Каждая процедура имеет идентификатор и состав формальных параметров, определяющих, в общем случае: адрес объекта k, адреса начальные и конечные адреса маршрута движения транспортного средства (ТС) – k1 и k2, ЕП eij, моменты начала и окончания действия процедуры – τн и τкн, а также длительность процедуры – t. Количество и функциональная полнота данных процедур таковы, что с их помощью можно описать любые логические конструкции макропроцедур.

Каждая вершина в составе подсетей, кроме имени вершины, имеет тот же состав формальных параметров, что и соответствующая терминальная процедура. В общем случае терминальные процедуры могут содержать вызовы подсетей, связанных с ремонтом и простоями оборудования. Подсети Петри в данном случае имеют самую различную топологию, от линейных до сложных разветвляющихся в зависимости от возможного количества состояний объекта. Состояния отказов и простоев в ГПМ, транспортной и складской системе и соответствующие им процедуры ремонта позволяют производить имитационное моделирование с учетом отказов оборудования, где отказы генерируются с помощью генератора случайных чисел.

После окончания процедуры ремонта управление передается в исходное состояние объекта, которое было на момент отказа. Синтез общей сети Петри начинается с какого-либо начального момента времени для всех вершин, представляющих ЕП eij, одновременно, с дискретой времени Δt, выбранной в качестве системного времени модели (например, Δt=1 сек). В каждый момент времени на каждой ветви от ЕП рассматривается какое-либо событие – одномоментное (переход в подвершину подсети) или процесс (обработка ЕП, транспортировка и т. п.). Функция перехода g определяет одну из макропроцедур, которая собирается во времени из терминальных подсетей Петри. В то же время для любой единицы оборудования, для анализа ее функционирования, можно построить частные сети Петри, выделяя последовательности включения терминальных подсетей во времени.

Особенностями для рассмотренного метода синтеза сетей Петри являются:

1) за счет свойства масштабирования сети во времени появляется возможность анализа состояния всех объектов на любом разрезе сети;

2) возможность создания сетей любой сложности и размерности, как функции от времени и количества полюсов сети, представляющих собой ЕП;

3) возможность моделирования на уже созданной сети в пределах любых интервалов времени, с различных, интересующих проектанта событий;

4) возможность оценки расписаний работы ГПС;

5) приближенность логики синтеза сетей к логике построения программного обеспечения;

6) возможность использования модульной структуры программного обеспечения процесса моделирования.

На основе методики синтеза сетей Петри в имитационных моделях планирования разработано программное обеспечение FMSim, которое позволяет размещать в различных позициях планировки любое количество гибких производственных систем и строить модели расписаний для их различных компоновок.

В работе [44] предложена следующая схема формализации и моделирования процесса производства. Центральным элементом модели является сетевой график. Исходной базой для его формирования является детализированная технологическая схема, прямо вытекающая из конструкторского разузлования изделия. Применяемая методика формирования сетевого графика основана на делении всех деталей и сборочных единиц, составляющих изделие, на ведущие и комплектующие («мелкие»).

К первому типу относятся детали, производство которых характеризуется длительным технологическим циклом, многократными перемещениями между производственными звеньями. Технология изготовления таких узлов и деталей учитывается в модели подробно, и каждая технологическая операция представляет собой работу в сетевом графике. Производство в этом случае планируется календарно.

Для деталей второго класса характерен относительно короткий технологический цикл. Чтобы излишне не загромождать модель, технология их изготовления не включается в итоговый сетевой график. Подобно материалам и покупным комплектующим, «мелкие» детали рассматриваются в модели как ресурсы складируемого типа. Их производство является объектом объемно-календарного планирования.

Получаемый в итоге сетевой график отражает множество технологических операций, выполняемых над ведущими деталями и сборочными единицами. Он обладает фрагментарной иерархической структурой, фактически представляя собой иерархию сетей. Это позволяет строить график из отдельных типовых фрагментов, связывая их между собой, что облегчает процесс формирования графика, делает его наглядным, обозримым, соответствующим по своей структуре составу производимых изделий.

В случае мелкосерийного производства сетевая модель представляет собой совокупность изоморфных графов, количество которых равно величине выпускаемой партии. Каждой работе i сети ставится в соответствие ее продолжительность τi и совокупность функций rik(t, ti). Функция rik(t, ti) характеризует потребность i-ой работы в k-ом ресурсе в момент времени t, при этом ti – момент начала работы i; t, ti∈[0, T], где T – общая продолжительность производственного процесса; i=1, n, где n – общее количество работ в графике; k=1, p+q, где p и q – количество учитываемых в модели нескладируемых и складируемых ресурсов соответственно.

Схема решения задачи сводится к пошаговому воспроизведению динамики функционирования производственной  системы, образованной множеством ресурсов и операций в некотором интервале времени. Спецификой решения задач планирования методом имитации являются конфликтные ситуации, когда на один ресурс (оборудование, персонал) претендуют несколько операций, причем ресурс может быть закреплен только за одной из них. Такие ситуации ликвидируются введением специальных разрешающих правил (функций предпочтения).

Применение к сетевому графику метода имитации позволяет за время проведения машинного эксперимента воспроизвести производственный процесс с требуемой степенью детализации. Проводя модельные эксперименты при использовании различных функций предпочтения, можно получить множество планов производства, наиболее приемлемый из которых может быть выбран в качестве базового. Модель построена в соответствии с принципами событийного моделирования. Данный подход в настоящее время признается наиболее гибким средством описания дискретных процессов [65].

Тема 3: Методы имитационного моделирования вероятностных технологических процессов производства третьего типа

Исследование динамики развития ВТПП3 оказалось возможным только на основе агрегатного способа имитации. Первой появилась публикация [27], в которой сообщалось о возможности применения одной из версий для исследования третьего типа ВТПП. В работе указано на наличие известных трудностей построения и использования программно-технологического комплекса (ПТКИ), реализованного на основе транзактно-процессного способа имитации. Рассматривались при этом простейшие случаи ВТПП3, была определена актуальность разработки нового метода имитации и возможность модификации ПТКИ для его реализации. Второй появилась работа [44], в которой предлагалась новая методика постановки имитационных экспериментов при оценке пропускной способности ВТПП3. Причем, данная методика предполагала новый способ имитации ВТПП3 на основе использования вероятностного сетевого графика (ВСГР) как имитационной модели ВТПП. Предлагался агрегатный способ реализации ИМ ВСГР. Далее, в работе [27], эта методика была применена при анализе и прогнозе характеристик надежности реализации ВТПП3. Методика предполагала использование ИМ  агрегатного типа и модификацию методики ИЭ с помощью агрегатных моделей ВСГР на основе использования метода статистических испытаний. Для реализации этой методики был разработан инструментарий имитационного моделирования как возможное расширение ПТКИ  [28] на случай исследования дискретных вероятностных технологических процессов производства. При использовании этого инструментария возникла новая технология проектного моделирования ВТПП3, которая опубликована в работе [31]. Практическое применение этой технологии определило актуальность разработки новой инструментальной системы имитации, обработки информации и анализа характеристик надежности опасного производства [34]. Здесь имеет место полный отход от попыток реализации динамики функционирования ВТПП3 транзактно-процессным способом имитации и разработка системы автоматизации имитационного моделирования (САИМ) на основе агрегатного способа имитации сложных систем.

Переход на агрегатный способ имитации ВТПП3 определил актуальность разработки универсальной системы формализации ВТПП3 на основе комбинации методов сетевого планирования, метода статистических испытаний и методов организации квазипараллелизма  агрегатным способом имитации. Далее эта формализация была распространена на случаи моделирования опасного производства с использованием теории принятия решений [3, 7, 25]. Новая формальная модель ВТПП на основе вероятностного сетевого графика (ВСГР) позволила разработать новый способ моделирования агрегатами ВТПП3, который был распространен на случай, когда ВТПП3 относится к опасному производству [34]. Для реализации данного способа формализации с помощью агрегатов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на производстве была разработана соответствующая технология имитационного моделирования агрегатных моделей [6]. Далее эта технология была доработана до такой степени детализации, что позволила разработать имитационные модели ВТПП3 на случай исследования вообще опасного производства [32, 49]. Для реализации этой методики для случаев исследования на ИМ ситуаций при возникновении чрезвычайных ситуаций на производстве была разработана специальная технология имитации ситуаций с помощью агрегатных моделей [6]. Практическое применение этой технологии позволило обобщить ее на случай построения, испытания и использования ИМ ВТПП3 опасного производства [32, 50, 51]. Апробация технологии использования агрегатных моделей позволила разработать с ее помощью систему выбора стратегий реагирования на возникновение аварий в технологических процессах опасного производства с помощью ИМ [7, 8, 33]. Большую роль в реализации ВТПП3 опасного производства играют системы управления таким производством [53]. В работах [34, 55] приведена методика имитационного моделирования систем управления опасного производства с помощью агрегатных моделей [5]. Опыт практической реализации исследований с помощью агрегатных имитационных моделей приведен в работе [57]. Здесь обсуждаются проблемы сбора статистики имитации ВСГР в моделях с агрегатным способом имитации и предлагаются технологии организации оперативного контроля с помощью статистики имитации за реализацией ВТПП3 опасного производства. Весь комплекс последовательной разработки методик, средств и технологий реализации [50, 51, 52, 54] позволил разработать единую методику исследования ВТПП3 с помощью агрегатного способа имитации, которая изложена в работе [25]. Как видим, проблемой разработки методик, средств и технологий имитационного моделирования вероятностных технологических процессов третьего типа занимались в основном авторы монографии. Опыт разработки, апробации методик, средств их реализации и технологий имитационного моделирования с помощью агрегатного способа имитации позволил установить ряд проблем, возникающих при имитационном моделировании ВТПП3.

Тема 4: Проблемы автоматизации имитационного моделирования вероятностных технологических процессов производства

Выполненный выше анализ методов имитационного моделирования ВТПП определил необходимость автоматизации построения и использования программ-имитаторов за счет использования специализированных языков имитационного моделирования и систем моделирования (СМ), реализующих эти языки имитации. Кроме языка моделирования (ЯМ) в составе СМ должны быть:

- программные средства, обеспечивающие трансляцию программ ИМ, отладку и верификацию ИМ, реализацию ИЭ;

- механизм управления программными средствами, реализованного в виде интерпретатора команд или многооконной интегрированной среды имитации.

К ЯМ обычно представляются следующие требования:

- ИМ, реализованная с помощью ЯМ, должна быть близким представлением ВТПП, включая взаимодействие во времени между компонентами, а динамика использования ресурсов предприятия должна отображаться встроенными объектами ЯМ;

- возможность постановки серии ИЭ и ИМ любого размера;

- кодировки программ ИМ желательно осуществлять на распространенном языке программирования;

- наличие встроенных инструментов верификации программ ИМ, которые можно отключить на этапе эксплуатации ИМ;

- автоматический сбор и обработка динамической статистики имитации в отдельных ИЭ;

- наличие средств экспорта результатов ИЭ в известные пакеты программ статистической обработки данных.

Традиционно первой СМ, которая была использована при автоматизации имитационного моделирования, является GPSS [71]. Среди многочисленных модификаций наибольшими возможностями описания динамики развития ВТПП в настоящее время обладает GPSS World [1]. Однако, необходимость отображения ряда особенностей технологических аспектов обслуживания устройствами запросов MTXOij не позволяет использовать стандартную версию GPSS World и возникает необходимость ее модификации. Однако это невозможно из-за уникального синтаксиса всех версий GPSS. Неудобно реализовать и эксплуатировать ИМ ВТПП в среде других систем имитационного моделирования. Например, наиболее известные инструментальные средства имитации (GPSS World, AnyLogic, Arena, Extend, SIAM-II, Powersim, Stella [1, 16, 46, 63, 67]) имеют следующие недостатки:

для детального описания ВТПП необходимо на профессиональном уровне знать языки моделирования уникального синтаксиса или языки программирования Java, который в настоящее время используется исключительно квалифицированными программистами (AnyLogic [16, 45]), или структур данных и методов управления ими, которые применяются только при реализации больших программных проектов (SLX [23]); невозможность создания адекватных решаемой задаче классов статических и динамических объектов (GPSS World [21], SLAM-II [45]); сложная система обозначений System Dynamics и ограниченная поддержка дискретного моделирования (Powersim [23], Stell [23];

наличие технических проблем, если модель надо интегрировать в информационную систему пользователя (GPSS World [1], AnyLogic [16], Arena [46]); анализ качества реализации функций ВТПП в условиях существующего состава динамических объектов обычно проводится специалистами проблемной области, которые зачастую не обладают необходимыми навыками организации имитации и обработки результатов ИЭ в среде СМ (AnyLogic [16], Extend [1], SLAM-II [45]);

слабая распространенность из-за высокой цены, узкой специализации, отсутствия обучения в ВУЗах (GPSS World, AnyLogic, Arena, Extend,  SLAM-II, Powersim, Stell).

В докладах конференций ИММОД-2003 [21] и ИММОД-2005 [21] опубликовано о сложности и перегруженности известных СМ. Кроме того, предполагается, что пользователь в одном лице представляет и разработчика, и исследователя, и потребителя, периодически решающего задачи эксплуатации ИМ. Однако в реальности серьезные ИМ создаются научными коллективами, в которых имеется разделение труда. Новые информационные технологии как раз направлены на согласование коллективной работы. Поэтому появилось семейство программно-технологических комплексов имитации (ПТКИ), построенных на базе системы моделирования MISIS [21, 43, 62], о которых мы ранее упоминали в 1.2.

Все эти ПТКИ разработаны на единой технологической платформе в виде двух версий, реализующих транзактно-процессный способ имитации, и предназначенных для исследования и проектного моделирования:

- ПТКИ УПС, позволяющий исследовать ВТПП первого типа производства услуг почтовой связи [64];

- ПТКИ СРП, позволяющий исследовать технологические процессы ремонта изделий сложной структуры, которые также можно отнести к первому типу ВТПП [21].

Как уже упоминалось выше все это комплексы реализованы на единой технологической платформе в среде системы моделирования MISIS [21]. Несмотря на ряд достоинств этих комплексов и самой СМ MISIS, необходимо отметить, что ВТПП второго типа трудно моделировать с помощью средств, реализующих транзактно-процессный способ имитации. Это замечание можно сделать о возможности использования СМ, основанных на основе языка GPSS и его модификаций [1, 16, 63, 67].

Агрегатный способ имитации имеет несколько воплощений [15, 65], но они выполнены для ЭВМ предыдущих поколений и не имеют необходимого программно-технологического обеспечения при реализации методов исследования ВТПП второго типа.

Тема 5: Постановка задачи на разработку методов, средств и технологий имитационного моделирования вероятностных технологических процессов

Проведенный анализ методов, средств и технологий исследования вероятностных технологических процессов производства позволяет сделать следующие выводы.

1. Актуальна на данный момент времени разработка метода, средств и технологии имитации последовательных ВТПП. Отсутствие методики постановки имитационных экспериментов решения задач исследования последовательных ВТПП требует выбора способа их формализации, на основе которого можно было бы разработать метод поэтапного исследования таких процессов. При этом необходимо создать средства реализации метода и технологию их использования специалистами-предметниками, не являющихся профессионалами по программированию, имитации и прикладной статистике. Программное средство может реализовать процессный способ имитации, должно обеспечивать оперативность создания имитационных моделей, их испытания и эксплуатации при решении задач модификации или проектного моделирования состава и структуры последовательных ВТПП.

2. Актуальны также разработка метода имитационного моделирования систем управления ВТПП и создание средств реализации метода имитации систем управления (СУ) ВТПП. Поскольку СУ ВТПП относятся ко второму классу ВТПП, то метод и средства его реализации должны основываться на агрегатном способе имитации параллельно-последовательных операций управления ВТПП. Средства реализации метода должны быть обеспечены соответствующей технологией использования, обеспечивающей реализацию метода исследования СУ ВТПП. При этом необходимо использовать метод, средства и технологии, которые должны быть ориентированы на специалистов-предметников, использующих их в самых разных областях управления ВТПП. Агрегатный способ имитации и средства его реализации должны обеспечивать оперативность создания ИМ СУ ВТПП, простоту испытания и эксплуатации моделей при решении задач проектирования систем управления ВТПП.

3. Весьма актуальна разработка метода имитационного моделирования параллельно-последовательных ВТПП при выборе состава ресурсов и архитектуры ВТПП. Отсутствие методов, средств и технологий исследования ВТПП третьего типа определили необходимость реализации метода на основе комбинации метода сетевого планирования и метода статистических испытаний. Поэтому необходимо реализовать новый способ формализации параллельно-последовательных ВТПП и основанный на ней поэтапный метод построения, испытания и эксплуатации ИМ ВТПП третьего типа. Для автоматизации этапов метода необходимо разработать инструментальные средства реализации метода и технологию их использования технологами, не являющимися специалистами по программированию и имитации. Метод и средства исследования ВТПП сложной структуры необходимо реализовать на основе агрегатно-процессного способа имитации ВТПП. Графовая структура ВТПП определяет необходимость для формализации ВТПП использования комбинации методов сетевого планирования и метода статистических испытаний. Агрегатно-процессный способ имитации и средства его реализации должны обеспечить простоту создания, испытания и эксплуатации ИМ графовой структуры при решении задач  проектного моделирования ВТПП. Отсутствие методов и средств имитации ВТПП параллельно-последовательного типа определяет необходимость реализации единой системы моделирования ВТПП,  версии которого должны реализовать программное обеспечение построения ИМ последовательных ВТПП, СУ ВТПП и параллельно-последовательных ВТПП. При этом каждая версия должна реализовать свой способ имитации: процессами для первой версии СМ, агрегатами для второй версии, агрегатами-процессами для третьей версии СМ. Это означает, что версии СМ должны отличаться степенью детализации реализации агрегатно-процессного способа имитации сложных систем [24].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Боев, В.Д. Моделирование систем. Инструментальные средства GPSS World / В.Д. Боев. — СПб.: БХВ–Петербург, 2004. — 368 c.

2. Боровиков, В.П. STATISTIKA. Искусство анализа данных на компьютере:  для профессионалов. 2-е изд. / В.П. Боровиков. — СПб.: Питер, 2003. —  688 с.: ил.

3. Гончаров, А.Н. Формализация технологических процессов опасного производства на основе теории принятия решений / А.Н. Гончаров, В.С. Смородин //  Известия Гомельского гос. ун-та им. Ф. Скорины. — 2005. — № 5 (32). — С. 23 – 26.

4. Гончаров, А.Н. О методе управления восстановительными операциями опасного производства  /  А.Н. Гончаров  //  Известия Гомельского гос. ун-та им. Ф. Скорины. — 2005. — № 5 (32). — С. 106 – 109.

5. Гончаров, А.Н. Имитационное моделирование оперативного контроля технологическими процессами опасного производства / А.Н. Гончаров //  Известия  Гомельского  гос. ун-та им. Ф. Скорины. — 2006. — № 4 (37). — С. 13 – 16.

6. Гончаров, А.Н. Об одной технологии имитационного моделирования динамики возникновения чрезвычайных ситуаций на производстве / А.Н. Гончаров // Мiжнародний семiнар з iндуктивного моделювання. Збiрник праць. —  Вiдповiдальний редактор д.т.н. Степашко В.С. — Киïв: Мiжнародний навуково-навчальний центр iнформацiйних технологiй та систем НАН та МОН Украïни, 2005. — С. 116 – 123.

7. Гончаров, А.Н. Система принятия решений при имитационном моделировании технологических процессов опасного производства / А.Н. Гончаров, И.В. Максимей, В.С. Смородин // VI международная конференция «Интеллектуальный анализ информации ИАИ–2006»: Киев, 16–19 мая 2006 г.:  Сб. тр. / Рос. ассоц. искусств. интеллекта и др.; Под ред. Т.А. Таран. — К.: Просвiта, 2006. — С. 74 – 83.

8. Гончаров, А.Н. Управление резервированием и восстановительными операциями с помощью имитационного моделирования при возникновении отказов в технологических процессах  опасного производства / А.Н. Гончаров, И.В. Максимей, В.С. Смородин //  Проблемы  управления  и информатики. —  2007. —  № 1. —  С. 48 – 60.

9. Goncharov, A.N. About Management of Probability Technological Process of Manufacture by Means of the Man-Machine Imitation Complex / A.N. Goncharov, D.N. Ezerskiy, A.V. Klimenko, I.V. Maksimey,  V.S. Smorodin // Computer Data Analysis and Modeling: Complex Stochastic Data and Systems: Proc. of the Eighth Intern. Conf.,  Minsk, Sept. 11–15, 2007.  In 2 vol. Vol 2. — Minsk:  Publ. center BSU, 2007. — P. 154 – 157.

10. Гончаров, А.Н. Особенности имитационного моделирования управляемых  технологических процессов опасного производства / А.Н. Гончаров //  Известия  Гомельского  гос. ун-та им. Ф. Скорины. — 2007. — № 5 (44). — С. 101 – 105.

11. Демиденко, О.М. Имитационное моделирование взаимодействия процессов в вычислительных системах / О.М. Демиденко, И.В. Максимей — Мн.: Бел. наука, 2000. — 230 с.

12. Задачи и модели исследования операций.  Ч. 1. Аналитические модели исследования операций: уч. пособие / С.П. Жогаль, И.В. Максимей; под общ. ред. И.В. Максимея. В 3 частях. — Гомель: БелГУТ, 1999. — 109 с.

13. Задачи и модели исследования операций.  Ч. 2. Методы нелинейного и стохастического программирования: уч. пособие / И.В. Максимей, В.С. Серегина; под общ. ред. И.В. Максимея. В 3 частях. — Гомель: БелГУТ, 1999. — 103 с.

14. Задачи и модели исследования операций.  Ч. 3. Технология имитации на ЭВМ и принятие решений: уч. пособие / И.В. Максимей, В.Д. Левчук, С.П. Жогаль, В.Н. Подобедов ; под общ. ред. И.В. Максимея. В 3 частях. — Гомель: БелГУТ, 1999. — 150 с.

15. Имитационное моделирование производственных систем / Под ред. А.А. Вавилова. — М.: Машиностроение;  Берлин: Техник, 1983. — 416 с.

16. Карпов, Ю.Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic 5 / Ю.Г. Карпов. — СПб.: БХВ–Петербург, 2006. — 400 c.

17. Клименко, А.В. Технология измерения оперативной информации с помощью имитационной модели для управления технологическими процессами дискретного производства / А.В. Клименко // Известия ГГУ им. Ф.Скорины. — 2006. — № 4(37). — С. 29 – 31.

24. Максимей, И. В. Имитационное моделирование на ЭВМ / И.В. Максимей. — М.: Радио и связь, 1988. — 232 с.: ил.

18. Клименко, А.В. Методика оперативного управления надежностью функционирования оборудования технологических процессов производства / А.В. Клименко // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. — 2007. — № 5(44). — С. 31 – 35.

19. Коршунов, Ю.М. Математические основы кибернетики: Учеб. пособие для вузов / Ю.М. Коршунов. — М.:  Энергоатомиздат, 1987. — 496 с.

20.  Кундас, С.П. Компьютерное моделирование технологических систем: уч. пособие / С.П. Кундас, Т.А. Кашко. В 2 частях. — Мн.:  БГУИР, 2002. — 168 с.

21. Левчук, В.Д. Программно-технологические комплексы имитации сложных дискретных систем: монография / В.Д. Левчук, И.В. Максимей; М–во образования РБ, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. — Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2006. — 263 с.

22. Липницкий, С.Ф. Моделирование интеллектуальных процессов в инженерных информационных системах / С.Ф. Липницкий, Н.А. Ярмош. — Мн.: Бел. наука, 1996. — 222 с.

23. Лоу, А. Имитационное моделирование. Классика CS / А. Лоу, В.

24. Максимей, И.В. Методика исследования вероятностных технологических процессов производства с помощью агрегатного способа имитации / И.В. Максимей, В.С. Смородин, Е.И. Сукач  // Управляющие системы и машины. — 2006. —  № 2. — С. 35 – 42.

26. Максимей, И.В. О проблемной модификации программно-технологического комплекса имитации технологических процессов производства / И.В. Максимей, В.Д. Левчук, С.Ф. Маслович, В.С. Смородин, Е.О. Попова, А.М. Поташенко, Г.А. Терещенко // Известия Гомельского гос. ун-та им. Ф. Скорины, № 3 (18), 2003. — С. 38 – 41.

27. Максимей, И.В. Методика анализа и прогноза на имитационной модели характеристик надежности реализации вероятностных технологических процессов производства / И.В. Максимей, В.С. Смородин, А.М. Поташенко, Е.О. Попова // Реєстрацiя, зберiгання i обробка даних (Data Recording, Storage & Processing). — 2003. – Т. 5,  № 4. – С. 3 – 10.

28. Максимей, И.В. Инструментарий имитационного моделирования дискретных вероятностных технологических процессов производства / И.В. Максимей, В.Д. Левчук, С.Ф. Маслович, Е.О. Попова, А.М. Поташенко, В.С. Смородин, В.В. Старченко, Г.А. Терещенко // Проблеми програмування (Problems in Programming). — 2003. – № 4. – С. 92 – 99.

29. Максимей, И.В. Принципы разработки инструментальной системы имитационного моделирования технологических процессов производства / И.В. Максимей, В.С. Смородин, Е.И. Сукач, И.В. Соболь // Известия  Гомельского  гос. ун-та им. Ф. Скорины, № 4 (25), 2004. — С. 23 – 26.

30. Максимей, И.В. Инструментальная система имитации обработки информации и анализа характеристик надежности опасного производства / И.В. Максимей, В.С. Смородин, Е.И. Сукач, И.В. Соболь, А.А. Украинец // Реєстрацiя, зберiгання i обробка даних (Data Recording, Storage & Processing). — 2004. — Т. 6,  № 4. — С. 66 – 75.

31. Максимей, И.В. Об одной технологии проектного моделирования вероятностных технологических процессов производства / И.В. Максимей, В.Д. Левчук, С.Ф. Маслович, Е.О. Попова, А.М. Поташенко, В.С. Смородин, В.В. Старченко, Г.А. Терещенко // Проблемы управления и информатики. — 2004. — № 5. — С. 70 – 81.

32. Максимей, И.В. Система автоматизации экспериментов, реализующая агрегатный способ имитации технологических процессов / И.В. Максимей, В.С. Смородин, Е.И. Сукач // Информатика. — 2005. — № 1. — С. 25 – 31.

33. Максимей, И.В. Технология имитации и обработки результатов в системе автоматизации моделирования вероятностных технологических  процессов  производства  /  И.В.  Максимей,  А.Н.  Гончаров,  В.С. Смородин // Реєстрацiя, зберiгання i обробка даних (Data Recording, Storage & Processing).

Смородин, Е.И. Сукач // Электронное моделирование (Electronic Modeling). — 2005. — Т. 27,  № 6. — С. 101 – 109.

35. Максимей, И.В. Система автоматизации моделирования вероятностных технологических процессов, реализующая агрегатный способ имитации / И.В. Максимей, В.С. Смородин, Е.И. Сукач, И.В. Соболь // Проблеми програмування (Problems in Programming). — 2005. — № 2. — С. 79 – 87.

36. Максимей, И.В. Методика имитационного моделирования систем управления опасного производства / И.В. Максимей, В.С. Смородин  //   Проблемы  управления  и информатики. —  2005. —  № 4. — С. 53 – 62.

37. Максимей, И.В. Имитационные модели случайных технологических  процессов  опасных  производств / И.В. Максимей, В.С. Смородин, Е.И. Сукач //  Системнi дослiдження та iнформацiйнi технологiï (System Research & Information Technologies). — 2005. — № 3. — С. 73 – 87.

38. Максимей, И.В. Возможности агрегатной системы моделирования вероятностных технологических процессов производства / И.В. Максимей, А.Н. Гончаров, П.Л. Гируц, В.С. Смородин //  Проблеми програмування (Problems in Programming). — 2005. — № 4. — С. 84 – 94.

39. Максимей, И.В. Технология имитационного моделирования вероятностных технологических процессов производства / И.В. Максимей, Е.О. Попова, А.М. Поташенко, В.С. Смородин, Е.И. Сукач // Веснiк Гродзенскага дзярж. ун-та iмя Янкi Купалы. Серыя 2. — 2006. — № 3 (46). — С. 51 – 55.

40. Михайлова, А.В. Формирование и оперативное управление производственными системами на базе поточно-группового производства / А.В. Михайлова, Ф.И. Парамонов. — М.: Из-во МАТИ-РГГУ, 1999. —40 с.