Лабораторная работа № 2

Маршрутизация в IP-сетях

Цели работы:

• научиться объединять две сети при помощи компьютера, исполняющего роль маршрутизатора;

• научиться настраивать Windows Server 2003 в качестве маршрутизатора;

• изучить возможности утилиты route.

Связь с проектом

Часто возникают задачи, когда необходимо к локальной сети подключить другую локальную сеть, причем номера подсетей у них разные.  Например, возникла потребность к сети факультета информатики подключить сеть математического факультета. Факультет информатики имеет подсеть с номером 192.168.1.0/24, а математики – подсеть 192.168.2.0/24. Каким образом сделать так, чтобы, не меняя номера подсетей, компьютеры обоих факультетов могли соединяться друг с другом и использовать общие ресурсы?

Данная задача решается при помощи настройки маршрутизатора, соединяющего обе подсети, причем в роли маршрутизатора может выступать компьютер с Windows Server 2003, имеющий две сетевые карты: одна подключена к сети факультета информатики, другая – к сети факультета. В результате требуется получить следующую схему сети:

Рисунок 1 — Схема сети с маршрутизатором

Задание 1. Переместить виртуальную машину с Windows XP в другую подсеть с номером 192.168.2.0/24.

Указания к выполнению

1. Подключите виртуальную машину с Windows XP к внутренней сети виртуальных машин: в разделе Networking (Сетевые параметры) настроек виртуальной машины выберите подключение сетевого адаптера к внутренней  сети виртуальных машин (Local only).

Таким образом, образовалось две физические подсети (см. рис. 1).

2. Запустите виртуальную машину с Windows XP. Измените сетевые

параметры виртуальной машины следующим образом:

• IP-адрес: 192.168.2.20;

• маска подсети: 255.255.255.0.

Таким образом, виртуальная машина находится сейчас в подсети 192.168.2.0/24.

Поместите в отчет окно с установленными сетевым параметрами.

3. Проверьте, что виртуальная машина не способна установить соединение с физическим компьютером с помощью утилиты ping: ping 192.168.1.10

Поместите в отчет скриншот окна командной строки с информацией о невозможности установить соединение.

Задание 2. Настроить виртуальную машину с Windows Server 2003 в качестве маршрутизатора.

Указания к выполнению

1. Установите два сетевых адаптера на виртуальную машину с Windows Server 2003 (Раздел Networking настроек виртуальной машины).

Подключите первый адаптер к внутренней сети виртуальных машин (Local only), второй – к адаптеру Microsoft замыкания на себя.

2. Запустите виртуальную машину. Откройте окно Сетевых подключений. В этом окне должно быть два подключения по локальной сети, первое из них (Local Area Connection) соответствует тому адаптеру, который подключен к внутренней сети виртуальных машин, второе (Local Area Connection 2) соответствует адаптеру Microsoft замыкания на себя.

3. Настройте IP-адреса обоих подключений согласно рис. 1.

Проверьте, что физический компьютер имеет соединение с сервером и наоборот, а также, что виртуальная машина c Windows XP имеет связь с сервером и наоборот. При этом физический компьютер и виртуальная машина c Windows XP соединиться не могут, так как находятся в разных подсетях.

Поместите в отчет скриншот окна командной строки с информацией о невозможности установить соединение.

4. На виртуальной машине с Windows Server 2003 настройте службу маршрутизации. Для этого откройте оснастку Routing And Remote Access (Маршрутизация и удаленный доступ): Start – All Programs – Administrative

Tools – Routing And Remote Access (Пуск – Программы – Администрирование – Маршрутизация и удаленный доступ).

5. В контекстном меню сервера выберите пункт Configure and Enable Routing and Remote Access (Сконфигурировать и активировать маршрутизацию и удаленный доступ). В окне мастера Routing and Remote Access Server Setup Wizard выберите пункт Custom configuration (Конфигурация пользователя). Установите флажок LAN routing. На предложение запустить службу нужно ответить Yes.

6. Просмотрите таблицу маршрутизации, действующую сейчас на сервере: щелкните на значке сервера, затем на IP Routings (IP маршрутизация), в контекстном меню элемента Static Route (Статические маршруты) выберите Show IP Routing Table (Показать таблицу маршрутизации). Эта таблица соответствует той таблице, которая выводится в командной строке при запуске утилиты route с ключом /print.

Сохраните в отчете скриншот с таблицей, полученной из оснастки и скриншот с таблицей, полученной с помощью утилиты route.

7. Теперь следует добавить в таблицу маршрутизации записи, которые позволят компьютерам из разных подсетей связываться друг с другом. В контекстном меню элемента Static Route выберите пункт New Static Route (Новый статический маршрут). В появившемся окне введите следующие параметры:

• Interface (Интерфейс) – Local Area Connection;

• Destination (Адрес назначения) – 192.168.2.0;

• Network mask (Маска подсети) – 255.255.255.0;

• Gateway (Шлюз) – 192.168.2.1;

• Metric (Метрика) – 1.

Таким образом, настроен маршрут для передачи пакетов из подсети 192.168.2.0 в подсеть 192.168.1.0.

Создайте ещё один статический маршрут и по аналогии настройте его для передачи пакетов из подсети 192.168.1.0 в подсеть 192.168.2.0.

Поместите в отчет скриншоты с окнами обоих маршрутов и результат в окне Static Route.

8. Просмотрите созданные записи в разделе Static Route и в таблице маршрутизации.

Задание 3. Осуществить подключение виртуальной машины с Windows XP к физическому компьютеру через маршрутизатор.

Указания к выполнению

1. Настройте для виртуальной машины с Windows XP шлюз по умолчанию в соответствии с рис. 4. Для этого откройте окно настроек параметров TCP/IP (то окно, в котором следует менять IP-адрес компьютера).

В строке Основной шлюз введите IP-адрес 192.168.2.1.

Сохраните скриншот окна в отчете.

2. Проверьте (с помощью утилиты IPconfig), что на физическом компьютере установлен шлюз по умолчанию 192.168.1.1. Если это не так, измените шлюз по умолчанию.

Сохраните скриншот окна в отчете.

3. Проверьте способность виртуальной машины с Windows XP соединяться с физическим компьютером с помощью утилиты ping.

4. Аналогичным образом проверьте способность физического компьютера соединяться с виртуальной машиной.

Поместите скриншоты командной строки в отчет. Запишите в отчете выводы.

Задание 4. Вернуть исходные настройки.

1. Верните следующие настройки:

• IP-адрес виртуальной машины с Windows XP;

• подключение сетевой карты виртуальной машины с Windows XP к адаптеру Microsoft замыкания на себя;

• количество сетевых карт виртуальной машины с Windows Server 2003 сделайте равным 1;

• подключите сетевую карту виртуальной машины с Windows Server 2003 к адаптеру Microsoft замыкания на себя.

Самостоятельная работа

Объедините две подсети 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24 при помощи маршрутизатора на основе виртуальной машины с Windows XP. В этом случае для просмотра таблицы маршрутизации, добавлении и удалении новых маршрутов придется использовать исключительно утилиту route.  Зафиксируйте процесс объединения в отчете с помощью скриншотов, аналогично тому, как делали в работе.