- ГЛАВА 3. Усилители

- 3.1. Принцип действия электронного усилителя

Гипотетический активный элемент А, представляющий собой преобразователь входного напряжения uвх в выходной ток iвых включим в цепь по схеме на рис. 3.1,а.

S=ΔIвыхΔUвх=2мА20мВ=100мАВ .Передаточная вольт–амперная характеристика активного элемента (рис. 3.1,б) линейная с постоянной крутизной

Нагрузочное сопротивление R для входного тока выбираем таким, чтобы напряжение покоя (при uвх = 0) на выходном электроде активного элемента равнялось половине напряжения источника питания:

UA=UП=Uи.п2   ,

тогда

R=Uи.п2Iп=5В2мА=2,5кОм   ,

где Uи.п - напряжение источника питания, Iп - ток покоя.

- При подаче на вход активного элемента напряжения (рис. 3.1, в)

uвх=(10мВ) sin ω t

его выходной ток будет изменяться по закону:

iвых=Suвх=(100мАВ⋅0,01В)sin ω t=(1мА)sin ω t  .

Этот ток в сумме с током покоя создает на нагрузочном сопротивлении R падение напряжения, и напряжение на выходном электроде активного элемента равно (рис. 3.1,д):

uA = Uип – R (Iп + iвых) = 10 В – 5 В – Riвых  = 5 В – (2,5 кОм 1 мА) sin t =
= 5 В – (2,5 В)sin t .

Конденсатор С с сопротивлением нагрузки Rн образуют фильтр верхних частот, задерживающий постоянное напряжение, и выходное напряжение равно:

uвых  = – (2,5 В) sin t.

Итак, при амплитуде входного напряжения Uвх = 10 мВ, амплитуда выходного напряжения равна Uвых = 2,5 В. Рассмотренная электрическая цепь (рис. 3.1,а) является усилителем напряжения с коэффициентом усиления напряжения

Кu=UвыхUвх=−2,5В0,01В=−250   .					(3.1)

Знак минус здесь означает, что при усилении произошло инвертирование напряжения. Такой усилитель называют инвертирующим.

Усиление происходит за счет энергии источника питания, создающего напряжение, необходимое для протекания выходного тока активного элемента через нагрузочное сопротивление R в соответствии с законом Ома.

- 3.2. Классификация и основные характеристики усилителей

Усилитель осуществляет увеличение энергии усиливаемого сигнала за счет энергии источника питания. Входное напряжение в соответствии с передаточной вольт-амперной характеристикой активного элемента регулирует поступление энергии от источника питания к приемнику усиленного сигнала (рис. 3.2,а). Электронными называют усилители электрических сигналов с активными элементами на полупроводниковых или электровакуумных приборах.

От источника сигнала в усилитель поступает входная мощность Рвх . Мощность, отдаваемая во внешнюю нагрузку, именуется выходной мощностью Рвых .Коэффициент усиления мощности есть отношение этих величин:

Кр=РвыхРвх   .								(3.2)

Обычно его измеряют в децибелах:

Кр=10lgРвыхРвх(дБ)   .							(3.3)

Если входной сигнал усилителя гармонический, то при усилении происходит изменение его амплитуды и фазы, поэтому коэффициент передачи напряжения

KU=UвыхUвх=КU⋅ejϕ							(3.4)

и коэффициент передачи тока

KI=IвыхIвх=КI⋅ejϕ							(3.5)

представляют собой комплексные величины (здесь Uвых,Iвых,Uвх,Iвх - соответственно напряжение и ток на выходе и входе усилителя). Модули KU, KI называют коэффициентами усиления напряжения и тока.

Как и в случае пассивных линейных цепей, вместо комплексного коэффициента передачи обычно рассматривают две характеристики: амплитудно–частотную К(ω) (частотную), или зависимость модуля коэффициента усиления от частоты, и фазово–частотную ϕ(ω)(фазовую), или зависимость фазового сдвига от частоты. Идеальным считается усилитель, у которого в полосе частот от нуля до бесконечности

К(ω)=const,ϕ(ω)ω=const .

Такой усилитель не вносит искажений в усиливаемый сигнал.

На практике можно лишь с той или иной точностью приблизиться к идеальным частотной и фазовой характеристикам в полосе пропускания Δω=ωв−ωн, в пределах которой находится спектр усиливаемого сигнала.

Кроме искажений, обусловленных неидеальностью частотных характеристик, называемых частотными, или линейными, усиление сопровождается нелинейными искажениями. Величина нелинейных искажений сильно зависит от амплитуды входного сигнала, так как, начиная с некоторого предельного значения Uвх  = Uпред, амплитудная характеристика усилителя (рис. 3.2,г) становится нелинейной. Форма поступающего на вход синусоидального  сигнала искажается и в спектре выходного сигнала появляются частотные составляющие, которых нет в спектре входного сигнала. Для количественной оценки такого рода искажений служит коэффициент гармоник, определяемый как

КГ=к=2∞Uk2U1,								(3.7)

где U1 и Uk амплитудные напряжения 1–й и k–й гармоник на выходе усилителя при синусоидальном сигнале на входе.

Усилитель неизбежно вносит в усиленный сигнал шумы, обусловленные дискретной структурой электрического тока, тепловым движением носителей заряда, а также случайными изменениями макроскопических параметров элементов.

Вследствие этого очень малые сигналы, поданные на вход усилителя, невозможно отличить на выходе от его собственных шумов. Минимальная величина сигнала на входе, которая превышает приведенные ко входу собственные шумы усилителя, является количественной характеристикой усилителя и носит название предельной чувствительности. Шумы, вносимые усилителем в полезный сигнал, могут быть оценены и при помощи другого числового показателя – коэффициента шума, определяемого как

Кш=Рс.выхРш.выхРс.вхРш.вх   ,								(3.8)

где  Рс. вх, Рш. вх, Рс. вых, Рш. вых  -  соответственно мощности сигнала и шума на входе и выходе усилителя.

Коэффициент шума, выраженный в децибелах, называется шум-фактором Fш.

Fш = 10 lg Кш     .								(3.9)

Наиболее опасны источники шумов и помех во входной цепи усилителя, так как они подвергаются наибольшему усилению и вносят поэтому весомый вклад в выходной сигнал. Для обеспечения качественного усиления входной сигнал должен удовлетворять следующим требованиям: превышать уровень приведенных ко входу собственных шумов усилителя и в то же время быть меньше некоторого уровня, определяемого допустимыми искажениями. Отношение максимального значения сигнала к минимальному при заданных критериях качества называется динамическим диапазоном усилителя.

Усилители могут быть классифицированы по различным признакам: назначению, типу активных элементов, полосе и т. п.

По типу применяемых активных элементов различают транзисторные, ламповые, комбинированные и другие усилители.

По амплитудно-частотной характеристике выделяют усилители постоянного тока, у которых нижняя частота полосы пропускания ωн равна нулю. В усилителях переменного тока ωн отделена от нуля конечным интервалом.

Селективные (избирательные) усилители имеют частотную характеристику, похожую на резонансную кривую колебательного контура или частотную характеристику полосового фильтра. Апериодическим (неизбирательным) усилителям свойственны соизмеримые значения полосы пропускания Δω=ωв−ωн и центральной частоты полосы пропускания ωц=(ωв+ωн)2.

С точки зрения применения выделяют электрометрические усилители: электронные устройства для измерения медленно меняющихся напряжений или токов (вплоть до 10-16 … 10-18 А); операционные усилители, предназначенные для выполнения определенных математических операций; усилители звуковой частоты; усилители промежуточной частоты радиоприемных устройств; усилители большой мощности и т. п. В физическом эксперименте используются также некоторые специальные усилители, например амплитудные, временные, неперегружаемые. Названия этих усилителей подчеркивают, что только отдельные их параметры имеют существенное значение: строгая линейность и стабильность амплитудной характеристики (см. рис. 3.2,е), стабильность временной задержки, быстрое восстановление параметров усилителя после воздействия любого сигнала, включая очень большие «перегружающие» сигналы.

- 3.3. Режим активных элементов по постоянному току

Для того, чтобы применить в схеме электронного усилителя (рис. 3.1) любой из реальных активных элементов, передаточные вольт – амперные характеристики которых приведены на рис. 3.3, к управляющему электроду выбранного элемента необходимо приложить напряжение смещения Uсм , соответствующее заданному току покоя Iп . При этом должна быть обеспечена возможность наложения на Uсм напряжения uвх, подлежащего усилению. Проще всего взять отдельный источник напряжения, равного Uсм и подключить его по схеме на рис. 3.4. Источник сигнала uг подключен к затвору транзистора через разделительный конденсатор С, что предотвращает влияние на положение рабочей точки (Uсм, Iп) выходного сопротивления источника сигнала uГ. Напряжение на затворе относительно истока равно

uвх  =  Uсм + uг    ,								(3.10)

а ток стока транзистора

iс = Iп  + Suг  ,								(3.11)

где S – крутизна передаточной вольт-амперной характеристики вблизи рабочей точки. Естественно, что наличие фильтра верхних частот (CR) делает схему нечувствительной к постоянной составляющей напряжения UГ . Схема подачи напряжения смещения от отдельного источника типа приведенной на рис. 3.4 пригодна для любых активных элементов, однако практически она применяется редко.

Наиболее распространенные схемы обеспечения режима по постоянному току для различных активных элементов приведены на рис. 3.5. Так, для создания прямого смещения эмиттерного перехода биполярного транзистора (рис. 3.5,а) служит делитель на резисторах R1, R2. Для стабильной работы схемы ток этого делителя должен значительно превышать ток базы. Кроме того, при изменении температуры транзистора для стабилизации режима в эмиттер включают резистор RЭ, зашунтированный конденсатором СЭ. Если выполняется условие

1ωнСЭ<<RЭ	,							(3.12)

то эта цепь практически не влияет на прохождение полезного сигнала. В то же время она ослабляет медленное изменение тока эмиттера IЭ. Например, повышение температуры вызывает увеличение IЭ и, следовательно, повышение потенциала эмиттера (по отношению к нулевому проводу). Так как потенциал базы относительно нуля не изменился, то это соответствует снижению напряжения прямого смещения на эмиттерном pn-переходе, что приводит к уменьшению IЭ, т. е. к компенсации первоначального возрастания. Уменьшение IЭ вызовет обратную реакцию. Заметим, что описанный процесс является частным случаем стабилизирующего действия отрицательной обратной связи.

Положительное смещение на затворе полевого транзистора с обогащенным каналом n–типа (рис. 3.5,б) также устанавливается с помощью делителя R1, R2 и стабилизируется RC–цепочкой в цепи истока.

Отрицательное смещение на сетке вакуумного триода (рис. 3.5, г) получают за счет начального тока I0 через резистор в цепи катода (Rк). Так как сеточный ток при отрицательном смещении сетки практически равен нулю, то даже при больших Rc она находится под нулевым потенциалом. Положительное напряжение на катоде равно RкI0 , т. е. напряжение на сетке по отношению к катоду равно  -RкI0. Аналогичная картина наблюдается между затвором и истоком МОП–транзистора с обедненным n–каналом (рис. 3.5,в).

- 3.4. «Токовое зеркало»

Если два одинаковых транзистора VT1 и VT2 имеют одинаковые характеристики и расположены на одном кристалле, то их идентичность не нарушается при изменении температуры кристалла. Включение таких транзисторов по схеме (рис. 3.6,а) обеспечивает стабильный коллекторный ток I2 транзистора VT2. Ток I1 протекает через резисторR1 и открытый pn–переход база–эмиттер транзистора VT1 и равен:

I1=Uи.п−UБЭR1   .							(3.13)

Так как Uи.п существенно больше UБЭ , то ток I1≈Uи.пR1 и мало зависит от температурных изменений UБЭ . Ток I1 протекает через эмиттерный pn–переход транзистора VT1 и согласно (1.43) создает на нем падение напряжения UБЭ , которое, будучи приложено к такому же pn–переходу транзистора VT1, вызовет ток I2 = I1 . При этом сопротивление R2 коллекторной нагрузки транзистора VT2 должно быть не больше токозадающего сопротивления R1 (R2≤R1). Таким образом, для транзистора VT2 создан режим по постоянному току, не зависящий от температуры.

Рассмотренная схема получила название «токового зеркала» - ток I2 является как бы зеркальным отражением тока 1 и может использоваться в качестве источника постоянного тока, работающего на сопротивление нагрузки R2.

Ток I2 можно изменять, подавая напряжение управляющего сигнала (uг) на базу транзистора VT2. Однако источник этого сигнала будет сильно нагружен малым сопротивлением открытого транзистора VT1. Этого избегают, оставляя базу транзистора VT2 соединенной с базой транзистора VT1 по постоянному току, но разделяя по переменному. Напряжение сигнала (uг) можно, например, подавать через разделительный трансформатор (рис. 3.6,б) либо через разделительную цепь С1R3 (рис. 3.6,в).

Схема токового зеркала с сопротивлением в эмиттерных цепях транзисторов (рис. 3.6,г) описывается уравнением

UБЭ1+I1R3=UБЭ2+I2R4						(3.14)

и дает возможность получать коэффициент отражения тока

I2I1   ,

отличный от единицы. Тем не менее наилучшая стабильность тока и в этом случае имеет место при коэффициенте отражения 1, т. е. когда R3 = R4.

- 3.5. Усилительный каскад с емкостными связями (RC-каскад)

Усилительным каскадом называют электронный усилитель, содержащий один активный элемент. В общем случае электронный усилитель может быть однокаскадным или многокаскадным.

Наибольшее распространение получили резистивно-емкостные каскады (RC–каскады, усилители с емкостной связью). Принципиальные схемы RC–каскадов на различных активных элементах приведены на рис. 3.7. Все схемы содержат разделительные конденсаторы С1С1', которые служат для разделения напряжений смещений и сигнала. При каскадном соединении остается только один из этих конденсаторов, а второй – элемент соседнего каскада. Назначение конденсатора в цепи общего электрода (Ск, Cэ, Си) – обеспечение постоянного напряжения на этом электроде (соответственно на катоде, эмиттере или истоке). Влияние перечисленных емкостей на работу RC–каскада начинает сказываться в области низких частот.

Анализ работы каскадов (см. рис. 3.7) сделаем при следующих упрощающих предположениях:

1) емкости блокировочных конденсаторов Ск, Cэ, Си столь велики, что на соединенных с ними электродах напряжение сигнала равно нулю;

2) источник питания имеет очень малое внутреннее сопротивление, поэтому напряжение сигнала на шине питания также равно нулю;

3) амплитуда входного сигнала Uвх мала и рабочий участок передаточной вольт–амперной характеристики активного элемента можно считать линейным.

Напряжение U2 в отсутствие сигнала на входе (напряжение покоя) равно

U2п=Uи.п−RIп   ,							(3.15)

а при наличии сигнала

u2=Uи.п−RIп−RэквSuвх  ,					(3.16)

где    Iп   – начальный ток покоя, обусловленный режимом активного элемента;

Suвх – ток, вызванный входным сигналом;

Rэкв – эквивалентное сопротивление выходной цепи для тока сигнала (Rэкв=R‖Ri‖Rн).

Постоянные напряжения не передаются к нагрузке Rн благодаря разделительному конденсатору С1.

Выходное напряжение uвых – это падение напряжения на сопротивлении нагрузки Rн, обусловленное изменением тока активного элемента под действием входного напряжения uвх .

uвых=−RэквSuвх=−Кuвх	.					(3.17)

RэквS=K

Знак минус здесь означает, что при усилении меняется полярность напряжения. Такие усилители называют инвертирующими. Коэффициент К, связывающий выходное напряжение со входным, называют коэффициентом усиления напряжения.

Описанный здесь механизм работы  RC–каскада иллюстрируется графиками на рис. 3.8.

Принципиальные схемы каскадов на рис. 3.7 можно свести к одной обобщенной для переменного тока схеме, заменив активный элемент эквивалентным генератором тока (рис. 3.9).

Для анализа характеристик обобщенной принципиальной схемы на рис. 3.9 рассмотрим эквивалентные схемы на рис. 3.10. При преобразовании схемы на рис. 3.9 в схему на рис. 3.10,а предполагается, что питание каскада осуществляется от идеального источника напряжения Uип(Rвых→0). Это означает, что для усиливаемого сигнала шина питания эквивалентна земляной шине. Поэтому все выводы элементов, соединенные с шиной питания и земляной шиной на принципиальной схеме (рис. 3.9), присоединяются к общей шине на эквивалентной схеме (рис. 3.10,а). Объединив параллельно соединенные сопротивления

Ri‖R=Rвых

и емкости (Св0 + См2 + Сн = С2) от схемы на рис. 3.10,а перейдем к равнозначной упрощенной схеме на рис. 3.10,б. Простое включение в сумму С2 емкости Сн основано на том, что Сн << С1.

Из эквивалентной схемы на рис. 3.10,б видно, что RC–каскад можно рассматривать как активный полосовой фильтр. Емкость С2 , отвечающая за верхнюю граничную частоту (C2~100пФ,С1~1мкФ,С1:С2=104). Поэтому этот фильтр широкополосный, в полосе прозрачности согласно (3.17) он имеет коэффициент усиления  К = SRэкв. Граничные частоты полосы пропускания легко оценить по эквивалентным схемам на рис. 3.10, г, д. Графики частотных характеристик RC–каскада обычно строят в логарифмическом масштабе (рис. 3.11). Граничные частоты определяют при условии, что на граничной частоте коэффициент усиления снижается на 3 дБ относительно максимального значения.

Эквивалентные схемы на рис. 3.10, в, г, д составлены для выходной цепи RC–каскада.

Входная цепь рассматриваемого RC–каскада также содержит дифференцирующую и интегрирующую RC–цепи. Дифференцирующая цепь образована сопротивлением Rд = Rг + Rвх и емкостью С1' (рис. 3.9 и рис. 3.10,б). Она обладает свойствами, аналогичными свойствам рассмотренной выше дифференцирующей цепи на выходе каскада.

Сложнее обстоит дело с входной интегрирующей RC–цепью, образованной параллельно соединенными сопротивлениями RГ‖RВХ=RИ и входной емкостью Свх.

Входная емкость состоит из монтажной емкости См1, входной емкости Су0 и проходной емкости Сп = Сув активного элемента (рис. 3.9). Емкости См1 и Су0 подключены параллельно выходу источника входного сигнала и заряжаются его током до напряжения uвх. Физическая проходная емкость Сп одной обкладной присоединена к выходу источника сигнала (входу усилителя), а второй – к выходному электроду активного элемента, напряжение на котором в инвертирующем усилителе с коэффициентом усиления К равно uвых = -Кuвх. Поэтому емкость Сп заряжается током генератора входного сигнала до напряжения uвх - uвых = uвх + Кuвх = (К +1)uвх. Ее заряд равен

q=СПuвх−uвых=Cuвх+Kuвх=CПK+1uвх .	(3.18)

Здесь множитель (К + 1) относится к напряжению uвх. Однако описание свойств входной цепи усилителя останется верным, если множитель (К + 1) отнести к проходной емкости и ввести понятие эффективной емкости См = (К + 1)Сп. Согласно (3.18) напряжение на См равно uвх, следовательно эффективную емкость на эквивалентной схеме усилителя следует соединить параллельно с емкостями См1 и Су0, т. е. 
Свх = См1 + Су0 + См.Такое преобразование в инвертирующем усилителе физической проходной емкости в эквивалентную ей параллельную входу эффективную емкость называют эффектом Миллера, а эффективную емкость – миллеровской емкостью См. Наличие эффекта Миллера ограничивает быстродействие инвертирующих усилительных каскадов.

Эффект Миллера отсутствует в усилителях с общей базой (сеткой). На рис. 3.12 приведен пример такой схемы. Происходящее под действием входного напряжения uвх изменение заряда q проходной емкости Сэк описывается следующим соотношением:

q=Cэк⋅uвх−uвых=Cэк⋅uвх−Кuвх=1−КCэк⋅uвх.		(3.19)

Этот усилитель неинвертирующий, поэтому при К > 1 эффективная входная емкость не только не возрастает за счет Скэ, а даже уменьшается. СВХ=СMI+CЭБ−(K−1)⋅CЭК

Схему с общей базой обычно применяют в широкополосных и в резонансных усилителях. В схеме с общей базой транзистор имеет очень большое выходное сопротивление rк. Существенным недостатком каскада с общей базой является очень малое входное сопротивление.

- 3.6. Каскодная схема усилителя

Каскодный усилитель, принципиальная схема которого приведена на рис. 3.13,а, представляет собой объединение двух усилительных каскадов. Активные элементы обоих каскадов (транзисторы VT1 и VT2) обычно одинаковые. Первый каскад построен на транзисторе VT1 по схеме с общим эмиттером. Коллекторной нагрузкой транзистора VT1 служит эмиттерное сопротивление транзистора VT2. Коэффициент усиления первого каскада равен:

K=−SrЭ=−SS=−1  .							(3.20)

Переменная составляющая напряжения на коллекторе транзистора VT1 равна по модулю входному напряжению, поэтому эффект Миллера здесь только удваивает емкость СБК . Второй каскад построен на транзисторе VT2 по схеме с общей базой, в которой эффект Миллера полностью отсутствует. Общий коэффициент усиления по напряжению ненагруженного каскодного усилителя на рис. 3.13,а равен К = -SR4. Итак, каскодный усилитель обладает достоинствами усилителя с общим эмиттером (большое входное сопротивление) и усилителя с общей базой (большое выходное сопротивление активного элемента и отсутствие эффекта Миллера).

- 3.7. Избирательные усилители

Избирательные усилители служат для усиления сигналов в заданной полосе частот. Основные параметры избирательного усилителя: максимальный коэффициент усиления К0 ; частота максимального усиления f0; полоса пропускания f0,7 и избирательность, которая определяется крутизной склонов частотной характеристики.

Для количественной оценки избирательности вводят коэффициент прямоугольности частотной характеристики:

Δf0,7

КП  =  -------------------------------------------------------------	  .	(3.21)

Ширина полосы, соответствующая заданному

ослаблению выходного сигнала относительно

максимального уровня

Так, например, при ослаблении в 10 раз:

KП0,1=Δf0,7Δf0,1   .							(3.22)

Различают резонансные и полосовые избирательные усилители. Каскад простейшего резонансного усилителя состоит из активного элемента, нагрузкой которого является одиночный резонансный контур(рис. 3.14,а). Частотная характеристика такого каскада определяется свойствами контура и, как это видно из эквивалентной схемы рис. 3.14,б, шунтирующими его сопротивлениями активного элементами Ri и нагрузки Rн . Шунтирование уменьшает добротность контура, поэтому избирательность такого усилителя ниже избирательности входящего в такую схему контура.

Коэффициент усиления:

К =  - S Z/   ,								(3.23)

где S - крутизна характеристики активного элемента, а Z/ - эквивалентное сопротивление включенного в схему контура, связанное с сопротивлением Z самого контура очевидным соотношением (см. рис. 3.14,б):

Z=Z‖Ri‖RН  .								(3.24)

Основное достоинство резонансных усилителей – возможность перестройки частоты максимального усиления при помощи конденсатора переменной емкости.

- 3.8. Обратная связь в усилителях

Обратная связь представляет передачу выходного сигнала усилителя на его вход.

Наиболее часто используется отрицательная обратная связь, при которой полярность подводимого ко входу напряжения обратной связи противоположна полярности напряжения входного сигнала. Отрицательная обратная связь уменьшает коэффициент усиления, но при этом уменьшаются также частотные и нелинейные искажения и стабилизируются характеристики усилителя.

При положительной обратной связи полярность напряжения входного сигнала и полярность напряжения обратной связи одинаковы. Это приводит к возрастанию коэффициента усиления при снижении стабильности работы схемы. При некотором уровне положительной обратной связи усилитель вообще не имеет устойчивого состояния и превращается в генератор электрических колебаний.

Структурная схема усилителя с обратной связью показана на рис. 3.15. Пассивная электрическая цепь, через которую сигнал с выхода усилителя подается на его вход, называется цепью обратной связи. Усилитель вместе с цепью обратной связи образует замкнутый контур, именуемый петлей обратной связи. Ту часть схемы, которая из напряжения генератора (uг) и напряжения обратной связи (u) вырабатывает управляющее активным элементом усилителя напряжение uвх называют суммирующим узлом.

Коэффициенты усиления усилителя без обратной связи (К) и с обратной связью (Кос) определяются соответственно:

K = Uвых / Uвх ,   КОС = Uвых / Ur   .					(3.25)

Коэффициент передачи цепи обратной связи, называемый чаще коэффициентом обратной связи:

β=UβUвых	 .							(3.26)

Напряжение на выходе усилителя на рис. 3.15:

uвых=Kuвх=К(uг+uβ)=K(uг+β uвых)  ,			(3.27)

откуда:

КОС=UвыхUГ=K(1−βK)  .					(3.28)

Т. е. коэффициент усиления усилителя, охваченного обратной связью, изменяется в  (1 - К) раз по сравнению с исходным. Если модуль Кос больше модуля К, то обратная связь называется положительной, если модуль Кос меньше модуля К, то обратная связь называется отрицательной.

Величину (1 - К) называют глубиной обратной связи, произведение К – петлевым усилением.

По способу присоединения цепи обратной связи ко входу усилителя различают последовательную (рис. 3.16,а,б) и параллельную (рис. 3.16,в,г) обратные связи. Способы подключения цепи обратной связи к выходу усилителя позволяют получить связь по току (3.16,б,г) или напряжению (рис. 3.16,а,в).

Введение в усилитель обратной связи существенно изменяет его основные характеристики.

Коэффициент усиления усилителя возрастает при положительной обратной связи и уменьшается при отрицательной. Особый интерес представляет случай, когда усилитель с большим исходным коэффициентом усиления К охвачен глубокой отрицательной обратной связью. Тогда из (3.28) имеем:

KОС=1((1К)−β)≈−1β  .						(3.29)

Таким образом, усиление подобного рода устройств почти не зависит от характеристик активных элементов, а полностью определяется параметрами цепи обратной связи. Так как цепь обратной связи состоит только из пассивных элементов, которые сравнительно легко сделать высокостабильными, то коэффициент усиления при этом будет стабильным.

Легко показать, что отрицательная обратная связь расширяет полосу пропускания исходного усилителя, т. е. в (1 - К) раз снижает нижнюю граничную частоту и повышает верхнюю (рис. 3.17).

Введение в усилитель последовательной по току или по напряжению отрицательной обратной связи увеличивает его входное сопротивление, а параллельной – уменьшает в (1 - К) раз.

Отрицательная обратная связь по напряжению (параллельная или последовательная) уменьшает исходное (без о.с.) значение выходного сопротивления, а по току – увеличивает в (1 – К) раз.

Усилители с отрицательной обратной связью обязательно исследуют на устойчивость против самовозбуждения. Суть этого исследования сводится к тому, что усилитель с обратной связью будет работать устойчиво, если ни при каких условиях его использования знаменатель в формуле (3.28) не обращается в нуль.

- 3.9. Повторители напряжения

Усилителями с последовательной отрицательной обратной связью по напряжению являются катодный, эмиттерный и истоковый повторители (рис. 3.18, а–в). У каждого из них полная величина выходного напряжения приложена ко входу усилителя с противоположным знаком, поэтому коэффициент обратной связи  = –1 (100%-ная отрицательная обратная связь). Коэффициент усиления повторителя в соответствии с (3.28) равен:

Кповтор  =  К / (1 + К)  ,							(3.30)

а так как коэффициент усиления К усилительных элементов составляет величину  ~50…100 и даже более, то с хорошим приближением можно считать, что

Кповтор   1  .									(3.31)

Важнейшее свойство повторителей напряжения – большое входное сопротивление (обусловлено последовательной о.о.с.) и малое выходное сопротивление (обусловлено о.о.с. по напряжению).

Передача на выход входного сигнала при большом входном и малом выходном сопротивлениях обусловила широкое применение повторителей в электронных системах. Прежде всего повторители служат в качестве элемента согласования большого выходного сопротивления измерительных преобразователей различных физических величин в электрические сигналы с приемниками этих сигналов. Преобразователь при этом нагружен постоянным большим входным сопротивлением повторителя, а выходное напряжение преобразователя воспроизводится на низкоомном выходе повторителя.

Повторители напряжения по схемам на рис.3.18,а–в (верхний ряд) могут передавать только положительные напряжения, превышающие некоторый минимальный уровень. Для передачи двухполярных напряжений питание повторителей необходимо осуществлять от расщепленного источника напряжения  +Uип и  -Uи.п  .  Повторители же по схемам на рис. 3.18, а–в (нижний ряд) пригодны только для передачи переменных напряжений. Кроме того, имеющиеся на их входах резисторы снижают входное сопротивление.

Последний недостаток можно преодолеть применением схемы со следящей связью (рис. 3.19). Резисторы R1–R3 обеспечивают режим транзистора VT по постоянному току. Емкость конденсатора С2 выбирается из условия 1/н С2<< R3, где н – нижняя граничная частота в спектре передаваемого сигнала. Омическое входное сопротивление (сопротивление между базой транзистора и землей) схемы на рис. 3.19 равно 10,1 кОм. Однако для переменного напряжения источника сигнала входное сопротивление не равно сопротивлению постоянному току. Так как коэффициент передачи эмиттерного повторителя близок к 1, то uвых uГ . Выходное напряжение uвых через емкость С2 приложено к резистору R3 , ко второму выводу которого прикладывается напряжение uГ . Разность потенциалов на резисторе R3 равна uг – uвых  0, через этот резистор протекает пренебрежимо малый ток, а сопротивление нагрузки на источник сигнала практически равно входному сопротивлению базовой цепи собственно эмиттерного повторителя (VT, R4), которое в данном конкретном случае  ~ 100 кОм.

Очень большое входное сопротивление имеет эмиттерный повторитель по схеме Дарлингтона (рис. 3.20), которую можно рассматривать как двухкаскадный эмиттерный повторитель.

Эмиттерный повторитель применяется в схемах стабилизаторов напряжения: на его выходе может «повторяться» стабильное напряжение источника малой мощности. На рис. 3.21,а на шине  +Uип – положительное нестабилизированное напряжение (например, от выпрямителя с LC– или RC–фильтрами). Резистор R1 и стабилитрон VD образуют стабилизатор напряжения, выход которого подключен ко входу эмитерного повторителя. Выход повторителя является источником стабильного напряжения: изменение в некоторых пределах Rн и Uип лишь весьма незначительно влияет на величину Uст. На рис. 3.21,б показана схема аналогичного стабилизатора отрицательного напряжения.

В ряде электронных схем применяется так называемый генератор тока – устройство, пропускающее («генерирующее») ток строго постоянной величины при изменяющихся напряжении питания и сопротивлении нагрузки. Нетрудно убедиться в том, что для этой цели пригоден тот же повторитель, например, эмиттерный с постоянным сопротивлением в цепи эмиттера (RЭ = const). Схема, показанная на рис. 3.22,а, полностью аналогична схеме стабилизатора напряжения (см. рис 3.21,а); напряжение на RЭ, а, следовательно, и ток через него, т.е. IЭ, постоянны. Это означает, что изменение в некоторых пределах Rн и (или) Uип не сказываются значительным образом на величине IК, так как IЭ = Iк + IБ, а IБ << Iк.

- 3.10. Усилительный каскад с последовательной по току

отрицательной обратной связью

Если из эмиттерной цепочки RC–каскада (рис. 3.7) исключить конденсатор, то в него будет введена последовательная по току отрицательная обратная связь (рис. 3.23). Пусть транзистор VT имеет крутизну передаточной вольт–амперной характеристики S, тогда коллекторный ток, вызванный входным сигналом, будет:

iк  =  Suвх  .									(3.32)

- Протекая через резистор Rк , этот ток создает выходное напряжение

uвых  =  -Rкiк  =  -RкSuвх							(3.33)

Здесь знак минус отражает тот факт, что с увеличением коллекторного тока понижается напряжение на коллекторе.

Так как

iк  =  iэ - iб      =  iэ ,  падение напряжения на R3 (напряжение обратной связи)

iб<<iэ

u  =  Rэiк  =  RэSuвх  .							(3.34)

- По определению (3.26) коэффициент обратной связи

β = uβuвых = RэSuвх−RкSuвх = −RэRк .

(3.35)

По определению (3.28) коэффициент усиления усилителя с обратной связью

КОС=UвыхUГ=K(1−βK)=−RкS(1+RэS)  ,			(3.36)

где К =Uвых / Uвх = -RкS  – коэффициент усиления исходного усилителя (до введения обратной связи).

- 3.11. Дифференциальный усилитель (ДУ)

Дифференциальный усилительный каскад представляет собой балансную усилительную схему (рис. 3.24), предназначенную для усиления только разности между двумя входными сигналами. При одинаковых транзисторах VT1 и VT2 (с одинаковой крутизной передаточной вольт–амперной характеристики S) и при Rк1 = Rк2, схема симметрична, коллекторные токи покоя (при uн = uи = 0) будут равны Iк1 = Iк2 = I0 /2); соотношение сопротивлений резисторов Rк и Rэ выбирают таким, чтобы при uн = uи = 0, выходное напряжение также было равно нулю (uвых = 0).

При малых сигналах на входах (uн , uи < т) транзисторы работают в линейном режиме, поэтому анализ схемы проведем применяя принцип суперпозиции:

- при закороченном входе  uи  транзистор VT2 с резистором Rк2 работает как усилительный каскад с общей базой, на вход которого через эмиттерную цепь транзистора VT1 поступает половина напряжения uн (рис. 3.24,б); выходное напряжение

uвых1=SRк2uн2  ,								(3.37)

вход uн – неинвертирующий;

- при закороченном входе uн транзистор VT2 с Rк2 работает как инвертирующий усилитель с общим эмиттером, напряжение uБЭ равно половине напряжения uи (рис. 3.24,в), поэтому

uвых2= −SRк2uи2  ,							(3.38)

т.е. вход uи – инвертирующий;

- если сигнал поступает на оба входа одновременно, в соответствии с принципом суперпозиции выходное напряжение равно

uвых=uвых1+ uвых2=SRк2 (uн−uи2)  .				(3.39)

(3.37)

(3.38)

Половина разности напряжений на неинвертирующем и инвертирующем входах определяется как дифференциальная составляющая входного напряжения дифференциального усилителя:

uД= uн − uи2 .

(3.40)

- КД = uвыхuД = SRК2 .Коэффициент усиления для дифференциального сигнала (3.40) равен

(3.41)

(3.39)

Если на оба входа дифференциального усилителя подать синфазное напряжение

uс = uн = uи  ,								(3.42)

то схема на рис. 3.24 будет работать как усилитель с последовательной отрицательной обратной связью по току. При этом выходное напряжение создается коллекторным током транзистора VT2 (iк2 = Suс)

uвых  =  - Rк2Suс  .								(3.43)

Напряжение обратной связи создается суммой эмиттерных токов транзисторов VT1 и VT2 (iЭ1 + iЭ2) = 2iЭ  2iК = 2Suс), согласно (3.34)

u  =  2RЭSuc   .								(3.44)

- По определению (3.26) коэффициент обратной связи

β = uβuвых = − 2RэSuсRк2Suс = − 2RэRк2 .

(3.45)

(3.43)

(3.44)

- Коэффициент усиления для синфазного сигнала согласно (3.28) равен

Кс = КД1 − β КД = SRк21 + 2RэRк2 ⋅ SRк2 = SRк21 + 2SRэ .

(3.46)

(3.41)

(3.45)

Одной из важных характеристик дифференциального усилителя является коэффициент ослабления синфазного сигнала

Кос.сф. = КД КС = SRк2SRк21 + 2SRЭ  = 1 + 2SRэ

(3.47)

(3.41)

(3.46)

Этот коэффициент характеризует способность дифференциального усилителя усиливать дифференциальную компоненту входного сигнала (3.40) и ослаблять синфазную составляющую (3.42).

Коэффициент усиления синфазного сигнала в дифференциальном усилителе можно значительно уменьшить, если резистор RЭ (рис. 3.24) заменить источником тока (рис. 3.25). При этом дифференциальное сопротивление RЭ станет очень большим, а коэффициент усиления синфазного сигнала (3.47) уменьшится почти до нуля.

В общем случае входное напряжение дифференциального усилителя содержит как дифференциальную, так и синфазную компоненты. Тогда дифференциальная компонента определяется по формуле (3.40), а синфазная - как полусумма напряжений на неинвертирующем и инвертирующем входах:

uс = uн + uи2 .

(3.48)

Иногда желательно, чтобы однокаскадный дифференциальный усилитель имел большой коэффициент усиления. Согласно (3.41) этого можно достигнуть увеличением сопротивления коллекторной нагрузки Rк2 (рис. 3.24). Однако увеличение сопротивления Rк2 при заданном напряжении источника питания приведет к уменьшению коллекторного тока, а следовательно и к уменьшению крутизны передаточной вольт-амперной характеристики транзистора (1.52). Это противоречие легко разрешается, если в качестве коллекторной нагрузки дифференциального усилителя применить токовое зеркало (рис. 3.25). Транзисторы VT1 и VT2 образуют дифференциальную пару с источником тока в эмиттерной цепи. Транзисторы VT3 и VT4, образующие токовое зеркало, выступают в качестве коллекторной нагрузки, обеспечивая высокое значение дифференциального сопротивления коллекторной нагрузки транзистора VT2. Благодаря этому коэффициент усиления дифференциального напряжения достигает 5000 и выше при отсутствии внешней нагрузки. Такой усилитель используют, как правило, только в схемах с отрицательной обратной связью, или в компараторах. Выходной сигнал снимают через истоковый повторитель напряжения.

- 3.12. Операционные усилители (ОУ)

Операционный усилитель (ОУ) – это универсальный усилитель, первоначально предназначавшийся для выполнения линейных математических операций в аналоговых вычислительных машинах. Современный ОУ представляет собой интегральную схему, которая после подключения к ней указанных в паспорте уровней напряжения питания (а иногда и некоторых элементов для коррекции частотной характеристики) становится усилителем со следующими характеристиками: полоса от нуля до fВ; большое входное сопротивление; большой коэффициент усиления (до 104 - 105 и даже более); большой коэффициент ослабления синфазных помех (до 103 - 104); малый шум; малый сдвиг нулевого уровня на постоянном токе; малые изменения характеристик в зависимости от температуры и времени; низкое выходное сопротивление; сравнительно большой размах выходного напряжения. Естественно, что каждое из перечисленных достоинств проявляется в различной степени у ОУ разных марок.

Сигнал на выходе операционного усилителя с дифференциальным входом (pиc. 3.26)

uвых  =  К0uвх  =  К0(uн - uи)   ,						(3.49)

где К0 - коэффициент усиления ОУ; напряжения отсчитываются от общего (нулевого) уровня.

С целью упрощения анализа схем с ОУ последние часто идеализируют. Идеальный ОУ обладает следующими параметрами: К0 = ; Rвх = ; Rвых = 0; полоса пропускания от  нуля до бесконечности.  Из (3.49) следует: uвх = uн - uи = uвых/К0, т. е. напряжение на дифференциальном входе ОУ в линейном режиме практически равно нулю при любом выходном напряжении.

Рассмотрим некоторые простые устройства с идеальным ОУ.

Инвертирующий усилитель (рис. 3.27). Анализ схем на идеальном ОУ начинают с выбора положительного направления тока в цепи обратной связи и определения потенциала точки суммирования (инвертирующий вход). Так как в схеме на рис. 3.27 неинвертирующий вход заземлен, а входное напряжение идеального ОУ в линейном режиме равно нулю, то потенциал точки суммирования также равен нулю. Теперь, пользуясь законом Ома, можно связать ток i с напряжением источника сигнала uг и выходным напряжением:

i = uГR1 = − uвыхR2 ,

(3.50)

откуда следует

uвых = − R2R1 uГ .

(3.51)

Таким образом, идеальный ОУ, включенный по схеме на рис. 3.27 реализует инвертирующий усилитель с коэффициентом усиления

К = − R2R1 .

(3.52)

Входное сопротивление этого усилителя равно R1.

Неинвертирующий усилитель (рис. 3.28). Потенциал точки суммирования в этой схеме равен uг. При выбранном на рис. 3.28 положительном направлении тока i можно записать:

i = − uГR1 = uГ − uвыхR2 ,						(3.53)

откуда следует

uвых = R1 + R2R1 uГ = (1 + R2R1) uГ ,					(3.54)

т.е. коэффициент усиления неинвертирующего усилителя равен

K = R2R1 + 1 .								(3.55)

Входное сопротивление неинвертирующего усилителя равно собственному входному сопротивлению ОУ.

Повторитель напряжения (рис. 3.29). В схеме выход ОУ соединен с инвертирующим входом, т.е.

uвых = uи = uГ .						(3.56)

uвх=0

Источник напряжения сигнала uг нагружен только входным сопротивлением ОУ, которое очень велико, поэтому повторитель напряжения может служить хорошим буферным каскадом.

Дифференциальный усилитель (рис. 3.30).Анализ схемы на рис. 3.30,а проведем с применением принципа суперпозиции.

- При закороченном входе u1 схема представляет собой инвертирующий усилитель, выходное напряжение равно

uвых2 = − KRR u2 = − Ku2 .					(3.57)

- При закороченном входе u2 схема становится неинвертирующим усилителем предварительно ослабленного делителем напряжения u1, выходное напряжение равно

uвых1 = KRKR + R ⋅ KR + RR u1 = Ku1 .				(3.58)

- В силу линейности усилителя применим принцип суперпозиции:

uвых = uвых1 + uвых2 = Ku1 − Ku2 = K(u1 − u2) .		(3.59)

Выражение (3.59) показывает, что устройство по схеме на рис. 3.30,а усиливает только разность напряжений (u1 - u2), т.е. является дифференциальным усилителем. Наличие резисторов на входе обусловливает невысокое входное сопротивление этого усилителя. С целью увеличения входного сопротивления на входах дифференциального усилителя применяют повторители напряжения (рис. 3.30,б).

- 3.13. Примеры функциональных устройств на ОУ

На основе ОУ с помощью внешних цепей обратной связи можно строить различные функциональные устройства. Рассмотрим несколько примеров.

Аналоговый сумматор. Схему на рис. 3.31 можно рассматривать как инвертирующий усилитель с n входами. Причем при подаче напряжения только на один из входов, выходное напряжение определяется формулой (3.52):

uвых1 = − Rо.с.R1 uГ1 , uвых2 = − Rо.с.R2 uГ2 , ..., uвыхn = − Rо.с.Rn uГn. (3.60)

Если на все входы подать сигналы одновременно, то применение принципа суперпозиции дает:

uвых = − (Rо.с.R1 uГ1 + Rо.с.R2 uГ2 + ... + Rо.с.Rn uГn) .		(3.61)

Из (3.61) следует, что выходное напряжение равно инвертированной сумме подведенных ко входам напряжений с постоянными коэффициентами. Если взять одинаковые резисторы R1 = R2 = … = Rо.с., то (3.61) примет вид

uвых = - (u1 + u2 + … + un)   .						(3.62)

Следовательно, схема на рис. 3.31 представляет инвертирующий аналоговый сумматор напряжений.

Разработаны схемы и методики расчета неинвертирующих сумматоров, а также сумматоров с инвертирующими и неинвертирующими входами [1, 17].

Интегратор. Схема интегратора на ОУ приведена на рис. 3.32. Как и во всех инвертирующих схемах, потенциал точки суммирования равен нулю. На основании формулы определения емкости

uвых = QC = 1C idt = − 1RC uГdt .	(3.63)

Q=idt	          i=−uГR

Дифференциатор (рис. 3.33) создает выходное напряжение, пропорциональное скорости применения напряжения источника сигнала. На основании формулы определения емкости и ее включения на рис. 3.33

uГ = QC = 1C idt = − 1RC uвыхdt .	(3.64)

Q=idt		     i=−uвыхR

- Продифференцировав (3.64), получаем

uвых = − RC duГdt .							(3.65)

Логарифматор (рис. 3.34) вырабатывает выходное напряжение uвых, пропорциональное логарифму напряжения источника сигнала uГ. Для этого в схеме на рис. 3.34 используется вольт-амперная характеристика полупроводникового диода (1.43)

I = I0eU/mϕТ  ,

откуда следует, что

U = mϕТ ln II0 .								(3.66)

- Применительно к схеме на рис. 3.34 (3.66) имеет вид

− uвых = mϕТ ln II0 = − mϕТ ln uГI0R .			(3.67)

I=uГR

В реальных логарифматорах вместо диодов используются транзисторы. Для повышения точности логарифмирования и обеспечения стабильности схемы содержат дополнительные элементы [6].

Антилогарифматор (рис. 3.35) реализует экспоненциальную зависимость выходного напряжения uвых от напряжения источника сигнала uГ. При положительном uГ через диод течет ток

i = I0euГ/ϕТ  ,								(3.68)

а на выходе ОУ появится напряжение

− uвых = Ri = RI0euГ/ϕТ .				(3.69)

(3.68)

Как и в случае логарифматоров, практические схемы антилогарифматоров сложнее показанной на рис. 3.35 [17].

Перемножитель. Имея возможность получать значения логарифмов сомножителей, можно построить схему перемножителя двух напряжений на основе соотношения

ln (u1  u2) = ln u1 + ln u2  .

Такая схема показана на рис. 3.36. Логарифмы напряжений u1 и u2 суммируется для получения величины, равной

ln u1 + ln u2 = ln (u1  u2)  .

Затем для нахождения произведения  u1u2  находится антилогарифм от полученной суммы. В результате выходное напряжение

uвых = u1  u2  .								(3.70)

Выпускаются интегральные микросхемы перемножителей. Некоторые могут работать только при одной полярности сигналов на одном из входов, их называют двухквадрантными. Четерехквадрантные перемножители работают при любой полярности сигналов на обоих входах.

Перемножители используются в схемах модуляторов, демодуляторов, фазовых детекторов, в аналоговых вычислительных устройствах и т.д.

Гиратор - это имитатор катушки индуктивности, реализуемый путем включения RC-цепи в обратную связь с ОУ. Иногда гираторы называют синтезируемыми индуктивностями.

Использование схемы гиратора позволяет реализовать большую индуктивность в небольшом по размерам, легком и недорогом корпусе. Такие "активные катушки индуктивности" могут быть использованы в некоторых классических типах фильтров вместо обычных катушек. Назначение гиратора состоит в том, чтобы, используя напряжение на конденсаторе, заставить напряжение и ток на входе схемы вести себя подобно напряжению и току в катушке индуктивности.

Основные недостатки гираторов: 1) только немногие из них могут работать на частотах, превышающих несколько килогерц; 2) схемы гираторов, не требующие заземления одного из выводов, оказываются весьма сложными.

- 3.14. Усилители мощности

Мощность, потребляемая малосигнальными каскадами от источников питания, невелика, поэтому коэффициент полезного действия  каскада играет второстепенную роль. Когда отдаваемая в нагрузку мощность полезного сигнала становится большой, возникает вопрос экономии энергии питания. Для этого прежде всего следует уменьшить мощность, выделяющуюся в самом каскаде. Режим работы апериодического каскада, при котором рабочая точка выбирается в середине линейного участка передаточной вольт-амперной характеристики (рис. 3.37), обеспечивает минимальные нелинейные искажения, но является неэкономичным. В отсутствие сигнала в таком каскаде выделяется мощность U20I20 и максимально возможный к.п.д. может приближаться лишь к 25%. Такой линейный режим активного элемента называется режимом А.

Каскад становится существенно более экономичным, если начальную рабочую точку расположить в самом начале передаточной вольт-амперной характеристики усиления (рис. 3.38). Это так называемый режим В.

Мощность, выделяемая в каскаде, работающем в режиме В, при отсутствии сигнала мала. Однако в этом случае каскад способен усилить сигналы только одной полярности или только одну полуволну гармонического сигнала. Чтобы усилить сигнал полностью, применяют двухтактные схемы, в которых положительные составляющие сигнала усиливаются одним активным элементом, а отрицательные - другим. В нагрузке Rн эти усиленные компоненты складываются таким образом, что восстанавливается первоначальная форма сигнала.

На рис. 3.39,а показана принципиальная схема усилителя мощности - двухтактный эмиттерный повторитель на комплементарной паре транзисторов. Комплементарной (т. е. взаимодополняющей) называют пару транзисторов, имеющих очень близкие характеристики и противоположные структуры (nрn- и рnр-, n- и р-каналы). Работа схемы иллюстрируется графиками на рис. 3.39,б. Транзистор VT1 открывается при положительных значениях сигнала, а транзистор VT2 - при отрицательных. При нулевом входном напряжении оба транзистора закрыты и от источника питания энергия не потребляется.

Схеме в режиме В присущи так называемые переходные искажения (ступеньки 0 - t1, t2 - t3, t4 - t5 на рис. 3.39,б), обусловленные тем, что при входном напряжении, меньшем 0,6 В, кремниевые биполярные транзисторы практически закрыты. Для их устранения транзисторы двухтактного каскада нужно приоткрыть в состоянии покоя, т.е. при отсутствии усиливаемого сигнала. Такой режим работы усилителя называют двухтактным режимом АВ. Напряжение смещения обычно получают включением между базами транзисторов диодов (VD1 и VD2 на рис. 3.40).

В режиме АВ при постоянных напряжениях смещения на базах U1, U2 увеличение температуры приводит к возрастанию тока покоя транзисторов, что в свою очередь вызывает еще большее нагревание транзисторов. Этот эффект называется термической положительной обратной связью, и без принятия специальных мер транзисторы могут перегреться и разрушиться.

Частично компенсировать термическую положительную обратную связь можно, размещая диоды смещения на корпусах транзисторов. Дополнительно в эмиттерные цепи транзисторов включают резисторы Rэ (рис. 3.40,a,6), создающие отрицательную обратную связь по току. Стабилизирующее действие этой связи возрастает с увеличением Rэ, однако при этом снижается отдаваемая в нагрузку мощность.

Малое выходное сопротивление усилителей мощности создает опасность разрушения транзисторов при коротком замыкании (Rн=0). Поэтому применяют схемы защиты, ограничивающие максимальный выходной ток. Один из вариантов схемы защиты выходного каскада от перегрузки показан на рис. 3.41. Если из-за возрастания выходного тока Iвых падение напряжения на резистоpax Rэ превысит значение около 0,6 В, то транзисторы VT5 и VT6 откроются и предотвратят дальнейшее увеличение тока транзисторов VT1 и VT2.

Если двухтактный каскад построен на транзисторах с одинаковой структурой, то сигналы на их базы подаются с противофазных выходов фазоинвертора, в качестве которого нередко используется трансформатор с выводом от средней точки. В случаях, когда нелинейные искажений несущественны (например, в мощных выходных каскадах генераторов для высокочастотного нагрева диэлектрических порошков при прессовании пластмасс и т.п.), применяют резонансные однотактные усилители в режиме В.

- 3.15. Предусилитель

Многие детекторы выдают очень малые сигналы, которые без предварительного усиления невозможно передать в систему электронной обработки при высоком отношении сигнал/шум. Такие сигналы усиливают на месте их возникновения, т.е. усилитель располагают непосредственно у детектора. Большинство детекторов ядерного излучения выдают на выходе сигнал в виде импульса, полный заряд которого пропорционален энергии ионизирующей частицы или -кванта, поглощенной в рабочем объеме детектора. Поэтому предусилитель должен интегрировать выходной ток детектора и выдавать импульс напряжения с амплитудой, пропорциональной заряду (энергии). Такая задача легко решается с помощью операционного усилителя (рис. 3.42). При достаточно большом собственном коэффициенте усиления А амплитуда выходного напряжения

Uвых = − 1Со.с.idt = − QCо.с. ,					(3.71)

где i - переменная составляющая тока детектора, Q - импульс заряда, пропорциональный энергии детектируемой частицы. Эффективная (миллеровская) динамическая емкость интегрирующего предусилителя АСо.с. всегда выбирается больше емкости детектора СД. [22]

Выходное напряжение зарядо-чувствителъного предусилителя имеет ступенчатую форму (рис. 3.43,а). Высота ступеньки пропорциональна энергии соответствующей продетектированной частицы. Для того чтобы при высоких скоростях счета не выйти за пределы линейности предусилителя ( Umax на рис. 3.43,а), интегрирующий конденсатор Со.с. шунтируют резистором Rо.с.. Постоянная времени   = Rо.с.Со.с. должна быть больше времени собирания зарядов, но меньше среднего времени ожидания следующего импульса. Тогда выходные импульсы зарядо-чувствительного предусилителя при нормальной загрузке будут иметь вид, как на рис. 3.43,б. Детекторы с малым током утечки можно соединять с предусилителем по постоянному току (рис. 3.44). Напряжение питания детектора подключается через RС-цепочку с большой постоянной времени интегрирования, что обеспечивает медленное изменение напряжения питания детектора при включении и выключении системы. Сопротивление Rо.с., щунтирующее интегрирующий конденсатор Со.с., является источником шума. При крайне жестких требованиях к измерительной системе приходится от этого резистора отказаться. Тогда интегратор должен периодически или после каждого импульса тем или иным способом возвращаться в исходное состояние. На рис. 3,45 показана схема, обеспечивающая разряд интегрирующего конденсатора после каждого импульса.

В настоящее время чаще всего используются усилители со связями по постоянному току. Этим достигается предотвращение дрейфа нулевого уровня при высоких загрузках из-за выбросов противоположной полярности на заднем фронте выходных импульсов. Когда же за интегрирующим предусилителем следует каскад усиления с емкостными связями, то он снабжается схемой компенсации выбросов. Такие схемы будут рассмотрены позднее.

Зарядо-чувствительный предусилитель подсоединяется к основному усилителю обычно через длинный кабель. При этом для обеспечения передачи сигнала без отражений, соединение с кабелем должно быть согласованным. Выходное сопротивление предусилителя очень низкое (Rвых  1 Ом), поэтому его согласование с волновым сопротивлением кабеля производится через последовательное сопротивление, равное волновому сопротивлению (рис. 3.46).

При подключении к выходу кабеля высокоомного входа основного усилителя выходное напряжение предусилителя полностью передается на вход основного усилителя. Хотя на конце кабеля возникает полное отражение сигнала, отраженный импульс гасится на выходе предусилителя за счет последовательного сопротивления R + Ri =  и повторного отражения в сторону основного усилителя не происходит. В спектрометрических установках высокого разрешения дополнительно включают согласующее сопротивление на выходе кабеля. В этом случае напряжение сигнала ослабляется в отношении 2:1. Во избежание дрейфа коэффициента передачи следует применять термостабильные резисторы.

Обычно предусилитель имеет два выхода: Е - выход предназначается для подключения спектрометра или других амплитудных усилителей, Т-выход - для временных измерений. Пример развязки выходов показан на рис. 3.46.

Для проверки работоспособности системы и грубой энергетической калибровки многие зарядо-чувствительные предусилители снабжаются так называемым входом тестового импульса (рис. 3.47). Тестовый вход соединяется с выходом генератора через конденсатор Ст очень маленькой емкости (например, Ст = 1 пФ). Эта емкость полностью перезаряжается фронтом испытательного импульса. При этом интегратор получает заряд
Q = Cт U, где U - амплитуда напряжения импульса.

3арядо-чувствительные предусилители используют не только при работе с ППД, но и с ФЭУ. В этом случае отрицательное напряжение от высоковольтного источника питания подается на фотокатод ФЭУ, а вход зарядо-чувствительного предусилителя подсоединяется непосредственно к аноду ФЭУ.

- 3.16. Усилитель-формирователь

3.16.1. Требования, предъявляемые к спектрометрическим

усилителям

Основной усилитель в ядерной электронике выполняет следующие функции:

- дальнейшее усиление импульсов до максимальной амплитуды 10 В, при этом допустима определенная обработка импульсов;

- улучшение отношения сигнал/шум;

- формирование импулъсов.

Основной усилитель строится из каскадов со связями по переменному току (RС-каскад). Могут быть использованы каскады из дискретных элементов и интегральные операционные усилители. Для спектрометрического применения усилитель должен отвечать целому ряду специфических требований.

Коэффициент усиления напряжения должен регулироваться в широких пределах от 1 до 104, чтобы прибор можно было использовать с различными детекторами и в различных областях энергий. В старых простых приборах усиление устанавливается на максимальное значение, а регулировка коэффициента передачи осуществляется ступенчато с помощью входного аттенюатора. Таким образом исключается перегрузка последующих каскадов. Недостаток этой схемы состоит в том, что большие сигналы сначала ослабляются, потом усиливаются, а это ведет к ухудшению отношения сигнал/шум. В современных схемах используются операционные усилители со ступенчатым изменением коэффициента обратной связи. Входной каскад усилителя должен быть в любом случае малошумящим, чтобы при больших коэффициентах усиления не ухудшить энергетическое разрешение. Также должны быть сведены к минимуму и помехи на входе усилителя.

Очень высокие требования предъявляются к линейности и долговременной стабильности усиления. Чтобы обеспечить разрешение наилучших АЦП в диапазоне 8…16 К, требуются линейность и стабильность расположенных перед ними усилителей лучше 10-4, а температурная зависимость 10-5К-1. Поэтому усилители в спектрометрах высокого разрешения должны эксплуатироваться при постоянных температурных условиях, а измерения проводиться только после длительного времени установления.

Полоса пропускания усилителя должна быть достаточно широкой, чтобы все важные частотные составляющие входного сигнала могли передаваться на выход. Для оптимизации отношения сигнал/шум полоса пропускания должна быть регулируемой. Это условие выполняется с помощью схем формирования импульсов.

Каскады усиления должны иметь большой динамический диапазон и вести себя "разумно" при перегрузке: блокировка усиления после перегрузки  должна быть по возможности кратковременной, а нулевой уровень в таких случаях не должен сдвигаться надолго.

Весьма важно требование на независимость коэффициента усиления от высоких и сильно меняющихся скоростей счета. Удовлетворение этого требования достигается формированием импульсов и применением специальных схем.

- 3.16.2. Формирование импульсов RC-цепочками

Выходной сигнал предусилителя – напряжение ступенчато нарастающей формы (рис. 3.43,а), расстояние между ступеньками носит статистический характер. Информация об энергии частиц (квантов) содержится в перепадах напряжения, поэтому первая стадия обработки такого сигнала состоят в дифференцировании (рис. 3.48,а,б). Постоянная времени дифференцирования Д должна быть тем меньше, чем больше скорость счета, чтобы при большой загрузке избежать наложения импульсов, на спады (задние фронты) предыдущих сигналов. Однако снизу постоянная времени ограничивается временем собирания зарядов в детекторе. Продифференцированный выходной сигнал предусилителя (рис. 3.48,б) усиливается первым каскадом основного усилителя (рис. 3.49), после чего интегрируется и еще раз дифференцируется (рис. 3.48,в,г), а затем усиливается вторым каскадом основного усилителя (рис. 3.49). Дифференцирующие и интегрирующая цепочки улучшают отношение сигнал/шум. Оптимальное отношение сигнал/шум достигается, если постоянные времени дифференцирования и интегрирования имеют равные значения, при этом частотная характеристика канала имеет приблизительно симметричную форму. Постоянные времени Д и И лежат в пределах 0,1-100 мкс и зависят прежде всего от предельных загрузок.

При малых загрузках дальнейшее интегрирование позволяет еще более улучшить отношение сигнал/шум и тем самым повысить энергетическое разрешение. В настоящее время высококачественные цепи подавления низкочастотных шумов выполняются чаще всего в виде активных фильтров нижних частот.

- 3.16.3. Восстановление нулевой линии

При передаче через дифференцирующие RС-цепи однополярных импульсов смещение нулевой линии зависит от загрузки (рис.3.50). Для устранения этой зависимости применяют схемы восстановления нулевого уровня (схемы стабилизации нулевой линии). В усилителях на электронных лампах обычно применялись диодные схемы привязки нулевого уровня. В полупроводниковых усилителях напряжения сигналов значительно ниже, поэтому применение диодных схем вызывает значительные нелинейные искажения.

В современной ядерной электронике используются активные схемы восстановления нулевого уровня (рис. 3.51).

В этих активных схемах через некоторое время после достижения импульсом уровня дискриминации Uдискр вход усилителя принудительно через электронный ключ закорачивается на нулевой потенциал. Сопротивление электронного ключа  Rвкл  5 Ом,  Rвыкл  10 МОм.

Привязку нулевой линии чаще всего осуществляют в выходном каскаде основного усилителя. Необходимо иметь возможность при желании выключить привязку, чтобы при низких скоростях счета без привязки достичь оптимального энергетического разрешения.

- 3.16.4. Усилитель для временных измерений

Наряду с амплитудными измерениями (исследование энергетических спектров) во многих случаях одновременно необходимо измерять временные соотношения. Однако требования высокого амплитудного разрешения и хорошей временной точности не реализуемы в одном приборе, поэтому формирование временного сигнала и его обработка происходит в отдельном тракте.

Временная информация заключена в положении фронта импульса детектора, который сигнализирует о времени прихода частицы или кванта. Соответствующие этому время собирания зарядов в полупроводниковых детекторах и время отклика быстрых сцинтилляторов лежат в области от нескольких наносекунд до нескольких десятков наносекунд. Для того, чтобы информация при усилении не терялась, необходимы усилители с полосой пропускания 100 МГц (в физике высоких энергий до 300 МГц) и с собственным временем нарастания 3...1 нс. Для многих применений, в особенности в случае с ФЭУ, которые не требуют большого последующего усиления сигнала, можно обходиться широкополосными усилителями с фиксированным усилением.

Для обработки сигналов от предусилителя полупроводникового детектора, в частности в гамма-спектроскопии, требуется большое усиление, которое осуществляется широкополосными усилителями. Для обеспечения оптимального компромисса между шириной полосы пропускания и отношением сигнал/шум эти усилители должны быть оснащены регулируемыми фильтрами верхних и нижних частот (дифференцирующими и интегрирующими цепочками). Эти каскады строятся в принципе так же, как основные усилители медленных аналоговых сигналов, однако они  имеют постоянные времени, регулируемые в диапазоне 5...500 нс, т.е. существенно короче. Для предотвращения нежелательного фазовращения в цепях отрицательных обратных связей активных фильтров при высоких частотах схемы дифференцирования и интегрирования полосовых усилителей времязадающих сигналов делаются чисто пассивными.

Наряду с простыми усилителями с RС-связями для усиления временных сигналов используются усилители со связями по постоянному току. Линейная область выходных сигналов меньше, чем у основных усилителей (например,   2 В или  5 В), так как требования к их линейности и стабильности амплитуды существенно ниже, чем для спектрометрических усилителей.

3.17. Усилитель биопотенциалов

Усилители, предназначенные для усиления электрических сигналов при биомедицинских исследованиях должны удовлетворять некоторым специфическим требованиям. Источники биопотенциалов обладают большим и нестабильным внутренним сопротивлением, а уровень сигналов лежит в субмилливольтовом диапазоне. В качестве примера рассмотрим усилитель электрокардиосигналов (ЭКГ-сигналов). Усиление ЭКГ-сигналов и снижение уровня электрических шумов осуществляется при помощи дифференциального усилителя, который одновременно обладает свойствами полосового фильтра. Подавление гармоник спектра сигнала ниже 0,05 Гц устраняет сдвиг постоянной состовляющей потенциала на электродах, которая иногда достигает 300 мВ и может привести к насыщению усилителя. Подавление гармоник выше 100 Гц ослабляет импульсы, вызванные мышечной активностью. Фильтрация улучшает отношение сигнал/шум, однако чрезмерное сужение полосы пропускания приводит к искажению формы сигнала.

Принципиальная схема простого усилителя ЭКГ-сигналов изображена на рис. 3.52. Операционные усилители А1, А2 и А3 образуют дифференциальный усилитель с высоким входным импендансом и коэффициентом усиления, равным 16,8. Такой небольшой коэффициент выбран для предотвращения насыщения соединенных по постоянному току операционных усилителей потенциалами поляризации электродов. Каскад на операционном усилителе А4 представляет собой полосовой активный фильтр с нижней граничной частотой fн = 0,05 Гц (задается емкостью С1 и сопротивлением R10) и верхней граничной частотой fВ = 100 Гц (задается емкостью С2 и сопротивлением R11) и коэффициентом усиления в полосе пропускания равным 33. Потенциометр R6 служит для компенсации дисбаланса сопротивлений в цепи электродов Э1 и Э2. В случае перегрузки усилителя емкость С1 разряжается замыканием переключателя П1. В усилителях, которые подключаются непосредственно к телу пациента, должна быть предусмотрена цепь защиты, исключающая возможность прохождения через больного тока более 10 мкА.

При усилении ЭКГ-сигналов важно обеспечить минимизацию шумов, главным источником которых является электрическая сеть. Сетевые линии, проходящие в стенах, полу и в потолке создают электрическое и магнитное поля. Причем электрическое поле имеет место даже в том случае, когда провода находятся под напряжением, но ток по ним не течет. Уменьшение шумов, создаваемых электрическим полем, обеспечивается выбором входных каскадов усилителя (А1 и А2) с высоким входным импендансом и большим коэффициентом ослабления синфазного сигнала. Магнитная компонента шума от электросети возбуждает ЭДС самоиндукции в замкнутом контуре, образованном проводами, соединяющими электроды со входом усилителя. Эта составляющая шума минимизируется путем скручивания проводов для уменьшения площади контура, пронизываемого магнитным полем.

	) Симметрия коллекторных токов сохранится даже если Rк1 = 0, так как коллекторный ток транзистора слабо зависит от коллекторного напряжения.