# ГЛАВА 6. элементы ЦифровыХ СИСТЕМ

# 6.1 Цифровая электроника и булева алгебра

Цифровая электроника оперирует электрическими эквивалентами цифр. При этом числа чаще всего представляются в двоичной системе, в которой существуют только два знака: единица и нуль, им соответствуют сигналы «логическая единица» и «логический нуль», которые для краткости будем обозначать просто 1 и 0.

В XIX в. ирландским математиком Булем с целью перевода логических доказательств на язык математики были разработаны основы алгебры логики, названной впоследствии булевой алгеброй.

Основное понятие булевой алгебры – переключательная (булева) функция. Ее аргументы (переменные) и она сама могут принимать только два значения: 0 и 1. Оказалось, что с помощью булевых функций можно описать действие целого класса схем цифровой электроники, а также правила функционирования сочетаний этих схем. Такого рода схемы называются комбинационными, так как сигнал на их выходе (1 или 0) определяется комбинацией сигналов (единиц и нулей) на их входах.

В булевой алгебре доказана теорема: функция любого количества переменных может быть получена методом суперпозиции из функций двух переменных. Метод суперпозиции заключается в подстановке на место переменных других булевых функций и (или) перенумерации переменных, т.е. в их перестановке. Теорема и пояснение сущности метода суперпозиции позволяют ограничиться рассмотрением булевых функций только двух переменных и строить многовходовые комбинационные схемы только из двухвходовых схем. При этом необходимо, чтобы выходы одних схем можно было подключить ко входам других.

Набор функций двух переменных, из которого методом суперпозиции можно получить любые булевы функции называется функционально полным набором.

Набор исходных схем или логических элементов, реально используемых в цифровой электронике, описывается избыточно полным функциональным набором булевых функций. Избыточность набора позволяет получить несколько вариантов одинаково функционирующих схем и выбрать из них те, которые лучше подходят для решения конкретных задач.

Примеры электрических схем, реализующих наиболее употребительные в цифровой электронике булевы функции, приведены на рис. 6.1. Эти схемы, к сожалению, не удовлетворяют требованию возможности включения выходов одних на входы других, но они наглядны.

Основные правила и теоремы булевой алгебры приведены в табл. 6.1. Убедиться в их справедливости нетрудно методом подстановки в правую и левую части уравнений всех возможных комбинаций переменных и проверкой выполнения равенства для каждой из комбинаций. Заметим, что проделать это совсем не трудно, так как в случае двух переменных таких комбинаций всего четыре, а в случае трех переменных – восемь.

Многие законы, например ассоциативности, дистрибутивности и другие, можно обобщить на случай большего количества переменных. Законы инверсии также являются следствием более общего правила Шеннона: если имеется функция

Y(Х1, Х2, …, Хn),

то существует функция

Y*(X1,X2,...,Xn)=Y(Х1, Х2, …, Хn),

причем Y* отличается от Y лишь тем, что в ней все знаки логического умножения (конъюнкции) заменены на знаки логического суммирования (дизъюнкции), а все знаки логического суммирования – на знаки логического умножения.

Пользуясь соотношениями табл. 6.1, можно преобразовывать и упрощать выражения булевой алгебры, однако при проектировании цифровых схем к такому приему прибегают редко, так как разработаны удобные и эффективные методы преобразования решений булевой алгебры при помощи карт и диаграмм минимизации.

В большинстве систем цифровой электроники в качестве хорошо различимых состояний принимаются два уровня напряжения: высокий - В и низкий - Н. Такие элементы называют потенциальными. Все потенциальные элементы могут рассматриваться в двух версиях: "положительная логика" - когда за "1" принят высокий уровень сигнала, а за "0" - низкий; "отрицательная логика" - "1" представляется низким уровнем, а "0" - высоким.

Мы будем придерживаться версии "положительной логики". Паспортное обозначение логического элемента также соответствует функции, реализуемой в "положительной логике".

Таблица 6.1.

| 0= 1 А + 0 = А А + 1 = 1 А + А = А А + A = 1 (А) = А В + А = А + В А + А  В = А А + A  В = А + В A+B=A⋅B (А + В) + С = А + (В + + С) = А + В +С А + В  С = (А + В) х х(А + С) | 1= 0 А  1 = А А  0 = 0 А  А = А А  A = 0 В  А = А  В А  (А + В) = А А  (A + В) = А  В A⋅B=A+B (А  В)  С = А  (В  С) = = А  В  С А  (В + С) = А  В + + А  С | Закон двойного отрицания Закон коммутатив- ности Закон поглощения Законы инверсии (де Моргана) Закон ассоциатив- ности Закон дистрибутив- ности |
| --- | --- | --- |

# 6.2. Базовые схемы

Базовые схемы – это схемы элементов, представляющих собой функционально полный набор. Чаще всего – это схемы И-НЕ либо ИЛИ-НЕ, их обычно называют вентилями.

# 6.2.1. Базовый вентиль ТТЛ

Основной базовый вентиль логических интегральных микросхем (ИМС) транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ) выполняет функцию И-НЕ. Схема базового вентиля (рис. 6.2,а) состоит из трех функциональных частей: логическая функция реализуется входным многоэмиттерным транзистором VT1; на транзисторе VT2 построен фазорасщепляющий каскад, в эмиттерную цепь которого включен транзистор VT3, улучшающий переходную характеристику каскада; выходной каскад представляет собой инвертор на транзисторе VT5 с активной коллекторной нагрузкой (VT4), резистор R5 ограничивает броски тока во время переключения. При подаче хотя бы на один из входов напряжения низкого уровня транзистор VT1 входит состояние насыщения, а следовательно транзисторы VT2 и VT5 – в состояние отсечки; выход Y через открытый транзистор VT3 получает напряжение высокого уровня. Когда на все входы вентиля подается напряжение высокого уровня, транзистор VT1 работает в инверсном режиме с малым коэффициентом передачи тока, через резистор R1 получают прямое смещение коллекторный переход транзистора VT1 и эмиттерные переходы транзисторов VT2 и VT5 – выход Y через насыщенный транзистор VT5 получает низкий уровень. Напряжение на коллекторе открытого транзистора VT2 может быть порядка 1 В, поэтому для надежного запирания транзистора VT4 в его эмиттерную цепь включен диод VD3, поднимающий потенциал эмиттера VT4 на 0,7 В. Диоды VD1 и VD2 ограничивают возможные отрицательные выбросы входного напряжения.

На рис. 6.2 приведена шкала напряжений, соответствующих низкому (Н) и высокому (В) стандартным логическим уровням (б), таблица состояний (в) и условное обозначение (г) рассмотренного вентиля.

# 6.2.2. Вентиль ТТЛ с тремя состояниями

Один из недостатков базового вентиля ТТЛ (рис. 6.2) заключается в том, что такие вентили нельзя объединить по выходу, поскольку они имеют низкое выходное сопротивление в обоих состояниях. Для того, чтобы выполнить объединение по выходу, можно использовать вентили ТТЛ с тремя состояниями. На рис. 6.3 показана принципиальная схема такого вентиля. Особенностью этой схемы является наличие управляющего входа EO. Высокий уровень напряжения на этом входе удерживает VT1 в состоянии насыщения, благодаря чему будет закрыт VT2, а следовательно, и VT6; в то же время управляющий вход через диод VD3 шунтирует коллекторную цепь VT2, благодаря чему транзистор VT5 выходного каскада также будет закрыт. В этом случае выход находится в третьем состоянии – состоянии высокого сопротивления Z (рис. 6.3,б). При низком уровне напряжения на управляющем входе (EO = Н) транзистор VT7 закрыт, и схема ведет себя как обычный вентиль 2И-НЕ (рис. 6.3,б). Заметим, что в выходном каскаде вместо диода VD3 (рис. 6.2,а) включен транзистор VT4 по схеме Дарлингтона (рис. 6.3,а).

Выходы двух или более вентилей с тремя состояниями можно соединять, но только при условии, что сигнал разрешения в каждый момент времени подан только лишь на один вентиль.

В рассмотренных вентилях ТТЛ все транзисторы, кроме VT4 на рис. 6.2,а и VT5 на рис.6.3,а в открытом состоянии входят в режим насыщения. Прямое смещение коллекторного перехода значительно увеличивает заряд неосновных носителей в базе, так что при переключении транзистора в состояние отсечки требуется дополнительное время для рассасывания этих носителей. Это важнейший фактор, ограничивающий быстродействие микросхем ТТЛ.

# 6.2.3. Вентиль ТТЛШ

Быстродействие микросхем ТТЛ существенно повышается, если между коллектором и базой транзистора включить диод Шоттки с малым падением напряжения (рис. 6.4,б). При переключении транзистора в открытое состояние pn-переход диода смещается в прямом направлении до того, как это случится с коллекторным pn-переходом. Таким образом предотвращается переход открытого транзистора в состояние насыщения. На рис. 6.4.,а показано, каким образом такой диод может быть встроен в транзисторную структуру. Анодом диода Шоттки служит соединение металла с базой транзистора, а катодом n-полупроводник коллектора. Защитное кольцо р+ служит для исключения краевых эффектов. На рис. 6.4,в показано условное обозначение транзистора Шоттки, а на 6.5 – схема вентиля ТТЛШ (базовая схема серии К531). Он работает аналогично вентилю ТТЛ (рис. 6.2). Разница в том, что в вентиле ТТЛШ открытые транзисторы не входят в состояние насыщения.

# 6.2.4. Вентиль ЭСЛ

Основой базового вентиля эмиттерно-связанной логики (ЭСЛ) служит дифференциальный усилительный каскад (рис. 6.6), обеспечивающий переключение рабочего тока из одного плеча (VT1, VT2) в другое (VT3) в зависимости от уровней напряжения на входах Х1 и Х2. При низком уровне напряжения на обоих входах ток Io протекает через транзистор VT3, и на его коллекторе – низкий уровень, который через эмиттерный повторитель VT6 передается на выход Y1. Если хотя бы на одном входе действует высокий уровень напряжения, ток Io переключается в цепь соответствующего транзистора (VT1, VT2, либо VT1 и VT2), на объединенных коллекторах устанавливается низкий уровень напряжения, который через эмиттерный повторитель VT5 передается на выход Y2. Сигналы на объединенных коллекторах транзисторов VT1, VT2 и на коллекторе транзистора VT3 противофазны (рис. 6.6,в). Опорное напряжение на базу транзистора VT3 подается через эмиттерный повторитель (VT4, R6) от делителя напряжения (R7, VD1, VD2, R8).

Эмиттерные повторители (VT5, VT6) обеспечивают низкоомный выход вентиля при незначительной нагрузке на дифференциальный усилитель. Резисторы нагрузки (Rвнеш. на рис. 6.6,а) устанавливаются вне корпуса ИМС, что снижает рассеиваемую корпусом микросхемы мощность и позволяет объединять выходы. Резисторы R1 и R2 фиксируют низкий уровень входного напряжения (на неподключенном входе – Н). Два отдельных вывода земли обеспечивают ослабление влияния тока нагрузки эмиттерных повторителей на работу дифференциального усилителя.

Рассмотренный базовый вентиль является основной схемотехнической ячейкой ИМС серии К500, К100 и др. Источник опорного напряжения обычно применяют для подачи потенциала Uоп на несколько базовых вентилей, включенных в один корпус ИМС.

В вентилях ИМС серии К1500 применена более сложная схема, обеспечивающая лучшие параметры.

- 6.2.5. Вентиль интегральной инжекционной логики (И2Л)

Вентили И2Л строятся на основе двухтранзисторной  схемы, работающей как инвертор (рис. 6.7,а). Здесь рnр-транзистор VТ1 с резистором R действует как источник тока, подаваемого в базу npn-транзистора VТ2. Если вход Х разомкнут (Х=1), коллекторный ток транзистора VТ1 поступает в базу VТ2 и смещает его эмиттерный переход в прямом направлении – транзистор VТ2 открыт ( Y=0 ). Если же вход заземлен (Х=0 ), транзистор VT2 закрывается (Y=1). Таким образом, когда вход вентиля разомкнут, его выход оказывается заземленным; при заземленном входе - выход оказывается разомкнутым; в соответствии с рис. 6.7,б   Y = X.

В изготовлении И2Л–инвертор еще проще, чем на схеме. Поскольку коллектор VT1 и база VT2 соединены и состоят из полупроводника p-типа, они реализуются в виде единой области на кристалле. Аналогичное объединение образуют также база VT1 и эмиттер VT2. По этой причине И2Л называют также совмещенной логикой (СТЛ).

Резистор R не встроен в кристалл, а находится вне микросхемы. Благодаря этому его сопротивление может быть выбрано так, чтобы обеспечить нужный уровень инжекторного тока при заданном питающем напряжении. Выбор сопротивления R определяется компромиссом между требованиями быстродействия и минимизации рассеиваемой мощности.

При реализации И2Л–вентилей важную роль играет монтажная логика. Чтобы расширить возможности построения монтажных схем, выходные транзисторы вентилей часто делаются с двумя и более коллекторами. Коллекторы изолированы друг от друга и поэтому могут участвовать в разных монтажных вентилях.

Переключающиеся транзисторы И2Л–вентилей в проводящем состоянии достигают насыщения. Это ограничивает быстродействие, поэтому с целью повышения быстродействия разработаны схемы с использованием диодов Шоттки;  И2Л–Шоттки обладают примерно вдвое большим быстродействием по сравнению с обычными И2Л–схемами.

- 6.2.6. Логические элементы на полевых транзисторах

Существует несколько семейств элементов на полевых транзисторах. Наиболее распространены семейства, построенные на основе n-МОП технологии, p-МОП технологии и КМОП технологии.

Логические элементы на n-канальных и p-канальных МОП транзисторах обычно построены по схемам с непосредственной связью. Это означает, что для реализации различных логических функций используется последовательное/параллельное соединение транзисторов, действующих как переключатели. Например, вентиль ИЛИ-НЕ с двумя входами (рис. 6.8,а) можно построить путем параллельного соединения двух n-канальных нормально закрытых (с индуцируемым каналом) МОП транзисторов когда на обоих входах действует напряжение низкого уровня (Uн = 0…0,5 В) оба транзистора закрыты, и на их объединенных коллекторах высокий уровень напряжения [Uв=(0,9…1)Uи.п]. Если к затвору хотя бы одного транзистора приложено высокое напряжение Uв, он переходит в открытое состояние и через малое сопротивление канала выход соединяется с землей. Таким образом схема на рис. 6.8,а представляет собой вентиль ИЛИ-НЕ.

Если n-канальные МОП транзисторы с индуцируемым каналом соединить последовательно (рис. 6.8,б), то получится вентиль И-НЕ. В этом случае, лишь когда оба входа имеют высокий потенциал – на выходе устанавливается низкий. Если хотя бы один вход имеет низкий потенциал, ток через резистор R становится практически равным нулю, и на выходе устанавливается высокий потенциал.

Нагрузочный резистор в вентилях на МОП транзисторах обычно заменяют еще одним полевым транзистором, который действует как нелинейное сопротивление. Часто для этой цели применяется полевой транзистор со встроенным каналом (VT1 на рис. 6.8,в).

Устройство p-МОП вентилей в основном аналогично n-МОП схемам, только все напряжения отрицательны (рис. 6.8,г).

- 6.2.7. Логические элементы на КМОП-структурах

Комплиментарная логика – это широко применяющееся семейство со стандартными техническими характеристиками, которые соблюдаются всеми фирмами-изготовителями. КМОП - это сокращение от слов комплиментарный, металл, окисел, полупроводник, отражающих тот факт, что в одной и той же схеме присутствуют как n-канальные, так и p-канальные МОП транзисторы. Употребляется также термин КМДП (комплиментарный, металл, диэлектрик, полупроводник). Все транзисторы в этих схемах – с индуцируемым каналом.

В системе элементов  КМОП (рис. 6.9), также как и в n-МОП приняты следующие значения стандартных уровней сигналов: напряжение низкого уровня Н равно  Uн   0;  напряжение  высокого  уровня В  равно Uв  Uи.п.. Поэтому транзисторы работают в ключевом режиме: низкий уровень входного напряжения открывает p-канальные транзисторы, т.к. во всех схемах их подложки находятся под напряжением +Uи.п. и закрывает n-канальные; высокий уровень – открывает n-канальные транзисторы, т.к. их подложки заземлены и закрывает p-канальные. При этом комплиментарная пара транзисторов, затворы которых объединены, всегда находится в противоположных состояниях:

n-канальный – открыт, закрыт

р-канальный - закрыт, открыт.

С учетом изложенных выше замечаний, читателям предлагается самостоятельно составить таблицы состояний для схем КМОП–вентилей, приведенных на рис. 6.9.

В статическом режиме электрическая цепь между источником питания и землей всегда разомкнута, поэтому энергопотребление КМОП–вентиля чрезвычайно мало и выходные уровни  незначительно отличаются от напряжения питания.

Широко применяется вентиль с тремя состояниями (инвертор). Собственно инвертор построен на комплементарной паре транзисторов VT2 и VT3 (рис. 6.10,а). Когда сигнал управления имеет разрешающий высокий уровень (Е = В, E = H), транзисторы VT1 и VT4 открыты – к инвертору подключены напряжения источника питания и земля, и он работает в обычном режиме. При запрещающем значении сигнала управления (Е = Н, E = В) транзисторы VT1 и VT4 закрыты, собственно инветор (VT2, VT3) отключается от цепи питания и принимает состояние высокого выходного сопротивления Z. Следовательно, кроме двух состояний, свойственных инвертору (рис. 6.9,а), вентиль на рис. 6.10,а обладает дополнительным состоянием «Отключено». Вентили с тремя состояниями удобно объединять на одну выходную шину, поэтому они широко применяются в буферных устройствах микросхем различной степени интеграции.

На КМОП-структурах реализуется также специфичный вентиль – двунаправленный ключ, который в функциональном отношении является аналогом реле. На рис. 6.10,б представлена схема такого ключа, состоящего из комплементарной пары транзисторов VT1 и VT2. Истоки/стоки и стоки/истоки объединены и используются в качестве информационных выводов (D1, D2). Управление осуществляется парафазным сигналом (Е, E). Разрешающий сигнал (Е=В, E = H) открывает оба транзистора, и информационные выводы D1 и D2 замыкаются между собой  (сопротивление Rзамкн. между ними около 100 Ом). Запрещающий сигнал (Е= Н, E = B) запирает оба транзистора и ключ переходит в непроводящее состояние (Rразомкнт. достигает нескольких МОм). Схема двухстороннего ключа, дополненная инвертором, широко применяется в ИМС средней и большой степени интеграции.

На рис. 6.10,в приведена эквивалентная схема четырехканальных коммутаторов цифровых и аналоговых сигналов (ИМС К176КТ1 и К561КТ3 ), в основе которых лежит расмотренная принципиальная схема (рис.6.10,б). Канал проводимости в этих коммутаторах двунаправленный. Для микросхемы К176КТ1сопротивление канала состовляет примерно  500 Ом (при Е= 9 В).Канал может пропускать цифровые уровни до Uи.п., либо аналоговые до Uи.п./2. Для микросхемы К561КТ3 сопротивление включенного канала равно Rзамкн.=80±5 Ом.

С целью защиты от повреждения при воздействии статического электричества входные вентили ИМС дополняются резистивно-диодными охранными цепочками, которые выполняются в едином технологическом процессе при изготовлении МОП-структур микросхем.

На основе базовых логических вентилей создаются серии ИМС. В таблице 6.2 приведены основные характеристики серий логических ИМС широкого применения.

- 6.3. Последовательностная логика, триггер

Рассмотренные выше базовые схемы имеют общее свойство: выходное состояние определяется состоянием их входов в этот же момент времени. Такие схемы называют комбинационными логическими схемами. В последовательностных логических схемах выходное состояние определяется не только состоянием входов в рассматриваемый момент времени, но также состоянием выхода на предыдущем временном интервале. Таким образом, последовательностные схемы используют память для запоминания предыдущего состояния и имеют обратную связь с выхода на вход.

Простая последовательностная схема показана на рис. 6.11. Выходной сигнал Y задается функцией И-НЕ от внешних сигналов Х1 и Х2 и внутреннего (сигнала обратной связи) у, который повторяет значение выхода Y с задержкой на интервал времени ∆t. Пользуясь правилами булевой алгебры, можно убедиться в правильности таблицы состояний и временной диаграммы (рис. 6.11,б,в), описывающих свойства схемы на рис. 6.11,а.

На рис. 6.12,а показан другой пример последовательностной схемы. Она содержит два вентиля с перекрестными связями, с помощью которых осуществляется задержка и обратная связь. Составив таблицу состояний (рис. 6.12,б), легко заметить, что если запретить комбинацию входных сигналов S=R=0, то эта схема имеет два устойчивых состояния выхода (рис. 6.12,в). Установка состояния осуществляется одновременной подачей противоположных сигналов (0 и 1 или 1 и 0) на входы S и R. Если после этого на оба входа подать 1 (S=R=1) то состояние выходов не изменится. Очевидно что такой элемент способен принимать и хранить один бит информации. Рассмотренный элемент получил название «триггер».

Таблица 6.2

Основные характеристики серий логических ИМС

| Обоз-наче-ние серии логи-чес-ких ИМС | Тип логи-ческо-го венти-ля | Электрические параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для вентилей |  | напря-жение пита-ния, В | напря-жение низко-го уро-вня (не более), В | напря-жение высо-кого уровня (не менее), В | коэффициент объединения по выходу |
|  |  | средняя задерж-ка распро-стране-ния, нс | мощ-ность потре-бления, мВт |  |  |  |  |
| 100 | ЭСЛ | 2,9 | 35 | -5,0 | -1,65 | -0,96 | 15 |
| 133 | ТТЛ | 10 | 10 | -2,0 | 0,4 | 2,4 | 10 |
| 134 | ТТЛ | 40 | 1,5 | 5 | 0,4 | 2,4 | 10 |
| 137 | ЭСЛ | 7 | 40 | -5,0 | -1,85 | -0,85 | 15 |
| 138 | ЭСЛ | 5 | 40 | -5,0 | -1,95 | -0,85 | 20 |
| 155 | ТТЛ | 10 | 10 | 5 | 0,4 | 2,4 | 10 |
| 164 | КМДП | 200 | 0,1 | 9 | 0,5 | 7,7 | 50 |
| 176 | КМДП | 250 | 0,1 | 9 | 0,3 | 8,2 | 50 |
| 187 | ЭСЛ | 10 | 45 | -5,0 | -1,85 | -0,85 | 15 |
| 500 | ЭСЛ | 2 | 25 | -5,2; -2,0 | -1,65 | -0,26 | 15 |
| 530 | ТТЛШ | 3 | 20 | 5,0 | 0,5 | 2,5 | 10 |
| 531 | ТТЛШ | 3 | 20 | 5,0 | 0,5 | 2,7 | 10 |
| 533 | ТТЛШ | 10 | 2 | 5,0 | 0,4 | 2,5 | 10 |
| 555 | ТТЛШ | 10 | 2 | 5,0 | 0,5 | 2,7 | 10 |
| 561 | КМДП | 50 | 0,1 | 3-15 | 0 | 5 | 50 |
| 564 | КМДП | 50 | 0,1 | 3-15 | 0 | 9 | 50 |
| 1500 | ЭСЛ | 0,75 | 40 | -4,5; -2,0 | -1,62 | -0,88 | 10 |
| 1531 | ТТЛШ | 2,75 | 6 | 5 | 0,5 | 2,4 | 10 |
| 1533 | ТТЛШ | 4,5 | 2 | 5 | 0,4 | 2,5 | 10 |
| 1561 | КМДП | 50 | 0,0004 | 3-18 | 0,5 | 4,5 | 50 |
| 1564 | КМДП | 10 | 0,0004 | 2-6 | 0,4 | 3,7 | 50 |

- 6.4. Подавление дребезга контактов

Очень полезный пример использования триггера показан на рис. 6.13. При переключении тумблера (или другого механического переключателя) возникает дребезг контактов. В течение интервала порядка 1 мс после замыкания ключа (возможно и при его размыкании) его контакты входят в соприкосновение друг с другом обычно от 10 до 100 раз. В результате форма сигнала имеет вид, показанный на рис. 6.13,б,в. В схеме на рис 6.13,а при размыкании контакта многократное его возвращение в исходное состояние не изменит состояния триггера до тех пор,пока подвижный элемент переключателя не коснется противоположного электрода. При первом же соприкосновении контактов триггер изменит свое состояние и в дальнейшем уже не будет реагировать на последующий дребезг, поскольку двухпозиционный ключ не может совершить колебаний до противоположной позиции. В результате дребезг выходного сигнала Q будет отсутствовать (рис. 6.13,г).

- 6.5. Синхронизнруемые триггеры

Схема синхронизируемого RS-триггера показана на рис. 6.14,а. Обычно на вход синхронизации поступает логический нуль, поэтому на выходах левых элементов И–НЕ, соединенных с входами обведенного пунктиром RS-триггера, наблюдаются логические единицы и RS-триггер сохраняет свое состояние независимо от того, какие сигналы на входах R и S и изменяются ли они. Переключение триггера (или подтверждение предыдущего состояния) происходит в момент появления на С-входе логической единицы. Обычно сигнал «логическая 1» подается на С-вход на небольшой промежуток времени в виде так называемого С-импульса. Таблица переходов RS-триггера (рис. 6.14,в) составляется по таблице переходов RS-триггера. В нее заносятся состояния триггера после С-импульса: при S = R = 0 триггер сохраняет свое предыдущее состояние; при S = 0, R = 1 – устанавливается в нуль; при S = 1, R = 0 – устанавливается в единицу; S = R = 1 – запрещенная комбинация. На практике в момент С-импульса последнее сочетание сигналов не должно иметь места.

На основе RS-триггера можно построить D-триггер (от англ. delay – задержка). D-вход такого триггера эквивалентен S-входу RS-триггера, а на второй вход (бывший R) тот же сигнал подается через инвертор (рис. 6.15,а). Отсюда легко определить свойства D-триггера: триггер запоминает и хранит на выходе Q сигнал, который был на входе D в момент спада импульса С.

- 6.6. Двухступенчатые триггеры

При обработке информации в вычислительных устройствах один и тот же сигнал синхронизации (С-импульс) нередко подается на С-входы нескольких триггеров. Состояния, в которые должны установиться эти триггеры, определяются уровнями на их информационных входах, причем некоторые из этих уровней могут поступать от триггеров, подлежащих переключению тем же импульсом синхронизации. Разброс параметров триггеров по быстродействию и другие причины не гарантируют при таком подходе точного выполнения необходимых переключений.

Для таких, а также для целого ряда иных применений разработаны триггеры с двухступенчатым запоминанием, в которых по фронту С-импульса происходит лишь внутреннее переключение, а уровни на выходах остаются неизменными. После окончания С-импульса, точнее, по его спаду, происходит необходимое изменение сигнала на выходах. Триггеры такого рода нередко называют МS-триггерами (от англ. mastег – хозяин, slave – раб).

Триггеры с двухступенчатым запоминанием имеют такие же, как и у одноступенчатых триггеров, обозначения входов и выходов, а таблицы переходов однотипных двух- и одноступенчатых триггеров полностью совпадают.

В качестве примера рассмотрим D-триггер с двухступенчатым запоминанием (рис. 6.16,а). Информация с D-входа заносится в такой триггер в два этапа. Сначала по фронту С-импульса первый D-триггер устанавливается в положение, соответствующее уровню на входе D. Переключение второго D-триггера в это время невозможно, так как его С-вход соединен через инвертор с С-входом первого триггера и разрешение на срабатывание первого триггера эквивалентно запрещению срабатывания второго. Когда С-импульс заканчивается, появляется разрешение на переключение второго триггера, и он устанавливается в то же положение, в которое фронтом С-импульса установился первый триггер. Аналогичным образом организуется двухступенчатый RS-триггер (рис. 6.17).

- 6.7. Триггеры с Т-входом, JК-триггеры

Каждый импульс на Т-входе или, что то же самое, счетном входе переключает триггер в противоположное состояние. Так как переключение триггера с двухступенчатым запоминанием происходит после окончания С-импульса, то уровни на собственных выходах триггера могут служить в качестве управляющих сигналов для его переключения. Подключение инверсного выхода двухступенчатого D-триггера к его же информационному входу преобразует С-вход в Т-вход, потому что после каждого С-импульса этот триггер должен установиться в положение Q, т. е. переключиться в противоположное состояние (рис. 6.18,а). В двухступенчатом RS-триггере та же цель достигается введением двух дополнительных обратных связей: между Q и S, а также между Q и R (рис. 6.18,б).

Из рис. 6.19,а нетрудно уяснить свойства наиболее универсального – JК-триггера (от англ. jump – скачок, kеер – держать) с двухступенчатым запоминанием (рис. 6.19,б). Если J = К = 1, то он полностью эквивалентен RS-триггеру с обратными связями на рис. 6.18,б, т. е. его С-вход эквивалентен Т-входу и по каждому С-импульсу он изменяет свое состояние на противоположное. При J = К = 0 триггер после С-импульса сохраняет предыдущее состояние,  при J = 1, К = 0 переходит в «1»,  а при J = 0, К = 1 – в «0». Все эти свойства представимы при помощи полной (рис. 6.19,в) и эквивалентной ей по содержанию сокращенной (рис. 6.19, г) таблицы переходов.

- 6.8. Регистры

В общем случае регистр представляет собой группу триггеров, работающих согласованно и выполняющих некоторую общую функцию. Наиболее распространенные функции регистров: хранение (запоминание) и сдвиг. Счетные регистры рассматриваются отдельно и называются счетчиками.

На самом деле все регистры наряду с какими-то  другими функциями выполняют функции запоминания. Запоминающим регистром называют любой регистр, не выполняющий никаких других функций. Такой подход позволяет выделить некоторые общие свойства регистров.

Запоминающий регистр можно считать состоящим из нескольких синхронизируемых триггеров, синхронизирующие входы которых соединены вместе. Таким образом, переключение состояний всех триггеров синхронизируется импульсами по одной общей линии.

Во многих случаях входные сигналы триггеров, образующих регистр, логически зависят от выходных сигналов триггеров этого же и других регистров. Для того, чтобы обеспечить правильную синхронную работу, в этих случаях используют двухступенчатые триггеры. Когда такая логическая зависимость отсутствует, в регистрах можно использовать простые синхронные фиксаторы.

На рис. 6.20 показан запоминающий регистр на JK-триггерах. Чтобы синхронизировать работу такого регистра с работой других частей системы, синхронизирующие линии всех регистров и отдельных триггеров объединяются вместе и подключаются к центральному источнику синхроимпульсов.

Запоминающий регистр принимает информацию через схему загрузки (рис. 6.21), подключающую входы каждого триггера в регистре к источнику данных. Эта схема обеспечивает занесение данных в регистр только при наличии сигнала «разрешение приема», открывающего вентили И; в противном случае низкий уровень сигнала «разрешение приема» создает логические нули на входах J и К всех триггеров, и регистр сохранит неизменной ранее занесенную в него информацию.

В большинстве случаев информация на регистр должна поступать более чем из одного источника. При этом каждому источнику должна соответствовать своя схема загрузки. Выходы одноименных разрядов (нулевого, первого и т.д.) разных схем загрузки объединяются с помощью вентилей ИЛИ.

Сдвиг данных в регистре – одна из основных операций в цифровых системах. С ее помощью решаются такие задачи, как преобразование данных из последовательной в параллельную форму и обратно, умножение и деление на степени двойки и т.д. Сдвиговый регистр на двухступенчатых D-триггерах показан на рис. 6.22.

Так же как и для запоминающего регистра, все входы синхронизации объединены в общую синхролинию. Вход D каждого триггера, кроме самого левого, подключен к выходу Q соседа слева. Поэтому при каждом синхроимпульсе все триггеры, за исключением самого левого, будут принимать текущее состояние своего левого соседа. Состояние крайнего левого триггера определяется линией "последовательный вход". Заметим, что состояние крайнего правого триггера теряется при каждом синхроимпульсе. Важную модификацию регистра можно получить, соединяя выход крайнего правого триггера с D-входом крайнего левого. Такой регистр называется циклическим сдвиговым регистром.

С помощью рассматриваемого регистра (рис. 6.22) можно осуществить преобразование последовательных данных, представляющих собой последовательность сменяющих друг друга во времени битов, в параллельную форму. Для этого последовательные данные бит за битом подаются на линию «последовательный вход», а импульсы синхронизации – на линию «синхронизация». Каждый бит принимается в левый триггер, и одновременно предыдущее состояние этого триггера и всех других триггеров сдвигается вправо. По прошествии нужного количества синхроимпульсов данные в параллельной форме представляются на выходах (Q0,Q1,…,Qn). С помощью такого же регистра можно осуществить обратное преобразование данных из параллельной формы в последовательную. Для этого данные сигнала загружаются в регистр в параллельной форме: импульс «загрузка» открывает вентили, и через установочные входы S триггеры принимают значение входных битов D0,D1,…Dn. Загрузка осуществляется в отсутствие синхроимпульсов. После загрузки данных в регистр, их можно получить в последовательной форме с выхода правого триггера, подав на вход синхронизации серию синхроимпульсов.

В регистре на рис. 6.22 данные сдвигаются только вправо. С помощью вентилей можно осуществить соединение таким образом, что сдвиг данных в регистре будет осуществляться либо вправо, либо влево в зависимости от управляющих этими вентилями сигналов. Такие регистры называют двунаправленными (реверсивными) сдвиговыми регистрами.

Существует очень много модификаций регистров. Они входят в состав сложных БИС и СБИС, а также выпускаются отдельно в виде интегральных микросхем.

- 6.9. Счетчики

В электрических системах широкое распространение получили, регистры, предназначенные для счета импульсов, или просто счетчики.

Различают асинхронные (рис. 6.23) и синхронные (рис. 6.24) счетчики. В последних при поступлении на вход очередного импульса все подлежащие переключению триггеры изменяют свое состояние одновременно. В суммирующих счетчиках каждым входным импульсом прибавляется 1 к числу, хранящемуся в регистре, в вычитающих – вычитается 1 из этого числа.

Один из принципов построения реверсивного счетчика, т. е. суммирующего импульсы, поступающие на вход «+», и вычитающего импульсы, поступающие на вход «–», показан на рис. 6.25. Важная характеристика счетчика – разрешающее время р, или минимальное время между двумя импульсами, регистрируемыми отдельно. Если за промежуток времени  t < p поступят два или даже группа импульсов, то будет иметь место «просчет», или потеря информации, так как все они будут восприняты счетчиком как один импульс. Это один из многочисленных примеров регистрирующих устройств с мертвым временем. В течение мертвого времени, которое в данном случае равно p, счетчик как бы выключается из процесса измерения и не воспринимает поступающую на его вход информацию.

Если на вход устройства с мертвым временем м  поступают сигналы, распределенные во времени случайным образом, например, импульсы, вызванные актами распада ядер радиоактивного вещества, то критерием качества работы устройства в целом является его счетная характеристика (рис. 6.26).

Как самостоятельные приборы двоичные счетчики применяются достаточно редко из-за неудобства снятия показаний. Существует ряд способов построения счетчиков, работающих в десятичной системе счисления. Такие счетчики состоят из последовательности «декад» – счетных регистров с коэффициентом пересчета 10.

Минимальное число триггеров, из которых может быть синтезирована декада, – четыре. Принцип построения – исключение из 16 возможных состояний двоичного регистра на четырех триггерах шести состояний путем введения цепей запрета и обратной связи. Схемы декад на триггерах типа JК приведены на рис. 6.27.

- 6.10. Схемы преобразования и коммутации цифровых сигналов

Дешифратор (рис. 6.28) служит для распознавания кодовых комбинаций. Если двоичный дешифратор имеет k входов, то число возможных комбинаций сигналов на входах равно числу k-разрядных двоичных чисел, т. е. 2k, поэтому полный двоичный дешифратор имеет 2k выходов. В простейшем случае синтез дешифратора сводится к построению набора из 2k комбинационных схем, имеющих k общих входов. На практике для построения дешифраторов применяются способы, позволяющие более экономно расходовать электронные компоненты.

Шифраторы преобразуют цифры, задаваемые сигналом «1» на индивидуальных шинах, в параллельный код. Устройство преобразования десятичных цифр в двоичный код приведено на рис. 6.29. Конструирование подобного рода шифраторов сводится фактически к представлению цифр в виде суммы чисел, каждое из которых равно 2k, где k = 0, 1, 2, ... .

# Преобразователи кодов. Нередко возникает необходимость преобразования данных из одного кода в другой. Например, для индикации содержимого двоично-десятичного счетчика с помощью семисегментного индикатора четырехразрядное двоичное слово преобразуется в специальный семизначный код, управляющий сегментами светового индикатора. Преобразователь кода может быть изготовлен на одном кристалле со счетчиком (например, микросхема К176ИЕ4) либо в виде отдельной микросхемы (К564ИД5). Простые преобразователи представляют собой комбинационные схемы. В основе сложных преобразователей используется запоминающая матрица. Входное слово задает адрес, в котором записано выходное слово. Так устроены, например, преобразователи двоично-десятичных слов в двоичные и наоборот (К155ПР6 и К155ПР7).

Дешифраторы используются также в цепях коммутации данных в мультиплексных каналах передачи.

Мультиплексным называют канал передачи информации, в котором одни и те же шины служат для передачи сигналов от различных источников (рис. 6.30). На передающем конце к линии через вентили и поочередно подключаются выводы триггеров А', В', С' и D'. Разрешающий подключение сигнал поступает на вентили и от дешифратора состояний счетного регистра, поэтому в любой момент времени гарантируется подключение к линии выхода только одного триггера.

Аналогичный счетный регистр и дешифратор на приемном конце линии обеспечивают разделение поступающей информации на четыре канала. На вход обоих счетных регистров подается единый для всей системы сигнал тактовой частоты.

- 6.11. Сумматоры

Регистры, предназначенные для счета импульсов, выполняют простейшую операцию алгебраического суммирования единицы и содержимого регистра. Более совершенные устройства обработки информации производят все необходимые арифметические и логические действия над кодами.

Сумматор – устройство для суммирования двух двоичных кодов – занимает особое положение: с его помощью при должном выборе способа кодирования можно, в принципе, производить все четыре арифметических действия над числами. Работу одноразрядного сумматора легко понять, анализируя его структуру, показанную на рис. 6.31,а,б,в. Достаточно попытаться складывать два двоичных числа, чтобы заметить, что значение сумм в разряде, над цифрами которого производится операция, вырабатывается вентилем ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, а значение переноса – вентилем И. Эти два вентиля образуют полусумматор (рис. 6.31,б), получивший свое название из-за отсутствия входа, принимающего значение переноса  из младшего разряда. Соединение двух полусумматоров по схеме на рис. 6.31,в образует полный одноразрядный сумматор, имеющий два входа (А и В) для приема цифр данного разряда и третий вход (Рn-1) для приема значений переноса, полученного в результате сложения в младшем разряде, выход значения данного разряда суммы (S) и выход переноса в старший разряд (Рn).

На рис. 6.31,г показана схема простого многоразрядного сумматора с последовательным переносом. Здесь задержка получения результата сложения n-разрядного числа равна сумме задержек срабатывания всех одноразрядных сумматоров. При большом числе разрядов это может заметно снизить быстродействие системы. Поэтому разработаны сумматоры с ускоренным сквозным и групповым переносом. Несмотря на наличие АЛУ, микропроцессоров и целых однокристальных компьютеров, интегральные микросхемы сумматоров выпускаются в большом ассортименте и находят применение.

- 6.12. Общая шина

На определенном этапе развития цифровой электроники и электронной вычислительной техники дополнение систем обработки информации новыми блоками и устройствами порождало все возрастающее количество проводов для связи между ними.  Но в начале 60-х гг. был обоснован принцип и построены первые ЭВМ, в которых дополнительные устройства требовали не введения новых линий связи, а лишь удлинения уже существующих, причем такое «удлинение» конструкторы, как правило, предусматривают заранее, устанавливая в ЭВМ «лишние» разъемы для дополнительных блоков.

Новый способ обмена информацией сильно повлиял на структуру самих ЭВМ и в значительной мере способствовал появлению микропроцессоров. Взаимный обмен информацией между многими источниками и приемниками стали осуществлять по группе одних и тех же проводов (шин), названных магистралью, или общей шиной.

Подача сигнала на любой из проводов магистрали осуществляется одинаковым образом через магистральные усилители (или тристабильные схемы). Источниками кодов для магистрали обычно являются триггерные регистры в различных блоках. Выходы триггеров каждого такого регистра выводятся на общую шину через группу магистральных усилителей с объединенными С-входами (рис. 6.32). Сигналы управления объединенными С-входами различных блоков вырабатываются дешифратором, поэтому подключение к шине в одно и то же время более одного источника исключено. Считывание же информации может происходить и несколькими приемниками в одно и то же время.

Показанный на рис. 6.32 дешифратор, строго говоря, не всегда существует в виде автономного устройства. Нередко он расчленен на части, находящиеся в различных блоках.

В середине 60-х гг. были выработаны единые принципы организации обмена информацией между различными электронными устройствами и ЭВМ, которые после уточнения и дополнения в 1969 и 1972 гг. получили всеобщее распространение и известны под названием стандарта КАМАК (от англ. Соmputег Аррliсаtion Меаsuгеments and Соntгоl).

Важное место в нем отводится магистрали, обеспечивающей двухстороннюю передачу данных между различными электронными модулями, помещенными в единый блок – крейт (от англ. сгаtе). Благодаря стандартизации конструктивных и электрических параметров любой модуль, выполненный в стандарте КАМАК, будучи установленным в любой разъем крейта, оказывается подключенным к магистрали и готовым к обмену информацией с другими модулями крейта. Управление этим обменом осуществляет устройство управления – контроллер крейта. Через него же происходит обмен информацией с ЭВМ и контроллерами других крейтов.

Система КАМАК получила широкое распространение в технике физического эксперимента. Она предоставляет пользователю возможность быстро приспосабливать и оперативно видоизменять структуру сложного электронного обеспечения конкретного эксперимента, возложить на ЭВМ функции сбора и обработки экспериментальных данных, контроля параметров, автоматической подстройки и т. п., иными словами, осуществить комплексную автоматизацию процесса измерения и обработки на базе ЭВМ.

- 6.13. Запоминающие устройства

Запоминающее устройство (ЗУ) или память –это устройство, с помощью которого информация существует во времени, т.е. передается от одного момента к другому. Все последовательностные схемы и компьютеры, в том числе, обладают свойством запоминания. Одним из носителей этого свойства является триггер.

Обычно информация передается порциями, состоящими из фиксированного числа битов и называемыми словами. ЗУ можно представить себе в виде некоторого пространства, состоящего из множества идентифицируемых позиций для размещения слов.

В некоторых ЗУ на каждую такую позицию отводятся свои фиксированные запоминающие элементы. В этом случае местоположение запоминающих элементов однозначно определяет позицию слова, называемую ячейкой. В других ЗУ слова перемещаются относительно множества запоминающих элементов, сохраняя упорядоченность относительно друг друга. В этом случае позиция слова фиксируется как местоположением запоминающих элементов, так и временем. Во всех случаях, когда слово информации передается в ЗУ, оно помещается в некоторую конкретную позицию. Этот процесс называется записью в память. Когда же информация передается из памяти, она выбирается из некоторой конкретной позиции. Этот процесс называется считыванием из памяти.

Интегральные микросхемы ЗУ, как правило, представляют собой функционально законченные изделия, что позволяет создавать устройства памяти с большой информационной емкостью непосредственным наращиванием разрядности и числа слов. Полупроводниковые ЗУ по режиму занесения информации делятся на оперативные (ОЗУ) и постоянные (ПЗУ); по режиму работы – на статические (СЗУ) и динамические (ДЗУ); по принципу выборки информации – на устройства с произвольной и последовательной выборкой; по технологии изготовления – на биполярные и униполярные. Классификация ИС ЗУ, проведенная по этим признакам, показана на рис. 6.33.

ОЗУ – это устройства для введения в процессор компьютера новых данных и программ, а также для хранения текущих результатов или данных, полученных в процессе работы.

ПЗУ — это устройства, из которых можно считывать только заранее записанную информацию. ПЗУ применяются для генерации кода программы или данных, которые будут часто использоваться, что избавляет от необходимости загружать программу каждый раз заново. Информация в ПЗУ, в отличие от ОЗУ, записывается на кристалле с изменением его физических свойств, поэтому отключение питания не сказывается на содержании записанной информации.

СЗУ образуется матрицей запоминающих элементов (ЗЭ), каждый из которых может быть установлен в одно из двух возможных состояний, сохраняющихся при включенном питании. Основным ЗЭ в СЗУ является триггер. Очевидно, что такая матрица в рабочем состоянии непрерывно потребляет энергию.

ДЗУ - это матрица элементов, для которых требуется периодическое восстановление информации (регенерация).

В ДОЗУ в качестве ЗЭ используется конденсатор, в котором информация хранится в виде заряда. Заряд на запоминающем конденсаторе с течением времени уменьшается, поэтому для его восстановления требуется периодическая подзарядка конденсатора. Динамическая схема памяти эффективна для ОЗУ относительно большого объема. Память малого объема обычно реализуется на статических элементах.

Биполярные ЗУ имеют значительно большее быстродействие, но существенно меньшую плотность упаковки элементов по сравнению с униполярными ЗУ. Биполярные ЗУ наиболее эффективны как высокоскоростные буферные ЗУ больших систем. Наиболее широко применяются биполярные ЗУ на ТТЛШ и ЭСЛ структурах. Самая высокая плотность упаковки элементов биполярных ЗУ достигнута на структурах И2Л.

ЗУ на р-канальных МОП транзисторах имеют минимальную себестоимость, но обладают низким быстродействием. ЗУ на n- канальных МОП транзисторах по быстродействию приближаются к биполярным.

ЗУ на КМОП структурах имеют очень низкую статическую потребляемую мощность и среднее быстродействие.

ДЗУ имеют ряд преимуществ по сравнению со статическими ОЗУ: по быстродействию и экономичности они превосходят ЗУ на КМОП структурах, а по плотности упаковки запоминающих элементов намного их превосходят.

Для потребителей выбор типа ПЗУ во многом определяется не только электрическими параметрами, но и способами программирования БИС. ПЗУ могут программироваться как у потребителя, так и на предприятии-изготовителе. Существуют ПЗУ однократного и многократного программирования. Перепрограммирование некоторых типов ПЗУ можно проводить простой сменой команд.

Запоминающие устройства, в которых порции слов становятся доступными для чтения или записаны только в определенном порядке, называется ЗУ с последовательным доступом. К ЗУ такого типа относятся сдвиговые регистры, приборы с зарядовой связью (ПЗС), память на цилиндрических магнитных доменах (ЦМД).

Важный класс памяти представляют собой ЗУ на подвижных магнитных носителях. К ним относятся магнитные ленты, барабаны и диски. Информация на этих устройствах запоминается в виде состояния намагниченности участков поверхности некоторого магнитного материала. Чтение и запись в конкретную позицию выполняются при механическом движении поверхности мимо записывающих или считывающих головок.

Два основных вида записи – это запись с насыщением, при которой два крайних состояния намагниченности представляют собой два логических значения, и запись с модуляцией по частоте или фазе. Запись с насыщением позволяет получить большие плотности информации, однако она более подвержена ошибкам из-за повреждений или неоднородностей магнитного слоя и, следовательно, требует более качественных магнитных носителей.

6.14. Сопряжение логических элементов ТТЛ и КМОП

Компьютеры сами по себе являются важным применением электроники. Однако ее фантастические возможности открываются при использовании цифровых методов для обработки аналоговых сигналов и процессов. Поэтому важно понять, как сопрягаются между собой цифровые элементы разных серий интегральных микросхем, а также как сочетаются аналоговые и цифровые системы, обеспечивая мощные средства для решения разнообразных и интересных задач.

Для того чтобы не испытывать затруднений при работе с ИС разных семейств, нужно уметь эти элементы стыковать друг с другом. На элементах КМОП реализованы некоторые полезные функции, которых нет на ТТЛ. Имея систему на элементах ТТЛ, работающую с невысокой скоростью, можно добавить к ней некоторые функции, выполняемые на элементах КМОП. Кроме того, для облегчения стыковки с внешними устройствами, совместимыми с ТТЛ, а также при согласовании логической КМОП-схемы с кабелем на входах и выходах полезно использовать буферные элементы ТТЛ.

Управление КМОП от ТТЛ. Если элемент КМОП работает от напряжения +5 В, то уровни сигналов почти совместимы. Единственная трудность заключается в том, что высокий уровень ТТЛ (типичное значение 3,4 В) является граничным для КМОП и желательно, чтобы он был не ниже 4,3 В. Этого легко достичь, если подключить к выходам ТТЛ нагрузочные резисторы (например, 3,3 кОм, соединенные с шиной +Uи.п). Резисторы можно устанавливать как на выходах с открытым коллектором, так и с активной нагрузкой.

Если элемент КМОП работает от более высокого напряжения питания, можно также включить нагрузочный резистор (рис. 6.34,а), но для этого нужно использовать высоковольтные кристаллы ТТЛ, имеющие выходы с открытым коллектором (например, К155ЛН3, К155ЛН4, К155ЛН5).

Другой способ - использование микросхемы К564ПУ6, содержащей четыре канала сдвига логических уровней от низкого напряжения к высокому. На микросхему подают два напряжения питания (рис. 6.34,б): на вывод 1 – коллекторное Uи.п.к=5В, на вывод 16 – стоковое Uи.п.с=15В. В этом случае получается преобразование логических уровней ТТЛ в уровни КМОП. Преобразование ТТЛ - КМОП (без инверсии данных) разрешается при высоких уровнях на входах EA…ED. При низком уровне на входе разрешения соответствующий выход данных переходит в разомкнутое состояние z . Разрешающие импульсы должны быть низковольтными (ТТЛ). Микросхему можно эксплуатировать и при условии Uи.п.к. > Uи.п.с., что соответствует преобразованию от высокого уровня к низкому.

Третий способ – использование внешнего транзистора (рис. 6.34,в). В базовой цепи транзистора делитель напряжений (R1, R2) обеспечивает хорошую помехоустойчивость. Конденсатор С увеличивает скорость переключения. К сопротивлению резистора R3 схема некритична.

Управление ТТЛ от КМОП. Если элемент КМОП питается от источника напряжения + 5 В, то его можно непосредственно нагружать одним элементом серии К555 или, как минимум, двумя элементами К1533. Существует несколько типов микросхем КМОП, содержащих от четырех до шести каналов (с инверсией или без инверсии), предназначенных для согласования логических уровней КМОП (UВ = 3…15 В, UН = 0). Это преобразователи уровней К176ПУ1,2,3 и 5 и К561ПУ4. Инверторы К561ЛН1 и ЛН2 также можно использовать для преобразования уровней КМОП – ТТЛ. Конкретные рекомендации по применению даются в справочниках. Возможно также использование транзисторного каскада (рис. 6.34,г).

6.15. Цифро–аналаговые преобразователи

Передача информации от цифровых частей электронных схем к аналоговым осуществляется с помощью цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП). Здесь величина, которая задана двоичным (или двоично-десятичным) числом преобразуется в пропорциональный уровень напряжения или тока (рис. 6.35).

Передаточную характеристику, подобную показанной на рис. 6.35, будет иметь аналоговый сумматор (рис. 3.31), если сопротивления масштабирующих резисторов выбрать равными 2kR (рис. 6.36), где k – номер разряда. При этом минимальная ступенька выходного напряжения Δ U = Rо.с.2nR Uоп .  Выходное напряжение равно числу (в двоичном коде) на входе преобразователя, умноженному на напряжение ΔUступеньки. Имея в виду, что ключи реальных схем выполняются на биполярных или полевых транзисторах, заметим, что сопротивление замкнутого ключа должно составлять менее чем 1/2n от сопротивления самого низкоомного резистора.

При разработке интегральных ЦАП наибольшие трудности представляет реализация высокоточных резисторов с сильно различающимися сопротивлениями. Поэтому задание весовых коэффициентов ступеней часто осуществляют посредством последовательного деления напряжения с помощью резистивной матрицы (рис. 6.37). Источник опорного напряжения Uоп нагружен на постоянное сопротивление R. Выходное напряжение Uвых суммирующего усилителя определяется выражением:

Uвых=−Ro.cio.c=−UопRo.c16R8z3+4z2+2z1+z0 = UопRо.с.16R Z ,	(6.1)

где Z – входное число.

В рассмотренных (рис. 6.36 и 6.37) ЦАП точность определения токов сильно зависит от падения напряжения на ключах. От этого недостатка свободны преобразователи на переключателях тока (рис. 6.38). Весовые токи I0, 2I0 … c помощью диодов переключаются либо в суммирующий узел, либо во внешнюю цепь, в зависимости от двоичного кода входного числа (z0, z1, …). Поэтому выходное напряжение пропорционально входному числу. Принцип токовых переключателей используется преимущественно в ЦАП, реализуемых по биполярной технологии (например, К594ПА1). В быстродействующих ЦАП токовые переключатели реализуются на стандартных ЭСЛ – элементах (например, К1118ПА1). Внешний вывод опорного напряжения можно использовать для подачи на него аналогового напряжения (сигнала). Если второй сигнал подать в цифровой форме на входы разрядов, то на выходе ЦАП можно получить сигнал, пропорциональный произведению аналогового и цифрового сигналов. Такие преобразователи называют перемножающими ЦАП (ПЦАП). Как ПЦАП можно использовать любые ЦАП, имеющие внешний вывод опорного напряжения. Однако при этом напряжение входного аналогового сигнала может быть только однополярным. Для получения результата перемножения в двух квадрантах можно использовать двухполярный сигнал, и результат перемножения на КМОП ПЦАП можно получить в любом из четырех квадрантов.

6.16. Аналого-цифровые преобразователи

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) преобразуют входное напряжение в пропорциональное ему число (рис. 6.39). Выделяют три метода преобразования: параллельный, поразрядного взвешивания и последовательного счета.

В параллельном методе входное напряжение одновременно сравнивают с N опорными напряжениями и точно определяют, между какими двумя уровнями оно находится. При этом результат получают в один шаг.

В методе поразрядного взвешивания входное напряжение преобразуется в n-разрядное двоичное число за n шагов.

Метод последовательного счета самый медленный. Результат получается за N шагов, где N – число минимальных ступенек, укладывающихся в преобразуемое напряжение. Имеются различные схемы решения этого метода, которые часто также называют методами.

АЦП параллельного кодирования (рис. 6.40) содержит N компараторов (к0, к1,…кn), опорные входы которых подключены к делителю напряжения, задающему пороги срабатывания компараторов. Входное напряжение непрерывно сравнивается с опорными напряжениями компараторов. При этом все компараторы, пороги срабатывания которых находятся ниже уровня входного напряжения, имеют активное состояние. Акт преобразования фиксируется стробирующим импульсом (С), по которому состояния компараторов заносятся в регистр. Выходной двоичный код формируется шифратором (CD). Пример такого АЦП – интегральная схема К1107ПВ1, представляющая собой 6–разрядный АЦП параллельного действия. Она содержит 63 компаратора, шифратор и буферный регистр. Результат преобразования может быть представлен в прямом двоичном, обратном двоичном, прямом с дополнением до двух и обратном с дополнением до двух кодах. Время преобразования не превышает 0,1 мкс.

Метод поразрядного взвешивания (последовательного приближения) получил наибольшее распространение, поскольку он обеспечивает высокое разрешение при большой скорости преобразования. В основе этого метода лежит сравнение выходного напряжения U(z) внутреннего ЦАП с входным напряжением Uвх; результатом каждого сравнения является установление значения очередного разряда в регистре АЦП. Выработка n–разрядного двоичного слова занимает n фиксированных интервалов времени (тактов). Структурная схема и график работы такого АЦП показаны на рис. 6.41. После сигнала «Пуск» первым тактовым импульсом старший разряд регистра блока управления устанавливается в единичное состояние (z=100000). Если результат сравнения Uвх > U(z), компаратор не срабатывает, и в старшем разряде регистра остается 1. Вторым тактовым импульсом в состояние 1 устанавливается соседний младший разряд регистра z = 110000, и если Uвх> U(z), это состояние регистра сохраняется до следующего такта. Третий тактовый импульс устанавливает в регистре число Z = 111000. В рассматриваемом на рис. 6.41,б случае в результате сравнения выявилось, что Uвх<U(z), поэтому выходной сигнал компаратора сбрасывает в «0» триггер третьего (со стороны старшего) разряда. К моменту поступления четвертого тактового импульса в регистре осталось число Z = 110000. Четвертый тактовый импульс устанавливает в регистре число Z=110100. Происходит сравнение Uвх и U(z) и т. д. После последнего такта (на рис. 6.41 – шестого) блок управления выдает сигнал «Конец преобразования» и в регистре фиксируется результат преобразования(в нашем примере он равен110001). Примером такого типа АЦП является интегральная микросхема АЦП последовательного приближения К1108ПВ1. Это 10 – разрядный АЦП, работающий совместно с ТТЛ ЦИС и имеющий время преобразования не более 0,9 мкс.

Метод последовательного счета реализуется в нескольких вариантах. Следящий АЦП (рис. 6.42) состоит из реверсивного счетчика, ЦАП, компаратора, генератора, тактовых импульсов и схемы управления реверсом счетчика. Входное напряжение Uвх непрерывно сравнивается с выходным напряжением U(z) ЦАП. Если Uвх > U(z), счетчик работает в режиме сложения, благодаря чему U(z) приближается к входному напряжению. Как только U(z) становится больше входного напряжения, счетчик переключается на вычитание. Таким образом, в счетчике устанавливается число, эквивалентное входному напряжению. Младший разряд реверсивного счетчика постоянно флуктуирует, поэтому его можно не использовать при считывании выходного кода. Возможны варианты схемного решения следящего АЦП, когда при U(z) = Uвх счетчик останавливается. [16]

На рис. 6.43 показана структурная схема простого АЦП. Параллельный выход двоичного счетчика соединен с выходом ЦАП, который вырабатывает выходное напряжение U(z) ступенчатой формы, возрастающее с увеличением числа сосчитанных счетчиком импульсов .Компаратор сравнивает это напряжение с напряжением Uвх входного аналогового сигнала. До тех пор, пока Uвх> U(z) выходное напряжение компаратора имеет высокий уровень. Как только напряжение U(z) становится выше входного напряжения Uвх, на выходе компаратора появляется низкий уровень, закрывающий вентиль И. Этот же низкий уровень служит сигналом «Конец преобразования», разрешающим считывание параллельного выходного кода, эквивалентного входному напряжению. Следующий цикл преобразования начинается после сигнала «Сброс», очищающего счетчик.

Интегрирующие АЦП не содержат ЦАП. Существует несколько разновидностей интегрирующих преобразователей, но все они основаны на пилообразном изменении выходного напряжения интегратора Uинт под воздействием соответствующих сигналов. Наиболее известным интегрирующим преобразователем является АЦП с двойным интегрированием, обобщенная блок – схема которого приведена на рис. 6.44. Вход интегратора поочередно подключается либо к земле либо к источнику входного сигнала, либо к источнику опорного напряжения, а выход – к компаратору К0, управляющему вентилем И на входе счетчика. Устройство управления управляет входным переключателем, фиксацией выходного кода и другими логическими операциями.

Как показано на рис. 6.44,б, процесс преобразования происходит в три фазы. В течение нулевой фазы происходит автоподстройка нуля (на схеме устройство не показано). В первой фазе происходит интегрирование входного напряжения Uвх в течение фиксированного интервала времени (Т1 = const). В течение второй фазы происходит интегрирование опорного напряжения Uоп, знак которого противоположен знаку входного напряжения Uвх. Продолжительность второй фазы интегрирования определяется моментом достижения выходного напряжения интегратора (Uинт) нулевого значения.

Выражение, описывающее этот принцип преобразования имеет вид:

Uинт=Т1RC⋅Uвх=Т2RC⋅Uоп=N1T0RC⋅Uвх=N2T0RC⋅Uоп  ,	(6.2)

откуда

N2=N1Uоп⋅Uвх  .								(6.3)

Число N2 и есть цифровой эквивалент входного напряжения.

Примером такого типа преобразователя является АЦП двойного интегрирования К572ПВ2. Эта БИС предназначена для построения цифровых вольтметров, поэтому информация на выходе АЦП представляется в семисегментном коде. Цифровой отсчет производится на 3,5–декадном индикаторе.

Особым видом высокоточных АЦП можно считать ИС, генерирующие на своем выходе последовательность импульсов с частотой, пропорциональной входному аналоговому сигналу (току или напряжению). Эти ИС часто называют преобразователями «напряжение – частота» (ПНЧ). Выпускается ПНЧ К1108ПП1. Этот ПНЧ преобразует положительные и отрицательные уровни напряжения  10 В в импульсы прямоугольной формы с калиброванной длительностью. ИС можно применить также для преобразования частоты в напряжение (ПЧН).

6.17. Устройства выборки и запоминания аналоговых сигналов

При обработке аналоговых сигналов, изменяющихся со скоростью, соизмеримой или большей, чем скорость работы АЦП, из аналогового сигнала делают выборки. Выборка состоит в том, что мгновенные значения сигнала в определенные моменты фиксируются и запоминаются на время, необходимое для того чтобы АЦП преобразовал эти значения в цифровой код. Эту функцию выполняют устройства выборки и хранения (УВХ) аналогового сигнала. Это своего рода аналоговые запоминающие устройства.

Выходное напряжение УВХ в состоянии «выборка» («слежение») должно быть точно равно входному. В состоянии «хранение» («запоминание») Uвых должно оставаться таким, каким оно было в момент отключения входа аналогового сигнала. Для этого, как показано на рис. 6.45,а, можно использовать конденсатор С, заряжаемый через последовательный ключ (VT1) до величины входного напряжения Uвх . При закрывании транзистора VT1 напряжение на конденсаторе С остается неизменным, если будет отсутствовать разрядный ток. Поэтому выходной повторитель напряжения (А2) должен иметь полевой транзистор на своем входе. Качество УВХ характеризуется скоростью изменения выходного напряжения в режиме хранения

ΔUвыхΔ t=IyC								(6.4)

где Iу – ток утечки, разряжающий конденсатор.

При заданном токе утечки скорость изменения фиксируемого напряжения можно уменьшить путем увеличения емкости С. Однако это увеличит время установления tуст напряжения на конденсаторе в фазе считывания входного напряжения.

Дополнительным источником погрешности является то, что из–за конечного значения емкости затвор–канал (Сзк) при запирании транзистора VT1 от конденсатора отбирается некоторый заряд. Это обусловливает величину погрешности фиксации  напряжения

ΔUвых=СзкСΔUупр   .						(6.5)

Так как Сзк составляет несколько пикофарад, величина запоминающей емкости С должна быть не менее 1 нФ, чтобы погрешность была около 0,1%.

Другой важной характеристикой УВХ является апертурная задержка ta. Она определяется как время задержки между моментом подачи сигнала «хранение» и фактическим запиранием транзистора VT1 последовательного ключа. Эта задержка подвержена значительным флюктуациям, которые называются ошибкой запаздывания Δta (апертурной ошибкой).

Характеристики УВХ улучшаются путем введения общей отрицательной обратной связи, охватывающей всю схему (рис. 6.45,б). В состоянии «выборка» напряжение на выходе повторителя А1 устанавливается таким, что Uвых = Uвх . При этом напряжение смещения, возникающее из-за наличия ключа (VT1) и выходного повторителя (А2) сводится к нулю. Диоды VD2 и VD3 в этом состоянии не открываются, так как к ним приложено напряжение U1 – Uвых , равное небольшому смещению на VT1 и А2. После запирания транзистора VT1 выходное напряжение остается неизменным. Резистор R2 и диоды VD2 и VD3 предотвращают насыщение операционного усилителя А1 в этом состоянии схемы. Эта цепь необходима для того, чтобы нормировать время tуст при осуществлении очередной выборки.

Рассмотренная схема УВХ выпускается в виде ИС КР1100СК2 Она содержит два ОУ с высоким входным сопротивлением (более 10 МОм), ключевую схему управления. Для завершения схемы (УВХ рис. 7.12,б) к ИС К1100СК2 необходимо подключить высококачественный конденсатор С с номинальной емкостью от 20 до 1000 пФ, определяемой временем хранения выбранного напряжения.

6.18. Соединительные линии

Рассматривая схемы электронных устройств, мы предполагали, что соединительные линии не искажают передаваемые сигналы. Однако это не всегда справедливо. На практике принято считать, что простой провод можно использовать в качестве соединительной линии в случае, если время прохождения сигнала по нему на порядок меньше, чем время нарастания сигнала на выходах источника. Скорость распространения электрических сигналов по проводным линиям составляет от 1/3 до 2/3 скорости света в вакууме. Отсюда следует, что для соединений между ИС стандартных серий допустима длина проводов 10 см. Если длина проводника будет большей, возникнут существенные искажения фронтов импульсов в виде затухающих колебаний. Такие искажения могут быть устранены введением линий с определенным волновым сопротивлением и согласованной нагрузкой – это длинные линии.

Напомним основные понятия, связанные с длинными линиями.

Длинная линия – это отрезок проводной линии, длина l которого соизмерима с длиной волны действующего в ней сигнала. Для описания свойств длинных линий пользуются понятиями погонных индуктивности L (Гн/м), емкости С (Ф/м), сопротивления проводов R (Ом/м) и проводимости изоляции между проводами G (См/м). В большинстве практических случаев величинами R и G можно пренебречь, т. е. идеализировать линии. Такие линии характеризуются волновым сопротивлением ρ =LC; скоростью распространения волны υ=1LC, м/с; или временем задержки на единицу длины tз=LC, с/м. Если выходное сопротивление Rвых источника сигнала и входное сопротивление Rвх приемника сигнала равны волновому сопротивлению  линии, она называется полностью согласованной. На рис. 6.46 показана схема подключения нагрузки Rн к источнику сигнала er через отрезок длинной линии длиной l. В случае полного согласования (Rг = Rн = ) напряжение на входе линии с момента возникновения сигнала eг и до конца его существования равно uвх = eг /2, но оно появляется с задержкой Δt=lυ.

При коротком замыкании выхода отрезка длинной линии (Rн = 0) в момент достижения сигналом места замыкания происходит резкое возрастание тока, и в соответствии с законом электромагнитной индукции Фарадея на индуктивности перемычки (L) возбуждается отраженная волна:

еотр=−Ldidt  ,								(6.6)

полярность которой противоположна полярности прямой волны. Достигнув входа, отраженная волна гасит прямую. В результате на входе короткозамкнутого отрезка линии из перепада напряжения (очень длинного импульса) формируется импульс длительностью, равной удвоенному времени задержки

tи=2lυ   .									(6.7)

Импеданс разомкнутого выхода (Rн =∞) имеет индуктивный характер (L), производная тока отрицательна, и поэтому возбуждается отраженная волна, полярность которой совпадает с падающей. В результате напряжение сигнала на конце ненагруженного отрезка длинной линии равно э. д. с. источника (е). Когда отраженная волна достигает входа, на нем также устанавливается напряжение, равное э. д. с. источника (е). Если вход линии согласован (Rг = ), то повтороного отражения не происходит. Это позволяет передавать сигналы к приемникам с высокоомным входом без согласования линии на выходе, имея при этом выигрыш по напряжению переданного сигнала (примерно вдвое) по сравнению с вариантом согласованного выхода линии; но при этом обязательно строгое согласование входа (Rг=). Последнее возможно только в линейных цепях, поэтому при передаче логических сигналов применение метода последовательного согласования (по входу) проблематично, если вообще возможно.

На печатных платах соединения могут осуществляться полосковыми линиями: соединительные дорожки выполняются на одной стороне платы; вторая сторона, на которой расположены компоненты, металлизируется. Конечно, должны быть предусмотрены небольшие участки для изоляции вывода компонентов. При этом все соединительные дорожки являются полосковыми линиями. Если материал платы (обычно стеклотекстолит) имеет относительную диэлектрическую постоянную  = 5 и толщину d=1,2 мм, то при ширине проводящей дорожки w = 1 мм волновое сопротивление составляет 75 Ом.

Для межплатных соединений можно использовать коаксиальный кабель. Однако часто используют линию из двух изолированных скрученных проводов, которую называют «витой парой». Пара из двух изолированных проводов диаметром 0,5 мм, свитых с шагом 1 см имеет волновое сопротивление 110 Ом. [16]

Простейшая схема передачи логических сигналов по витой линии показана на рис. 6.47. Из-за низкоомного нагрузочного сопротивления линии передающий элемент должен обеспечивать большой выходной ток. Такие элементы известны как магистральные усилители (например, К531ЛА16). В качестве приемника целесообразно применять логические элементы типа триггера Шмитта (элементы с гистерезисом) для восстановления фронта импульса.

Несимметричная линия передачи сигнала (рис. 6.47) относительно восприимчива к внешним помехам. По этой причине в большинстве систем выгодно использовать симметричные линии передачи сигнала. Особенно это касается систем на элементах ЭСЛ.

Элементы ЭСЛ часто имеют парафазный выход. Поэтому их очень удобно использовать для передачи сигнала по симметричным линиям (рис. 6.48). В качестве приемника используется простой дифференциальный усилитель.