Практическое занятие  3  Приложения операционного исчисления

3.1 Решение линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами

3.2 Решение систем дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами

3.3 Использование операционного исчисления в электротехнике

3.1 Решение линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами

Пусть имеется линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами

a0yn+a1yn−1+...+any=ft,

удовлетворяющее начальным условиям Коши

y0=c0, , ..., yn−10=cn−1,

где c0, c1,..., cn−1 – заданные числа, функция yt вместе с ее рассматриваемыми производными и функция ft являются оригиналами.

Для того чтобы найти решение  применим к обеим частям дифференциального уравнения преобразование Лапласа, т. е. от оригиналов  и  переходим к изображениям  и  соответственно. В результате получается операторное уравнение:

a0pnY−pn−1c0−pn−2c1−...−cn−1+a1pn−1Y−pn−2c0−...−cn−2+...++an−1pY−c0+anY=F

Разрешая полученное операторное уравнение относительно Yp, находим

Yp=Fp+Rn−1pQnp,

где Qnp=a0pn+a1pn−1+...+an,

Rn−1p=c0a0pn−1+a1pn−2+...+an−1+c1a0pn−2+a1pn−3+...+an−2+		+...+cn−1a0.

Полученное решение называется операторным решением искомого дифференциального уравнения.

Определяя оригинал yt, соответствующий найденному изображению Yp, получается искомое решение .

Полученное решение yt во многих случаях оказывается справедливым при всех t∈R, а не только при t≥0.

При нулевых начальных условиях решение операторного уравнения примет вид Yp=FpQnp.

Если  – решение дифференциального уравнения

при начальных условиях ...=, то решением уравнения  при тех начальных условиях является функция

.

Данная формула позволяет находить решение линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами при нулевых начальных условиях, не находя изображения правой части.

3.2  Решение  систем  дифференциальных   уравнений с  постоянными коэффициентами

Пусть дана система линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами:

,

,

..........................................,

,

удовлетворяющая начальным условиям Коши

y10=c1, y20=c2, ..., yn0=cn,

где c0, c1,..., cn – заданные числа, функции y1t, y2t, ..., ynt вместе с их первыми производными и функции f1t, f2t, ..., fnt являются оригиналами.

Пусть ykt=Ykp, fkt=Fkp, . Применяя преобразование Лапласа к каждому уравнению системы и учитывая правила дифференцирования оригинала, получим:

pY1−c1+a11Y1+...+a1nYn=F1t,

pY2−c2+a21Y1+...+a2nYn=F2t,

..........................................,

pYn−cn+an1Y1+...+annYn=Fnt,

или

p+a11Y1+a12Y2...+a1nYn=c1+F1t,

a21Y1+p+a21Y1+...+a2nYn=c2+F2t,

...........................................................,

an1Y1+an2Y2+...+p+annYn=cn+Fnt.

Данная система называется системой операторных уравнений.

Пусть

Δ=a11+pa12...a1na21a22+p...a2n............an1an2...ann+p

есть определитель системы операторных уравнений и Δkm – алгебраические дополнения элементов, находящихся на пересечении k-1 строки и m-го столбца. Если определитель Δ≠0, то применяя правило Крамера, получим:

Ykp=i=1nFip+ciΔkmΔ, .

Для нахождения решения исходной системы определяются оригиналы, соответствующие полученным изображениям.

Если определитель Δ=0, то система операторных уравнений решения не имеет, следовательно, и исходная система не имеет решения.

При помощи операционного исчисления можно находить решения линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами, уравнениями в частных производных, уравнений в конечных разностях, проводить суммирование рядов, вычислять интегралы. При этом решение этих и других задач значительно упрощается.

3.3 Использование операционного исчисления в электротехнике

Методы операционного исчисления широко используются в электротехнике при исследовании переходных процессов в линейных цепях с сосредоточенными параметрами r, L и C, поскольку явления, происходящие в таких цепях, описываются обыкновенными линейными дифференциальными уравнениями и их системами, которые легко решаются с помощью операционного исчисления.

Переходным процессом называется явление, наблюдающееся в цепи при переходе от одного установившегося режима к другому. Переходные процессы возникают в электрических цепях в результате коммутаций (включения или выключения э. д. с., различных переключений, короткого замыкания в цепи, внезапного изменения параметров в цепи и т. д.). Эти процессы в электрических цепях всегда являются электромагнитными. Они протекают обычно с очень большой скоростью и, как правило, заканчиваются по истечении долей секунды. При этом возможны случаи, когда напряжения и токи цепи или на отдельных ее элементах при переходном процессе значительно превосходят их значения в установившемся режиме. Последнее может привести к выходу из строя некоторых элементов цепи.

При протекании переходных процессов в электрических цепях всегда выполняются законы коммутации (законы переходных процессов):

а) ток в индуктивности L не может измениться скачком. В начальный момент (непосредственно после коммутации) он сохраняет то значение, которое было в момент, непосредственно предшествующий коммутации:

iL0+=iL0−=iL0;

б) напряжение на емкости C не может измениться скачком. В начальный момент (непосредственно после коммутации) оно сохраняет то значение, которое было в момент, непосредственно предшествующий коммутации:

uC0+=uC0−=uC0.

Значения токов в индуктивностях и напряжений на обкладках конденсаторов в момент времени, непосредственно предшествующий коммутации в цепи, iL0 и uC0, определяют начальные условия переходного процесса. При расчете переходного процесса в электрической цепи эти условия необходимо выявить до выполнения всех остальных вычислений. Если все iL0 и uC0 равны нулю, то в цепи имеют место нулевые начальные условия, а токи в индуктивностях и напряжения на конденсаторах в переходном процессе начнут изменяться от нулевых значений. При ненулевых начальных условиях для определения знаков iL0 и uC0 надо задаться направлениями обхода контуров цепи, в которых будет происходить переходный процесс. Положительные знаки iL0 и uC0 сохранятся, если их направления совпадают с направлением обхода контура. В противном случае знаки iL0 и uC0 изменятся на противоположные. Здесь токи в индуктивностях и напряжения на конденсаторах в переходном процессе начнут изменяться от тех значений, которые они имели в момент, непосредственно предшествующий коммутации (с учетом установленных знаков соответствующих величин).

Пусть в электрической цепи, изображенной на рисунке 3. 1, рубильник P переключается из положения 1 в положение 2. Тогда в контуре r, L и C возникнет переходный процесс. Примем, что его начальные условия ненулевые: iL0≠0 и uC0≠0. При направлениях тока в индуктивности и напряжения на обкладках конденсатора в начальный момент переходного процесса, показанных на рисунке 3. 1, выбранном направлении обхода контура имеем iL0>0 и uC0>0.

Рисунок 3. 1 – Электрическая цепь

Возьмем направление мгновенного значения тока переходного процесса i=it, совпадающие с направлением обхода контура. Так как направление источника э. д. с. e=et, действующего в контуре r, L и C во время переходного процесса, совпадает с направлением обхода этого контура, то по второму закону Кирхгофа получаем уравнение:

ri+Ldidt+1C0tidt+uC0=e.

Обозначим ip=i=Ip – изображение тока переходного процесса в контуре; ep=e=Ep – изображение внешней э. д. с., действующей в контуре.

Тогда уравнение цепи r, L и C в операторной форме примет вид:

rIp+LpIp−iL0+1pCIp+uC0p=Ep.

Это уравнение можно записать так:

r+Lp+1pCIp=Ep+LiL0−uC0p.

Откуда находится выражение для изображения тока переходного процесса в виде:

Ip=Ep+LiL0−uC0pr+Lp+1pC.

Полученная зависимость представляет собой закон Ома в операторной форме. Его можно записать так:

Ip=FpZp,

где Fp=Ep+LiL0−uC0p – изображение всех (внешних и внутренних) э. д. с., действующих в контуре; Zp=r+Lp+1pC – операторное сопротивление контура r, L и C; −uC0p – изображение начальной э. д. с. емкости (включая знак «минус»), уравновешивающей начальное напряжение на обкладках конденсатора и направленной навстречу uC0.

Операторное сопротивление Zp=r+Lp+1pC контура r, L и C получено из выражения комплекса полного сопротивления этого контура

Z=r+iωL+1iωC

путем замены iω на p, i2=−1.

Закон Ома в операторной форме позволяет, непосредственно исследовать переходные процессы только в неразветвленных электрических цепях. При рассмотрении переходных процессов в разветвленных и сложных электрических цепях необходимо использовать первый и второй законы Кирхгофа, которые имеют в операторной форме следующий вид:

первый закон – k=1nIkp=0;

второй закон – k=1mZkpIkp=k=1lFkp.

При составлении уравнений цепи по этим законам «правила знаков» остаются такими же, как и при расчете установившихся режимов в электрических цепях постоянного и переменного тока. В частности, если мгновенное значение тока переходного процесса int протекающего в ветви n, принято направленным к заданному узлу (для которого составляется уравнение по первому закону Кирхгофа), то изображение этого тока Inp берется с одним знаком (например, со знаком «плюс»). Если же ток imp направлен от узла, то его изображение Imp берется с другим знаком (со знаком «минус»).

Составляя уравнения по второму закону Кирхгофа, необходимо учитывать, что кроме внешних э. д. с. ekt=ek в контурах, содержащих индуктивности и емкости при ненулевых начальных условиях, действуют еще и внутренние э. д. с. (начальные э. д. с.: самоиндукции и емкости). Причем, если направление iLk0 совпадает с направлением обхода контура, то слагаемое LkiLk0 следует брать со знаком «плюс», если же и uCk0 направлено по обходу контура, то результирующий знак слагаемого uCk0p должен быть «минус», так как начальная э. д. с. емкости всегда направлена навстречу начальному напряжению на обкладках конденсатора uC0.

Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме имеют тот же вид, что и при установившихся режимах в цепях постоянного и переменного тока. Поэтому, применяя операционное исчисление для расчета переходных процессов, в принципе можно использовать все методы расчета сложных линейных электрических цепей с постоянными параметрами. При исследовании переходных процессов в сложных и разветвленных электрических цепях (в последнем случае при ненулевых начальных условиях) наибольшее применение получили метод уравнений Кирхгофа, метод контурных токов и метод наложения. При расчете переходных процессов в неразветвленных  цепях, также в простых разветвленных цепях при нулевых начальных условиях применяется закон Ома в операторной форме. При этом в разветвленной цепи непосредственно определяется только ток переходного режима в ветви, содержащей источник э. д. с. (вся цепь нереально сводится к простой неразветвленной цепи).

Во всех случаях расчета переходных процессов в электрических цепях операторным методом сохраняется такая последовательность операций: сначала определяются начальные условия, затем записывается уравнение или система уравнений для заданной цепи в операторной форме, что позволяет найти изображения искомых токов или напряжений. По полученным изображениям отыскиваются оригиналы – мгновенные значения токов или напряжений переходного режима.

Вопросы для самоконтроля

1 Как используется преобразование Лапласа при решении линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами?

2 Как используется преобразование Лапласа при решении систем линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами?

3 При исследовании каких процессов используется операционное исчисление в электротехнике?

Решение типовых примеров

1 Решить уравнение x''+4x=t, удовлетворяющее начальным условиям x0=x0, x'0=x1.

Решение. Пусть xt=Xp.

По свойству дифференцирования оригинала

x''t=p2Xp−px0−x1; ft=t=1p2.

В результате приходим к алгебраическому уравнению:

p2Xp−px0−x1+4Xp=1p2

Отсюда получаем:

Xp=1p2p2+4+px0p2+4+x1p2+4

Разложив изображение Xp на простейшие дроби и используя таблицу изображений, находим решение задачи Коши:

Xp=14p2−14p2+4+px0p2+4+x1p2+4=

=xt=14t−18sin2t+x0cos2t+x12sin2t.

2 Решить уравнение  удовлетворяющее начальным условиям y0=15, , .

Решение. Пусть yt=Yp. Тогда

,

,

=p3Fp−15p2−2p−56.

Подставляя в дифференциальное уравнение и преобразовывая, получим:

Yp=15p2−p−6+2p−1+56p3−p2−6p=15p2−13p−36pp+2p−3=

=6p+5p+2+4p−3.

По таблице оригиналов находим:

1p=1, 1p+2=e−2t, 1p−3=e3t.

Тогда получаем:

yt=6+5e−2t+4e3t.

3 Решить задачу Коши

x''+4x=ft,

x0=x'0=0,

где

ft= 0, при t<0, 2t, при 0≤t≤1,4−2t, при 1≤t≤2,

Решение. С помощью единичной функции Хевисайда запишем ft одним аналитическим выражением:

ft=2tηt−2tηt−1+4−2tηt−1−4−2tηt−2=

=2tηt−4t−1ηt−1+2t−2ηt−2.

Применяя формулу

ft−τ=e−pτFp,

получим

ft=2p2−4p2e−p+2p2e−2p=2p21−2e−p+e−2p.

Полагая xt=Xp и учитывая начальные условия, получим

x''t=p2Xp

Операторное уравнение имеет вид

p2Xp+4Xp=2p21−2e−p+e−2p.

Откуда

Xp=21−2e−p+e−2pp2p2+4=12p2−12p2+41−2e−p+e−2p.

Итак,

Xp=12p2−e−pp2+e−2p2p2−12p2+4+e−pp2+4−e−2p2p2+4=

=12tηt−t−1ηt−1+12t−2ηt−2−14sin2tηt+

+12sin2t−1ηt−1−14sin2t−2ηt−2.

Преобразуя, получим:

xt=t2−sin2t4ηt+sin2t−12−t−1ηt−1+

+12t−2−sin2t−14ηt−2.

4 Решить задачу Коши

x''t+x't=t,

x1=1, x'1=0.

Решение. Положим t=τ+1. Тогда xt=xτ+1=xτ. Значит,

x''τ+x'τ=τ+1,

x0=1, x'0=0,

так как значению t=1 отвечает значение τ=0.

Пусть xτ=Xp.

Тогда

x'τ=pXp−1,

x''τ=p2Xp−p,

и операторное уравнение примет вид:

p2Xp−p+pXp−1=1p2+1p.

Решая уравнение, находим Xp

Xp=1p3+1p=τ22+1=xτ

Заменив τ на t−1, получим решение xt исходной задачи Коши

xt=t−122+1.

5 Найти решение системы дифференциальных уравнений

удовлетворяющее начальным условиям y0=0 и z0=0.

Решение. Пусть yt=Yp  и zt=Zp. Применяя преобразование Лапласа к данной системе, получим систему операторных уравнений

−2+pY−4Z=pp2+1,

Определитель данной системы

Δ=−2+p−412+p=p2.

Тогда решение относительно изображений есть

Yp=p2+2p+4p2p2+1=4p2+2p−2p+3p2+1,

Zp=−2p2p2+1=−2p2+2p2+1.

Переходя от найденных изображений к оригиналам, при t>0 получим:

yt=4t+2−2cost−3sint,

zt=−2t+2sint.

6 Решить систему дифференциальных уравнений

удовлетворяющую начальным условиям x0=0, y0=1

Решение. Пусть xt=Xp, yt=Yp. Тогда

x't=pXp,

y't=pYp−1,

e2t=1p−2.

Переход к уравнениям в изображениях дает систему операторных уравнений

pXp−2Xp−3Yp=3p−2,

или

Xpp−2−3Yp=3p−2,

Решаем систему по формулам Крамера:

Δ=p−2−33p−2=p−22+9,

Δx=3p−2−31p−2=3+3=6,

Δy=p−23p−231=p−2−9p−2=p−22−9p−2.

Тогда

Xp=ΔxΔ=6p−22+9=2e2tsin3t;

Yp=ΔyΔ=p−22−9p−2p−22−9=2p−2p−22+9−1p−2=

=2e2tcos3t−e2t.

Итак, решение системы

x=2e2tsin3t,

7 Решить дифференциальное уравнение , удовлетворяющее начальным условиям x0=x'0=0.

Решение. Рассмотрим вспомогательное уравнение , удовлетворяющее начальным условиям .

Применяя операционный метод, находим изображение:

и соответствующий ему оригинал .

Тогда решение исходного дифференциального уравнения есть:

.

8 Найти переходные значения тока и напряжений i,ur,uC в цепи, изображенной на рисунке 3. 2, при переключении рубильника P из положения 1 в положение 2, если U=100 В, r=100 Ом, C=10 мкФ.

Рисунок 3. 2 – Электрическая цепь к типовому примеру 7

Решение. Будем считать, что до переключения рубильника из положения 1 в положение 2 конденсатор C был заряжен до напряжения источника U. Если обход контура взять совпадающим с ходом стрелки часов, то начальное напряжение на конденсаторе uC0 считается положительным: uC0=U=100 В. Операторное сопротивление контура

Zp=r+1pC.

Внешних источников э. д. с. в контуре нет.

Изображение внутренней э. д. с. (начальной э. д. с. емкости) есть

−uC0p=−Up=Fp.

По закону Ома в операторной форме имеем

Ip=FpZp=−Upr+1pC=−UCrCp+1.

Изображение тока переходного процесса удовлетворяет условиям применения второй теоремы разложения. Поэтому можно записать

Ip=−UCrCp+1=PpQp,

где Pp=−UC=−100⋅10⋅10−6=−10−3,

Qp=rCp+1,

α1=−1rC=−1100⋅10⋅10−6=−103,

Pα1=−10−3,

Q'p=rC=100⋅10⋅10−6=10−3,

Q'α1=10−3.

В результате получаем мгновенное значение тока переходного процесса в виде:

i=it=Pα1Q'α1eα1t=−10−310−3e−103t=−e−1000 t А.

Отрицательный знак тока означает, что при разряде конденсатора C через явное сопротивление r ток it направлен в сторону, противоположную направлению обхода контура, выбранного раньше. Мгновенное значение напряжения на активном сопротивлении в переходном процессе также отрицательно:

ur=ri=−100e1000 t В.

Мгновенное значение переходного напряжения на конденсаторе, определяемое по второму закону Кирхгофа uC+ri=0 есть

uC=−ri=−ur=100e−1000 t В.

Характер изменения i и uC в переходном режиме показан на рисунке 3. 3.

Рисунок 3. 3 – Характер изменения i и uC

в переходном режиме

Задания для аудиторной работы

1 Решить задачи Коши:

| 1) x'+x=e−t, x0=1; |  | 11) x''+x'=4sin2t, x0=0, x'0=−1; |
| --- | --- | --- |
| 2) x'+2x=sint, x0=0; |  | 12) x4−x''=cost, x0=0, x'0=−1, x''0=x'''0=0; |
| 3) x''+x'=1, x0=0, x'0=1; |  | 13) x''t+x't=2t, x1=1, x'1=−1; |
| 4) x''+2x'−3x=e−t, x0=0, x'0=1; |  | 14) x''t+xt=−2sint, , ; |
| 5) x''−2x'+2x=1, x0=x'0=0; |  | 15) x'−2x=1, x0=14 |
| 6) x''+x'=cost, x0=2, x''+x'=0; |  | 16) x''+x'=e−t, x0=0, x'0=−1; |
| 7) x'''+x'=1, x0=x'0=x''0=0; |  | 17) x'+3x=t2, x0=0; |
| 8) x'''−x''=sint, x0=x'0=x''0=0; |  | 18) x''+4x=ft, x0=x'0=0, изображена на рисунке 3. 4; |
| 9) x'''+x'=et, x0=0, x'0=2, x''0=0; |  | 19) x''+x=ft, x0=x'0=0, изображена на рисунке 3. 5; |
| 10) x''−2x'=e2t, x0=x'0=0; |  | 20) , x0=x'0=0. |
| Рисунок 3. 4 – График для задачи 1 (18) аудиторной работы | Рисунок 3. 5 – График для задачи 1 (19) аудиторной работы |  |

2 Решить системы уравнений с заданными начальными условиями:

| 1) x'+y=0, x0=1, y0=−1; | 8) y'−4z=4t, y0=2, z0=0; |
| --- | --- |
| 2) x+x'=y+et, x0=y0=1; | 9) y'+9z=3et, y0=0, z0=2; |
| 3) y'+z=2sint, y0=0, z0=1; | 10) y'+9z=3et, y0=0, z0=2; |
| 4) y'+y−3z=2,, y0=1, z0=0; | 11) x'−y'−2x+2y=1−2t, x0=y0=x'0=0; |
| 5) y'−y+z=sht, y0=0, z0=−1; | 12)x''−3x'+2x+y'−y=0,, x0=x'0=y'0=0; y0=1; |
| 6) y'−y+3z=4sin2t, y0=1, z0=−1; | 13) x'=−y−z,y'=−x−z, x0=−1, y0=0, z0=1. |
| 7) y'+y−z=t2, y0=−1, z0=1; |  |

3 Частица массы m движется прямолинейно под действием восстанавливающей силы mλx пропорциональной смещению, и силы сопротивления 2mμv, пропорциональной скорости. В момент времени t=0 частица находится на расстоянии x0, от положения равновесия и обладает скоростью v0. Показать, что если имеет место равенство n2=λ2−μ2, то смещение частицы определяется выражением 1ne−μtnx0cosnt+v0+μx0sinnt.

4 Для электрической цепи (рисунок 3. 6) определить напряжение на элементе  цепи при подключении постоянной э. д. с. = (в случае необходимости положить .

Рисунок 3. 6 – Электрическая цепь

к задаче 4 аудиторной работы

Задания для домашней работы

1 Решить задачи Коши:

| 1) x'−x=1, x0=−1; | 13) x'''−2x''+x'=4, x0=1, x'0=2, x''0=−2; |
| --- | --- |
| 2) x''+2x'=tsint, x0=x'0=0; | 14) , x0=x'0=x''0=0; |
| 3) x''+2x'+x=sint, x0=0, x'0=−1; | 15) x'''+3x''+3x'+x=1, x0=x'0=x''0=0; |
| 4) x''−2x'+x=et, x0=0, x'0=1; | 16) x'''+x'=t, x0=x'0=x''0=0; |
| 5) x''−2x'+5x=1−t, x0=x'0=0; | 17) x''−x'=t2, x0=0, x'0=1; |
| 6) x''−x'=tet, x0=x'0=0; | 18) x'''+x''=sint, x0=x'0=1, x''0=0; |
| 7) x'−x=et, x0=2; | 19) x'+2x=e2t, x0=−1; |
| 8) x''−x=sint, x0=−1, x'0=0; | 20) x''+4x=t, x0=1, x'0=0; |
| 9) x''−2x'+x=t−sint, x0=x'0=0; | 21) x''−x'+x=e−t, x0=0, x'0=1; |
| 10) x'''+x'=t, x0=0,x'0=−1, x''0=0; | 22) x4+2x''+x=tsint, , ; |
| 11) , , ; | 23) , ; |
| 12) x''+9x=ft, x0=0, x'0=1, fx изображена на рисунке 3. 7 | 24) x''+3x'=et, x0=0, x'0=−1. |

Рисунок 3. 7 – К задаче 1 (12) домашней работы

2 Решить системы уравнений с заданными начальными условиями:

| 1) x'=−y, x0=y0=1; | 7) y'−z=t3, y0=−2, z0=0; |
| --- | --- |
| 2) x'+2x+2y=10e2t, x0=1, y0=3; | 8) y'−9z=8cht, y0=2, z0=0; |
| 3) x'−x−2y=t, x0=2, y0=4; | 9) 3x'+2x+y'=1, x0=y0=0; |
| 4) y'−2y−4z=cost, y0=1, z0=−1; | 10)2x''−x'+9x−y''−y'−3y=0,, x0=x'0=1, y0=y'0=0; |
| 5) x'+y=et, x0=1, y0=−1; | 11) x'+y'−y=et,, x0=y0=0; |
| 6) x'=3y−x, x0=1, y0=1; | 12) x'=y+z,y'=3x+z, x0=0, y0=1, z0=1. |

3 Материальная точка массы 2 грамма движется прямолинейно под действием силы F, возрастающей на a Н в секунду. В начальный момент точка находилась в начале координат и имела скорость v0=10 см/с. Зная, что начальная величина силы F0=4 Н и что на расстоянии 450 см от начала координат скорость v=105 см/с, определить значение величины a.

4 Для электрической цепи (рисунок 3. 8) определить напряжение на элементе  цепи при подключении постоянной э. д. с. = (в случае необходимости положить ).

Рисунок 3. 8 – Электрическая цепь к задаче 4

домашней работы