ТЕМА 4 СООТВЕТСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ и ПРОЦЕССОВ, РАБОЧИХ МЕСТ, ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. Работы повышенной опасности.

  - Соответствие территории организации, зданий (помещений), оборудования, рабочих мест, производственных процессов, продукции требованиям по охране труда.

  - Работы повышенной опасности.

Основные понятия, включенные в систему тренинг-тестирования:

безопасность производственных процессов; требования безопасности производственных процессов; работы на высоте; огневые работы

4.1 Соответствие территории организации, зданий (помещений), оборудования, рабочих мест, производственных 	процессов, продукции требованиям по охране труда.

Территория организации должна содержаться в состоянии, обеспечивающем беспрепятственное и безопасное движение транспортных средств и работающих.

На видных местах, в том числе перед въездом на территорию организации, устанавливаются схемы движения транспортных средств.

Проходы и проезды не должны загромождаться или использоваться для хранения готовой продукции, отходов производства, строительных материалов.

В темное время суток или при плохой видимости места движения работающих и транспортных средств, а также места производства работ на территории организации освещаются согласно требованиям нормативных правовых, технических нормативных правовых актов.

Работодатель назначает лиц, ответственных за правильную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт производственных зданий, помещений, создает комиссию по общему техническому осмотру зданий (помещений).

Периодический технический осмотр проводится два раза в год – весной и осенью. Внеочередные технические осмотры производственных зданий (помещений) проводятся после пожаров, ураганных ветров, сильных ливней или снегопадов, землетрясений и других стихийных бедствий или аварий.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования производственных зданий (помещений) должны обеспечивать в них температуру, влажность и скорость движения воздуха в соответствии с требованиями нормативных правовых, технических нормативных правовых актов.

Работодатель обеспечивает проведение технического обслуживания и ремонта, испытаний, осмотров оборудования в порядке и сроки, установленные законодательством.

Части оборудования, представляющие опасность, должны быть окрашены в сигнальные цвета и обозначены знаками безопасности в соответствии с требованиями.

Рабочие места должны быть безопасными и удобными для работающих. Конструкция, оснащение и организация рабочих мест должны соответствовать требованиям по охране труда.

Охрана труда работающих при организации производственных процессов должна быть обеспечена применением:

безопасных технологических процессов и производственного оборудования; производственных зданий (помещений) соответствующих требованиям по охране труда; рационального размещения производственного оборудования и организации рабочих мест; материалов, не оказывающих опасного и (или) вредного воздействия на работающих; устройств противоаварийной защиты, блокировки и сигнализации; безопасных способов хранения и транспортирования материалов, готовой продукции и отходов производства; средств индивидуальной и коллективной защиты, обеспечивающих безопасные условия труда работающих; методов и средств контроля уровней опасных и (или) вредных производственных факторов.

Продукция, процессы ее разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации, проектная документация на строительство и реконструкцию объектов, а также объекты, предназначенные для выпуска продукции и оказания услуг должны соответствовать требованиям по охране труда.

## 4.2 Работы повышенной опасности.

В организации, исходя из особенностей производства, составляется перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску, требующих осуществления специальных организационных и технических мероприятий, а также постоянного контроля за их производством (огневые работы на временных рабочих местах, работы на высоте, в резервуарах, колодцах, подземных сооружениях и др.).

Перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску, утверждается руководителем организации.

Правила охраны труда при работе на высоте, утвержденные Постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 г., № 52 регламентируют требования к таким работам.

Основными причинами падения работников с высоты являются: технические; технологические; психологические; метеорологические.

Основными причинами падения предметов являются: падение груза, падение монтируемых конструкций, аварии строительных конструкций; падение материалов, оснастки, инструмента вследствие нарушения требований охраны труда.

К работам на высоте относятся работы, при которых работающий находится на высоте 1,3 м и более от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила и на расстоянии не более 2 м от границы перепада по высоте.

Для работы на высоте используются специальные устройства, леса,  стремянки, переносные лестницы.

Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила, при которых основным устройством защиты от падения с высоты служит предохранительный пояс, относятся к верхолазным.

К ним могут быть допущены работники прошедшие медицинский осмотр.

Работы верхолазные, а также с подвесных люлек и лесов на высоте, работы на высоте более 3 м, выполняемые без применения лесов, подмостей и ограждений, относятся к работам  повышенной опасности, для проведения которых требуются предварительное обучение и проверка знаний работников по вопросам охраны труда.

Основные требования безопасности при производстве огневых работ.

Выполнение огнеопасных работ на временных рабочих местах регламентируется Правилами пожарной безопасности и техники безопасности при проведении огневых работ на предприятиях Республики Беларусь (утверждены ГУПО МВД и Госпроматомнадзором Республики Беларусь 31 июля 1992 г и 28 июля 1992 г с изменениями и дополнениями от 13 апреля 1993 г и от 1 июня 1993 г соответственно), которыми не отменяются специальные требования по организации огневых работ, установленные другими правилами и типовыми инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

К огневым работам относятся работы, связанные с применением открытого огня, искрообразованием (электросварка, газосварка, бензорезка, работы с использованием паяльных ламп, варка битума и другие работы с выделением искр).

Постоянные места проведения огневых работ оборудуются в соответствии с нормами пожарной, технической безопасности и производственной санитарии.

Огневые работы проводятся при наличии наряда-допуска. Проведение огневых работ подразделяется на два этапа:

1-подготовка места проведения работ; 2-  непосредственное проведение работ.

Назначаются лица ответственные за подготовку и проведение огневых работ.

После проведения подготовительных работ лицо, ответственное за их выполнение, передает рабочее место ответственному за проведение огневых работ, о чем делается отметка в наряде-допуске.

При проведении огневых работ соблюдаются меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске.

Место проведения огневых работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения.

При проведении огневых работ исполнители и ответственный должны использовать средства защиты глаз от светоизлучения.

В течение 3—5 часов после окончания огневых работ обеспечивается наблюдение за местом, где производились работы.

Огневые работы относятся к работам  повышенной опасности.

Все вышеперечисленные работы должны осуществляться в соответствии с требованиями по охране труда. Выполнение данных работ без применения работающими необходимых средств индивидуальной защиты не допускается.

Контрольные вопросы к теме №5

- Как должна содержатся территория организации?

- Как обеспечивается безопасность производственных зданий, помещений?

- Какие виды работ относятся к работам повышенной опасности?

- Каковы требования к проведению работ на высот?

- Каковы требования к проведению огневых работ?