ТЕМА 5 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Воздействие электрического тока на организм человека. Виды электротравм.

5.2 Основные причины и организационно-технические меры профилактики электротравматизма.

5.3 Порядок оказания первичной доврачебной помощи пострадавшим при поражении электрическим током.

5.4 Статическое электричество

Основные понятия, включенные в систему тренинг-тестирования:

воздействие, причины поражения человека электрическим током; виды электротравм; параметры, определяющие тяжесть поражения электрическим током; требования к устройству электроустановок; основные меры профилактики электротравматизма; меры электробезопасности; технические способы и средства защиты от поражения электрическим током, являются: электрозащитные средства; работы по техническому обслуживанию электроустановок.

5.1 Воздействие электрического тока на организм человека. Виды электротравм.

Доля электротравм в общей массе производственных травм с временной утратой трудоспособности не превышает 2 %, пятая часть всех случаев травматизма со смертельным исходом приходится на элетротравматизм. Это связано со спецификой действия электрического тока на организм человека: ток поражает жизненно важные органы дыхания, кровообращения.

Поражение человека электрическим током возможно только при замыкании электрической цепи через тело человека, т.е. в случаях:

прикосновения к открытым токоведущим частям оборудования и проводам; прикосновения к корпусам электроустановок, случайно оказавшихся под напряжением (повреждение изоляции); шагового напряжения; освобождения человека, находящегося под напряжением; действия электрической дуги; воздействия атмосферного электричества во время грозовых разрядов.

Проходя через организм, электрический ток оказывает следующие воздействия: термическое (нагревает ткани, кровеносные сосуды, нервные волокна и внутренние органы вплоть до ожогов отдельных участков тела); электролитическое (разлагает кровь, плазму); биологическое (раздражает и возбуждает живые ткани организма, нарушает внутренние биологические процессы); механическое (расслаиваются, разрываются различные ткани, стенки кровеносных и легочных сосудов; возможны вывихи суставов, разрывы связок и даже переломы костей).

Различают два вида электротравм: местные электротравмы и электрический удар.

Местные электротравмы характеризуются локальным нарушением целостности тканей организма. К местным электротравмам относятся:

электрический ожог (токовый и дуговой) – токовый ожог является следствием преобразования электрической энергии в тепловую (как правило, возникает при относительно невысоких напряжениях электрической сети); дуговой ожог возникает при высоких напряжениях электрической сети между проводником тока и телом человека, когда образуется электрическая дуга;

электрические знаки – пятна серого или бледно-желтого цвета овальной формы, диаметром 1–5 мм на поверхности кожи человека, образующиеся в месте контакта с проводником тока;

металлизация кожи – проникновение в верхние слои кожи мельчайших частичек металла, расплавившегося под действием электрической дуги;

электроофтальмия – воспаление наружных оболочек глаз под действием потока ультрафиолетовых лучей, испускаемых электрической дугой.

Механические повреждения возникают в результате резких судорожных сокращений мышц под действием проходящего через тело человека тока (возможны вывихи суставов, разрывы связок и даже переломы костей; кроме того, в состоянии испуга и шока человек может упасть с высоты и получить травму).

Электрический удар – поражение организма человека, вызванное возбуждением живых тканей тела электрическим током и сопровождающееся судорожным сокращением мышц. В зависимости от возникающих последствий электрические удары делят на четыре степени: I – судорожное сокращение мышц без потери сознания; II – судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимися дыханием и работой сердца; III – потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания (или того и другого); IV – состояние клинической смерти.

Параметры, определяющие тяжесть поражения электрическим током, зависят от ряда факторов, основными из которых являются: величина электрического тока, протекающего через тело человека, длительность его воздействия на организм; величина напряжения, воздействующего на организм; род и частота тока; путь протекания тока в теле человека; электрическое сопротивление тела человека; психофизиологическое состояние организма, его индивидуальные свойства; состояние и характеристика окружающей среды и др.

## 5.2 Основные причины и организационно-технические

## меры профилактики электротравматизма

Основные причины несчастных случаев от воздействия электрического тока:

случайное прикосновение или приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением; появление напряжения на металлических частях электрооборудования в результате повреждения изоляции и других причин; ошибочное включение отключенных токоведущих частей, на которых работают люди; возникновение шагового напряжения на поверхности земли в результате замыкания провода на землю.

Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества (ГОСТ 12.1.009– 76 ССБТ «Электробезопасность. Термины и определения»).

Электробезопасность обеспечивается следующими мерами:

конструкцией электроустановки; техническми способами и средствами защиты; организационными и техническими мероприятиями.

###### Конструкция электроустановки должна соответствовать условиям ее эксплуатации обеспечивать защиту персонала от соприкосновения с токоведущими и движущимися частями, а оборудование  – от попадания внутрь посторонних тел и воды.

###### Техническими способами и средствами защиты от поражения электрическим током, используемыми отдельно или в сочетании друг с другом, являются:

защитное заземление; зануление; выравнивание потенциалов; малое напряжение; электрическое разделение цепей; защитное отключение; изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, двойная); отвод токов замыкания на землю; оградительные устройства; предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности; изолирующие защитные и предохранительные приспособления.

Защитное зануление  – преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей оборудования, которые могут оказаться под напряжением. При пробое изоляции на корпус происходит однофазное короткое замыкание, вызывающее срабатывание защиты и тем самым автоматическое отключение поврежденной установки от питающей сети;

Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут случайно или аварийно оказаться под напряжением. Основным назначением защитного заземления является снижение напряжения прикосновения до безопасной величины;

Организационные и технические мероприятия по безопасности эксплуатации электроустановок.

Электроустановки  должны находиться в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда, и соответствовать  требованиям Правил устройства электроустановок. Эксплуатация электроустановок в организациях осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей  и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

Электроустановки должны  быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами, а также средствами оказания первой медицинской помощи в соответствии с действующими правилами и нормами.

## 5.3 Порядок оказания первичной доврачебной помощи

## пострадавшим при поражении электрическим током

При поражении электрическим током необходимо как можно быстрее освободить потерпевшего от действия тока, поскольку от продолжительности этого действия зависит тяжесть электротравмы. Если потерпевший находится на высоте, то следует принять меры, предупреждающие падение его при освобождении от тока.

Меры первой помощи при поражении электрическим током

Если пострадавший в сознании, но до этого долгое время находился под током, ему нужно обеспечить полный покой до прибытия врача, при невозможности быстро вызвать врача – доставить в лечебное учреждение.

При отсутствии сознания у потерпевшего необходимо:

вызвать врача; до прибытия врача ровно и удобно уложить на подстилку; расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего воздуха; дать понюхать нашатырный спирт; обрызгивать водой, растереть и согреть тело; при возникновении рвоты повернуть плечи и голову в сторону для удаления рвотных масс.

Если пострадавший дышит редко и судорожно, но у него прощупывается пульс, необходимо сразу же делать искусственное дыхание и массаж сердца. В период клинической смерти соответствующими мероприятиями можно восстановить работу сердца и дыхания, вернуть организм к жизни.

5.4 Статическое электричество

Диэлектрики в результате взаимодействия между собой или металлами в определенных условиях способны электризоваться, т. е. приобретать заряды статического электричества (СЭ) того или иного знака.

Интенсивная электризация материалов часто выражается в ярких внешних проявлениях. Она препятствует нормальному ходу технологических процессов, обусловливает появление брака и снижение скоростей выполняемых операций. Искрообразование в результате разрядов СЭ в ряде случаев может привести к пожарам и взрывам, создающим непосредственную угрозу жизни человека.

Искровой разряд СЭ человек ощущает как толчок или судорогу. При внезапном уколе и вследствие рефлекторных движений человек может сделать непроизвольно движения, приводящие к падению с высоты, попаданию в неогражденные части машин и др.

Вызываемые СЭ неприятные ощущения могут явиться причинами развития неврастении, головной боли, плохого сна, раздражительности, неприятных ощущений в области сердца и т.д.

Защита от статического электричества ведется по двум направлениям:

за счет уменьшения интенсивности генерации электрических зарядов; за счет устранения уже образовавшихся зарядов.

Уменьшение интенсивности генерации электрических зарядов достигается:

использованием слабоэлектризующихся или неэлектризующихся материалов; уменьшением силы трения и площади контакта взаимодействующих поверхностей, их хромированием или никелированием; ограничением скоростей переработки или транспортирования материалов; предотвращением налива жидкости в резервуары свободно падающей струей, а также ее разбрызгивания, распыления или быстрого перемешивания.

Устранение зарядов статического электричества

1. Достигается заземлением электропроводных частей оборудования (выполняется независимо от других средств защиты). Для обеспечения заземления вращающихся частей применяют электропроводную смазку.

Автоцистерны, передвижные аппараты и сосуды, предназначенные для транспортирования огнеопасных жидкостей, заземляют на время их наполнения и опорожнения.

Заземление работающих производится применением антистатических заземляющих браслетов, антистатической одежды и обуви.

Для обеспечения непрерывного отвода зарядов статического электричества в землю полы во взрывоопасных помещениях выполняют из бетона, антистатического линолеума и т.п.

2. Увеличение относительной влажности воздуха до 65–70% вызывает значительное снижение поверхностного электрического сопротивления и практически полностью исключает электризацию гидрофильных материалов (древесины, бумаги, хлопчатобумажной ткани и т.п.).

3. Введение антиэлектростатических присадок (олеата и диолеата хрома, хромистых солей синтетических жирных кислот и др.) увеличивает объемную электропроводность нефтепродуктов.

4. Применение индукционных, высоковольтных и радиоактивных нейтрализаторов статического электричества увеличивает электропроводность воздуха путем его ионизации.

Для устранения взрывоопасных концентраций мелкодисперсной пыли необходимо устройство эффективной вытяжной вентиляции с индукционными нейтрализаторами.

5. Уменьшить образование электростатических зарядов при заливании жидкостей в резервуар можно также путем снижения скорости заливания (1 м/с).

Средства коллективной защиты от статического электричества:

заземляющие устройства; антиэлектростатические вещества; увлажняющие устройства; нейтрализаторы; экранирующие вещества (ГОСТ 12.4.124-83); антистатическую обувь, халаты и др.

### Контрольные вопросы к теме №6

1. Перечислите причины, при которых возможно поражение человека электрическим током.

2. Какое воздействие оказывает электрический ток, проходящий через организм человека ? Виды электротравм?

3. Назовите основные параметры, определяющие тяжесть поражения электрическим током.

4. Объясните принцип действия электрического тока на организм человека при возникновении шагового напряжения.

5. Объясните назначение и принцип работы защитного заземления, зануления.

6. Раскройте сущность понятия «статическое электричество», опишите способы его устранения.

7. Назовите организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работы с электрооборудованием.

8. Каковы меры первой помощи при поражении электрическим током?