Вопросы к зачету по курсу «Взаимодействие источников электромагнитных волн с веществом»

- Что такое апертурные антенны? Связь КНД апертурных антенн с площадью раскрыва. Ширина луча апертурных антенн.

- Излучение из открытого конца волновода. Коэффициент отражения от открытого конца волновода.

- Диаграммы направленности в плоскости векторов Е и Н для антенн в виде открытого конца волновода.

- Методики измерения диаграмм направленности апертурных антенн.

- Принцип работы пирамидального рупора.

- Какие условия необходимо соблюдать при измерении параметров антенн?

- Правила определения ширины главного лепестка.

- Как учитывается характеристика детектора? Каким образом можно построить градуировочную кривую?

- Какой вид имеет фазовый фронт в секториальном и пирамидальном рупорах? Структура поля в Н-секториальном рупоре.

- Какую формулу можно использовать при расчетах диаграмм направленности секториальных и пирамидальных рупоров?

- Зависимость КНД секториального рупора от размеров раскрыва?

- Принцип работы диэлектрической линзы.

- Уравнение профиля диэлектрической линзы.

- От чего зависит выбор толщины линзы?

- Что такое оптимальный рупор? Каковы оптимальные Е и Н секториальные рупоры?

- Основные правила изготовления диэлектрических стрежневых антенн.

- Принцип работы диэлектрических стрежневых антенн.

- От каких параметров зависти диаграмма направленности диэлектрической стрежневой антенны?

- В чем отличие экспериментальных диаграмм направленности от расчетных? Причины данных отличий.

- Для чего диэлектрическую стержневую антенну делают с изменяющимся по длине диаметром?

- Как длина диэлектрического стержня влияет на диаграмму направленности стрежневой антенны?

- Структура ребристо-стержневой антенны.

- Каким образом можно увеличить КНД ребристо-стержневой антенны?

- Структура директорной антенны. Какими выбирают размеры вибраторов?

- Какими выбираются расстояния между активным вибратором и пассивными вибраторами, активным вибратором и рефлектором, пассивными вибраторами? И почему?

- Как определяются параметры директорной антенны?

- Что такое поляризационная диаграмма направленности? Какая поляризация у директорных антенн?

- Принцип работы спиральной антенны. Какая поляризация будет у спиральной антенны при оптимальной частоте работы?

- Как изменяется диаграмма направленности директорных антенн при отклонении от оптимальной частоты?

- Как зависит вид диаграммы направленности спиральной антенны от соотношения L/λ?

- Какие условия должны соблюдаться для достижения максимального КНД спиральной антенны?

- Принцип работы зеркальной параболической антенны. От чего зависит профиль антенны?

- Формула диаграммы направленности зеркальной параболической антенны.

- Зависимость КИП зеркальной параболической антенны от фокусного расстояния.

- Влияние точности выполнения зеркала на характеристики параболической антенны

- Основные виды облучателей зеркальных параболических антенн.

- Что такое зона Френеля и зона Фраунгофера? От чего зависит размер этих зон?

- Какие искажения диаграммы направленности происходят в зоне Френеля?

- Как изменяется плотность потока мощности на оси излучающей апертуры в зависимости от расстояния?

- Что такое Е и Н секториальные рупоры.

- Физические характеристики электрических и магнитных полей.

- Физические характеристики электромагнитных полей и классификация волн.

- Взаимодействие электромагнитного поля с физической средой.

- Естественные электрическое и магнитное поля Земли.

- Искусственные источники электромагнитных полей.

- Частотная зависимость импеданса биологических тканей.

- Поляризация биологических тканей.

- Использование импеданса биологических тканей в медицине.

- Дисперсия электрических параметров тканей в переменных полях

- Поглощение энергии низкочастотных электромагнитных полей в тканях и преобразование ее в тепловую.

- Поглощение энергии высокочастотных электромагнитных полей в тканях и преобразование ее в тепловую.

- Терапия электромагнитными волнами инфракрасного и ультрафиолетового диапазона.

- Лазерная терапия.