М.В. Авдашкова (ГУО «Гомельский инженерный институт»

МЧС Республики Беларусь, Гомель)

Науч. рук. П.В. Астахов, к.ф.-м.н., доцент

ТУШЕНИЕ ПЛАМЕНИ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Одним из нежелателных последствий глобального потепления является увеличение пожароопасности в засушливых регионах планеты.

Как показывают трагическая статистика масштабных пожаров, все традиционные средства тушения пожаров не позволяют эффективно бороться с пожарами большой интенсивности на больших площадях горения, особенно при сильных ветрах. Данную проблему можно эффективно решить с помощью принципиально новой электроогневой технологии тушения пожаров.

Традиционно пламя (пожар) тушат с использованием внешних пенообразующих веществ. В результате применения в известных способах значительного количества расходных материалов для образования пены, затраты на тушение пожаров велики, эффективность тушения зачастую низка, а материальным ценностям и материалам при таком способе тушения наносится существенный урон. Кроме того, эти способы не позволяют надежно предотвратить возникновение очага возгорания.

Для реализации предлагаемого способа в зоне пламени создают внешнее постоянное электрическое поле. Напряженность этого поля выбирают исходя из типа пламени и его интенсивности в пределах 2-25 кВ/см.

Способ электрического подавления пламени основан на физическом эффекте отклонения составляющих пламени к одному из разноименных высоковольтных потенциалов внешнего электрического поля.[1]

Физическая сущность предложенного способа состоит в том, что любое пламя ионизировано, а значит с помощью электричества можно управлять горением, в частности тушить пламя. Опыты показывают, что электрическое поле даже малой мощности может тушить пламя, причем на расстоянии и безопасно для человека. Горение - это сложнейший процесс. В его основе лежит физика протекания цепных реакций деления заряженных радикалов воспламененных веществ. Значит, электрическое поле при тушении пламени создает именно условия для прекращения протекания этих цепных реакций деления частиц горящего топлива.

Срыв пламени – это, по сути, срыв протекания цепных реакций дробления углеводородных цепочек веществ в очаге возгорания. И при использовании этого метода этот эффект достигается именно за счет знакопостоянного электрическиого поля высокой напряженности (выше 2 кВ/см). В этом случае внешнее электрическое поле с указанной пороговой напряженностью “вытягивает” из зоны протекания цепных реакций (зоны горения) электроны и разноименно заряженные радикалы горящих веществ, содержащиеся в пламени, путем их отклонения и осаждения на специальные высоковольтные жаростойкие электроды, размещенные в зоне горения за пределами пламени и присоединенные к выходам высоковольтного электрического преобразователя напряжения.

В результате, в зоне горения нарушаются условия поддержания цепных реакций дробления радикалов горящих веществ в ядре пламени, поэтому цепные реакции горения веществ затухают или вообще прекращаются. Визуально возникает эффект лавинного срыва пламени, причем при подаче в зону горения электрического потенциала достаточно высокой напряженности электрического поля, пламя тухнет скачкообразно.

Электроогневая технология предназначена для устранения локальных возгораний и локализации пожаров на больших площадях. Данная технология так же применима для противопожарной профилактики на территориях с засушливым климатом, режимных объектах и частных имениях.

Литература

- Фарадей М. “История свечи” (пер. с англ./Под ред.Б.В.Новожилова.- М: ),1980 г.-128c

- Дудышев В.Д. Способ тушения пламени. Авторское свидетельство СССР №1621234

- Дудышев В.Д. “Новая электрическая технология бесконтактного тушения пламени и предотвращения его возгорания” журнал ”Новые технологии” №9 от 2002 года

- Дудышев В.Д. “Новая технология бесконтактного тушения и предотвращения пожаров” журнал ”Экология и промышленность России” декабрь 2003 года