Известия Гомельского государственного университета

имени Ф. Скорины, №6(39), 1, 2006

УДК 535.37:539:21.213:661.862.22

### Вопросы безлинзового формирования изображения

В. И. Кондратенко

Формально схема формирования изображения может быть представлена в виде преобразования масштаба функции распределения комплексной амплитуды поля. Данное соотношение можно записать через  – функцию Дирака в виде

Mfx=−∞+∞fxδx−mtx'dx	(1)

где M – оператор преобразования масштаба в соответствии с его определением.

Воспользуемся представлением  – функции в виде интеграла Фурье. Можно записать с точностью до несущественного постоянного множителя

Mfx~−∞+∞fx−∞+∞expix−mtx'ωdωdx	(2)

Изменив порядок интегрирования и воспользовавшись определением прямого и обратного преобразования Фурье, получим

Mfx=F mtω−1Fωfx	(3)

где F – оператор прямого преобразования Фурье, а индексы при операторах указывают на координату в спектральной области соответствующего преобразования. Таким образом, формирование изображения может осуществлять любая система, выполняющая преобразование Фурье – прямое либо обратное.

Представляет также интерес выражение данного преобразования через преобразование Френеля, так как оно часто применяется при рассмотрении процессов дифракции в оптических системах

Φ Zfx=−∞+∞fxexpikx−x'22Zdx	(4)

По сути данное выражение означает свертку функции f(x) с функцией Френеля, описывающей воздействие свободного пространства в параксиальном приближении.

Рассмотрим последовательное действие прямого и обратного Φ – преобразования на функцию f(x):

Φ ξ,Z1−1Φ ξ,Z2−1fx=−∞+∞ −∞+∞fxexpik2x−ξ2Z1−x'−ξ2Z2dξdx	(5)

где ξ – координата в промежуточной плоскости интегрирования(вполне произвольной).

Положив в промежуточной плоскости P(ξ) наличие вспомогательного фазового множителя

Tξ=expikξ22Z1−1−Z2−1,	(6)

в плоскости P(x'), получим

f'x'=fmtX'expik2Z2Z1Z2−1	(7)

или

f'x'=gmtx',	(8)

где gx=fxexp−ikx22Z2Z1Z2−1=fxT1x, а mt=Z1Z2

Таким образом, описание процесса формирования изображения допускает два возможных выражения через преобразование Френеля:

M fx=ΦξZ2−1TξΦ ξ,Z1T2xfx	(9)

и

M fx=T1mtx'ΦξZ2−1TξΦ ξ,Z1fx	(10)

где T2x=exp−ikx22Z2mt−1.

Данное обстоятельство, собственно, и обуславливает применение линзовых систем к формированию изображения, так как сферическая линза осуществляет фазовую коррекцию в промежуточных плоскостях. Операцию преобразования Френеля осуществляют участки свободного пространства между линзой и сопряженными плоскостями. Однако преобразование, осуществляемое свободным пространством над полем пространственно ограниченного источника при определенных условиях (дифракция Фраунгофера) может быть также выражено и в виде преобразования Фурье, являющегося предельным случаем преобразования Френеля. Это хорошо известно на принципе камеры - обскуры, который с точки зрения когерентной оптики может быть пояснен следующим образом. При расположении малого объекта на расстоянии, отвечающем условиям дифракции Фраунгофера, в плоскости расположения входной диафрагмы камеры распределение поля отвечает преобразованию Фурье поля исходного объекта на поверхности малой кривизны. Диафрагма выделяет участок спектра, над которым затем, при выполнении условий дальней зоны для соотношения между размером диафрагмы и расстоянием от плоскости диафрагмы до экрана, осуществляется повторное преобразование Фурье. Поле в плоскости экрана оказывается связанным преобразованием масштаба с полем исходного объекта с точностью до инверсии координат. Следует отметить, что наличие диафрагмы обуславливает высокочастотную фильтрацию, что снижает разрешение получаемого изображения. Так как граничное условие на применение дифракции Фраунгофера имеет вид

Z>d2λ	(11),

где d – апертура объекта; λ– длина волны излучения; а Z – расстояние до плоскости изображения, то для реальных объектов требуемое расстояние оказывается весьма значительным, что не позволяет говорить о серьезном использовании данного принципа в практических целях. Снижения размеров системы формирования изображения по указанному принципу можно достичь применением оптического преобразования масштаба, как в плоскости объекта, так и в спектральной плоскости. При этом становится существенным влияние квадратичного фазового набега, обусловленного тем, что спектр пространственных частот формируется на сферической поверхности, в центре которой находится эквивалентный источник, соответствующий преобразованному световому полю объекта. Поэтому требуется дополнительная операция фазовой коррекции в спектрально-частотной плоскости. Схема формирования изображения представляется в виде последовательности преобразований:

| Объект |  | Преобразование маштаба |  | Фазовая корреция |  | Преобразование масштба |  | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Изображение не нуждается в дополнительной фокусировке, коэффициент увеличения пропорционален расстоянию до экрана, а качество изображения при удалении экрана улучшается. Преобразование масштаба осуществляется в сторону его уменьшения в обеих плоскостях, а результирующее изображение в зависимости от положения экрана может быть как уменьшенным, так и увеличенным без изменения взаимного расположения оптических элементов. Оптическая схема (для одномерного случая) приведена на Рис.1.

КОПМ

КОПМ

Фазовый                                                                         экран

корректор

Рисунок 1.

В данной схеме использован призменный когерентно – оптический процессор преобразования масштаба /1/, представляющий собой обратный коллиматор. Применение двух призм не является обязательным, однако, с одной стороны, позволяет частично компенсировать аберрации наклонного освещения, присущие плоской границе раздела сред, и, с другой стороны, увеличивает светосилу процессора, так как использование двухступенчатого преобразования энергетически более выгодно, чем использование однократного преломления на границе раздела, для достижения аналогичного масштабного соответствия. Следует отметить, что данная схема невзаимна, т.е., если установить объект на место изображения и изменить направление распространения светового пучка, в плоскости исходного объекта изображения мы не получим. Изображение по данной схеме локализовано на сферической поверхности. Для формирования двумерных изображений также можно воспользоваться призменными системами, однако более удобно применение линзового обратного коллиматора. Применение линзы в качестве фазового корректора не является обязательным, однако позволяет увеличить апертуру во входной плоскости второго КОПМ и тем самым - разрешение системы.

В случае малых объектов (микроскопия), когда поперечный размер не превышает ~0,1 мм, возможно создание фазирующего элемента, лишенного апертурных ограничений /2 - 3/.

Уравнение преломляющей поверхности такого элемента имеет вид

x2+n2−1y−cn2−122=n2c2n2−1	 (12)

где c – произвольная постоянная, определяющая размер элемента, n- показатель преломления материала. Элемент представляет собой эллипсоид вращения.

Малость исходных изображений позволяет избегнуть необходимости использования первого КОПМ, так как поле на преломляющей границе данного элемента представляет собой поле дальней зоны источника, что приводит к связи между полем в плоскости Х и спектром пространственных частот объекта в виде

Ux=Gcωnk1−ω	(13)

Ход лучей в данном элементе представлен на Рис. 2-а. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики может быть компенсирована введением в плоскости Р(Х) компенсирующего амплитудного транспаранта (Рис.2-б).

В области малых пространственных частот спектр можно считать неискаженным. На основе данного элемента в совокупности с процессором преобразования масштаба оказывается возможным синтез оптической системы, осуществляющей формирование изображения без потери высоких пространственных частот. Однако в области высоких частот искажения оказываются существенными. Спектр оказывается как бы “сжат ”, что приводит к потере контрастности изображения.

Y                                                                                      Y

T(x)

2

            n2

d             1     n1              x                                                                      x

o

а)                                                                                 б)

Рисунок  2.

Abstract. The questions of forming of image without lenses are discussed.

Литература

- Кондратенко В.И. Когерентно-оптический преобразователь масштаба поля. Патент РБ 2521 МПК G 01R 29/10, 1998.

- Кондратенко В.И. Преобразование масштаба при анализе и формировании когерентного изображения Известия ГГУ им. Ф.Скорины №3(30). Гомель, 2005.-С. 67-72.

- Кондратенко В.И., Пастухов М.И. СытькоВ.В. Метрологические аспекты неразрушающего контроля шероховатости технологических поверхностей. /Международный сборник научных трудов “Прогрессивные технологии и системы машиностроения”. Выпуск 6.,Т. 2., 1998. -С. 85-88.

Гомельский государственный	Поступило 11.09.06

университет имени Ф. Скорины