Известия Гомельского государственного университета

имени Ф. Скорины, №6(39), 1, 2006

УДК 535.5

Формирование лазерных пучков с радиальной или азимутальной

поляризациями

# А. И. Конойко, С. Н. Жданович

В развитии оптических технологий особую роль играют методы повышения эффективности взаимодействия лазерного излучения с различного рода материалами. Так, например, при лазерной обработке материалов эффективность процесса можно значительно повысить путем использования излучения с радиальной поляризацией, для которого коэффициент поглощения в определенных условиях в 1,5-2 раза выше, чем для излучения с круговой поляризацией. В волоконно-оптических системах оптимальным является использование излучения с азимутальной поляризацией, так как основным требованием является минимизация потерь при распространении излучения. Существующие в настоящее время методы получения радиальной и азимутальной поляризации [1, 2] не позволяют осуществлять оперативное переключение с одного вида поляризации на другой, что существенно ограничивает возможности оптических технологий.

Представляет интерес рассмотреть метод получения радиальной или азимутальной поляризации лазерных пучков на базе конической рефракции и электрооптики. Сущность метода заключается в решении вопроса аналогового изменения угла ориентации плоскости поляризации излучения по кольцу конической рефракции в разных направлениях путем комбинированного аналогового вращения произвольно ориентированной плоскости поляризации электрооптическими фазовыми элементами. Аналоговое вращение произвольно ориентированной плоскости поляризации в этом случае осуществляется за счет преобразования угла ориентации плоскости поляризации в величину разности фаз между ортогональными составляющими электрического вектора световой волны, дополнительного внесения необходимой разности фаз и обратного преобразования [3].

Рис. Преобразователь поляризации лазерного излучения

Оптическая схема преобразователя поляризации лазерного излучения, реализующего рассматриваемый метод, представлена на рисунке, где: 1 – двуосный кристалл с конической рефракцией; 2 – комбинированный фазовый элемент, состоящий из расположенных рядом в одной плоскости первого 3 и второго 4 фазовых элементов /4; 5 – преобразователь ориентации плоскости поляризации, состоящий из одинаково ориентированных градиентного фазового элемента, обеспечивающего непрерывное изменение разности фаз между ортогональными составляющими электрического вектора световой волны по апертуре светового пучка от 0 до  и электрооптического элемента; 6 – третий фазовый элемент /4. Причем, одноименные оси анизотропии первого и второго фазовых элементов /4 комбинированного фазового элемента повернуты друг относительно друга на угол 90 и на угол 45относительно осей анизотропии преобразователя ориентации плоскости поляризации. Третий фазовый элемент /4 обладает осями анизотропии параллельными одноименным осям анизотропии одного из фазовых элементов /4 комбинированного фазового элемента. Плоскость градиента разности фаз между ортогональными составляющими световой волны градиентного фазового элемента параллельна плоскости, в которой лежат оптические оси двуосного кристалла с конической рефракцией, одной из осей анизотропии первого и второго фазового элемента /4 комбинированного фазового элемента и границе раздела между ними, которая совпадает с диаметром кольца конической рефракции.

Пусть на вход оптической системы, изображенной на рисунке, поступает неполяризованный лазерный пучок. В результате конической рефракции на выходе двуосного кристалла с конической рефракцией лазерный пучок приобретает кольцевое сечение с соответствующим распределением плоскости поляризации (на рис. стрелками показаны ориентации плоскости поляризации в четырех точках кольца конической рефракции). Таким образом, на выходе двуосного кристалла с конической рефракцией мы имеем по кольцу конической рефракции изменение ориентации плоскости поляризации в диапазоне 90 от вертикали. Поэтому дальнейшее рассмотрение работы радиального поляризатора лазерного излучения мы проведем на примере светового излучения соответствующего двум элементарным произвольным участкам кольца конической рефракции, обладающих ориентацией плоскостей поляризаций 0. После двуосного кристалла с конической рефракцией излучение с плоскостью поляризации, ориентированной под углом 0, падает на первый и второй фазовые элементы /4. После двулучепреломления на входных гранях мы будем иметь две пары ортогональных составляющих, распространяющихся в первом и втором фазовых элементах /4 комбинированного фазового элемента

Ex2(3)=E0sinδ0cosω0t−k0r+ϕ;Ey2(3)=E0cosδ0cosω0t−k0r+ϕ. Ex2(4)=E0sin(−δ0)cosω0t−k0r+ϕ;Ey2(4)=E0cos(−δ0)cosω0t−k0r+ϕ,	(1)

где x2, y2 – главные оси координат комбинированного фазового элемента; Е0 – максимальная амплитуда электрического вектора световой волны; w0 – круговая частота падающей световой волны; k 0 – волновое число падающей световой волны; t – время существования волны; r – расстояние, пройденное световой волной; j – постоянная фазовая задержка. При прохождении световой волны через комбинированный фазовый элемент между ортогонально поляризованными компонентами электрического вектора Ex2 и Ey2 в первом и втором фазовых элементах /4 наводится разность фаз, равная, соответственно, p/2 и p/2. Ортогонально поляризованные компоненты на выходе комбинированного фазового элемента будут иметь, соответственно, вид:

Ex2(3)'=E0sinδ0sinω0t−k0r+ϕ;Ey2(3)'=E0cosδ0cosω0t−k0r+ϕ. Ex2(4)'=E0sin(−δ0)cosω0t−k0r+ϕ;Ey2(4)'=E0cos(−δ0)sinω0t−k0r+ϕ.	(2)

При преломлении последних на входной грани градиентного фазового элемента, оси индикатрисы показателей преломления которого x5 и y5 развернуты относительно осей комбинированного фазового элемента на угол y1=p/4, будем иметь, соответственно, в общем случае две ортогонально поляризованные пары компонент электрического вектора Ex5 и Ey5 вида:

Ex5(3)=22E0cosω0t−k0r+ϕ−δ0;Ey5(3)=22E0cosω0t−k0r+ϕ+δ0.	(3)

Ex5(4)=22E0sinω0t−k0r+ϕ+(−δ0);Ey5(4)=22E0sinω0t−k0r+ϕ−(−δ0).

При прохождении световой волны через градиентный фазовый элемент между ортогонально поляризованными компонентами электрического вектора Ex5 и Ey5 наводится разность фаз, равная 2, где  – величина угла необходимого поворота плоскостей поляризаций. Ортогонально поляризованные компоненты на выходе градиентного фазового элемента с учетом (3) будут иметь вид:

Ex5(3)'=22E0cosω0t−k0r+ϕ−δ0+δ;Ey5(3)'=22E0cosω0t−k0r+ϕ+δ0+δ.	(4)

Ex5(4)'=22E0sinω0t−k0r+ϕ+−δ0−δ;Ey5(4)'=22E0sinω0t−k0r+ϕ−−δ0−δ.

При преломлении последних на входной грани третьего фазового элемента l/4, оси индикатрисы показателей преломления которого x6 и y6 развернуты относительно осей градиентного фазового элемента на угол y2=p/4, будем иметь в общем случае две ортогонально поляризованные пары компонент электрического вектора Ex6 и Ey6 вида:

Ex6(3)=E0cosδ0+δcosω0t−k0r+ϕ;Ey6(3)=−E0sinδ0+δsinω0t−k0r+ϕ.	(5)

Ex6(4)=E0cos−δ0−δsinω0t−k0r+ϕ;Ey6(4)=E0sin−δ0−δcosω0t−k0r+ϕ.

При прохождении световой волны через третий фазовый элемент /4 между ортогонально поляризованными компонентами электрического вектора Ex6 и Ey6 наводится разность фаз равная /2. В результате на выходе третьего фазового элемента /4 происходит синфазное совмещение ортогонально поляризованных компонент, которые будут иметь в этом случае вид:

Ex6(3)'=E0cosδ0+δcosω0t−k0r+ϕ;Ey6(3)'=E0sinδ0+δcosω0t−k0r+ϕ.	(6)

Ex6(4)'=E0cos−δ0−δsinω0t−k0r+ϕ;Ey6(4)'=E0sin−δ0−δsinω0t−k0r+ϕ.

Суперпозиция ортогональных компонент (6) и дает результирующие плоско поляризованные световые волны, углы наклона плоскости поляризации которых к вертикали можно получить из отношения амплитуд ортогонально поляризованных компонент на выходе третьего фазового элемента l/4:

Ey6(3)'Ex6(3)'=tgδ0+δ.	(7)

Ey6(4)'Ex6(4)'=tg−δ0−δ.

Таким образом, на выходе третьего фазового элемента l/4 излучение рассматриваемых участков кольца конической рефракции приобретет ориентацию плоскостей поляризации, равную, соответственно, (0+), что соответствует радиальной поляризации.

При подаче на электрооптический элемент управляющего электрического напряжения U/2 в нем наводится анизотропия показателей преломления, достаточная для наведения в лазерном пучке перед третьим фазовым элементом l/4 дополнительной разности фаз между ортогональными составляющими электрического вектора проходящего излучения равной . Это обеспечивает поворот плоскостей поляризации всех участков кольца конической рефракции после третьего фазового элемента l/4 на угол 90, а следовательно, мы получаем вместо радиальной поляризации азимутальную.

Таким образом, оптическая система рассмотренного преобразователя радиальной и азимутальной поляризации лазерного излучения позволяет за счет решения вопроса аналогового изменения угла ориентации плоскости поляризации излучения по кольцу конической рефракции в разных направлениях путем комбинированного аналогового вращения произвольно ориентированной плоскости поляризации электрооптическими фазовыми элементами получить радиальную поляризацию и осуществить управляемое переключение ее в азимутальную.

Расчеты показывают, что предлагаемый преобразователь радиальной и азимутальной поляризации светового излучения может работать в световых пучках, обладающих угловой апертурой порядка 1. При этом величина светового фона не превысит 2%, а светопропускания составит порядка 90.

Abstract. The method of formation of laser beams with radial or azimuthal polarization is considered on the basis of a conic refraction and electrooptics.

Литература

- Пат. 4755027 США, Int. Cl.4 G 02 B 5/30. Method and device for polarizing light radiation / Schafer F.P. (USA).

- Пат. 4636611 США, Int. Cl.4 B 23 K 9/12. Quiescent circle and arc generator / Penney C.M. (USA).

- А. И. Конойко, В. И. Поляков, В. Ф. Ярмолицкий, Модуляция неполяризованного света, Оптический журнал. Т.69, № 8, 2002. С.64-68.

Институт электроники НАН Беларуси 	Поступило 11.09.06