# Введение

Радиоэлектроника — это область науки и техники, занимающаяся вопросами использования электромагнитных явлений для передачи, приема и преобразования информации.

Передача информации может быть осуществлена сигналами по электрическим линиям или без проводов, т. е. с помощью электромагнитного излучения.

Для передачи информации выделяют два основных диапазона электромагнитных колебаний: радиодиапазон и оптический. В каждом из них применяются свои методы генерации и обнаружения колебаний. Границы различных участков спектра электромагнитных колебаний в значительной степени условны и частично перекрываются. В областях перекрытия возможны методы генерации и детектирования, свойственные как одному, так и другому участку. Субмиллиметровые волны, например, могут генерироваться с помощью клистронов, умножительных кристаллов и т. п. Их регистрацию в физическом эксперименте осуществляют, как правило, методами, свойственными оптическому диапазону, — охлаждаемыми вплоть до температуры жидкого гелия тепловыми приемниками.

Информация – общенаучное понятие, включающее обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом, обмен сигналами в животном и растительном мире, передачу наследственных признаков от клетки к клетке, от организма к организму. Общие свойства информации независимо от ее смыслового содержания, способы математического описания и количественная оценка, методы кодирования, передачи, хранения, извлечения и классификации информации являются предметом исследования и изучения теории информации, которую иногда называют теорией сообщений.

Устройство, преобразующее сообщение в сигнал, называется передатчиком, преобразователь сигнала в сообщение — приемником.

Важное место в радиоэлектронике отводится модуляции, т. е. изменению в соответствии с передаваемым сообщением одного из параметров высокочастотного колебания или электромагнитного излучения (амплитуды, частоты, фазы, поляризации). Модулированное сигналом высокочастотное колебание называется радиосигналом. Передатчик с помощью антенны излучает радиосигналы в окружающее пространство, точнее, в определенный телесный угол пространства. Если в этом телесном угле или в области попадания отраженных или дифрагированных радиоволн находится антенна приемника, то ее выход является источником напряжения ослабленного радиосигнала.

В приемном устройстве осуществляется обратный процесс, называемый демодуляцией, или детектированием радиосигнала, т. е. выделение из него исходного модулирующего сигнала.

Радиоэлектроника незамедлительно впитывает в себя достижения фундаментальных наук, прежде всего физики, ломая установившиеся представления о самих радиоэлектронных устройствах и системах. С другой стороны, экспериментальная физика немыслима без радиоэлектронных методов.

Крупнейшие исследовательские установки — ускорители заряженных частиц — являются в определенном смысле гигантскими радиоэлектронными системами с мощными генераторами высокочастотных колебаний, модуляторами, линиями передачи, радиоэлектронными системами контроля, регистрации и обработки результатов экспериментов. Габариты подобного рода единых исследовательских комплексов измеряются иногда километрами, но радиоэлектроника делает осязаемыми, контролируемыми и управляемыми все происходящие в них процессы.