# 2 Пассивные элементы и цепи

Радиоэлектронные системы состоят из пассивных и активных элементов, соединенных в электрические цепи различной конфигурации.

Пассивными называют элементы электрической цепи, которые не могут увеличивать мощность действующего в цепи сигнала. К пассивным элементам относятся резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и соединительные провода.

2.1 Резисторы

Резистор — структурный элемент электрической цепи, оказывающий известное (номинальное) сопротивление электрическому току. Сопротивление резистора определяется по закону Ома:

R=UI,	(2.1)

где U — напряжение, приложенное к выводам резистора; I — протекающий через резистор ток. Природа этого сопротивления известна из курса физики.

В радиоэлектронных схемах резистор следует рассматривать как преобразователь напряжения в ток:

I=UR,						(2.2)

либо как преобразователь тока в напряжение:

U=IR.						(2.3)

Дискретные резисторы обычно представляют собой керамический цилиндр, на поверхность которого нанесена металлическая или графитовая пленка, а к торцам прикреплены проволочные выводы.

Резисторы также бывают проволочные (на керамический цилиндр намотана проволока с большим удельным сопротивлением), композиционные (изготавливаются из специальной смеси с наполнителем графитового порошка), полупроводниковые и др. Промышленность выпускает резисторы с сопротивлением от 0,01 до 1012 Ом и допустимой мощностью рассеивания от 1/8 до 250 Вт с допуском от 0,005 до 20 %. Стандартный диапазон значений сопротивлений от 1 Ом до 100 ГОм.

Резисторы на постоянном и низкочастотных переменных токах практически идеально описываются законом Ома (2.1) и соответствуют условному графическому обозначению (рисунок 2.1, а). Однако на высоких частотах сказывается шунтирующая емкость и последовательная индуктивность. Для большинства резисторов пригодна эквивалентная схема (рисунок 2.1, в). В типичном углеродистом резисторе изображенная на эквивалентной схеме шунтирующая емкость имеет значение порядка 0,1...0,5 пФ. Величина индуктивности определяется в основном выводами, за исключением проволочных резисторов, у которых основной вклад в индуктивность вносит сам резистор. Проволочные резисторы из-за их спиральной структуры имеют большую индуктивность, чем композиционные. При анализе схемы индуктивностью резистора (за исключением проволочных резисторов и резисторов с очень малым сопротивлением) можно пренебречь. Однако данная характеристика делает его чувствительным к наводкам от внешних магнитных полей.

Шунтирующая емкость существенна для высокоомных резисторов. Например, измеренное значение полного сопротивления углеродистого резистора 1 МОм с мощностью рассеивания 0,5 Вт на частоте 500 кГц равно 560 кОм. При этом шунтирующее емкостное сопротивление приводит к заметному сдвигу фазы между током и напряжением.

Все резисторы генерируют напряжение шумов. Последнее обусловлено как тепловыми, так и другими шумами, например, дробовыми и контактными.

Рисунок 2.1 – Условное графическое обозначение постоянного (а) и переменного (б) резисторов,  эквивалентная схема резистора в высокочастотных цепях (в) и шумовая эквивалентная схема (г)

Из всех типов резисторов меньше всего шумят проволочные, а больше всего — композиционные резисторы. В дополнение к тепловым шумам последние генерируют контактные шумы, поскольку изготовлены из множества контактирующих отдельных частичек. Когда ток через композиционный резистор не течет, шумы приближаются к тепловым. При протекании тока создаются контактные шумы, напряжение которых пропорционально току и обратно пропорционально частоте. Поэтому на низких частотах преобладают контактные шумы. Частоты, на которых уровень шумов приближается к уровню тепловых шумов резисторов, различны для резисторов разных типов и зависят от тока.

Переменные резисторы (рисунок 2.1, б) генерируют те же шумы, что и постоянные. Кроме того, в них возникают шумы от контакта ползунка с поверхностью токопроводящей части резистора.

Сопротивление различных резисторов в разной степени зависит от температуры и характеризуется температурным коэффициентом сопротивления (ТКС), определяющим относительное изменение сопротивления при изменении температуры на 1 К:

TКC=ΔRRΔT−1.					(2.4)

Резистор, у которого зависимость сопротивления от температуры используется как полезное свойство, а ТКС является основным параметром, называется терморезистором. Полупроводниковый терморезистор с отрицательным ТКС называется термистором.

2.2 Конденсаторы

Конденсатор состоит из двух проводников, разделенных диэлектриком, и имеет два вывода (рисунок 1.2). Емкость конденсатора С определяется формулой:

C=QU,						(2.5)

где Q — накопленный в конденсаторе заряд; U — напряжение на выводах обкладок конденсатора:

Рисунок 2.2 – Условное графическое обозначение конденсатора (а) и его эквивалентная схема для высоких частот (б)

Определяющую формулу (2.5) можно переписать в виде:

uc=QC|Q=idt=1Cidt.					(2.6)

Выражение (2.6) позволяет рассматривать конденсатор как элемент электрической цепи, преобразующий ток i в напряжение и с одновременным интегрированием тока.

Другая форма записи формулы (2.6) Cu=Q=idt, после дифференцирования дает:

i=Cdudt,						(2.7)

что позволяет рассматривать конденсатор как преобразователь напряжения в ток с одновременным дифференцированием напряжения. Для синусоидального тока:

I=Iejωt						(2.8)

выражение (2.6) принимает вид:

Uc=1jωCI|1ωC=Xc=−jXcI.				(2.9)

По аналогии с законом Ома коэффициент Xc = 1/ωС, связывающий в формуле (2.9) ток I с напряжением U, называют реактивным сопротивлением, так как разность фаз между током и напряжением равна π/2 радиан.

Емкостное реактивное сопротивление обусловлено тем, что перезаряжающий емкость конденсатора ток создает на обкладках конденсатора напряжение, противополярное напряжению, вызвавшему этот ток – действует известное в физике правило Ленца.

По конструкции различают конденсаторы постоянной, переменной емкости и подстрочные (полупеременные), а по материалу диэлектрика — воздушные и конденсаторы с твердым диэлектриком. Последние можно подразделить на конденсаторы с неорганическим диэлектриком (слюдяные, керамические, стеклянные), конденсаторы с органическим диэлектриком (бумажные, полистирольные, фторопластовые) и конденсаторы с диэлектриком из тонкой оксидной пленки, образованной на поверхности обкладок (так называемые электролитические конденсаторы).

Конденсаторы с неорганическим диэлектриком имеют высокую стабильность, но небольшую емкость. Конденсаторы с органическим диэлектриком могут иметь значительно большую емкость, но менее стабильны. Электролитические конденсаторы имеют очень большую емкость, но работают только при напряжении одной полярности.

Основные параметры конденсаторов:

− номинальная емкость (соответствует стандартной шкале);

− класс точности (определяет допустимые отклонения емкости от номинального значения);

− электрическая прочность (характеризуется рабочим, испытательным и пробивным напряжением);

− сопротивление изоляции (составляет несколько ГОм);

− тангенс угла потерь tgδ;

− температурный коэффициент емкости (ТКЕ) (относительное изменение емкости при изменении температуры на 1 К).

Реальный конденсатор не является чистой емкостью, а обладает также сопротивлением и индуктивностью (рисунок 2.2, б). Индуктивность L создается как выводами, так и структурой самого конденсатора, R1 является сопротивлением параллельной утечки и зависит от качества диэлектрика, R2 — эквивалентное сопротивление потерь, связанное с тангенсом угла потерь в диэлектрике конденсатора (tgδ = R2/Xc).

Одним из наиболее важных показателей при выборе типа конденсатора является его рабочая частота. Максимальная рабочая частота конденсатора обычно ограничивается его паразитной индуктивностью. На некоторой частоте в конденсаторе возникает собственный последовательный резонанс. На частотах выше частоты собственного резонанса конденсатор имеет индуктивное сопротивление, увеличивающееся с частотой. На рисунке 2.3 представлена частотная зависимость импеданса бумажного конденсатора емкостью 0,1 мкФ [12].

Очень малые эквивалентное сопротивление потерь и индуктивность имеют слюдяные и керамические конденсаторы; они применяются до частот ~ 500 МГц. Наиболее близки к идеальным полистирольные конденсаторы. Ни один из типов конденсаторов не обеспечивает удовлетворительной фильтрации во всем диапазоне от звуковых до сверхвысоких частот. Данное требование выполнимо только при условии параллельного включения двух различных конденсаторов (например, электролитический и керамический, бумажный и керамический). Доказано [12], что реактивные сопротивления не могут быть источниками теплового шума.

Рисунок 2.3 – Частотная зависимость полного сопротивления бумажного конденсатора емкостью 0,1 мкФ

Номинальные значения сопротивлений резисторов и емкостей конденсаторов регламентируются рядами. В качестве рядов номинальных значений сопротивлений постоянных резисторов и емкостей постоянных конденсаторов (кроме электролитических) используют ряды предпочтительных чисел, установленные Международной электротехнической комиссией и отечественными стандартами и обозначаемые буквой Е (таблица 1.2). Ряды Е6, Е12, Е24, ... , Е192 содержат соответственно 6, 12, 24, ... , 192 номинальных значений величин (единицы, десятки, сотни Ом, кОм, МОм, ГОм, пФ, нФ, мкФ, Ф) в одном десятичном порядке.

Таблица 2.1 – Ряды Е номинальных значений сопротивлений постоянных резисторов и емкостей постоянных конденсаторов

| Индекс ряда | Номинальные значения |  |  |  |  |  | Допускаемые отклонения от номинальных значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е6 | 1,0 | 1,5 | 2,2 | 3,3 | 4,7 | 6,8 | ±20 |
| Е12 | 1,0 1,2 | 1,5 1,8 | 2,2 2,7 | 3,3 3,9 | 4,7 5,6 | 6,8 8,2 | ±10 |
| Е24 | 1,0 1,1 1,2 1,3 | 1,5 1,6 1,8 2,0 | 2,2 2,4 2,7 3,0 | 3,3 3,6 3,9 4,3 | 4,7 5,1 5,6 6,2 | 6,8 7,5 8,2 9,1 | ±5 |

2.3 Индуктивные элементы

Индуктивность L определяется из формулы:

Ф=LI,						(2.10)

где Ф – магнитный поток через замкнутый контур с током I.

Действие индуктивных элементов в электрических цепях обусловлено законом электромагнитной индукции Фарадея. ЭДС самоиндукции равна:

e=−dФdt=−Ldidt,				(2.11)

Согласно правилу Ленца ЭДС самоиндукции противодействует возбудившему ток напряжению, поэтому падение напряжения на индуктивности L для синусоидального тока (2.7) равно:

UL=LdIdt=jωLI=jXLI.				(2.12)

По аналогии с законом Ома величину Lω называют индуктивным сопротивлением синусоидальному току:

jXL = jωL.				(2.13)

Мнимая единица j показывает, что это сопротивление реактивное, т. е. в нем не рассеивается электрическая энергия.

Согласно формуле (2.11) индуктивность можно использовать для преобразования скорости изменения тока i в напряжение uL. Проинтегрировав данную формулу, имеем:

i=1LuLdt.					(2.14)

Последнее выражение позволяет использовать индуктивность как интегрирующий элемент при преобразовании напряжения в ток.

В идеальном случае катушка индуктивности должна была бы иметь только индуктивность, однако реально провод в катушке обладает последовательным сопротивлением, а между витками обмотки имеется распределенная емкость, показанная на рисунке 2.4 как эквивалентная сосредоточенная емкость С. На некоторой частоте возникает резонанс токов.

Рисунок 2.4 – Эквивалентная схема катушки индуктивности

Собственная резонансная частота определяет верхнюю частоту, на которой можно использовать катушку индуктивности.

Катушки индуктивности чувствительны к магнитным полям и сами способны генерировать такие поля, поэтому их часто приходится экранировать.

Две катушки индуктивности, связанные магнитным потоком (обычно через магнитный сердечник), образуют трансформатор.

Соединительные проводники в электрических цепях обычно не рассматривают как элементы, однако они обладают параметрами, влияющими на характеристики электронных систем. Одним из наиболее важных параметров является индуктивность. Даже на низких частотах проводник может иметь индуктивное сопротивление, превышающее омическое. Вторая очень важная характеристика проводника — его сопротивление. Выбор сечения проводника определяется в основном максимально допустимым падением напряжения на нем при заданном значении тока. На высоких частотах вследствие скин-эффекта сопротивление проводника увеличивается. Поэтому для передачи высокочастотных и коротких импульсных сигналов круглые провода менее пригодны, чем тонкие полоски фольги на печатных платах.

2.4 Общие свойства линейных цепей с сосредоточенными параметрами

Различные конфигурации электрического соединения пассивных элементов образуют электрические цепи.

Линейными называются цепи, воздействие которых на проходящие через них сигналы описывается линейными уравнениями с постоянными коэффициентами. Физический смысл этого определения состоит в том, что параметры линейной цепи не зависят от приложенного напряжения и времени.

Если геометрические размеры цепи намного меньше длины волны действующего в ней сигнала, то она называется цепью с сосредоточенными параметрами и описывается обыкновенными дифференциальными уравнениями. Если в цепи отсутствуют реактивные сопротивления или ими можно пренебречь, то она описывается алгебраическими уравнениями.

Напомним связь между током i и напряжением и для пассивных элементов цепи:

uR=Ri;uL=Ldidt;uc=1Cidt.				(2.15)

Согласно формулам (2.3), (2.9) и (2.12) для синусоидальных токов общее сопротивление Z цепи из последовательно соединенных омического индуктивного и емкостного сопротивлений (резистор, катушка индуктивности и конденсатор) является комплексным:

Z=R+jωL−1ωC.				(2.16)

Модуль комплексного сопротивления Z называют полным сопротивлением или импедансом z цепи:

z=R2+(ωL−1ωC)2.			(2.17)

Разность фаз между током и напряжением:

ϕ=arctgXR.				(2.18)

На некоторой частоте ω0=LC−12абсолютные значения индуктивного ω0L и емкостного 1 /ω0 C сопротивлений становятся равными:

ω0L=1ω0C.					(2.19)

При этом суммарное реактивное сопротивление цепи становится равным нулю, наступает резонанс.

Различают статическое и дифференциальное сопротивления. Статическое сопротивление определяется как отношение падения напряжения на участке цепи к протекающему току. Дифференциальное сопротивление определяется как производная от напряжения по току. В практических вычислениях при графическом представлении вольт-амперных характеристик вместо производной обычно берут отношение достаточно малого конечного приращения напряжения к отвечающему ему приращению тока. Рассмотрим некоторые наиболее часто встречающиеся в радиоэлектронных системах цепи.

2.5 Делители напряжения, RC-фильтры

Согласно (1.38) делитель напряжения (рисунок 2.5, а) имеет передаточную функцию:

W(s)=Z2(s)Z1(s)+Z2(s).					(2.20)

Если такой делитель состоит из резисторов (рисунок 2.5, б), то его коэффициент передачи действительный:

K=R2R1+R2.					(2.21)

Формулу (2.21) легко вывести путем следующих рассуждений. Входное сопротивление (R1 + R2) делителя по закону Ома преобразует напряжение u1 в ток, который на выходном сопротивлении R2 создает падение напряжения u2, являющийся выходным напряжением; коэффициент передачи напряжения есть отношение u2/u1.

Рисунок 2.5 – Принципиальная схема простейшего делителя напряжения на комплексных (а) и омических (б) сопротивлениях

Рассмотрим делитель по схеме на рисунке 2.6, а.

#### Согласно (2.20), (1.41) и (1.46) его АФЧХ:

W(jω)=RR+1jωC=11+1jωCR|RC=τ=11+1jωτ.		(2.22)

Зависимость модуля коэффициента передачи от частоты называют амплитудной частотной характеристикой (АЧХ):

A(ω)=11+1ω2τ2.				(2.23)

Разность фаз φ между выходным напряжением u2 и входным напряжением u1 согласно формуле (2.18):

ϕ=arctg1ωτ					(2.24)

также зависит от частоты и называется фазовой частотной характеристикой (ФЧХ). По своим частотным характеристикам цепочка, составленная из конденсатора и резистора по схеме на рисунке 2.6, а является фильтром верхних частот (ФВЧ) с граничной частотой ωH=τ−1

Рассматривая цепочку на рисунке 2.6, а во временной области, можно записать уравнение Кирхгофа:

u1(t)=Ri+1Cidt.				(2.25)

Продифференцировав выражение (2.25) по t и приняв во внимание, что выходное напряжение u2 = Ri, получим:

du1dt=du2dt+1RCu2.				(2.26)

При анализе формулы (2.26) и подобных выражений удобно пользоваться понятиями «быстрые» и «медленные» сигналы. Когда

dudtuRC сигналы называют быстрыми, а при dudt их называют медленными.

Для быстрых сигналов выражение (2.26) принимает вид:

du1dt=du2dt.					(2.27)

###### После интегрирования имеем:

u2 = u1—U,					(2.28)

где U — постоянная составляющая входного напряжения и1.

Это значит, что цепочка по схеме на рисунке 2.6, а быстрые сигналы передает на выход, исключая при этом постоянную составляющую.

Рисунок 2.6 – Принципиальная схема RC-фильтра верхних частот (а), его условное графическое обозначение (б), частотные (в) и переходная (г) 
характеристики

Такую цепь часто применяют для отделения переменного напряжения сигналов от постоянного напряжения источников питания.

Для медленных сигналов формула (2.26) принимает вид:

u2=RCdu1dt.					(2.29)

Это означает, что такой цепью дифференцируются медленные сигналы, поэтому ее часто называют дифференцирующей цепочкой.

Постоянную времени τ = RC дифференцирующей цепочки можно экспериментально найти из частотной характеристики (τ=ωH−1) либо из переходной характеристики (рисунок 2.6, в, г). Переходной характеристикой называют реакцию цепи на единичный скачок входного сигнала. Для рассматриваемой цепи она имеет вид:

h(t)=e−tτ.					(2.30)

На рисунке 2.7, а показана схема фильтра нижних частот (ФНЧ). Его частотные характеристики (рисунок 2.7, в):

W(jω)=1jωCR+1jωC=11+jωCR=11+jωτ,		(2.31)

A(ω)=11+ω2τ2,				(2.32)

ϕ=−arctgωτ.					(2.33)

Во временной области цепь на рисунке 2.7, а описывается уравнением:

u1=Ri+u2 					(2.34)

С учетом того, что u2=1Cidt,i=Cdu2dt формула (2.34) приводится к виду:

u1RC=du2dt+u2RC					(2.35)

Рисунок 2.7 – Принципиальная схема RC-фильтра нижних частот (а), его условное графическое обозначение (б), частотные (в) и переходная (г) характеристики

1

Для медленных сигналов из выражения (2.35) следует:

u2 = u1.					(2.36)

Для быстрых сигналов из выражения (2.35) получаем:

u2=1RCu1dt,					(2.37)

т. е. выходное напряжение пропорционально интегралу входного напряжения. Поэтому такую цепочку часто называют интегрирующей.

Переходная характеристика рассмотренного ФНЧ имеет вид (рисунок 2.7, г):

h(t)=1-e−tτ.					(2.38)

2.6 Компенсированный делитель напряжения

Резисторный (омический) делитель напряжения часто работает на емкостную нагрузку С2 (входная емкость приемника ослабленного сигнала). При этом он представляет собой фильтр нижних частот (рисунок 2.8, а). Такой делитель обедняет высокочастотными гармониками спектр выходного сигнала (по сравнению со спектром входного сигнала). Переходная характеристика делителя также соответствует переходной характеристике интегрирующей цепи. Действие фильтра нижних частот можно компенсировать с помощью фильтра верхних частот, который образуется добавлением компенсирующего конденсатора С1 (рисунок 2.8, б). Расчет параметров этой цепи следует производить таким образом, чтобы емкостный и омический делители имели одинаковый коэффициент передачи: выполнение условия R1C1 = R2C2.

Рисунок 2.8 – Резисторный делитель напряжения, нагруженный емкостью С2(а), и схема включения компенсирующей емкости С1(б)

Это обеспечит неискаженную передачу на выход делителя спектра входного сигнала (все гармоники передаются с одинаковым коэффициентом). Правильно выбранная емкость компенсирующего конденсатора обеспечивает также неискаженную передачу прямоугольных импульсов (без удлинения фронта и выброса в начале вершины).

2.7 Пассивный полосовой RC-фильтр

Полосовой фильтр получают путем последовательного соединения фильтров нижних и верхних частот. Одна из возможных схем показана на рисунке 2.9, а. Передаточную функцию и частотные характеристики легко получить, рассматривая этот фильтр как ненагруженный делитель, составленный из комплексных сопротивлений. Общий вид частотных характеристик показан на рисунке 2.9, в.

Рисунок 2.9 – Принципиальная схема пассивного полосового – 
RC-фильтра (а), его условное графическое обозначение (б) 
и частотные характеристики (в)

Центральная частота полосы прозрачности вычисляется по формуле:

fц=12πRC.						(2.39)

На центральной частоте коэффициент передачи Ац=1/3,фазовый сдвиг

φ = 0.

2.8 Режекторные RC-фильтры

Если схему полосового фильтра на рисунке 2.9 дополнить сопротивлениями R1 и 2R1то получится мост Вина-Робинсона (рисунок 2.10, а). Омический делитель напряжения имеет частотно-независимый напряжения, равный uвх1/3. При этом на центральной частоте выходное напряжение равно нулю, т. е. фильтр является режекторным. Он может применяться для подавления сигналов в определенной частотной области, прилегающей к fц. Графики АЧХ и ФЧХ приведены на рисунке 2.10, в.

Режекторным фильтром является также двойной Т-образный фильтр (рисунок 2.11). В отличие от моста Вина-Робинсона выходное напряжение снимается относительно общей точки («земли»). Сигналы очень высоких частот (f→∞) полностью передаются через два конденсатора С, а очень низких частот (f→0) — через резисторы R. Обычно сопротивления резисторов и емкости конденсаторов удовлетворяют условиюR1=2R2 и C2=2C1, тогда fц=12πR1C1.

А

Рисунок 2.10 – Принципиальная схема моста Вина-Робинсона (а), условное обозначение заградительного фильтра (б), его частотные характеристики (в)

А

C

Рисунок 2.11 – Принципиальная схема двойного Т-образного моста (а), условное графическое обозначение режекторного фильтра (б), частотные характеристики (в)

2.9 Колебательные контуры

В RLC-цепи явление резонанса наступает при равенстве между собой модулей индуктивного и емкостного сопротивлений (2.19). Резонансные свойства наиболее полно проявляются в так называемых колебательных, или резонансных контурах. Колебательный контур образуется при соединении в замкнутую цепь катушки индуктивности L и конденсатора С. По способу включения в эту LC-цепь источника электрической энергии (электрических колебаний) различают последовательный и параллельный колебательные контуры.

Последовательный колебательный контур образуется в цепи по схеме на рисунке 2.12. Резонансные свойства контура хорошо проявляются, когда сопротивление потерь R = (RГ+RП) << , где   характеристическое

Рисунок 2.12 – Схема последовательного колебательного контура

сопротивление контура. Сопротивление потерь R является эквивалентным сопротивлением, характеризующим суммарные потери на джоулево тепло во всех элементах цепи, включая внутреннее сопротивление генератора. Если источник вырабатывает гармоническую э.д.с:

eГt=Eejωt=E ,	(2.40)

то ток в контуре будет также гармоническим:

it=I=EZ=ER+jωL−1ωC .	(2.41)

Амплитуда тока определяется импедансом цепи (2.17) и равна:

I=ER2+ωL−1ωC2 .	(2.42)

Разность фаз между током и напряжением согласно (2.18) равна:

ϕ=arctgωL−1ωCR .	(2.43)

Падение напряжения на индуктивности и емкости соответственно равно:

uLt=UL=jωLI=jωLRП+jωL−1ωCE ;	(2.44)

uCt=UC=1jωCI=−1ωCRП+jωL−1ωCE .	(2.45)

Когда реактивное сопротивление индуктивности равно по модулю реактивному сопротивлению емкости, суммарное реактивное сопротивление цепи принимает нулевое значение, общее сопротивление цепи становится минимальным и чисто активным; амплитуда тока в цепи достигает максимума, разность фаз между током и напряжением источника становится равной нулю. Описанная ситуация называется резонансом напряжений и наступает при частоте ω0, которая определяется условием:

ω0L=1ω0C ,	(2.46)

равна:

ω0=1LC  или  f0=12πLC	(2.47)

и называется резонансной частотой.

Величина:

ρ=ω0L=1ω0C |(4.16)=LC	(2.48)

называется характеристическим (или волновым) сопротивлением резонан-сного контура. Величина, равная отношению характеристического сопротивления ρ к сопротивлению потерь (RП), называется добротностью резонансного контура:

Q=ρRП .	(2.49)

При резонансной частоте (2.47) ток в цепи становится максимальным:

Iрез=ERП ,	(2.50)

а выражения (2.44) и (2.45) принимают вид:

ULрез=jω0LRПE ;	(2.51)

UCрез=−jω0CRПE .	(2.52)

Выражения (2.51 и 2.52) показывают, что при резонанcе напряжений на индуктивности и емкости взаимно равны по модулю и противофазны (разность фаз между ними равна 180°), поэтому их сумма в любой момент времени равна нулю, но каждое из них может быть существенно больше напряжения генератора. Согласно (2.48), (2.49), (2.51) и (2.52) амплитуды напряжений ULрез и UCрез в Q раз превышают амплитуду э.д.с. генератора (Е). Здесь Q – добротность контура, которая с учетом принятых обозначений и выражений (2.46), (2.47), (2.51) и (2.52) может быть определена одним из способов:

Q=ULрезE=UCрезE=ω0LRП=1ω0CRП=ρRП .	(2.53)

Зависимость амплитуды тока в контуре от частоты, выражаемая обычно в нормированном виде (I/Iрез) называется резонансной характеристикой:

Aω=IωIрез |(2.42)(2.50)=RПRП2+ωL−1ωC2 |(2.53)(2.48)=11+Q2ωω0−ω0ω2.	(2.54)

Общий вид графиков резонансной (2.54) и фазовой (2.43) характеристик колебательного контура показан на рисунке 2.13.

Рисунок 2.13 – Примерный вид резонансных характеристик LC-контура

При малых расстройках относительно резонансной частоты, т. е. при небольших отклонениях частоты от резонансной, выражение в скобках в (2.54) можно преобразовать следующим образом:

ε=ωω0−ω0ω=ω+ω0ωω−ω0ω0≈2ωωΔωω0=2Δωω0 .	(2.55)

Величину ε называют относительной расстройкой.

Для описания свойств контура пользуются также обобщенной расстройкой, определяемой как отношение реактивного сопротивления контура (X) к его омическому сопротивлению потерь (RП):

a=XRП=ωL−1ωCRП=1RПωLCLC−1ωLC1LC |(2.47)(2.48)(2.55)=ρRПε=Qε .	(2.56)

Пользуясь принятыми обозначениями, можно записать сводные формулы для резонансной и фазовой характеристик последовательного колебательного контура:

Aω=IωIрез=RП1+Q2ε2=11+a2≈11+Q22Δωω02 ;	(2.57)

ϕ=arctga≈arctgQ2Δωω .	(2.58)

При анализе электрических цепей обычно считают допустимым уменьшение амплитуды сигнала (напряжения или тока) до уровня 12 от максимального значения. Это допущение согласуется с определением полосы пропускания контура: полосой пропускания называют ту область частот, на границах которой ординаты резонансной характеристики контура снижаются до уровня 12 от максимального значения. Применив данное определение и обозначив Δω абсолютное значение отклонения граничной частоты от резонансной (ωВ−ωО=ωН−ωО=Δω), согласно (2.57) получим:

12=11+Q22Δωω02 .	(2.59)

Отсюда следует простая формула для вычисления добротности по параметрам резонансной характеристики:

Q=ω02Δω .	(2.60)

Параллельный колебательный контур образуется, когда источником колебаний служит генератор тока (RГ→∞), подключенный к параллельно соединенным индуктивности и емкости, как показано на рисунке 2.14. Сопротивления rL и rC являются эквивалентными сопротивлениями потерь на джоулево тепло в катушке индуктивности и в конденсаторе соответственно.

Входное сопротивление параллельного LC-контура равно:

Z=rL+jωL rC+1jωCrL+rC+jωL−1ωC .	(2.61)

Чаще всего применяются контуры с довольно большой добротностью, для которых вблизи резонансной частоты:

rL  0L   и   rC  1ω0C  ,

поэтому величинами rL и rC  в числителе формулы (2.61) можно пренебречь. Тогда:

Z=LCRП+jωL−1ωC=ρ2RП+jXL−XC ,	(2.62)

где RП = rL + rC  общее сопротивление потерь.

Рисунок 2.14 – Эквивалентная схема параллельного колебательного 
контура

При резонансе (XL = XC) токи, протекающие через индуктивность и емкость, взаимно равны по модулю и противофазны. В контуре при этом протекает ток:

IК=Uρ ,	(2.63)

где U  синусоидальное напряжение на контуре, ρ  характеристическое сопротивление контура. Входное сопротивление контура при резонансе становится активным (омическим):

Zрез=ρ2RП=Qρ	(2.64)

и согласно (2.63) ток в контуре:

IК=IГZрезρ=QρρIГ=QIГ ,	(2.65)

где IГ  синусоидальный ток генератора.

Явление возрастания тока в параллельном колебательном контуре на резонансной частоте называется резонансом токов.

Согласно (2.62) и с учетом (2.56) для входного сопротивления параллельного контура при малых расстройках (Δω<<ω0) можно записать:

Z=ρ2Rп(1+ja)=Zрез1+ja=Qρ1+ja.                           (2.66)

Модуль входного сопротивления компактно описывается формулой:

z=Qρ1+a2.					(2.67)

Зависимость отношения амплитуды напряжения на контуре при текущей частоте (U) к амплитуде напряжения на контуре при резонансной частоте (Uрез) называют нормированной резонансной характеристикой параллельного контура. Если в параллельный контур поступает сигнал от идеального генератора тока, то согласно (2.67) его резонансная характеристика имеет вид:

A(ω)=UUрез=IгQρ1+a2IrQρ=11+a2≈11+Q2(2Δωω0)2,ϕ=arctg(−a).(2.68)

Переходная характеристика резонансного контура имеет вид свободных синусоидальных затухающих колебаний с частотой 3

ωсв=ω01−14Q2.                                (2.69)

2.10 Линейные цепи с распределенными параметрами

2.10.1 Длинные линии, телеграфные уравнения

Если длина двухпроводной линии соизмерима с длиной волны распространяющегося в ней сигнала, она называется длинной линией.

Параметрами линии являются отнесенные к единице длины емкость между проводами С, индуктивность L и сопротивление R проводов и проводимость материала изоляции между проводами G. Линия называется однородной, если эти параметры одинаковы в любом ее участке.

Рисунок 2.15 – Отрезок двухпроводной линии (а) и эквивалентная схема элемента длины dx (б)

Малый отрезок линии dx (рисунок 2.15, а), в пределах которого ток i в любой фиксированный момент времени можно считать постоянным, представим при помощи эквивалентной схемы с сосредоточенными параметрами Cdx, Ldx, Rdx и Gdx (рисунок 2.15, б). Для этой схемы можно составить уравнения Кирхгофа:

du=−Ldx∂i∂t−Rdx i ,

(2.70)

Эти уравнения называются телеграфными.

2.10.2 Линия без потерь, волновые уравнения

Если потери в линии незначительны, можно считать, что R = G = 0 и телеграфные уравнения упрощаются, переходя в так называемые волновые уравнения:

∂u∂x+L∂i∂t=0 ,				(2.71)

Продифференцируем первое уравнение по x, второе по t и исключим из первого уравнения ток:

∂2u∂x2=LC∂2u∂t2 .

Аналогичными преобразованиями, исключая из второго уравнения напряжение и вводя обозначение:

υ=1LC ,					(2.72)

получаем:

∂2u∂x2=1υ2∂2u∂t2 ,				(2.73)

Система уравнений (2.73) показывает, что изменения напряжения и тока в двухпроводной идеальной линии подчиняются одинаковым закономерностям. Общее решение волнового уравнения – любая дважды дифференцируемая функция:

fx,t=ft±xυ .				(2.74)

Физический смысл (2.74) заключается в том, что любое решение волнового уравнения представляет собой два возмущения, распространяющиеся по линии в противоположных направлениях с одинаковой скоростью , зависящей от параметров линии (2.72).

Пусть на входе линии включен генератор гармонической э.д.с.:

u1=Uejωt .

Напряжение в любом сечении линии будет также гармоническим, поэтому можно записать:

∂u∂t=jωu1 ; ∂2u∂t2=−ω2u1 .

Первое уравнение (2.73) преобразуется в:

∂2u∂x2+k2u=0 ,				(2.75)

где k = / – волновое число.

Решение уравнения (2.75) имеет вид:

u=Aejkx+Be−jkx .				(2.76)

Член Be−jkx  представляет собой волну напряжения, распространяющуюся вдоль оси x вправо (прямую волну), член Aejkx – волну напряжения, движущуюся вдоль x влево (обратную волну). В дальнейшем определим условия, при которых наблюдается только прямая волна, сейчас же предположим, что такие условия созданы и обратной волны нет.

Так как при x = 0 напряжение u1=Uejωt , то:

B=u1=Uejωt ,

а решение (2.76) принимает вид:

u=Uej(ωt−kx)=u1e−jβ .			(2.77)

Это означает, что на расстоянии x от начала линии фаза напряжения запаздывает на угол:

β=kx=ωυx=2πfυx=2πxλ .			(2.78)

Для определения соотношения между током и напряжением первое уравнение (2.71) преобразуем к виду:

jωLi=−∂u∂x .					(2.79)

Из (2.77) следует:

∂u∂x=−jku .					(2.80)

Подставляя (2.80) в (2.79), определяем отношение напряжения к току:

ui=ωLk=υL=LC=ρ .		(2.81)

Отметим, что отношение u к i, или волновое сопротивление идеальной линии, является чисто активным и не зависит ни от частоты, ни от координаты.

Таким образом, происходящие в идеальной линии явления характеризуются тремя постоянными: скоростью распространения , волновым числом k и волновым сопротивлением .

2.10.3 Отражение волн на конце отрезка линии

Рассмотрим линию с генератором гармонических колебаний на входе и произвольной нагрузкой ZH на выходе (рисунок 2.16). Для нее действительны волновое уравнение (2.75) и его решение (2.76), а также граничные условия: u = u1 при x = 0 и ZH = u2 / i2 при x = l. Из (2.79) можно определить ток:

i=−1jωL∂u∂x .					(2.82)

## Рисунок 2.16 – Нагруженная линия

Дифференцируя выражение (2.76):

∂u∂x=jkAejkx−Be−jkx			(2.83)

и подставляя его в (2.82), с учетом (2.81) имеем:

i=−1ρAejkx−Be−jkx .			(2.84)

Вспоминая, что Be−jkx и Aejkx – соответственно прямая и обратная (т. e. отраженная) волны напряжения, запишем (2.76) и (2.84) в виде:

u=uПР+uОТР ;				(2.85)

i=1ρuПР−uОТР .			(2.86)

В конце линии отношение u к i есть сопротивление нагрузки, поэтому, разделив (2.85) на (2.86), получим:

ZН=ρuПР+uОТРuПР−uОТР ,				(2.87)

откуда коэффициент отражения напряжения, равный отношению uОТР к uПР, есть:

PU=uОТРuПР=ZН−ρZН+ρ .				(2.88)

Отметим три важных случая:

1) при ZH =  линия «согласована с нагрузкой», отражение отсутствует и имеется только прямая волна;

2) при разомкнутой на конце линии (ZH = ) PU = 1;

3) при закороченной на конце линии (ZH = 0) PU = 1.

Всегда, кроме случая полного согласования (ZH = ), прямая и обратная волны накладываются друг на друга, или интерферируют, образуя стоячую волну.

Сущность этого понятия проще всего пояснить, когда амплитуды прямой и отраженной волн равны между собой (ZH=∞) :

uПР=Uej(ωt−kx) ; uОТР=Uej(ωt+kx) .

Результирующее напряжение при этом:

u=uПР+uОТР=Uejωtejkx−e−jkx=2Ucoskxejωt

представляет собой стоячую волну – колебание, происходящее по всей линии с одинаковой фазой, так как множитель ejt не зависит от координат x. В то же время амплитуда колебаний зависит от координаты x (рисунок 2.17).

Рисунок 2.17 – Изменение напряжения вдоль линии, разомкнутой на конце, в фиксированный момент времени (ti = const)

Она максимальна в точках с kx = 0, , 2, ..., что соответствует расстоянию от конца линии x = 0, /2, , ..., и постоянно равна нулю в точках с kx = /2, 3/2, ..., что соответствует расстоянию от конца линии x = /4, 3/4, ... .

Наиболее общий случай соответствует наличию как бегущей, так и стоячей волн. Соотношение между бегущей и стоячей волнами характеризуется коэффициентом бегущей волны (КБВ = Umin / Umax) или коэффициентом стоячей волны (KCB = l/KБB). Здесь Umin и Umax соответственно минимальная и максимальная амплитуды напряжения вдоль линии.

2.10.4 Входное сопротивление линии

Используя выражения (2.76) и (2.84), находим отношение напряжения к току для любого сечения линии:

ui=−ρAejkx+Be−jkxAejkx−Be−jkx .				(2.89)

При x = 0 это отношение по определению является входным сопротивлением линии:

ZВХ=u1i1=−ρA+BA−B=ρ1+AB1−AB .				(2.90)

Для нахождения A/B используем граничное условие на конце линии, согласно которому при x = l отношение u к i равно ZH:

ZН=u2i2=−ρAejkl+Be−jklAejkl−Be−jkl ,				(2.91)

откуда:

AB=ZН−ρZН+ρe−j2kl .				(2.92)

Подставив (2.92) в (2.90), после проводимых ниже преобразований получим окончательное выражение для ZВХ:

ZВХ=ρ1+ZН−ρZН+ρe−j2kl1−ZН−ρZН+ρe−j2kl=ρejkl+ZН−ρZН+ρe−jklejkl−ZН−ρZН+ρe−jkl=ρZНejkl+e−jkl+ρejkl−e−jklρejkl+e−jkl+ZНejkl−e−jkl=ZН1+jρZНtgkl1+jZНρtgkl .	(2.93)

В общем случае ZBX  комплексная величина, зависящая от параметров линии , l и нагрузки на конце линии ZН. Если линия разомкнута (ZH = ),

ZВХ|ZН=∞=−jρctgkl .				(2.94)

Короткозамкнутая линия имеет входное сопротивление:

ZВХ|ZН=0=jρtgkl .					(2.95)

Графики зависимостей (2.94), (2.95) приведены на рисунке 2.18.

Согласованная линия (ZН = ) характеризуется чисто активным входным сопротивлением:

ZВХ|ZН=ρ=ρ .					(2.96)

Рисунок 2.18. а – Зависимость входного сопротивления ZBX линии, разомкнутой на конце (а) и короткозамкнутой (б), от ее длины l

2.10.5 Нестационарные процессы в линиях

Переходные процессы в линии без потерь можно проанализировать операторным методом, применяя к волновому уравнению:

∂2u∂x2−1υ2∂2u∂t2=0

преобразование Лапласа	 us=0∞ute−stdt .

В случае цепей с сосредоточенными параметрами преобразование Лапласа превращает дифференциальные уравнения для оригиналов в алгебраические уравнения для изображений. В случае линии с распределенными параметрами такое преобразование приводит не к алгебраическому, а к обыкновенному дифференциальному уравнению:

∂u2s∂x2−s2υ2us=0 ,					(2.97)

решение которого имеет вид:

us=Aesυx+Be−sυx .					(2.98)

Из первого уравнения системы (2.71) и равенств (2.78) и (2.81) получается выражение для изображения тока:

is=−1sLdusdx=−1ρAesυx+Be−sυx .			(2.99)

Постоянные А и В находятся из конкретных начальных и граничных условий, после чего совершается обратный переход от изображений u(s) и i(s) к оригиналам u(x, t) и i(x, t), т. e. устанавливается зависимость напряжения и тока от времени в любом сечении линии.

Наиболее просто получить таким методом описание процессов в линии при действии скачка напряжения на входе. Приведем лишь результаты такого рассмотрения.

Согласованная линия (ZH = ). При мгновенном замыкании ключа Кл (рисунок 2.19, а) в момент времени t = 0 по линии со скоростью υ=1/LC начинает распространяться волна тока I/2 и связанная с ней волна напряжения E/2. В момент времени t = l/ они достигают конца линии. На этом переходной процесс заканчивается и устанавливается стационарный режим: напряжение и ток в любом сечении линии постоянны и равны соответственно Е/2 и E/2.

Кл

E

R

Г

=



P=1; P=-1

UI

l

Z

H

=



б

Кл

E

R

Г

=

P=-1; P=1

UI

l

Z

H

=

в







u

E/2

0

i

E/2



v

v

l

l

x

x

ll

/v<t<2/v

0

x

u

E/2

0

i

E/2



v

v

l

l

x

ll

/v<t<2/v

0

u

E/2

0

i

E/2



t</v

l

v

v

x

x

l

l

u

E

0

i

i=0

t>2/v

l

l

x

x

u

E/2

0

i

E/2



t>/v

l

x

x

l

l

u

0

i

E/



u=0

t>2/v

l

x

x

l

Рисунок 2.19 – Распределение напряжения и тока согласованной (а),

разомкнутой (б) и замкнутой (в) на конце линий после подачи на вход скачка постоянного напряжения

Разомкнутая линия (ZH = ). При t < l/ волна тока I = E/2 и волна напряжения E/2 распространяются по линии со скоростью υ=1/LC (рисунок 2.19, б). Отраженная волна тока имеет обратную полярность (PI = 1), и по мере ее продвижения ток в линии становится равным нулю.

Г

=

а

Кл

E

R

=

P=0; P=0

UI

Z

H

Коэффициент отражения напряжения PU = 1, поэтому по мере продвижения отраженной волны напряжение в линии становится равным E. В момент времени t = 2l/ переходной процесс заканчивается: напряжение в любом сечении линии равно E, ток I = 0, запасенная в линии энергия равна СlЕ2/2.

Закороченная линия (ZH = 0). В этом случае согласно (2.88) PU = 1, отраженная волна напряжения имеет полярность, обратную полярности прямой волны. После окончания переходного процесса (t>2l/) в линии устанавливается U = 0 и I = E/ (рисунок 2.19, в).

2.10.6 Реальные линии

Линия без потерь является удобной для теоретического рассмотрения идеализированной моделью. Такая идеализация позволяет в первом приближении уяснить характер явлений, которые имеют место в линейных цепях с распределенными параметрами. Приведенные выше рассуждения и выводы применимы также для сравнительно небольших отрезков двухпроводных линий с малыми потерями. Более того, при выполнении определенных соотношений между параметрами L, С, R и G реальной линии описывающие такую линию телеграфные уравнения (2.70) простой заменой переменных сводятся к волновым уравнениям (2.73). Действительно, нетрудно убедиться, что при выполнении так называемого условия Хевисайда:

RL=GC=α					(2.100)

введением новой переменной:

u=u0e−αt					(2.101)

уравнения (2.70) преобразуются к виду волновых уравнений. Это означает, что все выводы, вытекающие из решения волновых уравнений, применимы и к линиям, для которых выполняется условие (2.100). Только в реальных линиях волны затухают по экспоненциальному закону, так как в (2.101) 
 – действительное число.

2.10.7 Применение отрезков длинных линий

Приведем некоторые примеры применения длинных линий в технике и физическом эксперименте.

Линии в качестве колебательных систем и изоляторов. Из выражений (2.78), (2.95) и рисунка 2.18, б следует, что входное сопротивление короткозамкнутой линии принимает любые значения в зависимости от отношения l/.

При l = /4 наблюдается так называемый основной резонанс. При малых расстройках частоты относительно резонансной модуль входного сопротивления изменяется так же, как у параллельного колебательного контура. Поэтому четвертьволновые отрезки линий используются в качестве колебательных систем в дециметровом диапазоне, где по конструктивным соображениям затруднено применение контуров с сосредоточенными параметрами. Четвертьволновые короткозамкнутые отрезки линий применяются и в качестве изоляторов, на которых закрепляются фидеры – линии передачи электромагнитных колебаний от источника к потребителю, например от генератора радиостанции к антенне (рисунок 2.18). На рисунке обозначены 1  фидер; 2  металлические опорные изоляторы.

Измерительные линии. Отрезки линий служат элементами устройств для измерения параметров электрических колебаний и характеристик компонентов радиотехнических схем на частотах более 500 МГц. Измерительная линия представляет собой отрезок стандартной линии передачи, снабженной устройством измерения напряжения между токонесущими проводами в любом сечении этого отрезка.

λ/4

2

1

### Рисунок 2.18 – Схема закрепления фидера (1) на металлических опорах (2)

Она может быть включена в разрыв тракта передачи или подключена к тракту (или генератору) и разомкнута, согласована или закорочена на конце. По результатам измерения положений максимумов и минимумов волны при различных нагрузках вычисляются , KCB, КБВ и другие физические величины, которые могут быть представлены как функции этих параметров.

Рисунок 2.21 – Искусственные линии на дискретных элементах (а) и в виде специального кабеля (б) 1, 4 – изоляторы; 2 – спираль;

3 – оплетка

Искусственные линии собираются из элементов с сосредоточенными параметрами или представляют собой кабели специальной конструкции (рисунок 2.21, a, б). Имея небольшие размеры, такие линии позволяют осуществлять задержку сравнительно широкополосных сигналов на единицы и даже десятки микросекунд. Исключительно важна роль искусственных линий, в которых роль конденсаторов выполняют паразитные емкости активных элементов (ламп или транзисторов). На их основе создаются так называемые широкополосные усилители бегущей волны.

Энергия, запасенная в разомкнутой искусственной линии, позволяет генерировать электрические импульсы большой мощности, близкие по форме к прямоугольным. Специально для таких линий выпускаются высоковольтные конденсаторы с выводами, имеющими предельно низкие сопротивление и индуктивность. На их основе создаются, например, искусственные линии для накачки лазеров.

В диапазоне частот, ограниченном полосой прозрачности искусственной длиной линии, происходящие в ней явления аналогичны явлениям в линии с распределенными параметрами. Поэтому можно изучать основные свойства длинных линий на примере электромагнитной линии задержки, работая в области килогерцовых частот.

Контрольные задания и вопросы

- Какие преобразования осуществляются с помощью пассивных элементов в электрических цепях информационных систем?

- Напишите формулы связи между током и напряжением произвольной и синусоидальной формы для элементов R, C и L.

- Что такое собственный резонанс в конденсаторе?

- Что такое «компенсированный делитель напряжения»

- Выведите формулу амплитудной частотной характеристики схемы на рисунке 2.7.

- Напишите формулы скорости распространения волны, волнового числа и волнового сопротивления для идеальной длинной линии.

- Как зависит коэффициент отражения волны напряжения от сопротивления нагрузки отрезка длинной линии?

- Чему равно входное сопротивление короткозамкнутого четвертьволнового отрезка линии?

- Выведите формулу передаточной функции пассивного полосового RC-фильтра (рисунок 2.9).