УДК 502.3.003(075.8)

В 785

Рецензент  – заместитель руководителя НИЦ Э и ЭТ В. А. Халиманчик    (УО «БелГУТ»).

Вострова Р. Н. и др.

В 785    Расчет экономического ущерба, нанесенного государству сверхнормативным загрязнением атмосферного воздуха: Пособие к практическим  занятиям  по дисциплине «Основы экологии»: В 2 ч. Ч. I. / Р. Н. Вострова,  О. В. Ковалева, П. Г. Сыцко.  –  Гомель: УО              «БелГУТ», 2005.  – 30 с.

Изложен порядок расчета и предъявления претензий и исков за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха стационарными и передвижными источниками.

Предназначено для оказания помощи студентам при выполнении расчетов на практических занятиях по дисциплине «Основы экологии», а также при выполнении расчетов по курсовому и дипломному проектированию.

УДК 502.3.003(075.8)

 Р. Н. Вострова, О. В. Ковалева, П. Г. Сыцко, 2005.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение ………………………………………………………………………………... | 4 |
| --- | --- |
| 1 Воздухоохраноое законодательство ………………………………………………... | 4 |
| 1.1 Виды ответственности за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха ……………………………………………………………… | 4 |
| 1.2 Административная ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха ………………………………………………... | 5 |
| 1.3 Приостановка или ограничение производственной деятельности …………. | 7 |
| 1.4 Уголовная ответственность …………………………………………………… | 9 |
| 1.5 Возмещение вреда, причиненного в результате нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха ……………………………………….. | 10 |
| 2 Положение о порядке расчета и предъявления претензий и исков за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха …………………...………………… | 11 |
| 2.1 Порядок предъявления претензий и исков за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха……………………………………………………. | 12 |
| 3 Методика определения сумм, подлежащих взысканию за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха ………………………………………………… | 13 |
| 3.1. Методика определения сумм, подлежащих взысканию за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха стационарными источниками …… | 13 |
| 3.2 Методика определения сумм, подлежащих взысканию за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха передвижными источниками ……. | 18 |
| 4 Порядок внесения платежей ………………………………………………………… | 22 |
| 5 Описание программы …………………………………………………………….….. | 22 |
| 6 Порядок работы с программой ……………………………………………………… | 25 |
| Список литературы ……………………………………………………………………. | 27 |
| Приложение А Перечень загрязняющих веществ, коды и ПДК ……………………. | 28 |

ВВЕДЕНИЕ

В   настоящее    время    нередки    случаи   сверхнормативного    загрязнения воздушного бассейна стационарными и передвижными источниками выбросов. Для предъявления штрафных санкций к нарушителям (субъектам хозяйствования) воздухоохранного законодательства органам Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды (Минприроды) –  облкомитету и гор-, райинспекциям необходимо производить расчет претензии по утвержденной методике.

В качестве исходных данных используются замеры, проведенные аналитическими лабораториями, или справки предприятия о количестве сверхнормативно выброшенных загрязняющих веществ.

Расчет экономического ущерба, нанесенного государству сверхнормативным загрязнением атмосферного воздуха стационарными и передвижными источниками – задача трудоемкая, и на ее решение требуется довольно много времени.

Для реализации данного задания была выбрана программа Excel, входящая  в состав пакета Microsoft Office. Предложенная программа позволяет быстро решить поставленную задачу.

1 Воздухоохранное законодательство

1.1 Виды ответственности за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха

Исходя из характера и последствий правонарушения, к должностным лицам или субъектам хозяйствования, при инспектировании по вопросам охраны атмосферного воздуха могут применяться следующие санкции:

а) привлечение лиц, виновных в нарушении законодательства об охране атмосферного воздуха, к административной ответственности по статьям, указанным в административно-процессуальном кодексе (КоАП);

б) передача материалов в отношении указанных лиц руководителям соответствующих предприятий, организаций и учреждений для принятия к нарушителю мер дисциплинарного воздействия;

в) предъявление исков физическим и юридическим лицам (в том числе и иностранным) о возмещении убытков в доход государства;

г) направление материалов в органы прокуратуры для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности;

д) вынесение решений о приостановке (запрещении) производственной деятельности оборудования, цехов, предприятий.

При проведении проверок должностные лица органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, осуществляющие инспекционную деятельность по вопросам охраны атмосферного воздуха, должны разъяснять руководителям предприятий, учреждений, организаций и гражданам их право возбуждать ходатайства о возмещении убытков, причиненных им в результате нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха.

1. 2  Административная ответственность за нарушение                            законодательства об охране атмосферного воздуха

Лица, виновные в нарушении законодательства об охране атмосферного воздуха, могут привлекаться к административной ответственности в соответствии и на основании статей Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Руководители и другие должностные лица хозяйственных субъектов, а также граждане подвергаются штрафу в административном порядке, на основании Кодекса Республики Беларусь "Об административных правонарушениях" и Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях", если они виновны в нарушении следующих требований законодательства по охране атмосферного воздуха (если эти нарушения не влекут за собой уголовной ответственности):

1 Выброс загрязняющих веществ в атмосферу с превышением нормативов. Превышение нормативов предельно допустимых выбросов или временно согласованных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трех до двадцати пяти базовых величин (БВ) в судебном порядке (ст. 78 КоАП).

2 Ввод в эксплуатацию предприятий без соблюдения требований по охране атмосферного воздуха. Ввод в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, сооружений и других объектов, не удовлетворяющих требованиям по охране атмосферного воздуха, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от десяти до пятидесяти БВ (ст. 79 КоАП).

3 Нарушение правил эксплуатации, а также неиспользование оборудования для очистки выбросов в атмосферу. Нарушение правил эксплуатации, а также неиспользование установленных сооружений, оборудования, аппаратуры для очистки и контроля выбросов в атмосферу влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти до пятидесяти БВ (ст. 80 КоАП).

4 Выпуск в эксплуатацию транспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах. Выпуск в эксплуатацию автомобилей, самолетов, судов и других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы, влечет предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере от одной до пяти БВ (ст. 81 КоАП).

5 Эксплуатация автотранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах. Эксплуатация автотранспортных и других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы, влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 0,5 до трех БВ (ст. 82 КоАП).

6 Нарушение правил складирования промышленных и бытовых отходов, несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха при сжигании указанных отходов. Нарушение правил складирования промышленных и бытовых отходов, несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха при сжигании указанных отходов влечет наложение штрафа на граждан в размере от одной до пяти БВ и на должностных лиц – от пяти до пятидесяти БВ (ст. 83 КоАП).

7 Сжигание топлива в установках, устройствах и агрегатах, не предназначенных для использования данного вида топлива, реализация топлива без сертификата качества. Сжигание топлива в установках, устройствах и агрегатах, не предназначенных для использования данного вида топлива, а также реализация топлива без сертификата качества влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти до двадцати пяти БВ (ст. 83 прим. КоАП).

8 Нарушение правил и норм транспортировки, хранения и применения средств защиты растений и других препаратов, повлекшее или могущее повлечь загрязнение окружающей среды. Нарушение правил и норм транспортировки, хранения и применения средств защиты растений и других препаратов, повлекшее или могущее повлечь загрязнение окружающей среды,  влечет наложение штрафа на граждан в размере от одной до десяти БВ и на должностных лиц – от пяти до пятидесяти БВ (ст. 84 КоАП).

9 Невыполнение предписаний органов, осуществляющих контроль за охраной окружающей среды. Невыполнение предписаний органов, осуществляющих государственный контроль за охраной окружающей среды, об устранении нарушений правил по охране окружающей среды влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от одной до пяти БВ и предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц  от трех до двадцати пяти БВ (ст.85 КоАП).

1.3 Приостановка или ограничение производственной деятельности

В соответствии с Законом Республики Беларусь "Об охране окружающей среды" (ст. 12) и Положением о порядке приостановки эксплуатации оборудования, установок, цехов, производств, предприятий, организаций, работающих с нарушением норм и правил по охране окружающей среды, утвержденным Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь,  возможно приостанавливать производственную деятельность субъектов хозяйствования независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Беларусь, если их производственная деятельность осуществляется с нарушением норм, условий и требований, предусмотренных законодательством об охране атмосферного воздуха.

Основанием для принятия решения о приостановке эксплуатации оборудования, установок, цехов, производств, предприятий является:

– осуществление выброса загрязняющих веществ в атмосферу без разрешения на выброс от органов Минприроды;

– превышение норм предельно-допустимых выбросов (ПДВ) или величин временно согласованных выбросов (ВСВ) в 1,5 и более раз для отдельных источников или предприятия в целом, выявленное расчетным или инструментальным путем;

– необеспечение выполнения в полном объеме мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеорологических условий при условии повышения уровней загрязнения атмосферы;

– необеспечение разработки и осуществления мероприятий по предотвращению залповых выбросов, создающих высокие и экстремально высокие уровни загрязнения атмосферы;

– невыполнение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ и достижению ПДВ (ВСВ);

– загрязнение атмосферного воздуха за пределами санитарно-защитной зоны до уровней 5 ПДК максимально разовых  (ПДК м. р., ОБУВ) и выше, установленных не менее, чем за два срока наблюдений в течение суток по программе ОГСНК, или систематическом превышении ПДК м. р. при повторяемости более 20 % общего объема наблюдений за срок более месяца или превышении в среднем за полугодие в 3 раза и более среднесуточного значения предельно допустимой концентрации (ПДК с. с.) или ориентировочно безопасного уровня воздействия (ОБУВ) при не менее 50 наблюдениях за данной примесью на одном посту;

– нарушение правил эксплуатации, а также неиспользование установок очистки средств нейтрализации или подавления выбросов;

– эксплуатация технологического оборудования с незавершенным строительством установок очистки газов и систем снижения выбросов загрязняющих веществ;

– использование топлива, не предназначенного для сжигания в этих устройствах, агрегатах, установках и т.п.;

– выпуск продукции, в том числе двигателей, с нарушением стандартов на содержание загрязняющих веществ в отходящих и отработавших газах;

– производство передвижных источников загрязнения атмосферы с нарушением требований нормативно-технической и конструкторской документации (в объеме более 5 % из проверенной партии);

– эксплуатация транспортных средств, если выбросы более 30 % проверенной партии превышают установленные нормативы, а также отсутствие контроля содержания загрязняющих веществ в отработавших газах;

– нарушение правил складирования промышленных и иных отходов, транспортировки, хранения и применения средств защиты растений, стимуляторов их роста, минеральных удобрений и других препаратов, повлекших или могущих повлечь загрязнение атмосферного воздуха;

– наличие источников, а также выбросов веществ, для которых не установлены ПДВ (ВСВ);

– аварийные выбросы, создающие экстремально-высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха.

В случае выброса в атмосферу веществ, по которым установлены ПДК или ОБУВ, а также наличие содержания в атмосферном воздухе неприятно или дурно пахнущих веществ, решение о приостановке принимается на основании данных об ухудшении самочувствия (показателей здоровья) населения, поражениях растительности, гибели животных.

Критерием для предложений о прекращении эксплуатации оборудования, установок, цехов, предприятия, организации является нарушение ПДВ (ВСВ), выявленное расчетным методом или инструментальным путем и повлекшее за пределами санитарно-защитной зоны загрязнение атмосферного воздуха веществами, характерными для данного источника выбросов:

– превышение ПДК м. р. (ОБУВ) в 30 и более раз, установленное не менее чем дважды в течение года, или систематическое превышение              ПДК м. р. при повторяемости более 50 % общего объема наблюдений за срок более месяца, или превышение в среднем за полугодие в 5 раз и более ПДК с. с.

Предложение о прекращении эксплуатации объекта органами Минприроды направляется местным органам власти, вышестоящим  организациям  объекта  и Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Решение о приостановке производственной деятельности объекта, являющегося источником загрязнения атмосферного воздуха, должно приниматься на основании:

– протоколов контроля источников выбросов и газоочистных установок;

– данных о состоянии загрязнения атмосферного воздуха;

– акта-предписания по результатам проверки деятельности по охране атмосферного воздуха;

– нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу и условий, предусмотренных разрешениями на выброс загрязняющих веществ в атмосферу;

– мероприятий по охране атмосферного воздуха.

1.4 Уголовная ответственность

В случае особо опасных нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха, признаваемых Уголовным кодексом Республики Беларусь  (УК РБ) преступными, материалы о них направляются в органы прокуратуры для возбуждения уголовного дела и привлечения виновных к уголовной ответственности. Уголовная ответственность наступает по статье 274 УК РБ за загрязнение атмосферного воздуха посредством производственных выбросов загрязняющих веществ с превышением установленных нормативов либо вследствие ионизирующих излучений, электромагнитного, шумового или иного вредного физического воздействия на атмосферный воздух с превышением нормативов.

Способ, в результате которого происходит загрязнение атмосферного воздуха, не имеет значения для квалификации данного преступления. Это может быть нарушение правил эксплуатации очистных сооружений, неиспользование имеющейся аппаратуры и оборудования, ввод в эксплуатацию объектов без средств очистки и т.д. Обязательным признаком состава данного преступления является наличие вреда или возможность его причинения, причем уголовная ответственность наступает за преступное посягательство практически на все области, могущие пострадать в результате загрязнения атмосферного воздуха, – здоровье людей, народное хозяйство, растительный и животный мир. За данное преступление виновные наказываются исправительными работами на срок до одного года или штрафом. Те же действия, причинившие существенный вред здоровью людей, народному хозяйству или растительному и животному миру, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

1.5 Возмещение вреда, причиненного в результате нарушения

законодательства об охране атмосферного воздуха

В соответствии с Законом Республики Беларусь "Об охране окружающей среды", Законом "Об охране атмосферного воздуха" (ст. 46) предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны возместить вред, причиненный нарушением законодательства об охране атмосферного воздуха.

Претензии и иски предъявляются предприятиям, организациям и учреждениям независимо от форм собственности, включая совместные предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, которым предоставлено право ведения производственно-хозяйственной деятельности на территории Республики Беларусь в случае нанесения вреда (ущерба) государству в результате:

– превышения предельно допустимых выбросов (ПДВ) или временно согласованных выбросов (ВСВ) стационарными источниками более чем в 1,5 раза, включая аварийные и залповые технологические выбросы загрязняющих веществ, для которых установлены нормативы ПДВ (ВСВ), а также отключения пылегазоочистного оборудования, отсутствия установленных нормативов ПДВ (ВСВ); наличия незаявленных источников или ингредиентов и др.

– несоответствия характеристик по токсичности и дымности допустимым нормам, установленным действующими стандартами, находящихся в эксплуатации, изготовленных или отремонтированных предприятием передвижных источников (ПИ).

При отказе от добровольной уплаты взыскиваемой суммы убытков либо неполучения ответа на претензию от природопользователя контролирующий орган Минприроды подает исковое заявление в суд.

К исковому заявлению и претензии прилагаются:

– протокол о нарушении законодательства в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов;

–  протокол инструментальных замеров выбросов вредных веществ;

– расчет суммы, подлежащей взысканию за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха;

– акты замеров содержания загрязняющих веществ в выбросах от стационарных источников или отработавших газах автотранспортных средств;

– другие материалы, доказывающие и уточняющие обстоятельства нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха.

2 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ           ПРЕТЕНЗИЙ И ИСКОВ ЗА СВЕРХНОРМАТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Положение утверждено Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 10 августа 1995 г.

Документ предусмотрен для применения органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и исполнительной власти на местах в целях побуждения природопользователей к соблюдению Закона об охране атмосферного воздуха.

Положение конкретизирует применение законодательства РБ в части ответственности предприятий за нарушение нормативно-технических и метрологических требований по охране окружающей среды и определяет порядок расчета сумм, подлежащих взысканию с природопользователя по претензиям и искам за превышение действующих в республике нормативов загрязнения атмосферного воздуха.

Положение разработано на основе Закона Республики Беларусь "Об охране окружающей среды", Закона "Об охране атмосферного воздуха", Закона "О местном самоуправлении и местном хозяйствовании в Республике Беларусь",  других законодательных актов.

Положение предусмотрено для применения территориальными органами Минприроды Республики Беларусь.

Положение конкретизирует применение законодательства Республики Беларусь в части ответственности предприятий за нарушение нормативно-технических требований по охране окружающей среды и определяет порядок расчета сумм, подлежащих взысканию за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха в возмещение ущерба, нанесенного населению и окружающей среде.

Положение определяет порядок расчета сумм, подлежащих взысканию с природопользователя по претензиям и искам за превышение нормативов загрязнения атмосферного воздуха, установленных ему на текущий период органами охраны природы или действующими стандартами.

Внесение сумм за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха природопользователем добровольно или в судебном порядке не освобождает его от выполнения мероприятий по снижению объемов выбросов загрязняющих веществ до установленных нормативов.

Выплаты по претензиям и искам за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха не отражаются на суммах экологического налога и не идут в зачет сумм налога за превышение лимитов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Сумма, подлежащая взысканию с природопользователя за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха, определяется в ценовых условиях на дату установления нарушения законодательства об охране окружающей среды. При отказе природопользователя от добровольной выплаты по претензии контролирующего органа сумма, подлежащая взысканию в судебном порядке, корректируется с учетом изменения цен за период после выставления претензии.

2.1 Порядок предъявления претензий и исков

за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха

Порядок предъявления претензий и исков за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха определяется действующим в Республике Беларусь законодательством.

Представление о взыскании в доход государства сумм за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха осуществляется территориальными службами Минприроды.

Расчет суммы, подлежащей взысканию за нарушение атмосфероохранного законодательства, производится на основании методики определения сумм, подлежащих взысканию за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха. После определения суммы, подлежащей взысканию за нарушение атмосфероохранного законодательства, оформляются претензионные документы.

Претензия и другие документы, подтверждающие нарушение природоохранного законодательства, не позднее чем в месячный срок со дня даты расчета суммы, подлежащей взысканию, направляются природопользователю, нарушившему атмосфероохранное законодательство.

При отказе от добровольной уплаты взыскиваемой суммы в течение             1-го месяца либо неполучения ответа на претензию от природопользователя контролирующей орган Минприроды подает исковое заявление в хозяйственный суд.

- МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММ,

ПОДЛЕЖАЩИХ  ВЗЫСКАНИЮ

ЗА СВЕРХНОРМАТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

3.1 Методика определения сумм, подлежащих взысканию

за  сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха

стационарными источниками

Методика предназначена для определения сумм, подлежащих взысканию по претензиям и искам в возмещение предприятиями, организациями, учреждениями (в дальнейшем – предприятиями), вреда, причиненного в результате нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха в части превышения нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) или временно согласованных выбросов (ВСВ).

Взыскание указанных сумм является государственной мерой экономического принуждения природопользователей к охране атмосферного воздуха.

Факт превышения норм ПДВ или ВСВ устанавливается инструментальным или расчетным путем уполномоченными на то государственными органами. Порядок осуществления контроля за техногенными выбросами предприятий в атмосферу определяется действующими в республике нормативными документами.

Методика определяет порядок расчета сумм по искам, предъявляемым природопользователю за превышение установленных для каждого источника и загрязняющего вещества нормативов – ПДВ (ВСВ), а также за выбросы незаявленных источников и неразрешенные выбросы. Иски предъявляются в случаях превышения норм ПДВ (ВСВ) хотя бы по одному источнику более, чем в 1,5 раза.

Размер сумм, подлежащих взысканию по искам, рассчитывается для каждого источника или группы источников по каждому загрязняющему веществу исходя из суммы экологического налога за месячный выброс соответствующего ингредиента в пределах лимита (разрешения) по следующей формуле

Cij=15Himdij(Кijn−1,5)КeКc  ,         	            (1)

где Сij – сумма, взыскиваемая с предприятия за превышение установленных нормативов выбросов i-го загрязняющего вещества j-го источника или группы источников, млн руб.;

15 – кратность взимания налога за сверхнормативные выбросы, предусмотренная соответствующими документами Республики Беларусь;

Him– расчетная сумма месячного экологического налога за выброс i-го ингредиента в пределах лимита в целом по предприятию, млн руб.;

Нim=Hi:12,	   		            (2)

Hi  – плановая сумма годового экологического налога за выброс i-го ингредиента в пределах лимита в целом по предприятию, млн руб., или

Нim=ПiМim,

Пi –  норматив платы за выброс в пределах лимита 1 тонны i-го ингредиента, тыс. руб./т;

Мim– разрешение на выброс i-го загрязняющего вещества в месяц в целом по предприятию, т,

Мim=Mi:12,

Мi– разрешение на выброс i-го ингредиента в год по предприятию в целом, т;

dij  – доля i-го ингредиента j-го источника в ПДВ этого вещества в целом   по предприятию;

dij=mijnmin ,                                                       (3)

mijn – значение ПДВ i-го вещества j-го источника;

min– значение ПДВ i-го вещества по предприятию в целом.

Если выявлено несколько источников (j-я группа) с нарушением установленных нормативов по одному и тому же ингредиенту, то расчет производится по формуле

dij=Kijпminmijn,                                                   (4)

n – количество, выявленное в группе j-ых источников;

Kijп – степень превышения норм ПДВ (ВСВ) i-го вещества j-го источника;

Kijп=mijfmijn ,                                                  (5)

mijf, mijn– соответственно фактическая и нормативная интенсивность         выбросов i-го вещества j-го источника.

При выявлении группы источников, допустивших превышение норм ПДВ (ВСВ) по одному и тому же ингредиенту, формула (4) будет иметь вид:

Kijп=j=1пmijfj=1пmijn ,                                                    (6)

При выявлении незаявленных источников или неучтенных ингредиентов в проверяемых источниках загрязнения, или не имеющих разрешения на выброс по вине предприятия весь объем выбросов загрязняющих веществ считается сверхнормативным.

Сумма платежей для незаявленных или не имеющих разрешения на выброс источников, или незаявленных ингредиентов в проверяемых источниках рассчитывается по формуле

Ci=15ПiMiКeКc  ,                                          (7)

где Пi – норматив платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества, тыс. руб.;

Mi – расчетная среднемесячная масса выбросов загрязняющего вещества, т;

Ке – коэффициент экологической значимости территории, зависящий от количества жителей, проживающих на ней (таблица 1);

Кс –  коэффициент, учитывающий изменение цен в текущем периоде по сравнению с периодом базовым, когда были утверждены ставки налога за загрязнение атмосферного воздуха; приравнивается к индексу роста минимальной заработной платы за этот период,

Kc=ЗfЗb,                                                          (8)

где Зf, Зb– утвержденная минимальная заработная плата в республике соответственно в период проведения контрольных замеров и  базовый (в период установления ставок налога).

Таблица 1 – Значение коэффициента экологической значимости

территории размещения предприятия

| Численность жителей населенного пункта, тыс. чел. | Значение Ке |
| --- | --- |
| До 25 | 1,0 |
| 26–50 | 1,5 |
| 51–100 | 2,0 |
| 101–200 | 3,0 |
| 201–300 | 3,5 |
| 301–500 | 4,0 |
| 501–750 | 5,2 |
| 751–1000 | 6,0 |
| Св. 1000 | 6,6 |

При повторном выявлении в течение календарного года со дня проверки источников с превышением норм выбросов загрязняющих веществ, предусмотренных действующими в Республике Беларусь стандартами, в формуле (1) вводится повышающий коэффициент, равный  2.

Пример расчета суммы иска за сверхнормативное загрязнение            атмосферного воздуха стационарными источниками

Предприятие находится в населенном пункте с численностью жителей 35 тыс. человек. На предприятии имеются три стационарных источника выбросов загрязняющих веществ, по которым установлены ПДВ в целом по предприятию:

СО (окись углерода) – 0,812 г/с.

SO2 (сернистый ангидрид) – 1,556 г/с.

NO2 (диоксид азота) – 42,453 г/с.

Значения ПДВ, г/с, по каждому источнику составляет:

СО 		0,555		0,215		0,167

SO2		0,542		1,117		      -

NO2	             18,945		     -	              22,264

Фактическая интенсивность выбросов, г/с, по каждому источнику составляет:

СО 		0,555		1,324		0,473

SO2		1,245		2,056		      -

NO2	             43,151		     -	              86,352

Определяем средний коэффициент превышения фактической интенсивности выбросов над нормативной в выявленных источниках по каждому ингредиенту:

K(CO)=1,324+0,4730,215+0,167=1,7970,382=4,704;

K(SO2)=1,245+2,0560,542+1,117=3,3011,659=1,990;

K(NO2)=43,151+86,35218,945+22,264=129,50441,209=3,143.

Рассчитываем удельный вес (долю) ингредиента выявленных источников в общем по предприятию ПДВ по этому веществу:

d(CO)=0,3820,812=0,470;

d(SO2)=1,6591,556=1,066;

d(NO2)=41,20942,453=0,971.

Определим коэффициент Кc.

Базовая заработная плата в РБ на момент установления нормативов платы (апрель 1993 г.) – 4500 рублей. Минимальная заработная плата на период проверки (апрель 2005 г.)  – 25500 рублей,

Кc=255004500=5,667.

Расчетная среднемесячная сумма экологического налога за выбросы соответствующего ингредиента в пределах лимита составила (исходя из плановой суммы на год):

за выбросы СО – 0,0027 млн руб.;

выбросы SO2 – 0,0095 млн руб.;

выбросы NО2 – 0,2255 млн руб.

Согласно таблице 1, Ке=1,5.

Рассчитываем сумму платежей по претензии (иску):

– за сверхнормативные выбросы СО

C=15⋅0,0027⋅0,470⋅(4,704−1,5)⋅1,5⋅5,667=0,518 млн руб.;

– сверхнормативные выбросы SO2

C=15⋅0,0095⋅1,066⋅(1,990−1,5)⋅1,5⋅5,667=0,633 млн руб.;

– сверхнормативные выбросы NO2

C=15⋅0,2255⋅0,971⋅(3,143−1,5)⋅1,5⋅5,667=45,871 млн руб.

Общая сумма, подлежащая взысканию с предприятия по претензии (иску) за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха, стационарными источниками составит:

С (об.) =0,518+0,633+45,871=47,022 млн руб.

  - Методика определения сумм, подлежащих взысканию

за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха

передвижными источниками

Платежи по претензиям и искам применяются к предприятиям, организациям, учреждениям, осуществляющим изготовление, ремонт и эксплуатацию передвижных источников (ПИ) при несоответствии характеристик по токсичности и дымности нового или восстановленного (отремонтированного) ПИ допустимым нормам, установленным действующими стандартами.

Основанием для изыскания платежей по претензиям и искам являются результаты проводимых уполномоченными органами государственного контроля проверок уровня содержания загрязняющих веществ в отработавших газах передвижных источников, принадлежащих предприятию, цеху, участку или выпускаемых (ремонтируемых) на данном предприятии в случае, когда хотя бы по одному из загрязняющих веществ на одной из режимов работы двигателя зафиксировано превышение норм, установленных действующими стандартами.

Количество передвижных источников, подвергаемых контролю в выборке отдельно по группам, представлено в таблице 2. Для предприятий, осуществляющих производство, ремонт и техобслуживание передвижных источников, при определении количества ПИ, подвергаемых контролю, берутся суточные нормы  их выпуска. При соблюдении вышеуказанного количества ПИ, подвергаемых контролю по проверяемой группе, доля выявленных источников распространяется на всю численность данной группы:

–  передвижных источников предприятия их эксплуатирующего;

–  годового объема ремонта и техобслуживания ПИ на ремонтных заводах и станциях технического обслуживания;

– годового объема выпуска ПИ на заводах-изготовителях.

Сумма, подлежащая взысканию по претензиям и искам за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха передвижными источниками предприятий, осуществляющих их эксплуатацию, определяется исходя из фактической суммы экологического налога, выплаченного предприятием за выброс загрязняющих веществ в воздушный бассейн ПИ в предыдущем году.

Расчет суммы платежа осуществляется по формуле

C=Hd(Кп−1)КcКe,                                               (9)

где  С  – сумма, подлежащая взысканию по претензиям и искам за сверх    нормативный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, млн руб.;

Н  –   сумма экологического налога, выплаченная предприятием за выброс загрязняющих веществ передвижными источниками предприятия проверяемой группы в предыдущем году, млн руб.

Для предприятий, осуществляющих производство ПИ и их ремонт, а также техническое обслуживание, берется сумма экологического налога Н, выплаченная предприятием в предыдущем году за загрязнение атмосферного воздуха всеми источниками выброса.

d –  доля выявленных ПИ, не соответствующих действующим стандартам по токсичности и дымности отработавших газов, в общем числе проверенных передвижных источников;

Кп – средневзвешенный коэффициент ПДН в выявленных передвижных источниках, при этом

Кп=pri(Yfirp:Ynirp):N,                                 (10)

p –  режим работы двигателя;

r  –  группа проверяемых источников;

i –  загрязняющее вещество;

Yf – фактический уровень токсичности (дымности) в выявленных ПИ в

каждой выборке, в соответствующих единицах измерения;

Yn – уровень токсичности (дымности), предусмотренный действующими стандартами для каждой выборки в соответствующих единицах измерения;

N  – число случаев превышения ПДН.

Таблица 2 – Количество передвижных источников, подвергаемых контролю

в выборке отдельно по группам (бензиновые и газобаллонные,

дизельные)

| Доля, % | Число ПИ в рассматриваемой группе, ед. |
| --- | --- |
| 80 | До 5 |
| 70 | 5–10 |
| 40 | 11–25 |
| 25 | 26–50 |
| 18 | 51–100 |
| 10 | 101–300 |
| 7 | 301–500 |
| 5 | Св. 500 |

При повторной проверке в течение года и выявлении передвижных источников с превышением ПДН, предусмотренных действующими стандартами, взыскиваемая сумма рассчитывается по формуле (9) с введением повышающего коэффициента 2

C=2Hd(Кп−1)КcКe.                                          (11)

Пример расчета суммы, подлежащей взысканию за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха передвижными источниками на предприятии, осуществляющем их эксплуатацию

На балансе предприятия имеется 150 штук транспортных средств: из них 50 работают на бензине (I группа) и 100 – на дизтопливе (II группа). За предыдущий год предприятием выплачено за загрязнение атмосферного воздуха передвижными источниками 745 тыс. руб. Предприятие расположено в населенном пункте с численностью 80 тыс. человек.

Согласно таблице 2 подлежит проверке по I группе – 13 (25 %), а по            II –18 штук (18 %) передвижных источников.

При проверке содержания окиси углерода и углеводородов в I группе передвижных источников выявлено 4 единицы транспортных средств, не соответствующих установленным стандартам, из них: в 3 случаях отмечено превышение ПДН в режиме Nmin и в одном – в режиме Nпов по выбросам СО и СН, то есть всего 5 случаев.

Во II группе передвижных источников при проверке на дымность отработавших газов выявлено 5 единиц транспортных  средств с превышением установленных норм, из них 2 единицы с  превышением ПДН на первом режиме и  3 – на втором режиме.

Значения замеров по определению содержания СО, СН и дымности приведены в таблице 3.

Определяем долю выявленных передвижных источников, не соответствующих действующим стандартам  в общем количестве проверенных:

d =4+513+18=0,290.

Исходя из данных таблицы 3 рассчитываем средневзвешенный коэффициент превышения ПДН по токсичности (СО, СН) и дымности по выявленным передвижным источникам:

Кп=4,933+1,750+1,583+3,625+11,13310=23,02410=2,3024.

Согласно таблицы 1 Ке = 2;

Кc=255004500=5,667.

Определяем сумму, взыскиваемую по претензии (иску) за выбросы СО, СН и дымность передвижными источниками предприятия сверх установленных норм:

C=0,745⋅0,290⋅(2,3024−1)⋅5,667⋅2,0=3,189 млн руб.

Таблица 3 – Значения замеров по определению содержания СО, СН и

дымности в отработавших газах ПИ

| Груп-па | Режим работы двигателя | Контро- лируемый ингредиент | ПДН (Yт irp) | Резуль-таты замеров (Yf irp) | Yn irp Yf irp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nmin | СО | 1,5 | 1,9 2,1 3,4 | 1,9+2,1+3,41,5=4,933 |
|  | Nпов | СО | 2,0 | 3,5 | 3,52=1,750 |
|  | Nmin | СН | 1200 | 1900 | 19001200=1,583 |
| II | Свободного ускорения без наддува | Дымность | 40 | 77 68 | 77+6840=3,625 |
|  | Максимальные частоты вращения коленвала | Дымность | 15 | 46 67 54 | 46+67+5415=11,133 |

Пример расчета суммы, подлежащей взысканию за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха передвижными источниками на предприятиях, осуществляющих их производство, ремонт и техническое обслуживание

Годовой выпуск авторемонтного предприятия – 1100 машин; суточ-          ный – 4 единицы: из них 2 единицы – работающие на бензине (I группа) и         2 – на дизтопливе (II группа). За предыдущий год предприятием выплачено за загрязнение атмосферного воздуха (экологический налог) – 150,345 тыс. руб., в том числе 39,420 тыс. руб. – передвижными источниками и 110,925 тыс. руб. – стационарными. Предприятие расположено в населенном пункте с числом жителей 220 тыс. человек.

Согласно таблице 2 подлежит проверке не менее 4 единиц ПИ.

В результате проверки в I группе выявлено 2 машины, а во II – 1 с превышением норм по токсичности и дымности, предусмотренных действующими стандартами.

Определяем долю выявленных ПИ, не соответствующих требованиям действующих стандартов, в суточном объеме:

d = 2+14=0,750.

В I группе производился контроль на содержание СО в отработавших газах в режиме Nmin,  для которых ПДН = 1,5. Результаты замеров:

для одного ПИ – 3 %;

второго ПИ – 4 %.

Во II группе результат замеров по дымности при режиме свободного ускорения без наддува – 44 % (ПДН для данной группы – 40 %).

Находим средний коэффициент превышения ПДН по каждой группе:

I группа = 3+41,5=4,667;

II группа = 4440=1,100.

Средний коэффициент превышения по двум  группам:

4,667+1,1003=5,8173=1,939,

где 3   –  количество случаев превышения ПДН.

Определяем сумму, подлежащую взысканию за превышение ПДН по формуле (9):

С=150,345⋅0,750⋅(1,939−1)⋅3,5⋅5,667=2100,086 тыс. руб.

4 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

Суммы, взыскиваемые по претензиям и искам за превышение нормативов загрязнения атмосферного воздуха, вносятся на специальные счета районных и городских внебюджетных фондов охраны природы. Источник выплат – хозрасчетный доход коллектива предприятия.

Средства внебюджетного фонда охраны природы, образованные за счет платежей по претензиям и искам за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха, используются в порядке, предусмотренном Положением о внебюджетных фондах охраны природы.

5 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Полученная книга Excel состоит из 3 листов: «Исходные данные», «Расчет» и «Вещества».

Лист «Исходные данные» (приложение А) служит для ввода данных при предъявлении претензии, а также содержит два массива (коэффициента Ке и  загрязняющих веществ), также в этом листе с помощью функций «Если», «Епусто» и «ВПР» производится выбор класса опасности вещества:

=ЕСЛИ(ЕПУСТО(C5);"";ВПР(Исх.данные!C5;(Исх.данные!$S$3): (Исх.данные!$U$1545);3)),

где С5 – адрес ячейки, содержащей код вещества;

(Исх.данные!$S$3):(Исх.данные!$U$1545);3)) – массив, содержащий код и класс опасности вещества;

3 – номер столбца массива для    поиска числа.

Ввод исходных веществ рассчитан на пять ингредиентов и задается кодом, который индивидуален для каждого вещества, и утвержден Минприроды. При затруднении введения кода пользователь может войти в лист «Вещества» и воспользоваться встроенным в Microsoft Excel режимом поиска (меню «Правка-Найти»).

Название предприятия заносится в ячейку как текст.

Лист «Расчет» представляет собой расчет иска в разрезе загрязняющих веществ и источников, превысивших предельно допустимые нормативы.

Коэффициент экономической значимости территории Ке находится, используя функцию:

=ВПР(ОКРВВЕРХ(Исх.данные!F3;25);Исх.данные!P2:Q12;2),

где ОКРВВЕРХ(Исх.данные!F3;25) – численность населения, округленная до 25 тыс. человек;

Исх. данные!P2:Q12 – массив коэффициента Кэ;

2 – номер столбца массива, для поиска числа.

Ценовой коэффициент Кс находится, используя формулу деления:

=Исх.данные!F1/Исх.данные!F2

Название загрязняющего вещества в ячейке появляется автоматически, т.к. в ячейку введена функция:

=ЕСЛИ(ЕПУСТО(Исх.данные!C5);"";ВПР(Исх.данные!C5;(Исх.данные!$S$3):(Исх.данные!$U$1545);2)),

где  Исх.данные!C5 – код вещества;

ЕПУСТО(Исх.данные!C5);"" – функция не указывает на ошибку, если в ячейке отсутствует код вещества.

В скрытой строке перед таблицей определяется автоматически  ставка налога за 1 т данного загрязняющего вещества:

=ЕСЛИ(ЕПУСТО(Исх.данные!C5);0;ВПР(Исх.данные!C7;(Исх.данные!$D$9):(Исх.данные!$E$13);2)),

где  (Исх.данные!$D$9):(Исх.данные!$E$13) – массив ставок налога в зависимости от класса опасности вещества.

Номера источников, ПДВ (ВСВ), фактическая интенсивность выбросов, г/с, по источникам и в целом по предприятию переносятся автоматически из листа «Исходные данные»:

=Исх.данные!A9.

Для суммирования ПДВ (ВСВ), а также фактической интенсивности выбросов, г/с, по источникам  используется функция:

=СУММ(C23:C27).

ПДВ (ВСВ) по предприятию в целом, г/с,  заносится в ручную из разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Степень превышения ПДВ определяется:

=ЕСЛИ(C28=0;" ";C35/C28),

где C35, C28 – суммы по выявленным ПДВ и фактическим, г/с.

Доля выявленных источников в общем ПДВ (ВСВ) по предприятию определяется также функцией

=ЕСЛИ(C36=0;0;C28/C36).

Расчетная среднемесячная сумма экологического налога за выброс  ингредиента в пределах  лимита, тыс. руб.:

=C20*Исх. данные!C6/12,

где  Исх.данные!C6 – валовой выброс за год, т;

C20 – ставка налога (определялась ранее);

12 – время работы источника, мес.

Расчетная  сумма  платежа, тыс. руб., определяется из функции:

=ЕСЛИ(C38=0;15*C20*$H18*$H19*(C30*Исх.данные!$B$9+C31*          Исх.данные!$B$10+C32*Исх.данные!$B$11+C33*Исх.данные!$B$12+C34*Исх.данные!$B$13)*3600*0.000001/12;15*C39*C38*(C37-1.5)*$H18*$H19).

В столбце «Всего» производится суммирование по всем ингредиентам.

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ

Для удобства пользователя отдельно созданы программы для расчета экономического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха стационарными источниками и передвижными.

Для успешного расчета экономического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха стационарными источниками необходимы следующие исходные данные:

1 Минимальная заработная плата на моменты:

–  выставления иска;

–  утверждения ставки налога.

2 Численность жителей населенного пункта (по Гомельской области данные сведены в таблицу программы).

3  Название предприятия.

4 Код вещества, по которому зарегистрировано превышение (приложение А).

5 Валовый, т/год, и массовый, г/с, выбросы данного вещества по предприятию.

6 Данные по источнику выбросов:

– номер источника;

– ПДВ, г/с;

– фактическая концентрация, г/с;

– при отсутствии ПДВ  –  время работы.

При необходимости исправляют ставки налога по классам опасности. Класс вещества определяется автоматически.

После внесения в лист «Исходные данные» всех необходимых параметров открывается лист «Расчет» и при необходимости скрываются строки и столбцы таблицы командой «Скрыть» в меню «Файл». Расчеты и внесение полученных результатов в таблицу расчета производится автоматически.

# Схема работы с программой приведена на рисунке 1.

Открыть программу

1

Войти в лист «Исходные данные»

2

# …………..

6

Внести исходные данные

Перейти в лист  «Рас-чет»

Скрыть ненужные строки или столбцы

Распечатать расчет

Войти в лист «Исходные данные»

Выйти из программы

# Рисунок 1 –  Схема работы с программой

Для успешного расчета экономического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха передвижными источниками необходимы следующие исходные данные:

1 Минимальная заработная плата на моменты:

– выставления иска;

– утверждения ставки налога.

2 Численность жителей населенного пункта (по Гомельской области данные сведены в таблицу программы).

3 Название предприятия.

4 Сумма экологического налога за предыдущий год.

5 Количество на предприятии автомобилей, работающих:

– на дизельном топливе;

– бензине (газе).

6 Фактические показатели выбросов автомобилей:

– СО, СН (max, min) – для работающих на бензине (газе);

– дымность при свободном ускорении и максимальной частоте вращения коленвала – для работающих на дизельном топливе.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Балашенко С.А., Демичев Д.М. Экологическое право. – Мн.: Ураджай, 2000. – 398 с.

2 Демичев Д.М. Экологическое право. Особенная часть: Учебное пособие – Мн.: Ураджай, 2002. – 460 с.

3 Ерофеев Б.В. Экологическое право: Учебник. – М.: Юриспруденция, 1999. –  448 с.

4 Реймерс Н.Ф.  Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль,              1990. –  637 с.

5 Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Вып. 14. – Мн., 1996. – 216 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Перечень загрязняющих веществ, коды и ПДК

| Код | Наименование вещества | Класс опасности |  |  | ПДК (ОБУВ) |  |  | Коэффициент оседания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | ## Алюминия оксид | 2 |  |  | 0,100 |  |  | 3 |  |
| 123 | Железа оксид | 3 |  |  | 0,400 |  |  | 3 |  |
| 168 | Олова оксид | 3 |  |  | 0,200 |  |  | 3 |  |
| 183 | Ртуть металлическая | 1 |  |  | 0,003 |  |  | 3 |  |
| 184 | Свинец и его соединения | 1 |  |  | 0,001 |  |  | 3 |  |
| 301 | Азота двуокись | 2 |  |  | 0,085 |  |  | 1 |  |
| 302 | Азотная кислота | 2 |  |  | 0,400 |  |  | 1 |  |
| 303 | Аммиак | 4 |  |  | 0,200 |  |  | 1 |  |
| 304 | Азота окись | 3 |  |  | 0,400 |  |  | 1 |  |
| 316 | Водород хлористый | 2 |  |  | 0,200 |  |  | 1 |  |
| 330 | Сернистый ангидрид | 3 |  |  | 0,500 |  |  | 1 |  |
| 333 | Сероводород | 2 |  |  | 0,008 |  |  | 1 |  |
| 334 | Сероуглерод | 2 |  |  | 0,030 |  |  | 1 |  |
| 337 | Углерода окись | 4 |  |  | 5,000 |  |  | 1 |  |
| 342 | Фториды газообразные | 2 |  |  | 0,020 |  |  | 1 |  |
| 348 | Кислота о-фосфорная | 0 |  |  | 0,020 |  |  | 1 |  |
| 349 | Хлор | 2 |  |  | 0,100 |  |  | 1 |  |
| 402 | Бутан | 4 |  |  | 200,000 |  |  | 1 |  |
| 403 | Гексан | 4 |  |  | 60,000 |  |  | 1 |  |
| 405 | Пентан | 4 |  |  | 100,000 |  |  | 1 |  |
| 406 | Полиэтилен | 0 |  |  | 0,100 |  |  | 1 |  |
| 408 | Циклогексан | 4 |  |  | 1,400 |  |  | 1 |  |
| 410 | Метан | 0 |  |  | 50,000 |  |  | 1 |  |
| 501 | Амилены (смесь изомеров) | 4 |  |  | 1,500 |  |  | 1 |  |
| 502 | Бутилен | 4 |  |  | 3,000 |  |  | 1 |  |
| 503 | 1,3-Бутадиен (Дивинил) | 4 |  |  | 3,000 |  |  | 1 |  |
| 504 | 1-Винилциклогексен-1 | 0 |  |  | 0,030 |  |  | 1 |  |
| 505 | 1-Винилциклогексен-3 | 0 |  |  | 0,030 |  |  | 1 |  |
| 506 | Винилнорборнен | 0 |  |  | 0,010 |  |  | 1 |  |
| 507 | Гексен | 3 |  |  | 0,400 |  |  | 1 |  |
| 526 | Этилен | 3 |  |  | 3,000 |  |  | 1 |  |
| Продолжение приложения А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование вещества |  |  | Класс опасности |  |  | ПДК (ОБУВ) |  | Коэффициент оседания |
| 602 | Бензол |  |  | 2 |  |  | 1,500 |  | 1 |
| 616 | Ксилол |  |  | 3 |  |  | 0,200 |  | 1 |
| 620 | Стирол |  |  | 2 |  |  | 0,040 |  | 1 |
| 621 | Толуол |  |  | 3 |  |  | 0,600 |  | 1 |
| 627 | Этилбензол |  |  | 3 |  |  | 0,020 |  | 1 |
| 902 | Трихлорэтилен |  |  | 3 |  |  | 4,000 |  | 1 |
| 906 | Углерод четыреххлористый |  |  | 2 |  |  | 4,000 |  | 1 |
| 1042 | Спирт бутиловый |  |  | 3 |  |  | 0,100 |  | 1 |
| 1061 | Спирт этиловый |  |  | 4 |  |  | 5,000 |  | 1 |
| 1071 | Фенол |  |  | 2 |  |  | 0,010 |  | 1 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол |  |  | 0 |  |  | 0,700 |  | 1 |
| 1210 | Бутилацетат |  |  | 4 |  |  | 0,100 |  | 1 |
| 1221 | Изобутилацетат |  |  | 4 |  |  | 0,100 |  | 1 |
| 1325 | Формальдегид |  |  | 2 |  |  | 0,035 |  | 1 |
| 1401 | Ацетон |  |  | 4 |  |  | 0,350 |  | 1 |
| 1519 | Кислота валериановая |  |  | 3 |  |  | 0,030 |  | 1 |
| 1534 | Кислота масляная |  |  | 3 |  |  | 0,015 |  | 1 |
| 1546 | Кислота пропионовая |  |  | 3 |  |  | 0,015 |  | 1 |
| 1551 | Кислота терефталевая |  |  | 1 |  |  | 0,010 |  | 1 |
| 1555 | Кислота уксусная |  |  | 3 |  |  | 0,200 |  | 1 |
| 2900 | Сварочный аэрозоль |  |  | 3 |  |  | 0,500 |  | 2 |
| 2902 | Взвешенные вещества |  |  | 3 |  |  | 0,500 |  | 3 |
| 2903 | Зола сланцевая |  |  | 3 |  |  | 0,300 |  | 3 |
| 2904 | Мазутная зола электростанций |  |  | 2 |  |  | 0,020 |  | 3 |
| 2906 | Пыль мелиоранта |  |  | 4 |  |  | 0,500 |  | 3 |
| 2907 | Пыль неорганическая: > 70 % SiO2 |  |  | 3 |  |  | 0,150 |  | 3 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70–20 % SiO2 |  |  | 3 |  |  | 0,300 |  | 3 |
| 2909 | Пыль неорганическая: до 20 % SiO2 |  |  | 3 |  |  | 0,500 |  | 3 |
| 2910 | Пыль клея карбамидного сухого |  |  | 0 |  |  | 0,060 |  | 3 |
| 2911 | Пыль комбикормовая |  |  | 0 |  |  | 0,010 |  | 3 |
| 2912 | Пыль костной муки |  |  | 0 |  |  | 0,010 |  | 3 |
| 2913 | Пыль мясокостной муки |  |  | 0 |  |  | 0,010 |  | 3 |
| 2914 | Пыль гипсового вяжущего |  |  | 0 |  |  | 0,500 |  | 3 |
| Продолжение приложения А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование вещества |  | Класс опасности |  |  | ПДК (ОБУВ) |  |  | Коэффициент оседания |
| 2915 | Пыль стекловолокна |  | 0 |  |  | 0,060 |  |  | 3 |
| 2916 | Пыль стеклопластика |  | 0 |  |  | 0,060 |  |  | 3 |
| 2917 | Пыль хлопковая |  | 3 |  |  | 0,200 |  |  | 3 |
| 2918 | Пыль цементного производства |  | 3 |  |  | 0,200 |  |  | 3 |
| 2919 | Пыль капрона |  | 0 |  |  | 0,050 |  |  | 3 |
| 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) |  | 0 |  |  | 0,030 |  |  | 3 |
| 2921 | Пыль поливинилхлорида |  | 0 |  |  | 0,100 |  |  | 3 |
| 2922 | Пыль полипропилена |  | 0 |  |  | 0,100 |  |  | 3 |
| 2928 | Каучук СКТН (пыль) |  | 0 |  |  | 0,500 |  |  | 3 |
| 2929 | Полисорб-1 |  | 0 |  |  | 0,100 |  |  | 3 |
| 2930 | Пыль абразивная |  | 0 |  |  | 0,040 |  |  | 3 |
| 2931 | Пыль асбестосодержащая |  | 1 |  |  | 0,600 |  |  | 3 |
| 2932 | Пыль акрилонитрилбута-диенстироль |  | 0 |  |  | 0,030 |  |  | 3 |
| 2933 | Пыль алюмосиликатов |  | 0 |  |  | 0,020 |  |  | 3 |
| 2934 | Пыль аминопластов |  | 0 |  |  | 0,040 |  |  | 3 |
| 2935 | Пыль винилпласта-90 |  | 0 |  |  | 0,010 |  |  | 3 |
| 2936 | Пыль древесная |  | 3 |  |  | 0,100 |  |  | 3 |
| 2937 | Пыль зерновая |  | 3 |  |  | 0,200 |  |  | 3 |
| 2938 | Пыль желатина |  | 0 |  |  | 0,150 |  |  | 3 |
| 2939 | Пыль каинита |  | 3 |  |  | 0,500 |  |  | 3 |
| 2941 | Пыль композиционного полимерного материала |  | 0 |  |  | 0,100 |  |  | 3 |
| 2942 | Пыль нитрона |  | 0 |  |  | 0,020 |  |  | 3 |
| 2944 | Пыль пемоксоли |  | 0 |  |  | 0,030 |  |  | 3 |
| 2945 | Пыль пемолюкса |  | 0 |  |  | 0,020 |  |  | 3 |
| 2947 | Пыль полиметилметакрилата |  | 0 |  |  | 0,100 |  |  | 3 |
| 2948 | Пыль поливинилпирролидона |  | 0 |  |  | 0,150 |  |  | 3 |
| 2952 | Пыль текстолита |  | 0 |  |  | 0,040 |  |  | 3 |
| Примечание – Более полный список загрязняющих веществ (более 2000) приведен в программе (лист «Вещества»). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Учебное издание

ВОСТРОВА Регина Николаевна

КОВАЛЕВА Оксана Владимировна

##### СЫЦКО Петр Георгиевич

Расчет экономического ущерба, нанесенного государству сверхнормативным загрязнением атмосферного воздуха

Пособие к практическим занятиям по дисциплине «Основы экологии»

Часть I

Редактор М.П. Дежко

Технический редактор В. Н. Кучерова

Корректор Т.М. Ризевская

Подписано в печать 12.05.2005 г. Формат 60х841/16.

Бумага газетная. Гарнитура Таймс. Печать на ризографе.

Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,43. Тираж 100 экз.

Зак. №        . Изд. № 3856.

Редакционно-издательский отдел УО «БелГУТ», 246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34.

Лиц. № 02330/0133394 от 19.07.2004 г.

Типография УО «БелГУТ», 246022, г. Гомель, ул. Кирова, 34.

Лиц. № 02330/0148780 от 30.04.2004 г.