МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

Кафедра экологии и рационального использования водных ресурсов

О.В. КОВАЛЕВА

ГИДРОБИОЛОГИЯ

Пособие по выполнению лабораторных работ

Гомель 2005

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

Кафедра экологии и рационального использования водных ресурсов

О.В. КОВАЛЕВА

ГИДРОБИОЛОГИЯ

Пособие по выполнению лабораторных работ

Одобрено методической комиссией строительного факультета

Гомель 2005

УДК  574.5/.6(076.5)

К 56

Рецензент – доцент кафедры химии УО «ГГУ им. Ф. Скорины», канд.

хим. наук  Н.И. Дроздова.

Ковалева О.В.

К 56      Гидробиология: Пособие по выполнению лабораторных работ. –

Гомель: УО «БелГУТ», 2005. – 30 с.

Материал, приведенный в пособии, позволяет студентам ознакомиться с важнейшими группами гидробионтов, методами их изучения, расчетами индексов сапробности и загрязнения воды. В пособии приведены рисунки и описания представителей массовых видов простейших, фито- и зоопланктона водоемов и водотоков. Отдельные лабораторные работы посвящены методам биоиндикации качества вод, а также знакомству с фауной аэротенков очистных сооружений и водорослями, вызывающими цветение водоемов.

Предназначено для студентов специальности 1-70 04 03  «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов».

УДК  574.5/.6(076.5)

 О.В. Ковалева, 2005.

Введение

Гидробиология  – наука, входящая в комплекс экологических наук, изучающая население гидросферы в его взаимодействии с окружающей средой и биологические явления в водоемах с целью прогноза, управления ими и разработки биологических основ рационального использования водных ресурсов.

Задачи гидробиологии:

1 Основная задача гидробиологии – изучение экологических процессов в гидросфере с целью нахождения путей управления, форм отношения людей к водным экосистемам, при которых польза от последних была бы наибольшей, а вред – наименьшим.

2 Создание научных основ охраны водных экосистем. Однако это не означает сохранение всех водных экосистем в их исходном состоянии. Человечество не может существовать только за счет природных ресурсов без превращения части естественных наземных и водных экосистем в искусственные. Охрана водных экосистем – это защита от всех воздействий, осложняющих поддержание их в состоянии наибольшего соответствия тем требованиям, которые диктуются жизненными интересами человека.

3 Повышение биологической продуктивности водоемов, то есть получение из них наибольшего количества биологического сырья.

4 Экспертная оценка экологических последствий зарегулирования, перераспределения и переброски стока рек, антропогенного изменения гидрологического режима водоемов.

5 Гидробиологическая экспертиза создаваемых промышленных и сельскохозяйственных предприятий с целью охраны природных вод от необратимых изменений.

6 Поиск мер обеспечения людей чистой водой, поскольку потребность в ней с ростом цивилизации непрерывно увеличивается, а имеющиеся природные запасы истощаются, особенно в результате загрязнения водоемов.

Вышеперечисленные задачи будут решать и выпускники кафедры «Экология и рациональное использование водных ресурсов» по специальности 1-70 04 03  «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов».

Список литературы

1 Коробкин В.И.,  Передельский Л.В.  Экология. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. –  576 с.

2 Фауна аэротенков (Атлас)/ Под ред. Л.А. Кутиковой. – Л.: Наука, 1984. – 264 с.

3 Жмур Н.С. Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками. – М.: АКВАРОС, 2003. – 512 с.

4 Рассашко И.Ф. Тексты лекций по курсу «Санитарно-техническая гидробиология»: В 2 ч. – Гомель, 1985. – 90 с.

5 Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений / Под ред. В.А. Абакумова. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 240 с.

6 Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР. – М.: Гидрометеоиздат, 1977. – 512 с.

7 Константинов А.С. Общая гидробиология: Учебник для биологических специальностей  университетов. – М.: Высшая школа, 1979. – 480 с.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение ……………………………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- |
| Лабораторная работа № 1 Водоросли фитопланктона. Знакомство с представителями …………………..……………………………………………………… | 4 |
| Лабораторная работа № 2 Водоросли фитопланктона, вызывающие цветение воды …………………………………………….………………….…………….. | 10 |
| Лабораторная работа № 3 Знакомство с представителями зоопланктона (коловратки) ………………………………………………….……………..……….. | 13 |
| Лабораторная работа № 4 Знакомство с представителями зоопланктона (ракообразные) ………………………………………………………………….…… | 17 |
| Лабораторная работа № 5 Знакомство с обитателями активного ила очистных сооружений ……………………………………………………………………… | 21 |
| Лабораторная работа № 6 Планктонные организмы – индикаторы состояния и загрязнения водной среды ………………….…………………………………. | 26 |
| Список литературы ………………………………………………………………..… | 29 |