Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

А. С. СОКОЛОВ

УРБОЭКОЛОГИЯ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО СПЕЦКУРСУ

Гомель

УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

2011

УДК 504.064:711.4 (072)

ББК 28.081

C 59

Рецензенты:

Р.Н. Вострова, кандидат технических наук, доцент;

кафедра экологии УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

Рекомендовано к печати научно-методическим советом учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

Соколов, А. С.

C 59	Урбоэкология: практическое пособие по спецкурсу для

студентов специальности 1-33 01 02 «Геоэкология» / А. С.

Соколов; М-во образования РБ; Гомельский гос. ун-т им.

Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – 47 с.

Практическое пособие разработано в соответствии с учебной программой курса «Урбоэкология» и содержит практические задания по различным аспектам экологической безопасности городской среды – почвенному покрову, воздушной и водной среде, шумовому загрязнению, проблеме утилизации отходов, а также вопросы устойчивого развития урбанизированных территорий.

Адресовано студентам специальности 1-33 01 02 «Геоэкология»

УДК 504.064:711.4 (072)

ББК 28.081

ISBN				© Соколов А. С., 2011

© УО «Гомельский государственный

университет им. Ф. Скорины», 2011

Содержание

| Введение……………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| Тема 1 Устойчивое развитие урбанизированных территорий………………………………………………….… | 5 |
| Тема 2 Почвенный покров в городах………………………. | 13 |
| Тема 3 Воздушная среда города……………………………. | 19 |
| Тема 4 Водная среда города……….……………….……….. | 31 |
| Тема 5 Шумовое загрязнение города.................................... | 36 |
| Тема 6 Городские отходы…………………………………… | 41 |
| Литература…………………………………………………… | 50 |

Введение

Практическое пособие по выполнению практических работ «Урбоэкология» предназначено для студентов специальности 1-33 01 02 «Геоэкология» специализации 1-33 01 02 01 «Общая геоэкология».

В настоящее время вопросы экологической безопасности городской среды приобретают всё большую актуальность в связи с ростом городов и городского населения, увеличением разнообразия источников трансформации природной среды в городах, необходимостью обеспечения устойчивого развития урбанизированных территорий.

Урбоэкология является комплексной дисциплиной, так как негативные влияния города на природную среду проявляются во всех геосферах и очень разнообразны. Поэтому для её успешного усвоения необходимы базовые знания о составе и свойствах основных компонентов природной среды, об основных факторах воздействия промышленности и транспорта на природную среду, о принципах и методах защиты среды от негативного антропогенного воздействия.

В данном пособии рассматривается применение методов оценки состояния окружающей среды в городах, расчёта интенсивности химического и физического загрязнения городской среды, показателей устойчивого развития урбанизированных территорий. Пособие состоит из 6 практических работ по 6 темам теоретического курса «Урбоэкология». Структура практического пособия выполнена таким образом, чтобы студент при выполнении практических работ мог изучить основные теоретические положения темы работы и методические аспекты её выполнения. Каждая практическая работа содержит задание и порядок его выполнения. Также даны индивидуальные для каждого студента варианты заданий.

Тема 1 Устойчивое развитие

урбанизированных территорий

Теоретическая часть

Демографическая ёмкость территории – максимальное число жителей, потребности которых могут быть обеспечены за счёт ресурсов территории при сохранении экологического равновесия. Демографическая емкость районов устанавливается обычно путем анализа наиболее важных для повседневной деятельности природных компонентов: территорий, пригодных для промышленного и гражданского строительства; сельскохозяйственных земель, необходимых для организации пригородной сельскохозяйственной базы; водных ресурсов; территорий, благоприятных для организации массового отдыха населения. Демографическая емкость территории является величиной переменной и не означает какого-либо нормативного показателя. Он отражает некий планировочный порог, за пределами которого нарушается равновесие всех природных, хозяйственных и социальных условий. В условиях роста национального благосостояния, повышения плодородия почв показатели демографической емкости будут изменяться в сторону повышения.

Демографическую ёмкость определяют как наименьшее из значений частных демографических ёмкостей по территории, воде, рекреационным ресурсам, условиям организации пригородной сельскохозяйственной базы.

По наличию территории:

D1=T⋅1000H,

где D1 – частная демографическая ёмкость, чел.;

Т – площадь территории, для которой рассчитывается

демографическая ёмкость;

Н – ориентировочная потребность в территории 1000 жителей (Н = 20–30 га).

По наличию всех водных ресурсов:

D=D2+D3,

в том числе поверхностных вод

D2=i=1nPiK⋅1000P,

где D2 – частная демографическая ёмкость, чел.;

Pi – минимальный расход воды в i-ом водотоке при входе в район, которую можно изъять для рассматриваемой территории из общего водохозяйственного бассейна, м3/сут;

К – коэффициент, учитывающий необходимость разбавления сточных вод (для наших широт К = 0,1),

Р – нормативная водообеспеченность 1000 жителей, м3/сут (2000 м3/сут).

Минимальный расход воды Pi (м3/сек) рассчитывается по формуле:

Pi=B⋅h⋅v,

где В – минимальная ширина реки (определяется как треть ширины реки в паводок),

h – средняя глубина реки в межень,

v – скорость течения, м/с.

По наличию подземных вод:

D3=i=1nEiTi⋅1000P1,

где D3 – частная демографическая ёмкость, чел.;

Еi – эксплуатационный модуль подземного стока i-го участка, м3/сут (площадь Тi в данном случае равна 1)

Р1 – нормативная водообеспеченность 1000 жителей.

По рекреационным ресурсам:

для отдыха в лесу

D5=TL0,5⋅1000KHM,

где D4 – частная демографическая ёмкость, чел.;

Т – площадь территории района, га;

L – коэффициент лесистости района, %;

К – доля рекреантов в летний период (К = 0,4);

Н – ориентировочный норматив потребности 1000 жителей в рекреационных территориях, в среднем Н = 2 км2;

М – коэффициент распределения отдыхающих в лесу и у воды (М = 0,85-0,90 для умеренного климата, М = 0,3-0,4 для жаркого климата);

для отдыха у воды

D5=2RiF1000KПM1,

где D5 – частная демографическая ёмкость, чел.;

Ri – длина i-го водотока, пригодного для купания, км;

F – коэффициент, учитывающий возможность организации пляжей (в лесной зоне F = 0,5);

КП – ориентировочный норматив потребности 1000 жителей в пляжах, км (КП = 0,5);

М1 – коэффициент распределения отдыхающих у воды и в лесу (М1 = 0,10-0,15 для умеренного климата).

По условиям создания пригородной сельскохозяйственной базы

D6=Tсхq1000h,

где D6 – частная демографическая ёмкость, чел.;

Тсх – площадь территории района, благоприятной для ведения сельского хозяйства, га;

q – коэффициент, учитывающий использование сельскохозяйственных запасов под пригородную базу, в среднем q = 0,2-0,3;

h – ориентировочный показатель потребности 1000 жителей района в землях пригородной сельскохозяйственной базы, га, h = 500-2000.

Кроме демографической ёмкости территории не менее важны и другие инженерно-экологические характеристики: репродуктивная способность территории, геохимическая активность и экологическая ёмкость.

Из всех этих показателей наибольшее для оценки уровня экологического равновесия значение имеет репродуктивная способность территории по кислороду, показывающая, компенсирует ли рассматриваемая территория при данном уровне населения и развитии хозяйства потери кислорода.

Воспроизводство кислорода растительным покровом территории рассчитывается по формуле:

ПК=1,45⋅(Sлес⋅Pлес+Sсх⋅Pсх+Sпаст⋅Pпаст+Sгор⋅Pгор),

где ПК – продуктивность по кислороду (т/га в год);

Sлес – площадь лесов;

Sс/х – площадь сельхозугодий;

Sпаст – площадь пастбищ;

Sгор – площадь городских зелёных насаждений;

Рлес – продуктивность лесов (10-15 т/га в год);

Рс/х – продуктивность сельхозугодий (5-6 т/га в год);

Рпаст – продуктивность пастбищ (4-5 т/га в год);

Ргор – продуктивность городских зелёных насаждений (0,8-1 т/га в год);

1,45 – коэффициент перевода биопродуктивности к свободному кислороду.

Данная формула учитывает расход кислорода флорой и фауной изучаемой территории.

Расход кислорода населением и хозяйством рассчитывается по формуле:

PК=2ДЕТ⋅Пч+А⋅Пп⋅365,

где ДЕТ – демографическая ёмкости территории;

Пч – потребление кислорода одним человеком (0,26 т/год);

2 – коэффициент, учитывающий потребление кислорода автотранспортом и коммунальными службами;

А – объём выпуска продукции предприятиями (ед./сутки);

Пп – потребление кислорода при выпуске единицы продукции.

Сравнив значения ПК и РК, можно сделать вывод о достаточности репродуктивной способности территории по кислороду (аналогично для почв, воды, растительности).

Вопросы для самоконтроля:

- Что такое демографическая ёмкости территории и как она определяется?

- Какие вы знаете инженерно-экологические показатели экологического равновесия?

- Как определяется, достаточна ли репродуктивная способность территории по кислороду?

Практическая работа 1

Экологическое равновесие урбанизированной

территории

Цель работы: получение практических навыков определения показателей экологического равновесия урбанизированных территорий.

Материалы и оборудование: микрокалькулятор, ситуационный план или таблицы исходных данных

Задание: рассчитать демографическую ёмкость территории и инженерно-экологические показатели экологического равновесия территории. Предложить рекомендации по увеличению демографической ёмкости.

Ход работы:

1 Описать методику рассчёта показателей экологического равновесия

2 Рассчитать демографическую ёмкости территории по данным таблицы 1.

Таблица 1 – Варианты заданий к практической работе 1 для расчёта

демографической ёмкости территории

| Вари-ант | Пло-щадь терри-тории, тыс. га | Ши-рина реки в паво-док, м | Глу-бина реки, м | Ско-рость тече-ния реки, м/с | Эксплуат. модуль подз. стока с 1 га, м3/сут | Коэф-фициент лесис-тости | Длина водо- токов, пригод- ных для купания | Площадь, благопри-ятная для ведения с/х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 113 | 70 | 5 | 0,9 | 0,929 | 0,45 | 22 | 0,35 |
| 2 | 532 | 130 | 4 | 1,2 | 0,122 | 0,32 | 17 | 0,45 |
| 3 | 216 | 95 | 6 | 0,9 | 0,55 | 0,52 | 18 | 0,30 |
| Продолжение таблицы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 98 | 84 | 8 | 0,5 | 1,786 | 0,63 | 12 | 0,25 |
| 5 | 291 | 96 | 7 | 0,9 | 0,696 | 0,25 | 21 | 0,52 |
| 6 | 436 | 123 | 4 | 1,0 | 0,499 | 0,36 | 18 | 0,48 |
| 7 | 315 | 97 | 9 | 1,1 | 0,611 | 0,54 | 16 | 0,31 |
| 8 | 281 | 85 | 5 | 0,8 | 0,587 | 0,46 | 19 | 0,32 |
| 9 | 454 | 89 | 2 | 0,8 | 0,245 | 0,37 | 14 | 0,47 |
| 10 | 273 | 89 | 6 | 0,9 | 0,44 | 0,39 | 13 | 0,54 |
| 11 | 395 | 78 | 8 | 0,8 | 0,332 | 0,54 | 19 | 0,29 |
| 12 | 427 | 109 | 9 | 1,0 | 0,316 | 0,63 | 25 | 0,33 |
| 13 | 785 | 105 | 5 | 1,3 | 0,155 | 0,48 | 27 | 0,47 |
| 14 | 654 | 97 | 4 | 1,5 | 0,243 | 0,49 | 28 | 0,30 |
| 15 | 285 | 96 | 8 | 1,2 | 0,54 | 0,52 | 29 | 0,41 |

3 Определить факторы, в наибольшей степени ограничивающие демографическую ёмкость территории, предложить мероприятия по её увеличению.

4 Определить репродуктивную способность территории по кислороду, сделав вывод о её достаточности или недостаточности, спрогнозировать дальнейшее экономическое и экологическое развитие территории.

Таблица 2 – Варианты заданий к практической работе 1 для расчёта

репродуктивной способности территории по кислороду

| Вари-ант | Sпаст, тыс. га | Sгор, га | А, тыс. ед./сут | ПП, т/ед. | Вари-ант | Sпаст, тыс. га | Sгор, га | А, тыс. ед./сут | ПП, т/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 35 | 36,8 | 0,3 | 9 | 16 | 46 | 32,5 | 0,5 |
| 2 | 2 | 24 | 8,5 | 0,2 | 10 | 7 | 59 | 29,3 | 0,1 |
| 3 | 12 | 26 | 9,6 | 0,4 | 11 | 10 | 27 | 36,8 | 0,3 |
| 4 | 21 | 52 | 22,6 | 0,3 | 12 | 6 | 102 | 42,5 | 0,2 |
| 5 | 3 | 38 | 36,2 | 0,2 | 13 | 11 | 52 | 56,2 | 0,3 |
| 6 | 8 | 45 | 25,6 | 0,2 | 14 | 12 | 73 | 96,5 | 0,1 |
| 7 | 4 | 58 | 36,2 | 0,3 | 15 | 4 | 41 | 47,6 | 0,2 |
| 8 | 5 | 39 | 35,9 | 0,4 |  |  |  |  |  |

5 Сделать вывод.

Тема 2 Почвенный покров в городах

Теоретическая часть

Геохимический фон – среднее содержание химического элемента в почвах по данным изучения статистических параметров его распределения. Геохимических фон является региональной или местной характеристикой почв и пород.

Геохимическая аномалия – участок территории, в пределах которого статистические параметры распределения химического элемента достоверно отличаются от фона.

Зона загрязнения – геохимическая аномалия, в пределах которой содержание загрязняющих веществ достигает концентраций, оказывающих неблагоприятное влияние на здоровье человека.

Уровень загрязнения характеризуется величиной коэффициента концентрации Ксi:

Ксi=СiCфi,

где Сi – концентрация загрязняющего вещества в почве,

Сфi – его фоновая концентрация, мг/кг почвы.

Загрязнение обычно бывает полиэлементным, и для его оценки рассчитывают суммарный показатель загрязнения, представляющий собой аддитивную сумму превышений коэффициентов концентраций над фоновым уровнем:

ZC=i=1nKci−(n−1),

где Ксi – коэффициент концентрации элемента,

n – число элементов с Кс > 1.

Величину суммарного показателя загрязнения почв используют для оценки уровня опасности загрязнения территории города. Значения суммарного показателя загрязнения до 16 соответствуют допустимому уровню опасности для здоровья населения; от 16 до 32 – умеренно опасному; от 32 до 128 – опасному; более 128 – чрезвычайно опасному.

Для оценки выявленных геохимических аномалий в городах, а также для оценки эколого-геохимических изменений, происходящих в результате антропогенных процессов, В. А. Алексеенко предложены показатели абсолютного (ПАН) и относительного (ПОН) накопления химических элементов. ПАН (в т/км2) показывает, какая масса химического элемента накопилась в результате природных или техногенных процессов на единице площади в концентрациях, превышающих региональное фоновое (либо кларковое или ПДК) содержание. Он вычисляется как отношение рассчитанного содержания химического элемента, накопившегося в результате техногенного химического загрязнения в химической аномалии, к площади этой аномалии. В связи с тем, что значения фоновых содержаний элементов в почве неодинаковы был введён показатель относительного накопления (ПОН). ПОН чрезвычайно важен как при оценке воздействия определённого элемента на организмы, так и при сравнении такого воздействия разными элементами в конкретной ландшафтно-геохимической обстановке. Он представляет собой отношение показателя абсолютного накопления элемента к фоновому (кларковому) его содержанию в почве:

ПОН=ПАНCф

Расчёт ПОН позволяет определить элементы, на загрязнение окружающей среды которыми следует обратить первоочередное внимание при проведении экологической реабилитации почв и медико-профилактической работе.

Вопросы для самоконтроля:

- Какие показатели используются для оценки химического загрязнения почвенного покрова?

- Как оценивается уровень опасности загрязнения территории города?

- В чём суть показателя относительного накопления химических элементов и для чего он был введён?

Практическая работа № 2

Химическое загрязнение почв города

Цель работы: получение практических навыков определения показателей химического загрязнения почв города.

Материалы и оборудование: микрокалькулятор

Задание: определить степень опасности загрязнения городских почв, установить, какие загрязнители вносят наибольший вклад в Zc. Описать выявленные геохимические аномалии, установив, какие загрязнители представляют наибольшую опасность для экосистем и здоровья человека.

Таблица 3 – Варианты заданий для оценки степени опасности

загрязнения почв (указана концентрация загрязнителей,

мг/кг)

| Вариант |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район 1 | HS | 0,69 | 12,5 | 96,2 | 2,5 | 63,2 | 23,0 | 1,3 | 52,0 | 0,2 | 8,5 | 25,6 | 65,2 |
|  | HCO3 | 0,21 | 1,3 | 1,4 | 520,6 | 25,6 | 2,6 | 516,3 | 52,3 | 518,5 | 365,2 | 89,6 | 56,2 |
|  | Cl | 32,4 | 25,5 | 45,6 | 10,8 | 112,3 | 65,2 | 25,6 | 69,5 | 18,8 | 65,2 | 16,5 | 45,2 |
|  | SO4 | 0,01 | 1,2 | 65,2 | 1,5 | 64,2 | 18,9 | 54,5 | 12,3 | 1,5 | 10,5 | 12,1 | 33,2 |
|  | Zn | 0,002 | 63,3 | 3,2 | 15,6 | 15,2 | 42,0 | 1,9 | 22,6 | 17,6 | 56,2 | 25,6 | 65,5 |
|  | NH3 | 0,5 | 10,5 | 12,2 | 10,5 | 2,6 | 15,2 | 12,3 | 16,2 | 17,5 | 25,2 | 12,5 | 52,5 |
|  | Нитр. | 0,13 | 2,6 | 13,6 | 5,6 | 21,1 | 63,2 | 8,0 | 8,6 | 5,6 | 12,3 | 39,6 | 12,7 |
| Район 2 | HS | 0,67 | 20,0 | 109,5 | 3,8 | 60,2 | 15,2 | 1,6 | 117,8 | 0,1 | 14,5 | 36,9 | 58,9 |
|  | HCO3 | 0,21 | 1,2 | 2,8 | 650,0 | 30,9 | 13,8 | 319,6 | 69,0 | 540,2 | 590,5 | 98,5 | 182,5 |
|  | Cl | 7,3 | 13,6 | 42,8 | 12,6 | 108,2 | 35,9 | 30,2 | 58,5 | 10,6 | 35,8 | 22,5 | 56,5 |
|  | SO4 | 0,005 | 3,6 | 36,2 | 2,3 | 35,6 | 28,5 | 62,5 | 12,0 | 2,3 | 12,5 | 10,4 | 39,1 |
|  | Zn | 0,001 | 56,3 | 2,5 | 21,2 | 15,2 | 96,0 | 12,5 | 18,6 | 24,2 | 46,5 | 39,0 | 69,1 |
|  | NH3 | 0,7 | 15,6 | 10,0 | 16,6 | 3,0 | 19,8 | 65,6 | 15,3 | 12,6 | 32,6 | 19,9 | 40,2 |
|  | Нитр. | 0,005 | 12,8 | 23,3 | 7,0 | 14,2 | 90,5 | 16,3 | 11,6 | 12,0 | 12,3 | 46,8 | 18,8 |
| Район 3 | HS | 0,67 | 11,4 | 100,5 | 3,8 | 93,4 | 9,9 | 1,5 | 99,5 | 0,1 | 14,8 | 30,5 | 58,6 |
|  | HCO3 | 0,21 | 1,2 | 1,8 | 690,4 | 56,2 | 10,2 | 465,5 | 44,7 | 538,0 | 589,6 | 102,0 | 130,6 |
|  | Cl | 19,3 | 16,3 | 52,3 | 11,6 | 92,0 | 40,6 | 29,3 | 57,9 | 9,6 | 40,5 | 15,3 | 58,9 |
|  | SO4 | 0,004 | 2,5 | 66,3 | 1,0 | 60,0 | 65,2 | 66,5 | 12,5 | 1,0 | 16,8 | 12,3 | 45,8 |
|  | Zn | 0,001 | 58,9 | 2,8 | 18,5 | 15,4 | 33,0 | 1,6 | 13,5 | 16,5 | 50,8 | 32,1 | 78,0 |
|  | NH3 | 0,3 | 19,2 | 9,6 | 14,0 | 3,0 | 56,6 | 42,2 | 22,0 | 10,0 | 18,8 | 8,8 | 42,1 |
|  | Нит-раты | 0,004 | 12,5 | 4,5 | 7,0 | 18,9 | 77,8 | 14,9 | 9,9 | 8,0 | 12,3 | 58,1 | 29,6 |

Таблица 4 – Варианты заданий для характеристики геохимических

аномалий

| Вещ-ества | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Pb | 824* 103 | 2070 230 | 1050 120 | 1200 150 | 1680 240 | 2560 320 | 882 98 | 956 136 | 1472 184 | 3020 172 | 2114 302 |
| Zn | 2080 200 | 715 65 | 1500 150 | 992 124 | 2765 197 | 2835 270 | 935 85 | 1764 147 | 1944 162 | 2834 218 | 1104 96 |
| Ti | 1040 65 | 576 36 | 2040 102 | 1275 85 | 2432 152 | 2244 132 | 1044 58 | 3990 210 | 3240 118 | 2250 150 | 2192 137 |
| Cu | 840 105 | 1050 150 | 1712 214 | 750 100 | 960 120 | 1368 152 | 1273 134 | 665 95 | 1136 142 | 1143 127 | 904 113 |
| V | 600 75 | 832 104 | 290 58 | 805 115 | 1056 132 | 963 107 | 1045 95 | 602 86 | 1088 136 | 1656 184 | 1071 102 |
| Ga | 2160 450 | 1800 360 | 1840 230 | 1648 412 | 3315 663 | 3072 512 | 2891 413 | 1540 385 | 2345 469 | 1350 525 | 2744 392 |
| Cr | 1200 150 | 2970 330 | 1080 180 | 1484 212 | 1480 185 | 1728 192 | 2030 203 | 1505 215 | 1568 196 | 1683 187 | 2255 205 |

Примечание: * – в числителе – накопление в почве геохимических аномалий веществ техногенного происхождения, т; в знаменателе – площадь аномалий, км2

Ход работы:

- Описать методику определения уровня опасности загрязнения территории города и оценки гехимических аномалий.

- За фоновые значения концентрации при расчёте суммарного показателя загрязнения принять данные таблицы 5.

- Рассчитать коэффициенты концентрации химических элементов в почвах трёх районов города, для каждого района определить суммарный показатель загрязнения Zc.

- Провести сравнительный анализ химического загрязнения почв районов. Сделать вывод.

Таблица 5  – Фоновые концентрации загрязняющих веществ для

расчёта суммарного показателя загрязнения, мг/кг

| Вещество | Фоновая концентрация | Вещество | Фоновая концентрация |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидрокарбонаты | 510 | Нитраты | 15 |
| Хлориды | 19,9 | Гидросульфиды | 107 |
| Аммоний | 11 | Цинк | 33 |
| Сульфаты | 45 |  |  |

- Охарактеризовать геохимическое аномалии на урбанизированной территории по показателям абсолютного и относительного накопления. За фоновые значения концентрации загрязнителей принять данные таблицы 6.

Таблица 6  – Фоновые концентрации загрязняющих веществ для

расчёта характеристик геохимических аномалий, т/км2

| Вещество | Фоновая концентрация | Вещество | Фоновая концентрация |
| --- | --- | --- | --- |
| Свинец | 0,001 | Ванадий | 0,01 |
| Цинк | 0,005 | Галлий | 0,003 |
| Титан | 0,457 | Хром | 0,02 |
| Медь | 0,002 |  |  |

Результаты расчёта оформить в виде таблицы:

| Элемент | Площадь аномалии | Техногенная составляющая элементов, т | Фоновая концентрация | ПАН, т/км2 | ПОН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Выполнить ранжирование элементов по величине удельного вклада в загрязнение городских почв, а также по величине опасности для здоровья человека, определяемой показателем относительного накопления. Сделать вывод о наиболее опасных в данных условиях загрязнителях.

Тема 3 Воздушная среда города

Теоретическая часть

В течение всей жизни человек находится в среде воздуха, от качества которой зависит его здоровье, самочувствие, работоспособность. Воздух контактирует со всеми элементами природы. Ухудшение качества воздуха, из-за присутствия в нем различных загрязняющих веществ, ведет к гибели зеленых насаждений, загрязнению почв, водоемов и водотоков, к повреждению памятников культуры, конструкций зданий и сооружений, к ухудшению здоровья горожан.

Главными источниками загрязнения воздуха в городах являются промышленные предприятия и автомобильный транспорт.

Категория опасности предприятия используется для характеристики изменений качества атмосферы через выбросы, осуществляемые стационарными источниками с учётом их токсичности.

КОП определяется через массовые характеристики выбросов в атмосферу:

КОП=i=1mКОВi=i=1mMiПДКiai,

где m – количество загрязняющих веществ, выбрасываемый предприятием;

КОВi – категория опасности i-го вещества, м3/с;

Мi – масса выбросов i-й примести в атмосферу, мг/с;

ПДКi – среднесуточная ПДК i-го вещества в атмосфере населённого пункта, мг/м3;

ai – безразмерная константа, позволяющая соотнести степень вредности i-го вещества с вредностью диоксида серы (таблица 7).

Таблица 7 – Значения коэффициента a

| Класс опасности вещества | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ai | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |

Значения КОП рассчитывают при условии, когда MiПДКi>1. При MiПДКi<1 значения КОП не рассчитываются и принимаются равными нулю.

Для расчета КОП при отсутствии ПДКСС (средне суточная предельно допустимая концентрация) используют значения ПДКМР (предельно допустимая максимальная разовая концентрация) или уменьшенные в 10 раз значения предельно допустимых концентраций рабочей зоны. Для вещество, по которым отсутствует информация о ПДК или ОБУВ (ориентировочный безопасный уровень вещества), значения КОП приравнивают к массе выбросов данных веществ.

Предприятия по величине категории опасности делят в соответствии с условиями, приведёнными в таблице 8:

Таблица 8 – Категории опасности предприятий

| Категория опасности предприятия | Значения КОП |
| --- | --- |
| I | ≥ 31,7 ∙ 106 |
| II | ≥ 31,7 ∙ 104 |
| III | ≥ 31,7 ∙ 103 |
| IV | < 31,7 ∙ 103 |

Например: при величине выброса диоксида азота 3,521 т/год категория опасности вещества будет равна

КОВNO2=3,521⋅31,70,041.3=30155=3,02⋅104м3с

Таблица 9 – Предельно допустимые концентрации загрязняющих

веществ

| № | Вещество | Класс опасности | ПДКМР, мг/м3 | ПДКСС, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Углерода оксид | 4 | 5 | 3 |
| 2 | Азота диоксид | 2 | 0,2 | 0,04 |
| 3 | Азота оксид | 3 | 0,4 | 0,06 |
| окончание таблицы 9 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Серы диоксид | 3 | 0,5 | 0,05 |
| 5 | Аммиак | 4 | 0,2 | 0,04 |
| 6 | Сероводород | 2 | 0,008 | - |
| 7 | Озон | 1 | 0,16 | 0,03 |
| 8 | Формальдегид | 2 | 0,035 | 0,003 |
| 9 | Фенол | 2 | 0,01 | 0,003 |
| 10 | Бензол | 2 | 0,3 | 0,1 |
| 11 | Толуол | 3 | 0,6 | - |
| 12 | Параксилол | 3 | 0,3 | - |
| 13 | Стирол | 2 | 0,04 | 0,002 |
| 14 | Этилбензол | 3 | 0,02 | - |
| 15 | Нафталин | 4 | 0,003 | - |
| 16 | Взвешенные вещества | 3 | 0,5 | 0,15 |
| 17 | Зола | 3 | 0,15 | 0,05 |
| 18 | Пыль цементных производств | 3 | 0,02 | 0,02 |
| 19 | Железа оксид | 3 | 0,04 | 0,04 |
| 20 | Кадмия оксид | 1 | 0,0003 | 0,0003 |
| 21 | Кальция карбид | 3 | 0,3 | 0,3 |
| 22 | Кальция оксид | 3 | 0,3 | 0,3 |
| 23 | Керосин | 3 | 1,2 | 1,2 |
| 24 | Кислота азотная | 2 | 0,4 | 0,15 |
| 25 | Кислота серная | 2 | 0,3 | 0,1 |
| 26 | Кислота уксусная | 3 | 0,2 | 0,06 |
| 27 | Пыль древесная | 3 | 0,1 | 0,1 |
| 28 | Пыль | 3 | 0,3 | 0,1 |

Массовый выброс загрязняющих веществ автомобильным транспортом при движении по данной улице Мij рассчитывается по формуле.

Mij=mij⋅LNобщ10−6,

где mij – приведённый пробеговый выброс, г/км

mij=mi⋅Kri⋅Kti,

где mi  – пробеговый выброс i-го загрязняющего вещества транспортным средством, г/кг;

Кri – коэффициент, учитывающий изменение выбросов загрязняющих веществ при движении по территории населённых пунктов;

Кti – коэффициент, учитывающий влияния технического состояния автомобилей на массовых выброс i-го загрязнителя;

LNобщ – суммарный годовой пробег автомобилей по данной улице, который является функцией времени, интенсивности движения и скорости АТС, км.

Суммарный сезонный пробег по улице рассчитывается:

LNобщ=tnLNсез=tnvавтtgNNсез,

где vавт – скорость движения транспортных средств;

NNсез – число автомобилей, прошедших по улице за сезон;

tg – время движения автотранспортного средства по данной улице, которое рассчитывается по формуле:

tg=Lvавт,

где L – длина улицы, км.

Таким образом, суммарный годовой пробег автомобилей будет рассчитываться по формуле:

LNобщ=tnL⋅NNсез,

Число автомобилей, прошедших по данной улице за сезон, определяется суммированием

NNсез=t⋅(Nу+Nд+Nв+Nн)⋅n,

где t – время, 6 часов; n – количество дней в сезоне.

Значения приведённых пробеговых выбросов i-го данным типом транспортных средств приведены в таблице 10.

Категория опасности автотранспорта (КОА) рассчитывают по аналогии с категорией опасности предприятия:

КОA=i=1mMiПДКiai

Таблица 10 – Приведённый пробеговый выброс для различных типов

автотранспорта

| Тип автотран-спорта | Примеси | Пробеговый выброс, г/км | Коэффициенты |  |  | Приведённый пробеговый выброс, г/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кri | Kti | Kni |  |
| Легковые | CO | 13,0 | 0,87 | 1,72 | – | 19,8 |
|  | NO2 | 1,5 | 0,94 | 1,0 | – | 1,4 |
|  | CH | 2,6 | 0,92 | 1,48 | – | 3,5 |
|  | SO2 | 0,076 | 1,15 | 1,15 | – | 0,1 |
|  | Pb | 0,025 | 1,15 | 1,15 | – | 0,03 |
| Грузовые бензиновые | CO | 52,6 | 0,89 | 2,0 | 0,68 | 63,7 |
|  | NO2 | 5,1 | 0,79 | 1,0 | 0,67 | 2,7 |
|  | CH | 4,7 | 0,85 | 1,83 | 0,87 | 6,4 |
|  | SO2 | 0,16 | 1,15 | 1,15 | 1,19 | 0,3 |
|  | Pb | 0,023 | 1,15 | 1,15 | 1,19 | 0,04 |
| Грузовые дизельные | CO | 2,8 | 0,95 | 1,6 | 0,68 | 2,9 |
|  | NO2 | 8,2 | 0,92 | 1,0 | 0,82 | 6,2 |
|  | CH | 1,1 | 0,93 | 2,1 | 0,76 | 1,6 |
|  | SO2 | 0,96 | 1,15 | 1,15 | 1,2 | 1,5 |
|  | Сажа | 0,5 | 0,8 | 1,9 | 0,54 | 0,4 |
| Автобусы бензиновые | CO | 67,1 | 0,89 | 1,4 | 0,9 | 75,2 |
|  | NO2 | 9,9 | 0,79 | 1,4 | 0,89 | 9,7 |
|  | CH | 5,0 | 0,85 | 1,4 | 0,96 | 5,7 |
|  | SO2 | 0,25 | 1,15 | 1,1 | 1,3 | 0,4 |
|  | Pb | 0,037 | 1,15 | 1,1 | 1,3 | 0,1 |
| Автобусы дизельные | CO | 4,5 | 0,95 | 1,4 | 0,89 | 5,3 |
|  | NO2 | 9,1 | 0,92 | 1,4 | 0,93 | 10,9 |
|  | CH | 1,4 | 0,93 | 1,4 | 0,92 | 1,7 |
|  | SO2 | 0,9 | 1,15 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
|  | Сажа | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 0,75 | 0,7 |

Помимо вредных выбросов в атмосферу, связанных с сжиганием топлива, эксплуатация автомобильного транспорта приводит также к выбросам пыли (Мn) в результате взаимодействия автомобиля и дороги. Степень загрязнение атмосферы в результате этого процесса можно показать через категорию опасности дороги (КОД):

КОД=MnПДКn=MyVyПДК,

где Му – содержание пыли в воздухе улицы, Vу – объём воздуха, в котором рассеяна пыль.

Количество пыли, выбрасываемой N-ым количеством автомобилей i-го класса, рассчитывается по формуле:

My=ψi⋅SAi⋅Ni,

где SA – площадь проекции автомобиля на поверхность дороги, м2;

ψ – сдуваемость пыли, мг/(см2 с);

Ni – интенсивность движения автомобилей i-го класса.

Таблица 11 – Значения удельной сдуваемости и средней площади

проекции на поверхность дороги для различных классов

автотранспортных средств

| Тип АТС | Значения удельной сдуваемости | Средняя площадь проекции на поверхность дороги, м2 |
| --- | --- | --- |
| Легковые автомобили | 240 | 7 |
| Грузовые автомобили | 516 | 25 |
| Автобусы | 541 | 30 |

Объём воздуха, в котором распространяется пыль, рассчитывается как произведение площади улицы на высоту приземного слоя атмосферы (3 метра).

В качестве комплексного показателя, использующегося для определения опасности улицы от её загрязнения автотранспортом, применяется такой показатель, как категория опасности улицы (КОУ):

КОУ = КОА + КОД

Категория опасности территориального производственного комплекса (КОГ) рассчитывается как сумма категорий опасности предприятий (КОП) и улиц (КОУ), расположенных в пределах этого комплекса:

КОГ=i=1nКОПi+k=1mКОУk.

Вопросы для самоконтроля:

- Что такое категория опасность предприятия и как она определяется?

- Какова методика расчета загрязняющих веществ автомобильным транспортом при движении по данной улице?

- Как рассчитываются категории опасности автотранспорта, дороги и улицы?

- Что такое категория опасности территориального производственного комплекса?

Практическая работа 3

Оценка опасности загрязнения городского воздуха промышленными предприятиями и автотранспортом

Цель работы: получение практических навыков определения степени опасности предприятия, автотранспорта, дороги и территориального производственного комплекса.

Материалы и оборудование: микрокалькулятор

Задание: рассчитать категорию опасности территории, включающей промышленное предприятие и автомобильную дорогу.

Ход работы:

- Описать методику рассчёта категории опасности предприятия и автотранспорта.

- Выполнить расчет категории опасности предприятия. Результаты должны включать расчеты КОВ для каждого вещества, таблицу с результатами по ранжированию выбросов предприятия по КОВ, расчет КОП, и массе выбросов

Результаты ранжирования загрязняющих веществ по массе выбросов занести в таблицу:

| Вещество | Масса выбросов |  | Ранг | Предприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т/га | % |  |  |
| Вещество 1 |  |  | 1 |  |
| Вещество 2 |  |  | 2 |  |
| ….. |  |  | … |  |
| Всего |  |  |  |  |

Результаты ранжирования загрязняющих веществ по категории опасности

| Вещество | Характеристика выбросов в атмосферу |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Значения КОВ |  | Ранг |
|  | м3/с | % |  |
| Суммарный по предприятию |  |  |  |
| Вещество 1 |  |  | 1 |
| Вещество 2 |  |  | 2 |
| …. |  |  | … |

- Рассчитать массу загрязняющих веществ, выбрасываемых автомобильным транспортном на данной улице. Результаты оформить в виде таблицы «Количество загрязняющих веществ, выбрасываемое автотранспортом на данной улице».

| Название улицы | Период исследования (зима, весна, лето, осень) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип автомобиля | Выбросы разных веществ по сезонам (т/сезон) |  |  |  |  |  | Суммарный выброс, т/сезон |
|  |  | CO | CH | NOX | SO2 | Pb | Сажа |  |
|  | Легковые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грузовые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автобусы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |

- Рассчитать коэффициент опасности автотранспорта. Результаты оформить в виде таблицы «Значения категории опасности вещества для различных видов автотранспорта».

| Название улицы | Период исследования (зима, весна, лето, осень) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип автомобиля | Значения КОВ, м3/с |  |  |  |  |  | КОА, м3/с |
|  |  | CO | CH | NOX | SO2 | Pb | Сажа |  |
|  | Легковые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грузовые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автобусы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |

- Рассчитать показатели пылеобразования на дороге и вычислить коэффициент опасности улицы.

- Рассчитать категорию опасности территории, включающей данное предприятие и автомобильную дорогу (КОГ).

- Сделать вывод.

Таблица 12 – Варианты заданий к практической работе 3 для расчёта

категории опасности предприятия

| Вещества | Масса выбросов, т/год | Вещества | Масса выбросов, т/год | Вещества | Масса выбросов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вариант 1 |  | Вариант 2 |  | Вариант 3 |  |
| Диоксид азота | 3956,3 | Диоксид азота | 3039,0 | Диоксид азота | 566,2 |
| Диоксид серы | 2075,0 | Оксид азота | 494,0 | Диоксид серы | 20642,1 |
| Оксид углерода | 7551,07 | Оксид кадмия | 0,005 | Оксид углерода | 33427,4 |
| Пыль летучая (зола) | 0,19 | Диоксид серы | 405,0 | Сероводород | 173,1 |
| Пыль цементных пр-в | 0,88 | Оксид углерода | 1503,0 | Бензол | 841,1 |
| Кадмия оксид | 0,0015 | Оксид железа | 0,763 | Карбид кальция | 100,1 |
| Вариант 4 |  | Вариант 5 |  | Вариант 6 |  |
| Диоксид азота | 1118,1 | Диоксид азота | 928,1 | Диоксид азота | 213,5 |
| Диоксид серы | 1744,07 | Серово-дород | 0,003 | Диоксид серы | 11,7 |
| Продолжение таблицы 12 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оксид углерода | 1002,1 | Оксид углерода | 364,2 | Оксид углерода | 800,2 |
| Серово-дород | 7,3 | Оксид серы | 20,8 | Бензол | 1238,3 |
| Стирол | 102,1 | Аммиак | 0,156 | Пыль цемент. производств | 0,3 |
| Этилбензол | 85,3 | Оксид азота | 4002,4 | Сероводород | 0,02 |
| Вариант 7 |  | Вариант 8 |  | Вариант 9 |  |
| Диоксид азота | 186,0 | Диоксид азота | 10,1 | Диоксид азота | 57,7 |
| Диоксид серы | 2,7 | Диоксид серы | 259,3 | Диоксид серы | 11,6 |
| Оксид углерода | 551,7 | Оксид углерода | 82,1 | Оксид углерода | 58,6 |
| Толуол | 5,3 | Серово-дород | 0,3 | Пыль летучая (зола) | 0,32 |
| Бензол | 0,88 | Бензол | 6,7 | Бензол | 21,7 |
| Азотная кислота | 12,2 | Этилбензол | 1,7 | Этилбензол | 0,9 |
| Вариант 10 |  | Вариант 11 |  | Вариант 12 |  |
| Диоксид азота | 31,1 | Диоксид азота | 21,8 | Диоксид азота | 127,8 |
| Диоксид серы | 0,5 | Диоксид серы | 0,8 | Диоксид серы | 16,51 |
| Оксид углерода | 97,9 | Оксид углерода | 65,2 | Оксид углерода | 626,8 |
| Пыль цементных пр-в | 122,6 | Пыль цементных пр-в | 44,2 | Пыль цементных производств | 1,03 |
| Формаль-дегид | 0,21 | Пыль древесная | 44,7 | Бензол | 310,2 |
| Оксид кадмия | 0,02 | Бензол | 2,0 | Толуол | 1,5 |
| Вариант 13 |  | Вариант 14 |  | Вариант 15 |  |
| Диоксид азота | 7530,1 | Диоксид азота | 58,3 | Диоксид азота | 12,1 |
| Диоксид серы | 10630,1 | Диоксид серы | 547,3 | Диоксид серы | 1589,5 |
| Окончание таблицы 12 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оксид углерода | 80038,2 | Серово-дород | 5,4 | Оксид углерода | 39,47 |
| Сероводо-род | 157,1 | Оксид углерода | 155,3 | Серная кислота | 16,5 |
| Взвешенные в-ва | 558,3 | Пыль цем. пр-в | 235,0 | Пыль цемент. производств | 70,55 |
| Параксилол | 1166,1 | Нафталин | 131,1 | Бензол | 12,1 |

Таблица 13 – Варианты заданий к практической работе 3 для расчёта

категории опасности улицы

| Ва-риант | Транспортные средства | Интенсивность движения по сезонам |  |  |  | Длина улицы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зима | Весна | Лето | Осень |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Легковые | 950 | 960 | 1000 | 910 | 8500 |
|  | Грузовые | 100 | 105 | 135 | 80 |  |
|  | Автобусы | 50 | 65 | 85 | 20 |  |
| 2 | Легковые | 1060 | 1000 | 1100 | 960 | 4500 |
|  | Грузовые | 100 | 130 | 150 | 190 |  |
|  | Автобусы | 30 | 100 | 80 | 40 |  |
| 3 | Легковые | 25 | 34 | 45 | 39 | 3000 |
|  | Грузовые | 12 | 10 | 15 | 17 |  |
|  | Автобусы | 8 | 8 | 4 | 6 |  |
| 4 | Легковые | 350 | 420 | 510 | 480 | 5000 |
|  | Грузовые | 50 | 48 | 59 | 53 |  |
|  | Автобусы | 11 | 11 | 15 | 11 |  |
| 5 | Легковые | 95 | 106 | 115 | 101 | 5500 |
|  | Грузовые | 22 | 25 | 28 | 27 |  |
|  | Автобусы | 10 | 11 | 9 | 10 |  |
| 6 | Легковые | 600 | 620 | 700 | 680 | 6500 |
|  | Грузовые | 110 | 150 | 125 | 200 |  |
|  | Автобусы | 25 | 40 | 45 | 40 |  |
| 7 | Легковые | 1180 | 1310 | 1380 | 1090 | 2500 |
|  | Грузовые | 230 | 140 | 330 | 190 |  |
|  | Автобусы | 90 | 100 | 110 | 100 |  |
| Окончание таблицы 13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Легковые | 950 | 1050 | 860 | 1030 | 3500 |
|  | Грузовые | 320 | 310 | 380 | 400 |  |
|  | Автобусы | 140 | 180 | 220 | 150 |  |
| 9 | Легковые | 985 | 955 | 1010 | 945 | 5000 |
|  | Грузовые | 220 | 130 | 310 | 150 |  |
|  | Автобусы | 60 | 80 | 90 | 75 |  |
| 10 | Легковые | 35 | 40 | 65 | 45 | 3500 |
|  | Грузовые | 15 | 15 | 25 | 20 |  |
|  | Автобусы | 5 | 10 | 15 | 10 |  |
| 11 | Легковые | 13 | 15 | 18 | 14 | 2500 |
|  | Грузовые | 7 | 6 | 5 | 9 |  |
|  | Автобусы | 2 | 4 | 5 | 3 |  |
| 12 | Легковые | 90 | 110 | 125 | 115 | 4000 |
|  | Грузовые | 15 | 20 | 20 | 25 |  |
|  | Автобусы | 10 | 15 | 10 | 15 |  |
| 13 | Легковые | 85 | 55 | 95 | 60 | 5500 |
|  | Грузовые | 25 | 30 | 35 | 25 |  |
|  | Автобусы | 15 | 20 | 15 | 25 |  |
| 14 | Легковые | 110 | 120 | 125 | 120 | 4500 |
|  | Грузовые | 35 | 40 | 45 | 25 |  |
|  | Автобусы | 20 | 25 | 35 | 25 |  |
| 15 | Легковые | 1020 | 1050 | 1100 | 980 | 4000 |
|  | Грузовые | 200 | 110 | 300 | 160 |  |
|  | Автобусы | 80 | 90 | 100 | 90 |  |

Тема 4 Водная среда города

Теоретическая часть

Не все выпавшие атмосферные осадки и воды, образующиеся после мойки площадей, улиц и автодорог, попадают в водный объект. Часть атмосферных осадков перехватывается верхними ярусами растительного покрова и не достигает поверхности земли. Попавшие на водосборную площадь осадки и поливомоечные воды стекают по склону местности в водный объект, по пути, задерживаясь в неровностях рельефа, испаряются, просачиваются в почву и грунтовые воды. Оставшаяся часть поверхностных сточных вод составляет общий слой поверхностного стока. Для учёта потерь поверхностных сточных вод используется коэффициент стока (ψ). Для дождевых и снеговых сточных вод эта величина зависит от характеристик поверхности водосборной территории (таблица).

Таблица 14 – Коэффициент дождевого и снегового стока для

различных городских территорий

| Вид водосборной территории | Величина коэффициента стока (ψ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | дождевой сток | снеговой сток |
| Застроенные территории | 0,6 | 0,6 |
| Незастроенные территории | 0,3 | 0,6 |
| Парки, гравийные покрытия | 0,3 | 0,6 |
| Водонепроницаемые поверхности | 0,7 | 0,9 |
| Грунтовые поверхности | 0,2 | 0,6 |
| Газоны, зелёные насаждения | 0,1 | 0,2 |

Значение коэффициента стока для всего водосборного бассейна рассчитывается:

Ψ=i=1nαiψi,

где αi – весовые коэффициенты, равные по величине отношению площади, занимаемой данным видом покрытия, к общей водосборной площади;

ψi – коэффициенты стока для разных видов покрытий.

Объём дождевых или снеговых сточных вод за год рассчитывается по формуле:

W=10⋅Ψ⋅F⋅H, м3/год,

где Ψ – коэффициент стока дождевых или талых вод;

F – площадь водосборной территории, га;

Н – слой осадков за тёплый или холодный период года соответственно, мм.

Объём поливомоечных сточных вод определяется:

W=10⋅Ψ⋅Fm⋅m⋅k, м3/год,

где m – расход воды на мойку единицы площади, л/м2;

k – количество моек в году;

Fm – площадь обрабатываемых покрытий, га; Ψ – коэффициент стока поливомоечных сточных вод.

Значения всех параметров, входящих в эту формулу, определяются с соответствии со следующими нормативами:

- на мойку 1 м2 площади расходуется от 1,3 литров воды;

- количество моек для условий города составляет 100 за год;

- площадь покрытий, нуждающихся в мойке, составляет 20% от всей территории города;

- коэффициент стока поливомоечных сточных вод принимается равным 0,6.

Если на водосборной территории расположены большие парки или участки лесных массивов, проявляется эффект задержания части атмосферных осадков растительным покровом. В этом случае объём поверхностного стока уменьшается. Расчёт количества задержанных атмосферных осадков производится по абсолютным нормам задержания (таблица 15).

Таблица 15 – Нормы задержания атмосферных осадков лесной

растительностью

| Вид растительности | Слой задержанных атмосферных осадков (Нз), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В год |
| Хвойный лес | 10 | 10 | 10 | 18 | 19 | 20 | 25 | 22 | 17 | 16 | 12 | 10 | 189 |
| Лиственный лес | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 11 | 14 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 79 |

Слой выпавших атмосферных осадков корректируется на величину задержанных осадков с учётом соотношения площадей, занятых различными видами деревьев, и всей водосборной площади. Объём дождевых или снеговых сточных вод определяется в этом случае по формуле:

W=10⋅Ψ⋅Fm⋅(H−Hз), м3/год,

где Ψ – коэффициент стока;

F – площадь водосборной территории, га;

Н и Нз – слои выпавших и задержанных осадков соответственно, мм.

Общий объём поверхностного стока с водосборной территории за год определяется как сумма составляющих

W=WД+WС+WПМ,

где WД, WС и WПМ  – объёмы дождевых, снеговых и поливомоечных сточных вод соответственно.

Суммарное значение годового выноса веществ с поверхностным стоком рассчитывается как

G=WД⋅CД+WС⋅CС+WПМ⋅CПМ,

где СД, СС и СПМ – концентрации веществ в дождевых, снеговых и поливомоечных сточных водах соответственно, г/м3.

Вопросы для самоконтроля:

- Какой показатель используется для учёта потерь поверхностных сточных вод?

- Как рассчитывается объём сточных вод, образовавшихся в результате выпадения атмосферных осадков?

- Какие нормативы, влияющие на объём стока, существуют для работ по мойке городских территорий?

- Как изменяется поверхностный сток при наличии крупных лесных массивов?

- Как рассчитывается суммарное значение годового выноса веществ с поверхностным стоком?

Практическая работа 4

Городские сточные воды

Цель работы: получение практических навыков расчета общего объёма поверхностного стока и годового выноса веществ с городской территории.

Материалы и оборудование: микрокалькулятор, ситуационный план или таблицы данных

Задание: рассчитать сток воды, поступающей от различных источников природного и техногенного характера, а также объём содержащихся в ней веществ.

Ход работы:

- Описать методику рассчёта поверхностного стока и годового выноса веществ с городской территории.

- Выполнить расчет значений коэффициента поверхностного стока атмосферных осадков для всей городской территории с учётом агрегатного состояния осадков (таблица 16) и видов подстилающей поверхности (таблица 17).

- Выполнить расчет значений коэффициента поверхностного стока поливомоечных сточных вод для города с данной площадью.

- Определить общий объём водного поверхностного стока с городской территории за год.

- По представленным данным о концентрации веществ в сточных водах (таблица 18) взвешенных веществ, нитратов и жиров определить общий объём стока этих веществ с городской территории.

Таблица 16 – Агрегатное состояние и количество осадков,

выпадающих на территорию города

| Вид осадков | Снег |  |  | Дождь |  |  |  |  |  | Снег |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество | 45 | 50 | 52 | 63 | 55 | 53 | 56 | 46 | 35 | 39 | 38 | 40 |

Таблица 17 – Площадь видов подстилающей поверхности городской

территории, км2

| Категория территории | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Застроенные территории | 85 | 56 | 63 | 55 | 113 | 41 | 96 | 215 | 125 | 312 | 96 | 70 | 55 | 33 | 96 |
| Незастроен. территории | 44 | 12 | 35 | 12 | 56 | 15 | 64 | 25 | 89 | 256 | 56 | 26 | 12 | 12 | 35 |
| Парки, гравийные покрытия | 2 | 2 | 10 | 2 | 23 | 2 | 8 | 16 | 4 | 52 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Водонепро-ницаемые поверхности | 12 | 22 | 18 | 22 | 78 | 25 | 52 | 23 | 55 | 186 | 22 | 56 | 22 | 16 | 56 |
| Грунтовые поверхности | 6 | 5 | 16 | 12 | 18 | 2 | 13 | 10 | 18 | 23 | 13 | 4 | 12 | 1 | 3 |
| Газоны, зел. насаждения | 13 | 23 | 35 | 8 | 12 | 19 | 56 | 59 | 53 | 97 | 13 | 43 | 8 | 9 | 42 |
| Хвойный лес | 20 | 12 | 5 | 1 | 52 | 2 | 13 | 46 | 2 | 13 | 10 | 12 | 1 | 2 | 25 |
| Лиственный лес | 12 | 1 | 3 | 5 | 33 | 2 | 55 | 15 | 8 | 25 | 5 | 6 | 5 | 3 | 10 |

Таблица 18 – Концентрация веществ в сточных водах, мг/л

| Вещество | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Дождевые воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества | 66 | 56 | 79 | 85 | 46 | 59 | 38 | 56 | 84 | 75 | 65 | 42 | 38 | 86 | 51 |
| Нитраты | 50 | 23 | 24 | 21 | 26 | 25 | 28 | 30 | 21 | 16 | 18 | 16 | 14 | 19 | 22 |
| Жиры | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 3,6 | 2,5 | 1,4 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,9 |
| Снеговые воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества | 52 | 63 | 54 | 89 | 25 | 36 | 34 | 29 | 52 | 47 | 39 | 41 | 43 | 50 | 32 |
| Нитраты | 8 | 15 | 24 | 21 | 18 | 17 | 16 | 12 | 17 | 14 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 |
| Жиры | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,3 |
| Поливомоечные воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества | 110 | 95 | 98 | 113 | 125 | 162 | 120 | 95 | 105 | 120 | 77 | 82 | 93 | 28 | 21 |
| Нитраты | 23 | 12 | 16 | 26 | 23 | 16 | 17 | 21 | 34 | 50 | 42 | 12 | 31 | 24 | 21 |
| Жиры | 2,2 | 1,6 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 0,4 | 0,9 | 2,6 | 3,6 | 3,4 | 2,9 | 3,5 | 1,8 | 2,6 | 2,4 |

Тема 5 Шумовое загрязнение в городах

Теоретическая часть

Шумовое загрязнение – это превышение естественного уровня шума и ненормальное изменение шумовых характеристик (периодичности, силы звука и т. д.) на рабочих местах, в населённых пунктах и других местах вследствие работы транспорта, промышленных устройств, бытовых приборов и др. Главным источником шумового загрязнения городской территории являются транспортные потоки. Представление о размещении источников шума, его уровне и распространении в городе даёт шумовая карта. По ней можно судить о состоянии шумового режима улиц, микрорайонов, всей городской территории. Карта шума города даёт возможность регулировать уровень шума на жилой территории города, а также служит основой для разработки мер защиты.

Исходным параметром для расчета эквивалентного уровня звука, создаваемого в какой-либо точке на территории города потоком средств автомобильного транспорта (включая автобусы и троллейбусы), является шумовая характеристика потока LAэкв. в дБА, определяемая по ГОСТу 20444-85 на расстоянии 7,5 м от оси ближней полосы движения транспорта:

LAэкв=10lgQ+13,3lgV+4lg(1+r)+ΔLA1+ΔLA2+15,

где Q - интенсивность движения, ед./ч;

V - средняя скорость потока, км/ч;

r - доля средств грузового и общественного транспорта в потоке, %, (к грузовым относятся автомобили грузоподъемностью 1,5 т и более);

ΔLA1 - поправка, учитывающая вид покрытия проезжей части улицы или дороги, дБА, (при асфальтобетонном покрытии ΔLA1 = 0, при цементобетонном покрытии ΔLA1 = +3 дБА);

ΔLA2 - поправка, учитывающая продольный уклон улицы или дороги, дБА, определяемая по таблице.

Таблица 19 – Поправка ΔLA2, учитывающая продольный уклон

улицы или дороги

| Продольный уклон улицы или дороги, % | ΔLA2, дБА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля средств грузового и общественного транспорта в потоке, % |  |  |  |  |
|  | 0 | 5 | 20 | 40 | 100 |
| 2 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 4 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| 6 | 1 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
| 8 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
| 10 | 2 | 4,5 | 6 | 7 | 8 |

Для дневного времени расчет следует проводить, исходя из средней часовой интенсивности движения Q в течение 4-х часового периода с наибольшей интенсивностью движения транспорта.

Ожидаемый эквивалентный уровень звука LAэкв.тер.2, дБА, создаваемый потоком средств автомобильного транспорта в расчетной точке, определяется по формуле

LAэкв.тер.2=LАэкв−ΔLA3+ΔLA4,

где ΔLA3 - снижение уровня шума в зависимости от расстояния от оси ближайшей полосы движения транспорта до расчетной точки, дБА, определяемое по рисунку 1;

ΔLA4 - поправка, учитывающая влияние отраженного звука, дБА, определяемая по таблице 5 в зависимости от отношения hр.т./В, где hр.т. - высота расчетной точки над поверхностью территории; в общем случае высота расчетной точки принимается hp.т. = 12 м;

В - ширина улицы (между фасадами зданий), м.

Для определения уровня шума в расчётной точке от двух или более транспортных магистралей шумовую характеристику потоков средств автомобильного транспорта LAэкв. и эквивалентный уровень звука у фасада здания LAэкв.тер.2 следует определять раздельно для каждой магистрали. Полученные при этом эквивалентные уровни звука в расчётной точке должны быть просуммированы по энергии:

LAэкв.тер.2=10lgi=1n100,1LAэкв.i.

Шумовую характеристику потоков средств автомобильного транспорта и эквивалентный уровень звука у фасада здания при размещении между полосами проезжей части разных направлений движения бульваров и пешеходных аллей также следует определять раздельно для каждого направления движения.

Расстояние от проезжей части улицы или от трамвайного пути

Рисунок 1 – Снижение уровня звука с расстоянием

1 - улица, 2 полосы движения; 2 - улица, 4 полосы движения; 3 - улица, 6 полос движения; 4 - улица, 8 полос движения; 5 - трамвай (LAэкв.), 6 - трамвай (LAмакс.)

Таблица 20 – Поправка ΔLA4, учитывающая влияние отражённого звука

| Тип застройки | Односторонняя | Двусторонняя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отношение hр.т./В |  |  |  |  |
|  |  | 0,05 | 0,25 | 0,4 | 0,55 | 0,7 |
| ΔLA4, дБА | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |

Вопросы для самоконтроля:

- Что такое шумовое загрязнение?

- Что такое шумовая карта?

- Как рассчитывается шумовая характеристика транспортного потока?

- Как рассчитывается ожидаемый эквивалентный уровень звука в расчётной точке?

- Как суммируются эквивалентные уровни звука от разных источников?

Практическая работа 5

Расчёт шумового загрязнения городской территории

Цель работы: освоение методики создания шумовой карты на основе расчётных данных.

Материалы и оборудование: микрокалькулятор, план участка городской территории, чертёжные принадлежности,

Задание: определить пространственное распределение уровня шума от автомобильных магистралей на участке городской территории.

Ход работы:

Описать методику расчёта шумовой характеристики транспортного потока и ожидаемого эквивалентного уровня звука. Рисунок 2 – План участка города для расчёта шумового загрязнения: А, Б – магистрали; 1, 2, 3… – расчётные точки.

- Расчитать уровень шума для расчётных точек на территории изображённой на плане (рисунок 1) по представленным данным (таблица 21). Результаты расчёта занести в таблицу и на план:

| Номер точки | Уровень шума от магистрали А | Уровень шума от магистрали Б | Суммарный уровень шума |
| --- | --- | --- | --- |

3. Провести интерполяцию и вычертить карту шумового загрязнения территории в изолиниях в масштабе 1:10000. При необходимости уточнения изолиний провести расчёты шума на дополнительных точках.

4. Сделать вывод.

Таблица 21 – Варианты заданий к практической работе 5

| Вариант | Магистраль | Q, ед./ч | Уклон, % | Пок-рытие | r, % | V, км/ч | B, м | Кол-во полос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | 5200 | 4 | АБ | 20 | 45 | 30 | 2 |
|  | Б | 4100 | 6 | ЦБ | 5 | 30 | 45 | 2 |
| 2 | А | 6400 | 2 | АБ | 5 | 60 | 40 | 4 |
|  | Б | 9800 | 4 | ЦБ | 0 | 55 | 55 | 4 |
| 3 | А | 5200 | 4 | АБ | 5 | 45 | 35 | 4 |
|  | Б | 4500 | 10 | АБ | 20 | 35 | 45 | 2 |
| 4 | А | 3600 | 6 | АБ | 5 | 40 | 30 | 2 |
|  | Б | 2800 | 8 | ЦБ | 5 | 45 | 30 | 4 |
| 6 | А | 4100 | 4 | ЦБ | 40 | 60 | 35 | 2 |
|  | Б | 5700 | 2 | АБ | 5 | 65 | 40 | 4 |
| 7 | А | 5900 | 6 | ЦБ | 20 | 65 | 40 | 4 |
|  | Б | 2600 | 6 | ЦБ | 5 | 65 | 50 | 2 |
| 8 | А | 3200 | 6 | АБ | 40 | 55 | 45 | 4 |
|  | Б | 4200 | 4 | АБ | 40 | 45 | 35 | 2 |
| 9 | А | 2100 | 4 | АБ | 20 | 50 | 40 | 2 |
|  | Б | 5100 | 6 | ЦБ | 20 | 60 | 40 | 4 |
| 10 | А | 3900 | 4 | АБ | 40 | 60 | 45 | 4 |
|  | Б | 3200 | 2 | ЦБ | 20 | 55 | 35 | 4 |
| 11 | А | 5200 | 8 | ЦБ | 5 | 65 | 35 | 4 |
|  | Б | 4200 | 10 | АБ | 5 | 55 | 50 | 2 |
| 12 | А | 1800 | 8 | АБ | 5 | 50 | 50 | 4 |
|  | Б | 2500 | 2 | АБ | 20 | 45 | 34 | 4 |
| 13 | А | 3400 | 8 | ЦБ | 50 | 40 | 40 | 4 |
|  | Б | 2900 | 6 | АБ | 5 | 35 | 45 | 2 |
| 14 | А | 3600 | 10 | АБ | 5 | 45 | 40 | 4 |
|  | Б | 5600 | 2 | ЦБ | 0 | 55 | 45 | 4 |
| 15 | А | 4800 | 4 | АБ | 20 | 40 | 35 | 2 |
|  | Б | 2700 | 10 | ЦБ | 5 | 60 | 40 | 4 |

Тема 6 Городские отходы

Теоретическая часть

Твёрдые бытовые отходы (ТБО) – непригодные для дальнейшего использования пищевые продукты и предметы быта, выбрасываемые человеком.

Наиболее распространенными сооружениями по обезвреживанию ТБО являются полигоны. Современные полигоны ТБО – это комплексные природоохранные сооружения, предназначенные для обезвреживания и захоронения отходов. Полигоны должны обеспечивать защиту от загрязнения отходами атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и грунтовых вод,  препятствовать  распространению грызунов,  насекомых  и болезнетворных микроорганизмов.

Размеры земельных участков, отводимых под полигон, рассчитываются из условия 0,02…0,05 га на 1000 т ТБО. Теоретическая вместимость полигона на расчетный срок эксплуатации (15…30 лет) определяется по формуле:

VП = (У1+У2) (Н1+Н2) Т К2/ 4К1,

где У1, У2 – удельные годовые нормы накопления отходов в первый и последний годы эксплуатации полигона, т/чел.;

Н1, Н2 – численность населения, обслуживаемого полигоном, на первый и последний годы эксплуатации, чел.;

Т – расчетный срок эксплуатации полигона, годы;

К1 – коэффициент уплотнения ТБО, равный отношению плотности ТБО после уплотнения к плотности ТБО, доставляемых мусоровозами на полигон (зависит от массы грунтоуплотняющей машины и толщины изолирующего слоя);

К2 – коэффициент, учитывающий увеличение объема полигона за счет устройства наружных и внутренних изолирующих слоев (зависит от изолирующего материала – грунта, забираемого из основания полигона, или привозного).

Рисунок 3 – Схема размещения основных сооружений полигона (Хомич, 2002)

а  при соотношении длины и ширины полигона 2:1; б  при соотношении более 3:1; 1  подъездная автодорога; 2  хозяйственная зона; 3  нагорный канал; 4  ограждение; 5  зеленая зона; 6  кавальер минерального грунта для изоляции слоев ТБО; 7  участки складирования отходов; I, II, III  очереди эксплуатации

Удельная годовая норма накопления ТБО по объёму за 2-й год эксплуатации определяется из условия ежёгодного роста её по объёму на 3 %, то есть У2 = У1 + (1,03) Т.

Коэффициент К1, учитывающий уплотнение ТБО в процессе эксплуатации полигона за весь срок Т определяется по таблице с учётом массы бульдозера или катка:

Таблица 22 – Возможные значения коэффициента К1

| Масса бульдозера или катка, т | Полная проектируемая высота полигона, м | К1 |
| --- | --- | --- |
| 3-6 | 20-30 | 3,0 |
| 12-14 | менее 20 | 3,7 |
| 12-14 | 20-30 | 4,0 |
| 20-22 | 50 и более | 4,5 |

Коэффициент К2, учитывающий объём изолирующих слоёв грунта, в зависимости от общей высоты, определяется по таблице 23.

Таблица 23 – Возможные значения коэффициента К2

| Высота, м | 5,25 | 7,50 | 9,75 | 12-15 | 16-39 | 40-50 | Более 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К2 | 1,37 | 1,27 | 1,25 | 1,22 | 1,20 | 1,18 | 1,16 |

Площадь участка складирования ТБО определяется по формуле:

SУ.С. = 3VП / Н,

где Н – проектируемая высота полигона, м.

Требуемая площадь полигона составит:

S = 1,1 SУ.С. + Sдоп,

где Sдоп – площадь участка хозяйственной зоны и площадки мойки контейнера (в среднем Sдоп = 1,0 га).

Нормируемый размер санитарно-защитной зоны полигона составляет 500 м. Создание полигонов и СЗЗ вокруг них требует отчуждения больших земельных площадей (40…200 га). Полигоны нельзя размещать ближе 15 км от аэропортов. Не допускается размещение полигонов на территории 1-го и 2-го поясов зон санитарной охраны водоисточников, в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

При выборе участка для размещения полигона учитывают гидрологические условия местности. Грунтовые воды на участке полигона должны залегать на глубине более 2 м. Нельзя использовать под полигоны болота, затопляемые территории, районы геологических разломов. Предпочтение отдается участкам залегания водоупорных пород – глин, суглинков.

На количественную характеристику выбросов загрязняющих веществ с полигонов отходов влияет большое количество факторов, среди которых:

– климатические условия;

– рабочая (активная) площадь полигона;

– сроки эксплуатации полигона;

– количество захороненных отходов;

– мощность слоя складированных отходов;

– соотношение количеств завезённых бытовых и промышленных отходов;

– морфологический состав завезённых отходов;

– влажность отходов;

– содержание органической составляющей в отходах;

– содержание жироподобных, углеводоподобных и белковых веществ в органике отходов;

– технология захоронения отходов.

Продуктом анаэробного разложения органической составляющей отходов является биогаз, представляющий собой в основном смесь метана и углекислого газа. Система сбора биогаза состоит из нескольких рядов вертикальных колодцев (газодренажных скважин) или горизонтальных траншей. Последние заполнены песком или щебнем и перфорированными трубами.

Удельный выход биогаза за период его активной стабилизированной генерации при метановом брожении применительно к абсолютно сухому веществу отходов определяется по уравнению:

Q=10−4R(0,92Ж+0,62У+0,34Б),

где Q – удельный выход биогаза за период его активной генерации, кг/кг отходов;

R – содержание органической составляющей в отходах, %;

Ж – содержание жироподобных веществ в органике отходов, %;

У – содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, %;

Б – содержание белковых веществ в органике отходов, %.

R, Ж, У и Б определяются анализами забираемых проб отходов.

В реальных условиях отходы содержат определённое количество влаги, которая сама по себе биогаз не генерирует. Следовательно, выход биогаза, отнесённый к единице веса реальных влажных отходов, будет меньше, чем отнесённый к той же единице абсолютно сухих отходов в 10-2 (100 – W) раз, так как в весовой единице влажных отходов абсолютно сухих отходов, генерирующих биогаз, будет всего 10-2 (100 – W) от этой единицы (здесь W – фактическая влажность отходов, %, определённая анализаторами проб отходов).

С учётом вышесказанного уравнение выхода биогаза при метановом брожении реальных влажных отходов принимает вид:

QW=10−6R(100−W)(0,92Ж+0,62У+0,34Б),

где сомножитель 10-2 (100 – W) учитывает, какова доля абсолютно сухих отходов в общем количестве реальных влажных отходов.

Количественный выход биогаза за год (кг/т отходов в год), отнесённый к одной тонне отходов, определяется по формуле:

Pуд=QWtсбр,,

где tсбр – период полного сбраживания органической части отходов, лет, опрелеляемый по приближённой эмпирической формуле:

tсбр=10248Tтепл⋅tср.тепл0,301966,

где tср.тепл – средняя из среднемесячных температура воздуха в районе полигона твёрдых бытовых и промышленных отходов (ТБО и ПО) за тёплый период года (t > 0), oC;

Tтепл – продолжительность тёплого периода года в районе полигона ТБО и ПО, дни; 10248 и 0,301966 – удельные коэффициенты, учитывающие термическое разложение органики.

Для определения плотности биогаза, кг/м3, применяется формула:

ρб.г.=10−6i=1nCi,

где Сi – концентрация i-го компонента в биогазе, мг/м3.

Используя полученные анализами концентрации компонентов и биогазе и рассчитанную его плотность, определяется весовое процентное содержание этих компонентов в биогазе:

Cвес.i=10−4Ciρб.г.,

По рассчитанным количественному выходу биогаза за год, отнесённому к 1 тонне отходов и весовым процентым содержаниям компонентов в биогазе определяются удельные массы компонентов, кг/тонн отходов в год, по формуле:

Pуд.i=Cвес.i⋅Руд100,

Для расчёта величин выбросов подсчитывается количество активных отходов, стабильно генерирующих биогаз, с учётом того, что период стабильного активного выхода биогаза в среднем составляет 20 лет и что фаза анаэробного стабильного разложения органической составляющей отходов наступает спустя в среднем 2 года после захоронения отходов, то есть отходы, завезённые в последние два года, не входят в число активных.

Таким образом, если полигон функционирует менее 20 лет, то учитываются все отходы, за исключением завезённых в последние 2 года, а если полигон функционирует более 20 лет, то учитываются только отходы, завезённые в последние 20 лет, за исключением отходов, ввезённых в последние 2 года.

Максимальные разовые выбросы i-го компонента биогаза с полигона, г/с, определяются по формуле:

Mi=0,01⋅Свес.iMсум,

где

Mсум=PудD86,4⋅Ттепл,

где ΣD – количество активных, стабильно генерирующих биогаз отходов, т;

Ттепл – продолжительность тёплого периода года в районе полигона ТБО, дней.

Биогаз образуется неравномерно в зависимости от времени года. При отрицательных температурах процесс «мезофильного сбраживания» (до 55 0С) органической части ТБО и ПО прекращается, происходит т. н. «законсервирование» до наступления более тёплого периода года (tср.мес. > 0 0С).

Приведённая формула для вычисления максимального разового выброса i-го компонента справедлива только в тёплый период года (tср.мес. > 8 0С). При обследовании в более холодное время (0 < tср.мес. ≤ 8 0С), что нецелесообразно хотя бы из-за дополнительных погрешностей измерения, в формуле следует применять повышающий коэффициент неравномерности образования биогаза 1,3.

С учётом коэффициента неравномерности валовые выбросы i-го загрязняющего вещества с полигона, т/год, определяются по формуле:

Gсум=Мсума⋅365⋅24⋅360012+b⋅365⋅24⋅360012⋅1.3⋅10−6,

Gi=0.01⋅Cвес.i⋅Gсум,

где а и b – периоды, соотвественно, тёплого и холодного периода года в месяцах (а при tср.мес. > 8 0С, b – при 0 < tср.мес. ≤ 8 0С).

Вопросы для самоконтроля:

- Что такое твёрдые бытовые отходы?

- Полигон ТБО и его характеристики.

- Какие факторы влияют  на выбросы загрязняющих веществ с полигонов?

- Методика расчета выброса биогаза с полигона ТБО и отдельных его компонентов.

Практическая работа 6

Полигоны ТБО и их влияние на окружающую среду

Цель работы: получение практических навыков определения основных показателей полигонов твёрдых бытовых отходов, характеризующих степень из воздействия на окружающую среду.

Материалы и оборудование: микрокалькулятор

Таблица 24 – Варианты заданий к практической работе 6

| Показатели | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Расчётный срок эксплуатации, лет | 15 | 20 | 30 | 25 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 |
| Численность населения, тыс.чел.: – в первый год – в последний год | 58 61 | 75 79 | 105 112 | 84 88 | 59 65 | 110 116 | 35 39 | 26 30 | 45 48 | 52 61 | 34 41 | 47 52 | 86 92 | 95 103 | 78 82 |
| Накопление отходов в первый год, т/чел. | 0,28 | 0,25 | 0,29 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,24 | 0,27 | 0,26 | 0,28 | 0,24 | 0,20 |
| Масса катка-уплотнителя, т | 5 | 12 | 12 | 12 | 20 | 22 | 6 | 14 | 14 | 20 | 4 | 12 | 13 | 6 | 12 |
| Проектируемая высота, м | 25 | 15 | 25 | 30 | 50 | 55 | 30 | 18 | 20 | 55 | 23 | 30 | 16 | 26 | 21 |
| Содержание органической составляющей, % | 40 | 62 | 60 | 59 | 65 | 57 | 49 | 69 | 72 | 75 | 63 | 68 | 57 | 52 | 64 |
| Содержание в органической составляющей веществ, % – жироподобных – углеводоподобных – белковых | 12 35 53 | 16 42 42 | 25 38 37 | 18 24 58 | 26 31 43 | 34 22 44 | 17 27 56 | 22 21 57 | 12 29 59 | 14 19 67 | 21 18 61 | 20 22 58 | 16 26 58 | 18 20 62 | 19 24 57 |
| Влажн. отходов, % | 10 | 12 | 16 | 12 | 11 | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 | 5 | 11 | 14 | 12 | 12 |

Задание: рассчитать площадь полигона твёрдых бытовых отходов и объём выделяющегося при разложении отходов биогаза в целом и по компонентам.

Ход работы:

- Описать методику рассчёта площади полигона и объёма биогаза

- Выполнить расчет площади полигона по представленным данным (таблица 24).

Таблица 25 – Среднемесячные температуры воздуха в районе

полигона

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, 0С | –10 | –9 | –4 | +4 | +12 | +16 | +18 | +16 | +10 | +4 | –2 | –8 |

- Рассчитать удельный выход биогаза за период его активной стабилизированной генерации при метановом брожении и количественный выход биогаза за год.

- Определить плотность выделяющегося биогаза, если концентрации его компонентов, полученные анализами, следующие (мг/м3): СН4 – 1,25; СО2 – 0,78; N2 – 0,02; H2S  – 0,01.

- Рассчитать весовое процентное содержание компонентов и их удельные массы, максимальные разовые выбросы и валовые выбросы. Результаты занести в таблицу:

| Компонент | Концент-рация в биогазе, мг/м3 | Весовое содержа-ние, % | Удельная масса, кг/т отходов в год | Максималь-ные разовые выбросы, г/с | Валовые выбросы, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан |  |  |  |  |  |
| Диоксид углерода |  |  |  |  |  |
| Азот |  |  |  |  |  |
| Сероводород |  |  |  |  |  |

- Сделать вывод.

Литература

- Алексеенко, В. А. Геохимические системы биосферы. Эколого-геохимическое состояние [Текст] / В. А. Алексеенко. – Краснодар: Изд-во КубГТУ, 2003. – 194 с.

- Антоненко, И. В. Мониторинг и охрана городских земель: конспект лекций [Текст] / И. В. Антоненко. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2001. – 96 с.

- Байтелова, А. И. Источники загрязнения объектов окружающей среды: методические указания к лабораторным и практическим занятиям [Текст] / А. И. Байтелова, С. В. Шабанова. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. – 47 с.

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов [Текст]: утв. М-вом строит. Российской Федерации 2.11.1996. – М., 1996. – 39 с.

- Методика расчёта количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твёрдых бытовых и промышленных отходов [Текст] / Н. Ф. Абрамов [и др.]. – М., 2004. – 20 с.

- Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Основы экологии и неоэкологии» (для студентов специализации 7.070801.04 «Экологическая геология») [Текст] / Сост. Л. И. Коваленко, Н. П. Омельченко. – Донецк: ДонНТУ, 2004. – 12 с.

- Стурман, В. И. Экологическое картографирование: учебное пособие [Текст] / В. И. Стурман. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 251 с.

- Тетиор, А. Н. Архитектурно-строительная экология [Текст] / А. Н. Тетиор. – М.: Академия, 2008. – 368 с.

- Хомич, В. А. Экология городской среды: учеб. пособие для вузов [Текст] / В. А. Хомич. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2002. – 267 с.

- Экология города [Текст] / под. ред. Ф. В. Стольберга – Киев: Либра, 2000. – 464 с.

- Экология города [Текст] / под ред. В. В. Денисова. – М.: МарТ, 2008. – 832 с.

Учебное издание

Соколов Александр Сергеевич

УРБОЭКОЛОГИЯ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО СПЕЦКУРСУ

Подписано в печать ______ (   ) Формат 60х80 1/16. Бумага  писчая № 1. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. ___. Уч.-изд. л. ___. Тираж    экз.

Отпечатано в учреждении образования

«Гомельский государственный университет

имени Франциска Скорины»

246019, г. Гомель, ул. Советская, 104